2017年广西壮族自治区

水资源公报

广西壮族自治区水利厅

2018年9月

广西壮族自治区水资源公报

2017年

(第21期)

编写单位：

广西水利厅

广西水资源管理服务中心

广西水利电力勘测设计研究院

广西水文水资源局

各市水利局

各市（沿海）水文水资源局

发布单位：广西壮族自治区水利厅

目    录

一、综  述  01

二、水资源量  02

三、蓄水动态  13

四、供用耗排水量   16

五、用水指标  21

六、江河水库水质   22

七、三条红线控制指标   26

八、重要水事   28

说明：本公报根据《水资源公报编制规程》（GB/T 23598-2009）编制，分别按市级行政分区和三级水资源分区进行统计分析。行政分区为南宁、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池、来宾、崇左等14个设区市；流域分区为资水冷水江以上、湘江衡阳以上、南盘江、红水河、柳江、右江、左江及郁江干流、桂贺江、黔浔江及西江（梧州以下）、北江大坑口以下、粤西诸河、桂南诸河、盘龙江等13个水资源三级区。

# 一、综  述

2017年，广西年降水量1806mm，折合降水总量为4273亿m³，比多年平均值偏多17.5%；地表水资源量2386亿m³，折合年径流深1008mm，比多年平均值多26.1%；地下水资源量为447亿m3，比多年平均值少2.2%，其中山丘区浅层地下水资源量为445亿m3，北海平原区地下水资源非重复计算量为1.99亿m3；水资源总量2388亿m³，比多年平均值偏多26.2%，属丰水年份。

2017年，广西入境总水量696亿m3，较2016年偏多7.1%；出境总水量2920亿m3，比2016年偏多5.4%。

2017年，广西有大型水库58座，中型水库230座，对其中有统计数据的39座大型水库和169座中型水库蓄水动态进行分析，年末蓄水总量273亿m3，比年初增加21亿m3。

2017年，广西总供水量284.9亿m3，比上年减少5.6亿m3，其中，地表水供水量273.1亿m3，地下水供水量10.5亿m3，其他水源供水量1.4亿m3。总用水量284.9亿m3，其中农业用水量195.7亿m3，工业用水量46.0亿m3，生活用水量40.2亿m3，生态环境补水量3.0亿m3。用水消耗总量131.8亿m3，耗水率46%。废污水排放总量37.7亿t。

2017年，广西人均综合用水量586m3，万元地区生产总值用水量140m3。耕地实际灌溉亩均用水量811m3，农田灌溉水有效利用系数0.486，万元工业增加值用水量60m3。城镇人均生活用水量329L/d，农村人均生活用水量125L/d。

2017年，广西参与水质评价的河流共84条，共评价325个河段，全年期I～III类水河段比例93.8%；评价大中小型水库29座，除武思江水库为IV类水质外，其余水库均为I～III类水质，对其中24座水库营养状况评价，其中4个为轻度富营养状态，其余均为中营养状态；评价14个设区市的26个重要饮用水水源地，合格率为92.3%；全年评价319个主要水功能区，按实行最严格水资源管理制度考核的高锰酸盐指数和氨氮双因子评价，全年水质达标的水功能区有313个，达标率为98.1%；评价广西市界河流交接断面42个，水质达标率为98.0%。

# 二、水资源量

- （一）降水量

2017年广西年降水量1806mm，折合降水总量4273亿m³，比2016年偏多10.7%，比多年平均值偏多17.5%。

从行政分区看，降水量最低的为崇左市，仅1451mm，柳州、玉林、河池、桂林、北海、钦州、防城港7个市降水量高于全广西平均值，其中北海、钦州、防城港降水量高于2000mm。与上一年相比，各市降水量变幅在-21.5%～51.1%之间，贺州、玉林、桂林3个市偏少，其余11个市偏多；与多年平均值相比，各市降水量均偏多，变幅在1.8%～31.2%之间。

详见图1、表1。

图1   2017年广西行政分区降水量与多年均值比较

表1  2017年广西行政分区年降水量与上年和多年均值比较

| 行政分区 | 降水量（mm） | 与上年比较 （±%） | 与多年平均比较 （±%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 广西 | 1806 | 10.7 | 17.5 |
| 南宁市 | 1635 | 9.2 | 17.6 |
| 柳州市 | 1873 | 3.0 | 12.9 |
| 桂林市 | 1954 | -3.7 | 11.3 |
| 梧州市 | 1715 | 0.0 | 10.7 |
| 北海市 | 2059 | 15.4 | 23.1 |
| 防城港市 | 2631 | 20.1 | 18.1 |
| 钦州市 | 2104 | 3.5 | 19.2 |
| 贵港市 | 1782 | 1.3 | 16.6 |
| 玉林市 | 1889 | -4.5 | 11.6 |
| 百色市 | 1605 | 51.1 | 23.8 |
| 贺州市 | 1712 | -21.5 | 1.8 |
| 河池市 | 1947 | 31.7 | 31.2 |
| 来宾市 | 1774 | 11.2 | 23.6 |
| 崇左市 | 1451 | 16.1 | 11.2 |

从水资源分区看，降水量最低的为南盘江，仅1357mm，资水、红水河、柳江、桂贺江、粤西诸河、桂南诸河降水量高于全广西平均值，其中粤西诸河、桂南诸河降水量高于2000mm。与2016年相比，各分区降水量变幅在-23.5%～42.0%之间，北江、桂贺江、粤西诸河、湘江、黔浔江偏少，其余各分区偏多；与多年平均值相比，各分区降水量均偏多，变幅在1.6%～28.4%之间。

详见图2、表2。

图2   2017年广西水资源分区降水量与多年均值比较

表2   2017年广西水资源分区年降水量与上年和多年均值比较

| 水资源分区 | 降水量（mm） | 与上年比较 （±%） | 与多年均值比较（±%） |  | 水资源分区 | 降水量（mm） | 与上年比较 （±%） | 与多年均值比较（±%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西 | 1806 | 10.7 | 17.5 |  | 左郁江 | 1566 | 7.6 | 12.9 |
| 资水 | 1971 | 4.0 | 11.6 |  | 桂贺江 | 1807 | -13.8 | 6.4 |
| 湘江 | 1728 | -7.2 | 2.6 |  | 黔浔江 | 1769 | -4.3 | 12.4 |
| 南盘江 | 1357 | 42.0 | 14.5 |  | 北江 | 1757 | -23.5 | 1.6 |
| 红水河 | 1860 | 38.6 | 28.4 |  | 粤西诸河 | 2016 | -10.2 | 10.5 |
| 柳江 | 1948 | 7.4 | 19.3 |  | 桂南诸河 | 2235 | 10.1 | 19.3 |
| 右江 | 1633 | 40.9 | 26.6 |  | 盘龙江 | 1621 | 41.1 | 9.6 |

2017年，各地降水分布不均，各雨量站年降水量在1462mm～2133mm之间，最大年降水量是最小年降水量的1.46倍。从区域降雨量分析，暴雨中心与历年基本一致，降雨高值区主要分布在桂南沿海十万大山、桂北元宝山、天平山和猫儿山一带，年降水量在2000~4000mm之间，为广西最高；降雨低值区主要分布在百色西北部，年降水量在1200～1600mm之间，其它地区年降水量均在1600～2400mm之间。详见图3。

2017年，广西降水量年内分配也不均匀，全年强降雨过程出现时间较早，3月均开始出现持续时间较长的强降雨过程，湘江流域连续最大4个月降雨出现在3～6月，红水河流域出现在6～9月，其他流域出现在5～8月。各主要河流水文雨量代表站实测连续最大4个月降水量占全年降水量的比重在58.1%~69.0%之间。与多年平均相比，桂江桂林水文站、湘江全州水文站、西江梧州水文站连续最大4个月降水量占全年降水量的比例分别高7.2%、6.2%、5.2%，柳江柳州雨量站下降2.7%，其余水文站相差不大。

详见图4。

图3   2017年广西降水量等值线图

6

图4   2017年主要代表雨量站月降水量比较

- （二）地表水资源量

2017年广西地表水资源量2386亿m3，折合径流深1008mm，径流系数为0.56。地表水资源量比上年偏多9.6%，比多年平均值偏多26.1%，属丰水年份。

广西地表水资源分布主要特点：各地地表水资源量与降水总量分布基本一致，降水总量丰沛地区地表水资源量相对丰富，反之亦然。主要水文代表站汛期径流量占年径流量的67.2%～89.8%，其中柳江柳州水文站汛期径流量占的比重最大，达89.8%，汛期径流量占比重最小的是红水河天峨水文站，为67.2%。各主要河流连续最大4个月径流量均占年径流量的48.8%以上。连续最大4个月径流量各条河流出现的时段不一样，湘江出现在4～7月，桂江、柳江出现在5～8月，西江出现在6～9月，郁江、红水河出现时间较晚，在7~10月。

从行政分区来看，与2016年相比，各市地表水资源量变幅在-36.6%～105.3%之间，其中贺州、梧州、玉林、桂林、贵港5个市偏少，偏少幅度最大的是贺州市，为-36.6%，其余9个市均偏多，偏多幅度最大的是百色市，达105.3%，主要是因为百色市2017年降水量比2016年增长幅度较大；与多年平均值相比，各市地表水资源量变幅在-10.9%～61.7%之间，除贺州市地表水资源量偏少外，其余13个市地表水资源量偏多7.4%～61.7%，其中河池市地表水资源量偏多达61.7%。

详见图5、6，表3。

图5  2017年广西行政分区地表水资源量与上年值比较

图6  2017年广西行政分区地表水资源量与多年均值比较

表3  2017年广西行政分区地表水资源量与上年和多年比较

| 行政分区 | 地表水资源量 （亿m3） | 与上年比较 （±%） | 与多年均值比较 （±%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 广西 | 2386 | 9.6 | 26.1 |
| 南宁市 | 153 | 25.8 | 9.5 |
| 柳州市 | 234 | 11.5 | 23.1 |
| 桂林市 | 388 | -7.4 | 24.3 |
| 梧州市 | 121 | -10.6 | 29.1 |
| 北海市 | 33.7 | 2.3 | 7.9 |
| 防城港市 | 88.4 | 21.2 | 21.0 |
| 钦州市 | 117 | 0.1 | 12.5 |
| 贵港市 | 96.8 | -6.3 | 39.2 |
| 玉林市 | 134 | -8.9 | 19.6 |
| 百色市 | 269 | 105.3 | 47.2 |
| 贺州市 | 107 | -36.6 | -10.9 |
| 河池市 | 407 | 29.5 | 61.7 |
| 来宾市 | 125 | 3.1 | 16.2 |
| 崇左市 | 111 | 36.6 | 7.4 |

从水资源分区看，与2016年相比，各分区水资源量变幅在-43.1%～104.1%之间，其中北江、桂贺江、湘江、黔浔江、粤西诸河5个水资源三级区偏少，偏少幅度最大的是北江，为-43.1%，其余9个水资源三级区水资源量均偏多，偏多幅度最大的是南盘江，达104.1%；与多年平均值相比，各分区水资源量变幅在-12.4%～55.2%之间，除北江地表水资源量偏少外，其余各分区地表水资源量偏多2.0%～55.2%，其中右江地表水资源量偏多达55.2%。

详见图7、8，表4。

图7   2017年广西水资源分区地表水资源量与上年比较

图8  2017年广西水资源分区地表水资源量与多年均值比较

表4  2017年广西水资源分区地表水资源量与上年和多年比较

| 水资源分区 | 地表水资源量 （亿m3） | 与上年比较 （±%） | 与多年均值比较 （±%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 广西 | 2386 | 9.6 | 26.1 |
| 资水 | 19.6 | 16.3 | 2.0 |
| 湘江 | 86.5 | -16.2 | 10.4 |
| 南盘江 | 29.4 | 104.1 | 17.2 |
| 红水河 | 392 | 30.4 | 39.7 |
| 柳江 | 552 | 10.5 | 33.6 |
| 右江 | 219 | 99.8 | 55.2 |
| 左郁江 | 260 | 22.2 | 8.8 |
| 桂贺江 | 309 | -21.0 | 11.5 |
| 黔浔江 | 211 | -12.2 | 41.9 |
| 北江 | 0.330 | -43.1 | -12.4 |
| 粤西诸河 | 23.9 | -11.3 | 12.9 |
| 桂南诸河 | 268 | 6.7 | 14.6 |
| 盘龙江 | 15.0 | 60.9 | 4.0 |

- （三）出入境及入海水量

2017年，广西入境总水量696亿m3，较2016年偏多7.1%，主要由云南、贵州、越南从南盘江、北盘江、红水河、右江、水口河、平而河入境，其中从国境外（越南）流入广西境内的水量82.9亿m3，从云南省入广西境内的水量367亿m3，从贵州省入境207亿m3，少量从广东、湖南入境，入境水量39.0亿m3；流入国际界河（北仑河）的水量11.56亿m3。

2017年，广西出境总水量2920亿m3，比2016年偏多5.4%，其中从广西境内流出国境外（越南）的水量14.5亿m³，从西江、贺江、九洲江出境并进入广东的水量2573亿m3，从湘江、资水出境并进入湖南的水量102亿m3，广西入海水量231亿m³。

- （四）浅层地下水资源量

除北海平原区外，广西大部分地区属山丘区，岩溶地貌较为发育，地表水地下水相互转化，枯水期河川径流量主要由地下径流补给，且数量比较稳定，河川基流量基本等于浅层地下水资源量。2017年，山丘区浅层地下水资源量为445亿m3；用下渗系数法计算北海平原区地下水资源非重复计算量为1.99亿m3，全年广西地下水资源总量为447亿m3，比上年偏少15.6%，比多年均值偏少2.2%。

- （五）水资源总量

区域水资源总量是指当地年内降水量形成的地表、地下产水总量，不含过境水量。广西山丘区浅层地下产水量为河川基流量，是重复计算量，广西地表水资源量加上平原区地下水资源量即为水资源总量。详见表5、6。

2017年广西水资源总量为2388亿m3。从1997～2017年广西降水量、水资源总量变化过程可以看出：1997、1998、2001、2002、2008、2015、2017年降水量明显大于多年平均值，2000、2003、2004、2007、2009、2011年降水量明显小于多年平均值，其它年份降水量基本接近多年平均值；水资源总量的年际变化情况与降水量的年际变化情况基本一致。

详见图9。

图9  1997-2017年广西降水量、水资源总量变化

表5   2017年广西行政分区降水量、水资源量表

| 行政分区 | 降水量(mm) | 降水 总量 (亿m3) | 地表水资源量 (亿m3) | 折合 径流深(mm) | 地下水资源量(亿m3) |  |  | 水资源 总量 (亿m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总量 (亿m3) | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地下水资源重复计算量 (亿m3) | 地下水资源非重复计算量 (亿m3) |  |
| 广西 | 1806 | 4273 | 2386 | 1008 | 447 | 445 | 1.99 | 2388 |
| 南宁市 | 1635 | 365 | 153 | 686 | 42.0 | 42.0 |  | 153 |
| 柳州市 | 1873 | 348 | 234 | 1261 | 27.2 | 27.2 |  | 234 |
| 桂林市 | 1954 | 541 | 388 | 1402 | 68.2 | 68.2 |  | 388 |
| 梧州市 | 1715 | 216 | 121 | 966 | 27.7 | 27.7 |  | 121 |
| 北海市 | 2059 | 68.7 | 33.7 | 1009 | 11.9 | 9.92 | 1.99 | 35.7 |
| 防城港市 | 2631 | 156 | 88.4 | 1493 | 19.6 | 19.6 |  | 88.4 |
| 钦州市 | 2104 | 223 | 117 | 1106 | 31.7 | 31.7 |  | 117 |
| 贵港市 | 1782 | 190 | 96.8 | 910 | 25.0 | 25.0 |  | 96.8 |
| 玉林市 | 1889 | 243 | 134 | 1037 | 34.7 | 34.7 |  | 134 |
| 百色市 | 1605 | 580 | 269 | 743 | 45.3 | 45.3 |  | 269 |
| 贺州市 | 1712 | 200 | 107 | 915 | 19.3 | 19.3 |  | 107 |
| 河池市 | 1947 | 654 | 407 | 1212 | 40.5 | 40.5 |  | 407 |
| 来宾市 | 1774 | 237 | 125 | 933 | 29.8 | 29.8 |  | 125 |
| 崇左市 | 1451 | 250 | 111 | 645 | 23.8 | 23.8 |  | 111 |

表6   2017年广西水资源分区降水量、水资源量表

| 水资源 分区 | 降水量(mm) | 降水 总量 (亿m3) | 地表水资源量 (亿m3) | 折合 径流深(mm) | 地下水资源量(亿m3) |  |  | 水资源总量 (亿m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总量 (亿m3) | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地下水资源重复计算量 (亿m3) | 地下水资源非重复计算量 (亿m3) |  |
| 广西 | 1806 | 4273 | 2386 | 1008 | 447 | 445 | 1.99 | 2388 |
| 资水 | 1971 | 27.1 | 19.6 | 1428 | 5.43 | 5.43 |  | 19.6 |
| 湘江 | 1728 | 121 | 86.5 | 1231 | 17.7 | 17.7 |  | 86.5 |
| 南盘江 | 1357 | 75.3 | 29.4 | 530 | 5.05 | 5.05 |  | 29.4 |
| 红水河 | 1860 | 717 | 392 | 1018 | 64.4 | 64.4 |  | 392 |
| 柳江 | 1948 | 819 | 552 | 1313 | 67.2 | 67.2 |  | 552 |
| 右江 | 1633 | 498 | 219 | 718 | 41.3 | 41.3 |  | 219 |
| 左郁江 | 1566 | 588 | 260 | 692 | 62.6 | 62.6 |  | 260 |
| 桂贺江 | 1807 | 479 | 309 | 1164 | 54.1 | 54.1 |  | 309 |
| 黔浔江 | 1769 | 378 | 211 | 988 | 52.5 | 52.5 |  | 211 |
| 北江 | 1757 | 0.650 | 0.330 | 892 | 0.100 | 0.100 |  | 0.330 |
| 粤西诸河 | 2016 | 41.8 | 23.9 | 1154 | 4.30 | 4.30 |  | 23.9 |
| 桂南诸河 | 2235 | 499 | 268 | 1202 | 70.1 | 68.1 | 1.99 | 270 |
| 盘龙江 | 1621 | 28.5 | 15.0 | 851 | 1.77 | 1.77 |  | 15.0 |

# 三、蓄水动态

2017年，广西有大型水库58座，中型水库230座，对其中有统计数据的39座大型水库和169座中型水库蓄水动态进行分析，年末蓄水总量为273亿m3，比年初增加21.0亿m3，其中大型水库年末蓄水量为255亿m3，比年初增加21.5亿m3；中型水库年末蓄水量为18.3亿m3，比年初减少0.49亿m3。

从行政分区来看，河池、百色、防城港、崇左4个市水库的年末蓄水量比年初增加，增加最多的为河池市，共增加14.8亿m3；其它市的水库年末蓄水量均比年初减少，减少最多的为桂林市，共减少1.23亿m3。

详见图10、表7。

图10   2017年广西行政分区大中型水库年蓄水变量

表7   2017年广西行政分区大中型水库蓄水动态表      单位：亿m3

| 行政区 名称 | 大型水库 |  |  |  | 中型水库 |  |  |  | 大中型水库合计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 座数 (座) | 年初 蓄水总量 | 年末 蓄水总量 | 年蓄水变量 | 座数 (座) | 年初 蓄水总量 | 年末 蓄水总量 | 年蓄水变量 | 座数 (座) | 年初 蓄水总量 | 年末 蓄水 总量 | 年蓄水变量 |
| 广西 | 39 | 233 | 255 | 21.5 | 169 | 18.8 | 18.3 | -0.488 | 208 | 252 | 273 | 21.0 |
| 南宁市 | 6 | 17.4 | 16.7 | -0.730 | 26 | 3.19 | 2.96 | -0.231 | 32 | 20.6 | 19.6 | -0.961 |
| 柳州市 | 5 | 11.2 | 10.8 | -0.410 | 10 | 0.798 | 0.848 | 0.050 | 15 | 12.0 | 11.6 | -0.360 |
| 桂林市 | 3 | 2.60 | 1.82 | -0.780 | 24 | 2.66 | 2.21 | -0.448 | 27 | 5.26 | 4.03 | -1.23 |
| 梧州市 | 2 | 1.79 | 1.27 | -0.520 | 6 | 0.781 | 0.644 | -0.137 | 8 | 2.57 | 1.91 | -0.657 |
| 北海市 | 3 | 11.2 | 10.9 | -0.250 | 4 | 0.539 | 0.629 | 0.090 | 7 | 11.7 | 11.5 | -0.160 |
| 防城港市 | 2 | 2.97 | 3.71 | 0.740 | 5 | 0.538 | 0.485 | -0.053 | 7 | 3.51 | 4.20 | 0.687 |
| 钦州市 | 1 | 0.770 | 0.690 | -0.080 | 9 | 0.861 | 0.894 | 0.033 | 10 | 1.63 | 1.58 | -0.047 |
| 贵港市 | 4 | 4.45 | 3.46 | -0.990 | 17 | 2.10 | 1.96 | -0.143 | 21 | 6.55 | 5.42 | -1.133 |
| 玉林市 | 1 | 0.550 | 0.610 | 0.060 | 29 | 3.14 | 2.74 | -0.399 | 30 | 3.69 | 3.35 | -0.339 |
| 百色市 | 2 | 38.4 | 48.4 | 10.0 | 14 | 2.31 | 2.85 | 0.541 | 16 | 40.7 | 51.3 | 10.5 |
| 贺州市 | 3 | 5.02 | 4.78 | -0.240 | 7 | 0.406 | 0.358 | -0.048 | 10 | 5.43 | 5.14 | -0.288 |
| 河池市 | 5 | 133 | 148 | 14.5 | 6 | 0.393 | 0.664 | 0.271 | 11 | 134 | 149 | 14.8 |
| 来宾市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.308 | 0.185 | 0 | 2 | 0.308 | 0.185 | -0.123 |
| 崇左市 | 2 | 3.38 | 3.60 | 0.22 | 10 | 0.792 | 0.901 | 0.109 | 12 | 4.17 | 4.50 | 0.329 |

从水资源分区来看，除桂贺江、黔浔江及西江、桂南诸河、柳江、湘江、粤西诸河年末蓄水量比年初略有减少以外，其他各分区水库年末蓄水量均比年初增加，增加最多的为红水河，共增加14.8亿m3，北江、盘龙江在广西境内无大中型水库。

详见图11、表8。

图11   2017年广西水资源分区大中型水库年蓄水变量

表8   2017年广西水资源分区大中型水库蓄水动态表    单位：亿m3

| 水资源 分区 | 大型水库 |  |  |  | 中型水库 |  |  |  | 大中型水库合计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 座数 (座) | 年初 蓄水总量 | 年末 蓄水总量 | 年蓄水变量 | 座数 (座) | 年初 蓄水总量 | 年末 蓄水总量 | 年蓄水变量 | 座数 (座) | 年初 蓄水总量 | 年末 蓄水总量 | 年蓄水变量 |
| 广西 | 39 | 233 | 255 | 21.5 | 169 | 18.8 | 18.3 | -0.488 | 208 | 252 | 273 | 21.0 |
| 南盘江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.175 | 0.190 | 0.015 | 1 | 0.175 | 0.190 | 0.015 |
| 红水河 | 4 | 133 | 147 | 14.6 | 8 | 0.810 | 1.03 | 0.224 | 12 | 133 | 148 | 14.8 |
| 柳江 | 7 | 12.7 | 12.3 | -0.390 | 20 | 1.91 | 1.93 | 0.013 | 27 | 14.6 | 14.2 | -0.377 |
| 右江 | 3 | 38.9 | 48.6 | 9.75 | 20 | 2.34 | 3.01 | 0.661 | 23 | 41.2 | 51.6 | 10.4 |
| 左江及郁江干流 | 9 | 23.1 | 23.4 | 0.320 | 38 | 4.18 | 3.89 | -0.282 | 47 | 27.3 | 27.3 | 0.038 |
| 桂贺江 | 7 | 9.05 | 7.56 | -1.49 | 18 | 1.43 | 1.27 | -0.158 | 25 | 10.5 | 8.83 | -1.65 |
| 黔浔江及西江 | 2 | 3.72 | 2.81 | -0.910 | 17 | 2.50 | 2.14 | -0.362 | 19 | 6.22 | 4.95 | -1.27 |
| 北江大坑口以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粤西诸河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.339 | 0.335 | -0.004 | 5 | 0.339 | 0.335 | -0.004 |
| 桂南诸河 | 6 | 12.8 | 12.5 | -0.280 | 32 | 3.92 | 3.52 | -0.396 | 38 | 16.7 | 16.0 | -0.676 |
| 盘龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湘江 | 1 | 0.360 | 0.310 | -0.050 | 9 | 1.22 | 0.988 | -0.230 | 10 | 1.58 | 1.30 | -0.280 |
| 资水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.031 | 0.031 | 1 | 0 | 0.031 | 0.031 |

# 四、供用耗排水量

- （一）供水量

供水量指各种水源工程为用户提供的包括输水损失在内的总供水量。

2017年广西总供水量284.9亿m3，比上年减少5.6亿m3，其中地表水供水量273.1亿m3，占95.8%；地下水供水量10.5亿m3，占3.68%；其他水源供水量1.4亿m3，占0.48%。地表水供水量中，蓄水、引水、提水工程供水量分别为143.0、61.3、67.9亿m3，其他工程供水量为0.6亿m3。

详见图12。

图12  2017年广西供水组成

图13  2017年广西地表水供水组成

- （二）用水量

用水量指分配给用户的包括输水损失在内的毛用水量。2017年广西总用水量为284.9亿m3，其中农业用水量195.7亿m3，工业用水量46.0亿m3，生活用水量40.2亿m3，生态环境用水量3.0亿m3，与2016年相比，广西总用水量减少了5.6亿m3。详见图14、15，表9。

图14  2017年广西用水组成

表9   2017年广西行政分区供用水量表         单位：亿m3

| 城市 名称 | 供水量 |  |  |  | 用水量 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总供 水量 | 其 中 |  |  | 总用 水量 | 其 中 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表 水源 | 地下 水源 | 其他水源 |  | 农田灌溉用水 | 林牧渔畜用水 | 工业 用水 | 建筑业和服务业用水 | 居民生活用水 | 生态环境用水 |
| 广 西 | 284.9 | 273.1 | 10.5 | 1.4 | 284.9 | 175.0 | 20.7 | 46.0 | 12.1 | 28.1 | 3.0 |
| 南宁市 | 40.93 | 38.89 | 1.96 | 0.08 | 40.93 | 22.37 | 1.90 | 8.69 | 2.83 | 4.43 | 0.71 |
| 柳州市 | 22.30 | 20.57 | 1.37 | 0.36 | 22.30 | 12.36 | 0.96 | 5.31 | 1.03 | 2.44 | 0.20 |
| 桂林市 | 39.18 | 38.56 | 0.60 | 0.02 | 39.18 | 27.46 | 3.10 | 3.75 | 1.45 | 3.10 | 0.32 |
| 梧州市 | 13.58 | 13.56 | 0.01 | 0.02 | 13.58 | 7.34 | 0.75 | 2.75 | 0.74 | 1.92 | 0.09 |
| 北海市 | 10.75 | 9.28 | 1.47 | 0.0043 | 10.75 | 5.30 | 1.53 | 2.01 | 0.70 | 1.05 | 0.17 |
| 防城 港市 | 6.47 | 6.37 | 0.03 | 0.07 | 6.47 | 2.91 | 0.88 | 1.69 | 0.37 | 0.51 | 0.10 |
| 钦州市 | 15.68 | 15.32 | 0.35 | 0.01 | 15.68 | 10.86 | 0.70 | 1.89 | 0.60 | 1.60 | 0.04 |
| 贵港市 | 27.48 | 26.07 | 1.41 | 0.0009 | 27.48 | 18.05 | 1.88 | 3.92 | 0.90 | 2.55 | 0.19 |
| 玉林市 | 25.07 | 24.11 | 0.96 | 0.0001 | 25.07 | 15.00 | 2.63 | 2.99 | 1.15 | 3.26 | 0.03 |
| 百色市 | 19.86 | 19.01 | 0.61 | 0.23 | 19.86 | 12.34 | 1.67 | 3.14 | 0.61 | 1.99 | 0.11 |
| 贺州市 | 14.93 | 14.61 | 0.29 | 0.03 | 14.93 | 11.45 | 1.16 | 0.78 | 0.46 | 1.00 | 0.09 |
| 河池市 | 15.14 | 14.31 | 0.55 | 0.28 | 15.14 | 10.40 | 1.33 | 0.88 | 0.53 | 1.98 | 0.03 |
| 来宾市 | 21.06 | 20.52 | 0.38 | 0.15 | 21.06 | 10.85 | 1.18 | 6.81 | 0.44 | 1.13 | 0.66 |
| 崇左市 | 12.51 | 11.92 | 0.48 | 0.11 | 12.51 | 8.34 | 1.08 | 1.36 | 0.30 | 1.18 | 0.25 |

注：表中供用水量不含海水利用。

图15   2017年广西行政分区用水量组成

- （三）耗水量

耗水量指在输用水过程中，通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品带走、居民和牲畜饮用等形式消耗掉，而不能回归到地表水体或地下含水层的水量。

2017年广西总耗水量为131.8亿m3，其中农田灌溉和林牧渔畜耗水量96.0亿m3，占总耗水量的73%。广西综合耗水率46%，由于各类用户的需水特性和用水方式不同，其耗水率差别较大，其中农田灌溉为47%，林牧渔畜为63%，工业（含火电）为33%，建筑业和服务行业为34%，居民生活为53%。详见表10。

表10   2017年广西行政分区耗水量表        单位：亿m3

| 行政分区 | 耗水量 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 农田灌溉 | 林牧渔畜 | 工业 | 建筑业和服务业 | 居民生活 | 生态环境 | 合计 |
| 广西 | 82.9 | 13.1 | 15.0 | 4.1 | 15.0 | 1.7 | 131.8 |
| 南宁市 | 10.71 | 1.14 | 2.08 | 0.92 | 2.14 | 0.34 | 17.33 |
| 柳州市 | 5.61 | 0.48 | 1.87 | 0.32 | 1.16 | 0.12 | 9.56 |
| 桂林市 | 12.33 | 2.10 | 1.68 | 0.47 | 1.62 | 0.19 | 18.39 |
| 梧州市 | 3.56 | 0.48 | 1.22 | 0.23 | 0.99 | 0.05 | 6.55 |
| 北海市 | 2.48 | 0.89 | 0.90 | 0.28 | 0.50 | 0.07 | 5.12 |
| 防城港市 | 1.34 | 0.56 | 0.76 | 0.18 | 0.25 | 0.06 | 3.16 |
| 钦州市 | 4.75 | 0.51 | 0.85 | 0.19 | 0.94 | 0.02 | 7.25 |
| 贵港市 | 10.01 | 1.22 | 0.75 | 0.31 | 1.36 | 0.11 | 13.75 |
| 玉林市 | 6.99 | 1.55 | 1.33 | 0.35 | 1.78 | 0.02 | 12.02 |
| 百色市 | 6.19 | 1.19 | 1.44 | 0.24 | 1.20 | 0.06 | 10.33 |
| 贺州市 | 4.96 | 0.61 | 0.39 | 0.15 | 0.58 | 0.04 | 6.73 |
| 河池市 | 4.75 | 0.95 | 0.39 | 0.19 | 1.17 | 0.02 | 7.46 |
| 来宾市 | 4.76 | 0.83 | 0.76 | 0.14 | 0.65 | 0.39 | 7.54 |
| 崇左市 | 4.44 | 0.61 | 0.61 | 0.13 | 0.69 | 0.15 | 6.63 |

- （四）废污水排放量

废污水排放量是指工业、第三产业和城镇居民生活等用水户排放的水量，不包括火电直流冷却水排放量和矿坑排水量。

2017年广西废污水排放总量为37.7亿t，其中工业污水排放量为18.2亿t，占48.4%；城镇居民生活、第三产业和建筑业污水排放量为19.4亿t，占51.6%。

详见表11。

表11   2017年广西行政分区废污水排放量表      单位：亿t

| 行政分区 | 用户废污水排放量 |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 城镇居民生活 | 第二产业 |  |  | 第三产业 |  |
|  |  | 工业 | 建筑业 | 小计 |  |  |
| 广西 | 11.4 | 18.2 | 0.52 | 18.7 | 7.5 | 37.7 |
| 南宁市 | 2.10 | 2.51 | 0.08 | 2.59 | 1.83 | 6.52 |
| 柳州市 | 1.18 | 2.31 | 0.01 | 2.32 | 0.70 | 4.20 |
| 桂林市 | 1.31 | 2.07 | 0.04 | 2.11 | 0.94 | 4.36 |
| 梧州市 | 0.82 | 1.53 | 0.01 | 1.54 | 0.50 | 2.86 |
| 北海市 | 0.50 | 1.11 | 0.08 | 1.19 | 0.33 | 2.03 |
| 防城港市 | 0.23 | 0.92 | 0.08 | 1.00 | 0.11 | 1.35 |
| 钦州市 | 0.54 | 1.03 | 0.01 | 1.04 | 0.41 | 1.99 |
| 贵港市 | 1.04 | 0.89 | 0.04 | 0.93 | 0.55 | 2.53 |
| 玉林市 | 1.27 | 1.66 | 0.01 | 1.66 | 0.80 | 3.74 |
| 百色市 | 0.63 | 1.70 | 0.06 | 1.76 | 0.31 | 2.70 |
| 贺州市 | 0.35 | 0.39 | 0.01 | 0.40 | 0.30 | 1.04 |
| 河池市 | 0.66 | 0.49 | 0.03 | 0.52 | 0.31 | 1.49 |
| 来宾市 | 0.40 | 0.85 | 0.01 | 0.86 | 0.28 | 1.54 |
| 崇左市 | 0.40 | 0.76 | 0.04 | 0.80 | 0.13 | 1.32 |

# 五、用水指标

2017年广西人均（常住人口，下同）综合用水量为586m3，比2016年减少15m3，万元地区生产总值用水量为140m3，比2016年减少19m3，万元工业增加值用水量为60m3，比2016年减少14m3，农田灌溉亩均用水量为811m3，比2016年减少29m3，农田灌溉水有效利用系数为0.486，比2016年提高0.009。城镇人均生活用水量329L/d，比2016年减少1L/d，农村人均居民生活用水量125L/d，比2016年减少2L/d。

详见表12。

表12   2017年各行政分区主要用水指标

| 行政分区 | 人均 水资源量 (m3) | 人均综合 用水量 (m3) | 万元地区生产总值 用水量 (m3) | 万元工业增加值用水量(m3) | 农田灌溉亩均用水量(m3) | 人均生活用水量（L/d） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 城镇 |  | 农村 居民 |
|  |  |  |  |  |  | 生活 | 居民 |  |
| 广西 | 4889 | 586 | 140 | 60 | 811 | 329 | 191 | 125 |
| 南宁市 | 2143 | 572 | 99 | 73 | 741 | 368 | 192 | 135 |
| 柳州市 | 5862 | 558 | 81 | 40 | 708 | 296 | 185 | 135 |
| 桂林市 | 7675 | 775 | 192 | 62 | 899 | 373 | 213 | 125 |
| 梧州市 | 3999 | 447 | 102 | 38 | 676 | 340 | 210 | 133 |
| 北海市 | 2145 | 647 | 87 | 33 | 994 | 409 | 210 | 123 |
| 防城港市 | 9398 | 688 | 87 | 46 | 732 | 365 | 174 | 113 |
| 钦州市 | 3581 | 478 | 120 | 39 | 893 | 299 | 170 | 110 |
| 贵港市 | 2212 | 628 | 254 | 104 | 836 | 310 | 195 | 126 |
| 玉林市 | 2299 | 431 | 147 | 53 | 731 | 296 | 183 | 126 |
| 百色市 | 7368 | 545 | 146 | 45 | 866 | 319 | 192 | 125 |
| 贺州市 | 5198 | 726 | 272 | 59 | 1028 | 284 | 150 | 120 |
| 河池市 | 11555 | 430 | 206 | 52 | 790 | 314 | 204 | 124 |
| 来宾市 | 5624 | 949 | 317 | 370 | 974 | 289 | 164 | 120 |
| 崇左市 | 5333 | 599 | 138 | 41 | 615 | 302 | 199 | 127 |

注：1、万元地区生产总值用水量和万元工业增加值用水量按当年价计，其中万元工业增加值用水量包含火电直流冷却用水量。

2、表中“人均生活用水量”中的“城镇生活”包括居民生活用水和公共用水（含第三产业及建筑业等用水），“居民”仅包括居民生活用水。

# 六、江河水库水质

2017年，水利部门对广西境内84条主要河流、29座水库、26个重要饮用水水源地、319个主要水功能区进行水质监测评价。

- （一）主要河流水质状况

2017年度广西境内共评价84条河流的325个河段，其中，珠江区参评309个河段，长江区参评14个河段，西南诸河区参评2个河段。依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），选择PH值、溶解氧、高锰酸盐指数等21项指标①进行分析评价，全年期I～III类水河段有305个，占总评价河段个数的93.8%，比2016年下降1.1%；IV～V类水河段有16个，占总评价河段个数的5.0%；劣V类水河段有4个，占总评价河段个数的1.2%。

汛期I～III类水质河段有306个，占总评价河段个数的94.1%；IV～V类水质河段有17个，占总评价河段个数的5.3%；劣V类水质河段有2个，占总评价河段个数的0.6%。非汛期I～III类水质河段有302个，占总评价河段个数的92.9%；IV～V类水质河段有18个，占总评价河段个数的5.5%；劣V类水质河段有5个，占总评价河段个数的1.6%。详见图16。

图16  2017年广西主要河流全年各水质类别河段所占比例图

表13   2017年广西主要河流水质评价

| 时间 | 分类河段占评价河段比例 (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅰ～Ⅲ类 河段比例 | Ⅳ～劣Ⅴ类 河段比例 |
| 全年 | 9.5 | 79.4 | 4.9 | 3.4 | 1.6 | 1.2 | 93.8 | 6.2 |
| 汛期 | 4.6 | 77.5 | 12.0 | 3.7 | 1.6 | 0.6 | 94.1 | 5.9 |
| 非汛期 | 20.3 | 67.7 | 4.9 | 4.3 | 1.2 | 1.6 | 92.9 | 7.1 |

- （二）水库水质状况

依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），选择PH值、溶解氧、高锰酸盐指数等21项指标①，对广西境内常规监测的29座水库的水质状况进行分析评价（2016年评价16座），水库型饮用水水源地补充评价硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁和锰5个项目。经监测分析，除武思江水库全年期、汛期水质为IV类，超标项目为总磷、铁外，其余28座水库全年期、汛期和非汛期水质均为I～III类。与2016年相比，除澄碧河由I类水下降为II类水，龙滩、岩滩、土桥、拉浪水库水质有不同程度好转外，其余11座水质基本持平。

2017年对常规监测的24座水库进行营养状态评价（评价项目为叶绿素α、总磷、总氮、高锰酸盐指数、透明度），除达开水库、武思江水库、平龙水库、牛尾岭水库处于轻度富营养状态外，其余20个水库均处于中营养状态。与2016年度监测的11座水库相比，除龙滩、岩滩、土桥等3座水库营养化程度有所下降外，其余8座水库营养化程度均有不同程度上升。

- （三）主要城市饮用水水源地水质状况

依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），城市饮用水地表水水源地选择PH值、溶解氧、高锰酸盐指数、铁、锰等26项指标②，地下水源地选择有色度、嗅和味、浑浊度等27项指标③，对广西14个地级市的26个重要饮用水水源地水质进行评价。26个重要饮用水水源地中，除河池市的城西、肯冲水厂地下水水源地全年期、非汛期因总大肠菌群超标不合格外，其余24个饮用水水源地全年期、汛期、非汛期均为I～III类水，水源地水质合格率为92.3%，其中全年期II类水的水源地有20个，占水源地总数的76.9%；全年期III类水的水源地有4个，占水源地总数的15.4%。与2016年相比，北海市龙潭村水源地、宜州市土桥水库水源地由III类水好转为II类水，百色市澄碧河水库水源地由I类水下降为II类水，造成澄碧河水库水质下降的影响因子为高锰酸盐指数、总磷；河池市的城西、肯冲水厂地下水水源地由III类水下降为IV类水，超标项目为总大肠菌群；其余饮用水源地水质均持平。

详见表14。

表14  2017年广西主要城市饮用水水源地水资源质量状况评价表

| 序号 | 供水 城市 | 水源地名称 | 全年期 |  | 汛期 |  | 非汛期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水质 类别 | 主要超标项目 | 水质 | 主要超标 | 水质 | 主要超标项目 |
|  |  |  |  |  | 类别 | 项目 | 类别 |  |
| 1 | 南宁 | 南宁市邕江水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 2 | 柳州 | 柳州市柳江水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 3 | 桂林 | 桂林市漓江水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 4 | 梧州 | 梧州市浔江水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 5 |  | 梧州市桂江水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 6 |  | 岑溪市赤水水库水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 7 |  | 岑溪市义昌江水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 8 |  | 梧州市浔江藤县水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 9 | 北海 | 北海市龙潭村水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 10 |  | 北海市牛尾岭水库水源地 | Ⅲ |  | Ⅲ |  | Ⅲ |  |
| 11 | 防城港 | 防城港市防城河木头滩水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 12 | 钦州 | 钦州市钦江青年水闸水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 13 | 贵港 | 贵港市郁江泸湾江水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 14 |  | 贵港市黔江桂平水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅰ |  |
| 15 |  | 贵港市浔江平南县水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 16 | 玉林 | 玉林市苏烟水库水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 17 | 百色 | 百色市澄碧河水库水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 18 |  | 百色市右江水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 19 | 贺州 | 贺州市龟石水库水源地 | Ⅲ |  | Ⅲ |  | Ⅲ |  |
| 20 | 河池 | 河池市肯冲地下水水源地 | IV | 总大肠菌群 | Ⅲ |  | IV | 总大肠菌群 |
| 21 |  | 河池市加辽地下水水源地 | Ⅲ |  | Ⅲ |  | Ⅱ |  |
| 22 |  | 河池市城西地下水水源地 | IV | 总大肠菌群 | Ⅲ |  | IV | 总大肠菌群 |
| 23 |  | 河池市城北地下水水源地 | Ⅲ |  | Ⅲ |  | Ⅱ |  |
| 24 |  | 宜州市土桥水库水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 25 | 来宾 | 来宾市红水河水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 26 | 崇左 | 崇左市左江木排村水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅰ |  |

注：表中水源地为纳入“全国重要饮用水水源地名录（2016年）的水源地”；因北海市龙潭村水源地受到原生地质结构影响，造成pH值偏低，非人为污染因素，故pH值不参与评价；当pH值参与评价时则均为IV类水。

- （四）水功能区水质状况

2017年全年评价319个主要水功能区，按实行最严格水资源管理制度考核的高锰酸盐指数和氨氮双因子评价，全年水质达标的水功能区有313个，达标率为98.1%，比上一年度下降0.4%。在各类水功能区中，除工业用水区、农业用水区和过渡区达标率分别为93.5%、94.1%和93.3%外，其余均为100%。不达标的6个水功能区分别位于玉林市的九洲江和南流江及百色市的黑水河、下雷河等4条河流的局部水域，超标项目均为氨氮。其中，全区233个国控水功能区达标个数为229个，达标率为98.3%，比上一年度下降0.8%；86个省控水功能区达标率为97.7%，比上一年度达标率提高1.6%。

- （五）重点入河排污口水质状况

2017年对全区14个设区市的538个重点入河排污口的废污水进行了监督性监测，并对监测结果进行水质评价，汛期、非汛期入河排污口水质达标率分别为53.3%和68.6%，汛期水质稍劣于非汛期，超标项目为PH值、悬浮物、化学需氧量、总氮、总磷、磷酸盐、五日生化需氧量等。2017年我厅对汛期和非汛期随机各抽取80个排污口并对监测数据进行比对，抽测因子数分别为771项和620项，比对合格率分别为72%和80%。

- （六）主要水污染事件

2017年没有发生重大水污染环境事件。

# 七、三条红线控制指标

- （一）用水总量

2017年广西用水总量控制目标为306亿m3，实际用水总量为284.9亿m3，其中农业用水量195.8亿m3，工业用水量46.0亿m3，生活用水量40.2亿m3，生态环境用水量3.0亿m3。按照国务院实行最严格水资源管理制度考核统计口径折算，用水总量为278.42亿m3，低于年度控制目标9.0%。

- （二）用水效率

2017年广西万元地区生产总值用水量降幅年度控制目标为13.2%（与2015年同比），按2015年不变价计算，2017年广西万元地区生产总值用水量实际为143.5m3/万元，比2015年（169.7m3/万元）同比下降15.5%，降幅高于年度控制目标。

2017年广西万元工业增加值用水量降幅年度控制目标为10%（与2015年同比）。按2015年不变价计算，2017年万元工业增加值用水量为48.5m3/万元，比2015年（65.2m3/万元）下降25.7%，降幅远高于控制目标。

2017年广西农田灌溉水有效利用系数控制目标为0.470。2017年全区综合农田灌溉水有效利用系数达到0.486，高于年度目标。其中大、中、小型灌区农田灌溉水有效利用系数分别达到0.496、0.459、0.498。

（三）水功能区水质达标率

2017年广西重要江河湖泊水功能区水质达标率年度控制目标为87.6%。依据我区对纳入考核的233个水功能区监测评价结果，广西重要江河湖泊水功能区达标个数为229个，达标率达到98.3%，高于年度控制目标，重要江河湖泊水功能区水质继续保持优良。

2017年各行政分区三条红线控制指标完成情况详见表15。

- （四）跨设区市界河流交接断面水质水量达标率考核状况

2017年度对42个跨设区市界河流交接断面水质水量开展达标评价考核工作，水质评价考核项目为高锰酸盐指数、氨氮、铜、铅、锌、镉、六价铬、砷、汞等9个项目，涉及饮用水源区的增加铁、锰，水量考核项目为河流断面最小控制流量。每月评价考核跨设区市界河流交接断面1次，全年共评价504次，达标494次，水量水质达标率为98.0%，比上一年度下降1.4%，其中水量达标率为99.8%，比上一年度下降0.2%；水质达标率为98.2%，比上一年度下降1.2%。除百色市湖润桥断面（下雷河交界处）、百南断面（百都河交界处）水质水量年度达标率分别为25.0%、91.7%外，其余40个设区市界水体交接断面水质水量年度达标率均为100%。

表15         2017年各行政分区三条红线控制指标

| 行政 分区 | 用水总量 （亿m3） |  | 用水效率 |  |  |  |  |  | 水功能区水质 达标率 |  | 河流交界断面水质水量 达标率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 万元地区生产总值用水量比2015年下降 |  | 万元工业增加值用水量比2015年下降 |  | 农田灌溉水有效利用系数 |  |  |  |  |  |
|  | 目标值 | 实际值 | 目标值 | 实际值 | 目标值 | 实际值 | 目标值 | 实际值 | 目标值 | 实际值 | 目标值 | 实际值 |
| 广西 | 306 | 278.42 | 13.2% | 15.5% | 10.0% | 25.7% | 0.470 | 0.486 | 87.6% | 98.3% | 100% | 98.0% |
| 南宁市 | 38.87 | 36.81 | 12.80% | 15.63% | 9.20% | 12.99% | 0.491 | 0.493 | 87.6% | 100.0% | 100% | 100% |
| 柳州市 | 22.63 | 20.97 | 12.80% | 12.89% | 7.20% | 13.72% | 0.485 | 0.488 | 90.8% | 100.0% | 100% | 100% |
| 桂林市 | 43.71 | 38.51 | 12.80% | 9.79% | 8.80% | 9.86% | 0.495 | 0.508 | 90.8% | 100.0% | 100% | 100% |
| 梧州市 | 15.55 | 13.82 | 12.80% | 17.62% | 8.00% | 12.55% | 0.484 | 0.486 | 90.8% | 100.0% | 100% | 100% |
| 北海市 | 12.29 | 10.91 | 14.80% | 17.68% | 9.60% | 14.84% | 0.489 | 0.490 | 90.8% | 100.0% | 100% | 100% |
| 防城 港市 | 7.85 | 6.41 | 14.80% | 16.36% | 10.40% | 23.55% | 0.496 | 0.497 | 87.6% | 100.0% | 100% | 100% |
| 钦州市 | 16.34 | 14.69 | 14.80% | 17.65% | 11.20% | 19.31% | 0.482 | 0.482 | 74.0% | 100.0% | 100% | 100% |
| 贵港市 | 29.75 | 25.78 | 13.60% | 16.18% | 10.00% | 21.66% | 0.480 | 0.481 | 90.8% | 100.0% | 100% | 100% |
| 玉林市 | 26.93 | 25.17 | 12.80% | 13.59% | 9.60% | 14.06% | 0.481 | 0.481 | 74.0% | 81.0% | 100% | 100% |
| 百色市 | 22.01 | 19.85 | 15.20% | 18.26% | 9.60% | 10.90% | 0.480 | 0.480 | 87.6% | 92.6% | 100% | 79.2% |
| 贺州市 | 16.59 | 14.56 | 15.20% | 17.16% | 11.60% | 16.84% | 0.480 | 0.481 | 87.6% | 100.0% | 100% | 100% |
| 河池市 | 19.03 | 15.19 | 11.20% | 12.94% | 9.20% | 18.74% | 0.480 | 0.482 | 87.6% | 100.0% | 100% | 100% |
| 来宾市 | 19.17 | 15.78 | 12.40% | 14.32% | 9.20% | 36.55% | 0.485 | 0.486 | 90.8% | 100.0% | 100% | 100% |
| 崇左市 | 15.28 | 12.47 | 12.40% | 17.71% | 9.60% | 11.68% | 0.495 | 0.500 | 90.8% | 100.0% | 100% | 100% |

注：1、表中广西实际值为国家考核口径，各市级行政分区实际值为自治区考核口径。

2、农业用水均折算成平水年。

3、2017年广西直流火电用水12.9亿m3，按国务院实行最严格水资源管理制度考核统计口径，2000年以前广西直流火电用水2.39亿m3，2000年以后新增部分按1.5%计耗水为0.16亿m3，按此口径核算2017年广西直流火电用水计为2.55亿m3，工业用水量35.6亿m3。

# 八、重要水事

- （一）最严格水资源管理制度考核

根据“十三五”实行最严格水资源管理制度要求，广西继续开展2017年度国务院对各省区考核自查、自治区对各设区市考核工作。根据水利部2017年度考核工作要求，我区开展考核自查工作，形成自查报告上报国务院，我区考核等级为“良好”。配合国家考核组完成了对广西的重点抽查和现场核查。完成自治区对各设区市2017年度考核工作，柳州市、崇左市、贺州市、梧州市、钦州市、百色市、贵港市、桂林市、河池市、玉林市获“优秀”等级，其余各市均为“良好”等级。

2017年3月，经自治区人民政府同意，广西水利厅会同广西发展改革委员会印发了《广西“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动实施方案》（桂水资源〔2017〕8号），将2020年用水效率指标分解到市级行政区。2017年5月，广西水利厅联合9部门印发《广西壮族自治区“十三五”实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案》（桂水资源考核〔2017〕3号）。

- （二）节水型社会建设全面开展

2017年评选了百色市右江灌区、柳州市柳城县沙埔河灌区为“自治区灌区水效领跑者”。继续开展公共机构节水型单位创建工作，全年共有128家单位被评为“自治区节水型单位”。

2017年自治区水利厅印发《关于开展县域节水型社会达标建设工作的通知》，明确到2020年全区25%以上县级行政区达到《节水型社会评价标准（试行）》。截至2017年12月底，共有玉林市兴业县、北海市银海区、柳州市鹿寨县、梧州市蒙山县、百色市右江区、贺州市八步区等6个县（市、区）达到水利部《节水型社会评价标准（试行）》要求。

- （三）《广西地下水管理办法》、《广西节约用水管理办法》正式印发

2017年2月21日，自治区人民政府办公厅正式印发实施《广西地下水管理办法》（桂政办发〔2017〕26号），明确了地下水的管理原则，规范了取水许可条件和程序，是对我区现有地下水管理相关政策的全面总结和进一步细化。3月6日，自治区人民政府办公厅正式印发实施《广西节约用水管理办法》（桂政办发〔2017〕31号），明确了节约用水及其监督管理工作的责任主体，对落实最严格水资源管理制度，科学合理利用水资源，建设节水型社会，落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期水利工作方针有着重大意义。

- （四）水生态文明建设大力推进

2017年10月27日，自治区人民政府、水利部组织验收委员会对南宁市水生态文明城市建设试点进行验收，验收委员会一致同意南宁水生态文明城市建设试点通过行政验收。南宁市作为全国第一批同时也是广西首个水生态文明城市试点，及时总结凝练试点建设的工作经验，对指导其他城市推进水生态文明建设，积极营造我区山清水秀的自然生态，推动形成人与自然和谐发展的现代化建设新格局具有重要意义。

- （五）江河湖库水系连通项目第一次获取中央补助资金1亿元，实现零突破

2017年梧州市苍海环城水系河湖连通工程等四个项目获得水利部1亿元资金支持，实现了我区江河湖库水系连通项目建设获取中央资金的零突破，有力推进了我区水生态文明建设。

- （六）《广西节水型社会建设“十三五”规划》正式印发

广西水利厅会同广西发展和改革委员会、广西住房和城乡建设厅印发《广西壮族自治区节水型社会建设“十三五”规划》，明确“十三五”的节水目标和主要任务。

- （七）《国家水资源监控能力建设广西壮族自治区技术方案（2016-2018年）》正式批复实施

2017年9月，广西水利厅批复同意《国家水资源监控能力建设广西壮族自治区技术方案（2016-2018年）》，明确项目总任务为建设1227个取用水监测站、16个饮用水水源地水质监测站，完善升级水资源信息平台及业务系统。

- （八）工业行业主要产品、城镇生活用水定额完成修订

2017年12月29日，广西质量技术监督局发布公告正式批准《工业行业主要产品用水定额》（DB45/T  678-2017）和《城镇生活用水定额》（DB45/T  679-2017）两项地方标准。与原标准相比，行业名称、代码更为规范，行业覆盖面更广，修订值要比原定额要求更加严格。

资料来源

1、人口、产值、产量等社会经济指标采用自治区统计局数据。

2、农田、林果、草场灌溉面积、人工鱼塘补水面积及水资源开发利用有关资料采用各市水利局水利统计数据。

3、降水量、地表水资源量、地下水资源量、出入境及入海水量等水资源量采用自治区水文水资源局水文测验整编成果。

4、江河水库水质采用自治区水环境监测中心监测评价数据。

5、《2017年广西壮族自治区水资源公报》中涉及降水量、地表水资源量、水资源总量等多年平均值，统一采用1956～2000年同步水文系列的平均值。

《广西水资源公报》编委会成员

主任：刘中奇

编委：蒋晓军   甘  幸  刘子沛   李桂新  韦恩斌  覃安培

黄华爱   梁才贵  韦河山   莫义斌  农卫红  阮清波

编辑单位 ：《广西水资源公报》编辑部

主  编 ：刘子沛

副主编 ：韦河山   何素萍  顾  森  何素明

主要编辑人员：陈锦云  廖春明   黄惠佳   苏  灵

彭  斌  李传科   张龙辉   谢升申

孙夏平  邹  静  房  晶   赵  辉