2019年广西壮族自治区

水资源公报

广西壮族自治区水利厅

2020年8月

广西壮族自治区水资源公报

2019年

(第23期)

编写单位：

广西壮族自治区水利厅

广西水资源管理服务中心

广西水文中心

各市水利局

各市（沿海）水文中心

广西水电设计院

发布单位：广西壮族自治区水利厅

目    录

一、综  述  01

二、水资源量  02

三、蓄水动态  13

四、供用耗水量   15

五、用水指标  19

六、“双控”指标   20

七、重要水事   22

说明：本公报根据《水资源公报编制规程》（GB/T 23598-2009）编制，分别按市级行政分区和三级水资源分区进行统计分析。行政分区为南宁、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池、来宾、崇左等14个设区市；流域分区为资水冷水江以上（简称“资水”）、湘江衡阳以上（简称“湘江”）、南盘江、红水河、柳江、右江、左江及郁江干流（简称“左郁江”）、桂贺江、黔浔江及西江（梧州以下）（简称“黔浔江”）、北江大坑口以下（简称“北江”）、粤西诸河、桂南诸河、盘龙江等13个水资源三级区。

# 一、综  述

2019年，广西年降水量1603mm，折合降水总量3793亿m³，比多年平均值偏多4.3%；地表水资源量2104亿m3，折合径流深889mm，比多年平均值偏多11.2%；地下水资源量为445亿m3，比多年平均值偏少2.5%，其中山丘区浅层地下水资源量为444亿m3，北海平原区地下水资源非重复计算量为1.26亿m3；水资源总量2105亿m3，比多年平均值偏多11.3%，属偏丰年份。

2019年，广西入境总水量570亿m3，较2018年减少6.4%；出境总水量2718亿m3，比2018年增加20.8%。

2019年，对有统计数据的59座大型水库和231座中型水库蓄水动态进行分析，年末蓄水总量为299亿m3。

2019年广西总供水量283.4亿m3，比上年减少4.41亿m3，其中地表水供水量272.1亿m3，地下水供水量9.26亿m3，其他水源供水量2.06亿m3。总用水量283.4亿m3，其中农业用水量189.9亿m3，工业用水量49.0亿m3，生活用水量41.2亿m3，生态环境用水量3.26亿m3。用水消耗总量131.3亿m3，综合耗水率46%。

2019年，广西人均年综合用水量571m3，万元地区生产总值用水量133m3,万元工业增加值用水量93m3。耕地实际灌溉亩均用水量787m3，农田灌溉水有效利用系数0.501。城镇人均生活用水量325L/d，农村人均生活用水量126L/d。

# 二、水资源量

- （一）降水量

2019年广西年降水量1603mm，折合降水总量3793亿m³，比2018年增加2.7%，比多年平均值偏多4.3%。

从行政分区看，与上一年相比，各市降水量变幅在-17.7%～30.5%之间，其中柳州、桂林、梧州、北海、贵港、玉林、贺州、河池8个市有所增加，其余6个市减少；与多年平均值相比，各市降水量变幅在-16.3%～25.6%之间，其中柳州、桂林、梧州、贵港、百色、贺州、河池7个市偏多，其余7个市偏少。降水量最少的为南宁市，仅1165mm，降水量最多的为桂林市，达2205mm。

详见图1、表1。

图1   2019年广西行政分区降水量与多年均值比较

表1  2019年广西行政分区年降水量与上年和多年均值比较

| 行政分区 | 降水量（mm） | 与上年比较（±%） | 与多年均值比较（±%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 广西 | 1603 | 2.7 | 4.3 |
| 南宁市 | 1165 | -16.7 | -16.3 |
| 柳州市 | 1814 | 14.4 | 9.3 |
| 桂林市 | 2205 | 30.5 | 25.6 |
| 梧州市 | 1779 | 15.6 | 14.8 |
| 北海市 | 1518 | 11.7 | -9.3 |
| 防城港市 | 2069 | -17.7 | -7.1 |
| 钦州市 | 1495 | -11.0 | -15.3 |
| 贵港市 | 1533 | 3.1 | 0.4 |
| 玉林市 | 1617 | 2.3 | -4.4 |
| 百色市 | 1349 | -10.4 | 4.0 |
| 贺州市 | 1970 | 18.5 | 17.1 |
| 河池市 | 1584 | 2.3 | 6.7 |
| 来宾市 | 1373 | -2.0 | -4.4 |
| 崇左市 | 1299 | -7.7 | -0.5 |

从水资源分区看，降水量最低的为南盘江，仅1257mm，降水较多的为资水、湘江、桂贺江，年降水量均达到2000mm以上。与2018年相比，降水量变幅在-14.0%～40.9%之间，其中南盘江、红水河、右江、左郁江、桂南诸河、盘龙江6个分区降水量有所减少，其余7个分区降水量比去年有所增加；与多年平均值相比，降水量变幅在-12.5%～35.8%之间，其中红水河、左郁江、桂南诸河、盘龙江偏少，其余各分区均偏多，其中湘江、资水降雨量较多年平均偏多30%以上。

详见图2、表2。

图2   2019年广西水资源分区降水量与多年均值比较

表2   2019年广西水资源分区年降水量与上年和多年均值比较

| 水资源分区 | 降水量（mm） | 与上年比较 （±%） | 与多年均值比较（±%） |  | 水资源分区 | 降水量（mm） | 与上年比较 （±%） | 与多年均值比较（±%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西 | 1603 | 2.7 | 4.3 |  | 左郁江 | 1294 | -11.2 | -6.7 |
| 资水 | 2313 | 35.6 | 31.0 |  | 桂贺江 | 2050 | 21.7 | 20.6 |
| 湘江 | 2288 | 40.9 | 35.8 |  | 黔浔江 | 1639 | 9.0 | 4.1 |
| 南盘江 | 1257 | -4.7 | 6.0 |  | 北江 | 1892 | 16.7 | 9.4 |
| 红水河 | 1440 | -4.6 | -0.6 |  | 粤西诸河 | 1869 | 5.4 | 2.4 |
| 柳江 | 1808 | 15.4 | 10.7 |  | 桂南诸河 | 1662 | -7.5 | -11.3 |
| 右江 | 1320 | -12.5 | 2.3 |  | 盘龙江 | 1294 | -14.0 | -12.5 |

2019年各地降水分布不均，各雨量站年降水量在1002mm～2651mm之间，最大年降水量是最小年降水量的2.65倍。从区域降雨量分析，降雨高值区主要分布在桂南沿海十万大山、桂北元宝山、天平山和猫儿山一带，年降水量在2000~3000mm之间，为广西最高；降雨低值区主要分布在崇左市、南宁市、来宾市一带，年降水量在800～1000mm之间，其它地区年降水量均在1200～2000mm之间。详见图3。

2019年，广西降水量年内分配也不均匀，全年强降雨过程出现时间较早，桂江、柳江流域连续最大4个月降雨出现在4～7月，湘江、西江、郁江流域出现在5～8月，红水河流域出现在6～9月。各主要河流水文雨量代表站实测连续最大4个月降水量占全年降水量的比重在49.7%~69.0%之间。与多年平均相比，2019年湘江全州水文站、桂江桂林水文站连续最大4个月降水量占全年降水量的比例分别高12.2、9.0个百分点，柳江柳州水文站续最大4个月降水量占全年降水量的比例低11.2个百分点，其余3个水文雨量站与多年平均相差不大。

详见图4。

图3   2019年广西降水量等值线图

6

图4   2019年主要代表雨量站月降水量比较

- （二）地表水资源量

2019年广西地表水资源量2104亿m3，折合径流深889mm，径流系数为0.55。地表水资源量比上年增加15.0%，比多年平均值偏多11.2%。

广西地表水资源分布主要特点：各地地表水资源量与降水总量分布基本一致，降水总量丰沛地区地表水资源量相对丰富，反之亦然。主要水文代表站汛期径流量占年径流量的60.3%～86.2%，其中湘江全州水文站、桂江桂林水文站汛期径流量占的比重较大，分别达86.2%、85.2%，汛期径流量占比重最小的是红水河天峨水文站，为60.3%。各主要河流连续最大4个月径流量均占年径流量的40.2%以上。2019年除郁江流域外，其它主要流域连续最大4个月径流量均出现在4～7月，郁江流域出现时间较晚，在6~9月。

从行政分区来看，与2018年相比，各市地表水资源量变幅在-17.8%～70.7%之间，其中南宁、防城港、钦州、百色4个市减少，其余10个市均增加，增加幅度最大的是贺州市，达70.7%；与多年平均值相比，各市地表水资源量变幅在-29.4%～36.7%之间，其中南宁、北海、钦州、玉林、来宾5个市偏少，偏少幅度最大的是钦州市，为-29.4%，其余9个市均偏多，偏多幅度最大的是贵港市，为36.7%。

详见图5、6，表3。

图5  2019年广西行政分区地表水资源量与上年值比较

图6  2019年广西行政分区地表水资源量与多年均值比较

表3  2019年广西行政分区地表水资源量与上年和多年均值比较

| 行政分区 | 地表水资源量 （亿m3） | 与上年比较 （±%） | 与多年均值比较 （±%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 广西 | 2104 | 15.0 | 11.2 |
| 南宁市 | 124 | -14.0 | -11.4 |
| 柳州市 | 216 | 54.3 | 13.3 |
| 桂林市 | 396 | 54.3 | 26.7 |
| 梧州市 | 110 | 19.6 | 17.3 |
| 北海市 | 25.8 | 2.02 | -17.3 |
| 防城港市 | 73.2 | -17.8 | 0.19 |
| 钦州市 | 73.8 | -12.0 | -29.4 |
| 贵港市 | 95.1 | 16.1 | 36.7 |
| 玉林市 | 109 | 8.47 | -2.02 |
| 百色市 | 217 | -13.8 | 18.7 |
| 贺州市 | 146 | 70.7 | 21.3 |
| 河池市 | 293 | 11.8 | 16.5 |
| 来宾市 | 106 | 5.53 | -1.46 |
| 崇左市 | 119 | 2.04 | 14.9 |

从水资源分区看，与2018年相比，各分区水资源量变幅在-26.7%～91.7%之间，其中右江、桂南诸河、盘龙江有所减少，其余10个水资源三级区均有所增加，其中增加幅度最大的是湘江，达91.7%；与多年平均值相比，各分区水资源量变幅在-25.8%～52.7%之间，其中桂南诸河、盘龙江偏少，其余11个水资源三级区水资源量均偏多，偏多幅度最大的是湘江为52.7%。

详见图7、8，表4。

图7   2019年广西水资源分区地表水资源量与上年比较

图8  2019年广西水资源分区地表水资源量与多年均值比较

表4  2019年广西水资源分区地表水资源量与上年和多年均值比较

| 水资源分区 | 地表水资源量 （亿m3） | 与上年比较 （±%） | 与多年均值比较 （±%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 广西 | 2104 | 15.0 | 11.2 |
| 资水 | 23.1 | 28.3 | 20.1 |
| 湘江 | 120 | 91.7 | 52.7 |
| 南盘江 | 31.2 | 12.2 | 24.1 |
| 红水河 | 317 | 1.1 | 12.9 |
| 柳江 | 465 | 45.1 | 12.5 |
| 右江 | 168 | -19.2 | 19.1 |
| 左郁江 | 252 | 1.0 | 5.5 |
| 桂贺江 | 316 | 46.4 | 14.0 |
| 黔浔江 | 186 | 13.8 | 25.3 |
| 北江 | 0.45 | 73.1 | 19.4 |
| 粤西诸河 | 21.6 | 3.9 | 1.9 |
| 桂南诸河 | 193 | -10.0 | -17.4 |
| 盘龙江 | 10.7 | -26.7 | -25.8 |

- （三）出入境及入海水量

2019年，广西入境总水量570亿m3，较2018年减少6.4%，主要由云南、贵州、越南从南盘江、北盘江、红水河、右江、水口河、平而河入境，其中从国境外（越南）流入广西境内的水量80.9亿m3，从云南省入广西境内的水量266亿m3，从贵州省入境176亿m3，少量从广东、湖南入境，入境水量46.9亿m3。

2019年，广西出境总水量2718亿m3，比2018年增加20.8%，其中从广西境内流出国境外（越南）的水量5.09亿m³，从西江、贺江、九洲江出境并进入广东的水量2386亿m3，从湘江、资水出境并进入湖南的水量137亿m3，广西入海水量177亿m³，从防城港流入国际界河（北仑河）的水量13.1亿m3。

- （四）浅层地下水资源量

除北海平原区外，广西大部分地区属山丘区，岩溶地貌较为发育，地表水地下水相互转化，枯水期河川径流量主要由地下径流补给，且数量比较稳定，河川基流量基本等于浅层地下水资源量。2019年，山丘区浅层地下水资源量为444亿m3；用下渗系数法计算北海平原区地下水资源非重复计算量为1.26亿m3，全年广西地下水资源总量为445亿m3，比上年增加0.9%，比多年均值偏少2.5%。

- （五）水资源总量

区域水资源总量是指当地年内降水量形成的地表、地下产水总量，不含过境水量。广西山丘区浅层地下产水量为河川基流量，是重复计算量，广西地表水资源量加上平原区地下水资源量即为水资源总量。详见表5、6。

2019年广西水资源总量为2105亿m3，比上年增加15.0%，比多年平均值偏多11.3%。

从1997～2019年广西降水量、水资源总量变化过程可以看出：1997、1998、2001、2002、2008、2015、2017年降水量明显大于多年平均值，2000、2003、2004、2007、2009、2011年降水量明显小于多年平均值，其它年份降水量基本接近多年平均值；水资源总量的年际变化情况与降水量的年际变化情况基本一致。

详见图9。

图9  1997-2019年广西降水量、水资源总量变化

表5      2019年广西行政分区降水量、水资源量表

| 行政分区 | 降水量(mm) | 降水 总量 (亿m3) | 地表水资源量 (亿m3) | 折合 径流深(mm) | 地下水资源量(亿m3) |  |  | 水资源 总量 (亿m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总量 (亿m3) | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地下水资源重复计算量 (亿m3) | 地下水资源非重复计算量 (亿m3) |  |
| 广西 | 1603 | 3793 | 2104 | 889 | 445 | 444 | 1.26 | 2105 |
| 南宁市 | 1165 | 260 | 124 | 555 | 45.9 | 45.9 |  | 124 |
| 柳州市 | 1814 | 337 | 216 | 1161 | 31.0 | 31.0 |  | 216 |
| 桂林市 | 2205 | 611 | 396 | 1430 | 62.1 | 62.1 |  | 396 |
| 梧州市 | 1779 | 224 | 110 | 877 | 26.7 | 26.7 |  | 110 |
| 北海市 | 1518 | 50.7 | 25.8 | 773 | 6.67 | 5.40 | 1.26 | 27.1 |
| 防城港市 | 2069 | 123 | 73.2 | 1236 | 22.8 | 22.8 |  | 73.2 |
| 钦州市 | 1495 | 159 | 73.8 | 695 | 14.9 | 14.9 |  | 73.8 |
| 贵港市 | 1533 | 163 | 95.1 | 894 | 28.4 | 28.4 |  | 95.1 |
| 玉林市 | 1617 | 208 | 109 | 849 | 24.1 | 24.1 |  | 109 |
| 百色市 | 1349 | 488 | 217 | 600 | 44.8 | 44.8 |  | 217 |
| 贺州市 | 1970 | 230 | 146 | 1247 | 24.1 | 24.1 |  | 146 |
| 河池市 | 1584 | 532 | 293 | 873 | 61.3 | 61.3 |  | 293 |
| 来宾市 | 1373 | 184 | 106 | 791 | 26.0 | 26.0 |  | 106 |
| 崇左市 | 1299 | 224 | 119 | 690 | 26.1 | 26.1 |  | 119 |

表6      2019年广西水资源分区降水量、水资源量表

| 水资源 分区 | 降水量(mm) | 降水 总量 (亿m3) | 地表水资源量 (亿m3) | 折合 径流深(mm) | 地下水资源量(亿m3) |  |  | 水资源总量 (亿m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总量 (亿m3) | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地下水资源重复计算量 (亿m3) | 地下水资源非重复计算量 (亿m3) |  |
| 广西 | 1603 | 3793 | 2104 | 889 | 445 | 444 | 1.26 | 2105 |
| 资水 | 2313 | 31.8 | 23.1 | 1683 | 5.43 | 5.43 |  | 23.1 |
| 湘江 | 2288 | 161 | 120 | 1703 | 18.2 | 18.2 |  | 120 |
| 南盘江 | 1257 | 69.7 | 31.2 | 562 | 3.90 | 3.90 |  | 31.2 |
| 红水河 | 1440 | 555 | 317 | 822 | 82.6 | 82.6 |  | 317 |
| 柳江 | 1808 | 760 | 465 | 1105 | 65.3 | 65.3 |  | 465 |
| 右江 | 1320 | 402 | 168 | 551 | 46.7 | 46.7 |  | 168 |
| 左郁江 | 1294 | 486 | 252 | 671 | 65.8 | 65.8 |  | 252 |
| 桂贺江 | 2050 | 543 | 316 | 1191 | 53.0 | 53.0 |  | 316 |
| 黔浔江 | 1639 | 350 | 186 | 873 | 46.7 | 46.7 |  | 186 |
| 北江 | 1892 | 0.700 | 0.450 | 1216 | 0.070 | 0.070 |  | 0.450 |
| 粤西诸河 | 1869 | 38.7 | 21.6 | 1041 | 4.23 | 4.23 |  | 21.6 |
| 桂南诸河 | 1662 | 371 | 193 | 867 | 49.9 | 48.6 | 1.26 | 195 |
| 盘龙江 | 1294 | 22.7 | 10.7 | 608 | 3.34 | 3.34 |  | 10.7 |

# 三、蓄水动态

2019年，共监测统计59座大型水库和231座中型水库，相对2018年新增统计大型水库20座，中型水库64座。经统计分析，2019年年末蓄水总量为299亿m3，其中大型水库年末蓄水量为274亿m3，中型水库年末蓄水量为24.8亿m3。

广西行政分区大中型水库年蓄水变量详见表7，水资源分区大中型水库年蓄水变量详见表8。

表7   2019年广西行政分区大中型水库蓄水动态表      单位：亿m3

| 行政区 名称 | 大型水库 |  |  | 中型水库 |  |  | 大中型水库合计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 座数 (座) | 年初 蓄水总量 | 年末 蓄水总量 | 座数 (座) | 年初 蓄水总量 | 年末 蓄水总量 | 座数 (座) | 年初 蓄水总量 | 年末 蓄水总量 |
| 广西 | 59 | 246 | 274 | 231 | 17.5 | 24.8 | 290 | 263 | 299 |
| 南宁市 | 8 | 16.7 | 17.0 | 27 | 2.69 | 2.92 | 35 | 19.4 | 19.9 |
| 柳州市 | 5 | 10.9 | 11.3 | 19 | 0.81 | 2.43 | 24 | 11.7 | 13.7 |
| 桂林市 | 6 | 4.14 | 3.92 | 32 | 2.81 | 3.46 | 38 | 6.95 | 7.39 |
| 梧州市 | 4 | 1.54 | 21.2 | 10 | 0.665 | 1.48 | 14 | 2.21 | 22.68 |
| 北海市 | 3 | 9.54 | 8.20 | 4 | 0.527 | 0.503 | 7 | 10.1 | 8.70 |
| 防城港市 | 2 | 3.92 | 1.69 | 5 | 0.330 | 0.286 | 7 | 4.25 | 1.98 |
| 钦州市 | 1 | 0.58 | 0.53 | 9 | 0.587 | 0.560 | 10 | 1.16 | 1.09 |
| 贵港市 | 6 | 2.29 | 8.29 | 17 | 1.30 | 1.03 | 23 | 3.59 | 9.32 |
| 玉林市 | 1 | 0.66 | 0.32 | 29 | 2.20 | 1.85 | 30 | 2.85 | 2.18 |
| 百色市 | 8 | 53.9 | 57.9 | 24 | 3.52 | 3.78 | 32 | 57.4 | 61.7 |
| 贺州市 | 4 | 5.35 | 4.16 | 8 | 0.297 | 1.02 | 12 | 5.64 | 5.19 |
| 河池市 | 6 | 133 | 131 | 14 | 0.506 | 1.37 | 20 | 133 | 133 |
| 来宾市 | 2 | 0.00 | 5.34 | 13 | 0.098 | 0.963 | 15 | 0.098 | 6.30 |
| 崇左市 | 3 | 3.33 | 3.04 | 20 | 1.14 | 3.13 | 23 | 4.47 | 6.16 |

表8   2019年广西水资源分区大中型水库蓄水动态表    单位：亿m3

| 水资源 分区 | 大型水库 |  |  | 中型水库 |  |  | 大中型水库合计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 座数 (座) | 年初 蓄水总量 | 年末 蓄水总量 | 座数 (座) | 年初 蓄水总量 | 年末 蓄水总量 | 座数 (座) | 年初 蓄水总量 | 年末 蓄水总量 |
| 广西 | 59 | 246 | 274 | 231 | 17.5 | 24.8 | 290 | 263 | 299 |
| 资水 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.056 | 0.021 | 1 | 0.056 | 0.021 |
| 湘江 | 1 | 0.60 | 0.334 | 9 | 1.137 | 0.848 | 10 | 1.737 | 1.182 |
| 南盘江 | 1 | 0.00 | 1.85 | 1 | 0.135 | 0.167 | 2 | 0.1349 | 2.015 |
| 红水河 | 7 | 132 | 136 | 19 | 1.58 | 1.31 | 26 | 134 | 137 |
| 柳江 | 8 | 12.4 | 13.5 | 40 | 1.91 | 4.43 | 48 | 14.3 | 18.0 |
| 右江 | 9 | 54.1 | 57.4 | 29 | 3.30 | 3.86 | 38 | 57.4 | 61.3 |
| 左郁江 | 12 | 23.3 | 25.9 | 50 | 3.21 | 5.47 | 62 | 26.5 | 31.3 |
| 桂贺江 | 12 | 10.4 | 10.4 | 22 | 1.39 | 3.11 | 34 | 11.8 | 13.6 |
| 黔浔江 | 3 | 1.78 | 19.9 | 23 | 1.88 | 2.85 | 26 | 3.7 | 22.7 |
| 北江 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 粤西诸河 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0.339 | 0.261 | 5 | 0.339 | 0.261 |
| 桂南诸河 | 6 | 11.1 | 9.24 | 32 | 2.54 | 2.47 | 38 | 13.6 | 11.7 |
| 盘龙江 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |

# 四、供用耗水量

- （一）供水量

供水量指各种水源工程为用户提供的包括输水损失在内的总供水量。

2019年广西总供水量283.4亿m3，比上年减少4.41亿m3，其中地表水供水量272.1亿m3，占96.0%；地下水供水量9.26亿m3，占3.27%；其他水源供水量2.06亿m3，占0.73%。地表水供水量中，蓄水、引水、提水工程供水量分别为128.7、55.7、87.3亿m3，其他工程供水量为0.46亿m3。

详见图10、图11。

图10  2019年广西供水组成

图11  2019年广西地表水供水组成

- （二）用水量

用水量指分配给用户的包括输水损失在内的毛用水量。2019年广西总用水量为283.4亿m3，其中农业用水量189.9亿m3，工业用水量49.0亿m3，生活用水量41.2亿m3，生态环境用水量3.26亿m3，与2018年相比，广西总用水量减少了4.41亿m3。广西及各市用水组成详见图12、13，表9。

图12   2019年广西用水组成

图13   2019年广西行政分区用水量组成

表9     2019年广西行政分区供用水量表         单位：亿m3

| 城市 名称 | 供水量 |  |  |  | 用水量 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总供 水量 | 其 中 |  |  | 总用 水量 | 其 中 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表 水源 | 地下 水源 | 其他水源 |  | 农田灌溉用水 | 林牧渔畜用水 | 工业 用水 | 建筑业和服务业用水 | 居民生活用水 | 生态环境用水 |
| 广 西 | 283.4 | 272.1 | 9.26 | 2.06 | 283.4 | 172.6 | 17.3 | 49.0 | 12.3 | 28.9 | 3.26 |
| 南宁市 | 42.28 | 40.19 | 1.91 | 0.19 | 42.28 | 23.33 | 1.72 | 9.02 | 2.74 | 4.69 | 0.78 |
| 柳州市 | 19.97 | 18.46 | 1.12 | 0.39 | 19.97 | 11.20 | 0.78 | 4.00 | 1.27 | 2.51 | 0.21 |
| 桂林市 | 37.38 | 36.42 | 0.61 | 0.36 | 37.38 | 25.94 | 2.94 | 3.39 | 1.64 | 3.09 | 0.37 |
| 梧州市 | 13.22 | 13.11 | 0.01 | 0.10 | 13.22 | 7.34 | 0.70 | 2.26 | 0.89 | 1.93 | 0.10 |
| 北海市 | 10.40 | 9.12 | 1.27 | 0.00 | 10.40 | 5.59 | 1.18 | 1.79 | 0.60 | 1.07 | 0.17 |
| 防城 港市 | 5.88 | 5.78 | 0.03 | 0.07 | 5.88 | 2.93 | 0.50 | 1.56 | 0.23 | 0.56 | 0.11 |
| 钦州市 | 15.01 | 14.65 | 0.30 | 0.07 | 15.01 | 10.51 | 0.42 | 1.89 | 0.56 | 1.59 | 0.05 |
| 贵港市 | 30.71 | 29.57 | 1.14 | 0.00 | 30.71 | 18.70 | 1.58 | 6.77 | 0.93 | 2.53 | 0.20 |
| 玉林市 | 24.20 | 23.46 | 0.74 | 0.00 | 24.20 | 15.16 | 1.60 | 3.00 | 1.09 | 3.32 | 0.03 |
| 百色市 | 19.86 | 19.06 | 0.57 | 0.24 | 19.86 | 11.95 | 1.84 | 3.20 | 0.57 | 2.19 | 0.11 |
| 贺州市 | 14.29 | 13.96 | 0.26 | 0.08 | 14.29 | 10.93 | 0.92 | 0.78 | 0.48 | 1.05 | 0.14 |
| 河池市 | 15.31 | 14.61 | 0.42 | 0.29 | 15.31 | 10.62 | 1.19 | 0.89 | 0.55 | 2.03 | 0.03 |
| 来宾市 | 23.20 | 22.58 | 0.46 | 0.15 | 23.20 | 10.84 | 0.86 | 9.13 | 0.49 | 1.19 | 0.68 |
| 崇左市 | 11.72 | 11.17 | 0.43 | 0.12 | 11.72 | 7.61 | 1.07 | 1.32 | 0.24 | 1.20 | 0.28 |

注：表中供用水量不含海水利用。

- （三）耗水量

耗水量指在输用水过程中，通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品带走、居民和牲畜饮用等形式消耗掉，而不能回归到地表水体或地下含水层的水量。

2019年广西总耗水量为131.3亿m3，其中农田灌溉量84.2亿m3，占总耗水量的64%。广西综合耗水率46%，由于各类用户的需水特性和用水方式不同，其耗水率差别较大，其中农田灌溉为49%，林牧渔畜为64%，工业（含火电）为30%，建筑业和服务行业为33%，居民生活为55%。详见表10。

表10     2019年广西行政分区耗水量表        单位：亿m3

| 行政分区 | 耗水量 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 农田灌溉 | 林牧渔畜 | 工业 | 建筑业和服务业 | 居民生活 | 生态环境 | 合计 |
| 广西 | 84.2 | 11.0 | 14.7 | 4.10 | 15.4 | 1.81 | 131.3 |
| 南宁市 | 11.17 | 1.03 | 1.99 | 0.88 | 2.27 | 0.37 | 17.72 |
| 柳州市 | 5.19 | 0.39 | 1.80 | 0.41 | 1.17 | 0.13 | 9.09 |
| 桂林市 | 12.12 | 2.00 | 1.57 | 0.51 | 1.61 | 0.22 | 18.03 |
| 梧州市 | 3.70 | 0.45 | 1.03 | 0.28 | 0.98 | 0.06 | 6.50 |
| 北海市 | 2.67 | 0.70 | 0.82 | 0.24 | 0.51 | 0.07 | 5.01 |
| 防城港市 | 1.38 | 0.34 | 0.73 | 0.08 | 0.27 | 0.07 | 2.85 |
| 钦州市 | 4.80 | 0.29 | 0.87 | 0.17 | 0.92 | 0.03 | 7.08 |
| 贵港市 | 10.71 | 1.05 | 0.84 | 0.30 | 1.34 | 0.12 | 14.35 |
| 玉林市 | 7.36 | 1.02 | 1.37 | 0.36 | 1.84 | 0.02 | 11.96 |
| 百色市 | 6.21 | 1.27 | 1.52 | 0.20 | 1.29 | 0.07 | 10.56 |
| 贺州市 | 4.83 | 0.50 | 0.39 | 0.15 | 0.58 | 0.08 | 6.54 |
| 河池市 | 4.95 | 0.81 | 0.40 | 0.21 | 1.18 | 0.02 | 7.59 |
| 来宾市 | 4.96 | 0.59 | 0.81 | 0.19 | 0.66 | 0.41 | 7.63 |
| 崇左市 | 4.17 | 0.61 | 0.60 | 0.09 | 0.71 | 0.16 | 6.34 |

# 五、用水指标

2019年广西人均（常住人口，下同）年综合用水量为571m3，比2018年减少13m3；万元地区生产总值用水量为133m3，比2018年减少9m3；万元工业增加值用水量为93m3，比2018年增加17m3；农田灌溉亩均用水量为787m3，比2018年减少20m3；农田灌溉水有效利用系数为0.501，比2018年提高0.007。城镇人均生活用水量325L/d，比2018年减少1L/d，农村人均居民生活用水量126L/d，与2018年持平。

详见表11。

表11      2019年各行政分区主要用水指标

| 行政分区 | 人均 水资源量 (m3) | 人均综合 用水量 (m3) | 万元地区生产总值 用水量 (m3) | 万元工业增加值用水量(m3) | 农田灌溉亩均用水量(m3) | 人均生活用水量（L/d） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 城镇 |  | 农村 居民 |
|  |  |  |  |  |  | 生活 | 居民 |  |
| 广西 | 4244 | 571 | 133 | 93 | 787 | 325 | 192 | 126 |
| 南宁市 | 1688 | 576 | 94 | 155 | 746 | 353 | 192 | 145 |
| 柳州市 | 5293 | 490 | 64 | 30 | 638 | 319 | 188 | 132 |
| 桂林市 | 7744 | 731 | 171 | 119 | 838 | 378 | 206 | 124 |
| 梧州市 | 3585 | 430 | 133 | 80 | 669 | 361 | 211 | 127 |
| 北海市 | 1592 | 611 | 80 | 36 | 1044 | 369 | 205 | 123 |
| 防城港市 | 7592 | 611 | 84 | 57 | 716 | 296 | 187 | 116 |
| 钦州市 | 2219 | 452 | 111 | 59 | 857 | 279 | 166 | 106 |
| 贵港市 | 2146 | 693 | 244 | 189 | 855 | 302 | 190 | 122 |
| 玉林市 | 1862 | 412 | 144 | 101 | 735 | 279 | 177 | 133 |
| 百色市 | 5877 | 539 | 158 | 77 | 796 | 333 | 220 | 128 |
| 贺州市 | 6984 | 685 | 204 | 49 | 982 | 303 | 168 | 112 |
| 河池市 | 8232 | 430 | 174 | 46 | 796 | 317 | 207 | 123 |
| 来宾市 | 4713 | 1034 | 355 | 743 | 991 | 310 | 178 | 117 |
| 崇左市 | 5640 | 555 | 154 | 89 | 545 | 274 | 198 | 128 |

注：1、地区生产总值和工业增加值按当年价计，其中万元工业增加值用水量包含火电直流冷却用水量。2、表中“人均生活用水量”中的“城镇生活”包括居民生活用水和公共用水（含第三产业及建筑业等用水），“居民”仅包括居民生活用水。

# 六、“双控”指标

为加快推进生态文明建设，推动形成绿色发展方式和生活方式，切实落实最严格水资源管理制度，进一步控制水资源消耗，强化水资源承载能力刚性约束，2017年3月，水利厅 自治区发展改革委联合印发《广西壮族自治区“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动方案〉的通知》（桂水资源〔2017〕8号），在全区范围内实施水资源消耗总量和强度双控行动。考核指标包括：年用水总量、万元地区生产总值用水量降幅、万元工业增加值用水量降幅、农田灌溉水有效利用系数。

- （一）用水总量

2019年广西用水总量控制目标为308亿m3，直接用水总量为283.4亿m3，其中农业用水量189.9亿m3，工业用水量49.0亿m3，生活用水量41.2亿m3，生态环境用水量3.26亿m3。按照国务院实行最严格水资源管理制度考核统计口径折算，用水总量为268.9亿m3，低于年度控制目标12.7%，达到控制要求。

- （二）用水效率

2019年广西万元地区生产总值用水量降幅年度控制目标为26.4%（与2015年同比），按2015年不变价计算，2019年广西万元地区生产总值用水量实际为122.8m3/万元，比2015年（169.7m3/万元）同比下降27.6%，降幅高于年度控制目标。

2019年广西万元工业增加值用水量降幅年度控制目标为20.0%（与2015年同比）。按2015年不变价计算，2019年万元工业增加值用水量为43.2m3/万元，比2015年（65.2m3/万元）下降33.8%，降幅远高于控制目标。

2019年广西农田灌溉水有效利用系数控制目标为0.498。2019年全区综合农田灌溉水有效利用系数达到0.501，高于年度目标。其中大、中、小型灌区农田灌溉水有效利用系数分别达到0.507、0.471、0.515。

表12      2019年各行政分区“双控”指标表

| 行政 分区 | 用水总量 （亿m3） |  | 用水效率 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 万元地区生产总值用水量比2015年下降 |  | 万元工业增加值用水量比2015年下降 |  | 农田灌溉水有效利用系数 |  |
|  | 目标值 | 实际值 | 目标值 | 实际值 | 目标值 | 实际值 | 目标值 | 实际值 |
| 广西 | 308 | 268.9 | 26.4% | 27.6% | 20.0% | 33.8% | 0.498 | 0.501 |
| 南宁市 | 39.05 | 36.92 | 25.60% | 23.55% | 18.40% | 20.84% | 0.498 | 0.500 |
| 柳州市 | 22.82 | 20.51 | 25.60% | 21.83% | 14.40% | 17.79% | 0.498 | 0.499 |
| 桂林市 | 43.71 | 37.62 | 25.60% | 22.60% | 17.60% | 26.55% | 0.536 | 0.536 |
| 梧州市 | 15.55 | 13.22 | 25.60% | 25.74% | 16.00% | 18.24% | 0.496 | 0.498 |
| 北海市 | 12.46 | 10.00 | 29.60% | 35.56% | 19.20% | 35.22% | 0.501 | 0.501 |
| 防城港市 | 8.31 | 5.83 | 29.60% | 32.80% | 20.80% | 37.99% | 0.505 | 0.506 |
| 钦州市 | 16.47 | 14.39 | 29.60% | 29.42% | 22.40% | 26.33% | 0.497 | 0.497 |
| 贵港市 | 29.75 | 25.69 | 27.20% | 30.34% | 20.00% | 35.86% | 0.491 | 0.494 |
| 玉林市 | 26.93 | 24.20 | 25.60% | 27.70% | 19.20% | 24.72% | 0.492 | 0.496 |
| 百色市 | 22.12 | 19.86 | 30.40% | 29.95% | 19.20% | 25.51% | 0.491 | 0.496 |
| 贺州市 | 16.59 | 14.43 | 30.40% | 32.55% | 23.20% | 37.57% | 0.492 | 0.493 |
| 河池市 | 19.03 | 15.13 | 22.40% | 23.14% | 18.40% | 27.77% | 0.495 | 0.496 |
| 来宾市 | 19.84 | 15.34 | 24.80% | 25.50% | 18.40% | 38.06% | 0.498 | 0.499 |
| 崇左市 | 15.37 | 11.51 | 24.80% | 37.10% | 19.20% | 35.70% | 0.498 | 0.518 |

注：1、表中广西实际值为国家考核口径，各市级行政分区实际值为自治区考核口径。

2、农业用水均折算成平水年。

3、2019年广西直流火电用水17.50亿m3，按国务院实行最严格水资源管理制度考核统计口径，2000年以前广西直流火电用水2.76亿m3，2000年以后新增部分按1.5%计耗水为0.22亿m3，按此口径核算2019年广西直流火电用水计为2.98亿m3，加上0.54亿m3循环火电用水及30.97亿m3非火核电用水后，工业用水量34.49亿m3。

# 七、重要水事

- （一）水旱灾害

2019年广西水旱灾害频发重发，先后发生11次洪涝灾害和1次秋冬连旱灾害。全区有桂江、柳江、湘江、西江等145条河流出现超警洪水，是2018年的2.4倍。西江干流出现2次编号洪水，湘江支流万乡河出现1958年建站以来实测最大洪水，为超100年一遇的特大洪水；资江、柳江支流六漫河、郎溪河、红水河支流刁江、南丹河出现超过或接近50年一遇的大洪水，部分站点洪峰突破建站以来极值。

受阶段性高温少雨天气影响，柳州、桂林、梧州、贵港、玉林、百色、贺州、来宾8市38个县（市、区）出现秋冬干旱。

- （二）最严格水资源管理制度考核

根据“十三五”实行最严格水资源管理制度要求，广西继续开展2019年度自治区对各设区市考核工作，崇左市、贺州市、来宾市、桂林市、柳州市、贵港市、河池市、防城港市、南宁市、北海市获“优秀”等级，其余各市均为“良好”等级。

- （三）取水工程（设施）核查登记全面开展

3月，自治区水利厅印发《自治区水利厅办公室关于开展广西取水工程（设施）核查登记工作的通知》（水办资源〔2019〕25号），广西取水工程（设施）核查登记工作全面铺开，要求我区长江流域片区先行开展，珠江流域及西南诸河片区稳步推进。2019年完成我区长江流域片区3697个重点取水工程（设施）核查对象信息录入审核、765个取水工程（设施）的登记填报工作以及珠江流域片区15809个重点取水工程（设施）核查对象信息录入审核工作。

- （四）《广西壮族自治区节水行动实施方案》印发实施

11月，经自治区人民政府同意，《广西壮族自治区节水行动实施方案》正式印发，明确了2020年、2022年和2035年节水目标，提出30项节水重点任务。建立节约用水工作厅际联席会议制度，共18个区直单位作为成员单位，以协调解决节水工作中的重大问题。明确各项保障措施和各部门职责分工，重点要加强组织领导，强化地方政府主体责任，调动社会各方力量，建立高效的节水工作协调机制。

- （五）广西地方标准《农林牧渔业及农村居民生活用水定额》完成修订

12月，经自治区人民政府同意，广西地方标准《农林牧渔业及农村居民生活用水定额》（DB45/T804-2019）完成修订正式发布实施。本次修订内容包括行业类别和用水类型修订、灌溉方式、栽培方式、养殖方式、用水定额分区、水文年型、灌溉用水定额指标值等。修订后定额应用更加广泛、实用，各行业用水定额分类详细，覆盖面广，针对性更强，满足“总量控制、定额管理”目标的需要。

- （六）自治区水利厅签订广西第一个合同节水项目

合同节水是新时期“十六字”治水思路中“两手发力”的重要表现形式之一，是让市场在资源配置中起确定性作用的一大法宝。“合同节水”是指节水服务企业通过与用水户签订合同，为用水户提供节水改造和管理服务，并以合同期内的节水效益作为企业收益的节水服务机制。自治区水利厅创新性地在节水型机关建设中引入合同节水模式，签订了广西第一个合同节水管理项目合同。通过合同节水模式，广西水利厅节水效果明显，12月，通过水利部组织的水利行业节水型机关验收。

- （七）提前完成2020年县域节水型社会达标建设目标任务

2019年，水利厅组织对7个县域进行了节水型社会达标建设技术评估和现场验收，认定柳州市柳江区等7个县区达到《节水型社会评价标准（试行）》要求。全区累计建成23个，县域节水型社会建成率达到20%，提前完成水利部对南方省份建成率的目标要求。

- （八）完成机构改革，水功能区及入河排污口监管职能移交生态环境部门

2019年，全面完成全区自治区级、市级、县级水利系统机构改革任务，将水功能区及入河排污口监管职能移交生态环境部门，水质监测划归生态环境部门统一政策规划标准制定、统一监测评估、统一监督执法、统一督查问责。

- （九）贵港市、蒙山县、宜州区通过自治区级水生态文明城市建设试点验收

11月，自治区水利厅印发《关于印发通过自治区级水生态文明建设试点验收城市名单的函》（桂水资源函〔2019〕100号），认定贵港市、宜州区、蒙山县三个自治区级水生态文明城市。

- （十）崇左市城区生态水系修复工程项目在全国第一个获得金砖国家新开发银行水利建设项目贷款

5月，崇左市城区生态水系修复工程项目获金砖国家新开发银行3亿美元贷款，是全国第一个获得金砖国家新开发银行贷款支持的水利建设项目，项目同时获0.50亿中央水利发展资金支持。靖西市、灵山县2个河湖水系连通工程项目获得0.7365亿中央水利发展资金支持。广西桂林市阳朔县城区河湖水系连通工程等3个项目共获得2019年度自治区财政水利发展资金5000万元的支持。

- （十一）全力保障粤港澳大湾区供水安全

2019-2020年枯水期水量调度克服了上游骨干水库蓄水严重不足、降雨少来水严重偏枯、统筹大藤峡水利枢纽枯水期大江截流等诸多不利因素，在调度期内全力配合珠江水利委员会累计调水超40亿立方米，确保了澳门、珠海等粤港澳大湾区供水安全。同时通过上游水库群调度减少截流流量达480立方米/秒，为大藤峡水利枢纽大江截流创造了良好条件，再次实现供水、发电、航运、生态等多方共赢，取得了显著的社会、经济和生态效益。

- （十二）广西桂西北治旱百色水库灌区工程正式开工建设

2019年7月5日，广西桂西北治旱百色水库灌区工程项目正式开工建设。百色水库灌区工程是广西桂西北旱区治理骨干工程，也是国家“172项”节水供水重大水利工程之一，工程开发任务为农业灌溉及城乡生活生产供水，项目计划总投资41.2亿元，建设涉及右江区、田阳、田东3县（区）12个乡镇。建设百色水库灌区工程，为发展右江河谷高效特色农业，改善当地城乡生活、生产供水条件，推动百色革命老区经济社会发展具有重要意义。

资料来源

1、人口、产值、产量等社会经济指标采用自治区统计局数据。

2、农田、林果、草场灌溉面积、人工鱼塘补水面积及水资源开发利用有关资料采用各市水利局水利统计数据。

3、降水量、地表水资源量、地下水资源量、出入境及入海水量等水资源量采用自治区水文中心水文测验整编成果。

4、《2019年广西壮族自治区水资源公报》中涉及降水量、地表水资源量、水资源总量等多年平均值，统一采用1956～2000年同步水文系列的平均值。

《广西水资源公报》编委会成员

主任：刘中奇

编委：甘  幸   谭德伦   许林波  韦恩斌  黄华爱

杨静波   韦河山   黄旭升

编辑单位 ：《广西水资源公报》编辑部

主  编 ：许林波

副主编 ：韦河山 何素萍  陈锦云

主要编辑人员：廖春明   黄惠佳   房  晶   赵  辉

黄子千   苏  灵   黄  艳   农卫红

何素明   李传科  张龙辉   谢升申

孙夏平   陈雅琼  高  卫   唐  婕