2021年广西壮族自治区

水资源公报

广西壮族自治区水利厅

2022年7月

广西壮族自治区水资源公报

2021年

(第25期)

发布单位：广西壮族自治区水利厅

目    录

一、综  述	1

二、水资源量	2

（一）降水量	2

（二）地表水资源量	8

（三）出入境及入海水量	11

（四）浅层地下水资源量	11

（五）水资源总量	12

三、蓄水动态	15

四、供用耗水量	17

（一）供水量	17

（二）用水量	17

（三）耗水量	20

五、用水指标	22

六、“双控”指标	24

（一）用水总量	24

（二）用水强度	24

七、重要水事	26

编写说明

# 一、综  述

2021年，广西年降水量1383.1mm，折合降水总量3273.3亿m3，比多年平均值偏少10.5%；地表水资源量1540.5亿m3，折合径流深650.9mm，比多年平均值偏少18.9%；地下水资源量为349.2亿m3，比多年平均值偏少24.4%，其中山丘区浅层地下水资源量为348.5亿m3，北海平原区地下水资源非重复计算量为0.74亿m3；水资源总量1541.2亿m3，比多年平均值偏少18.9%。

2021年，广西入境总水量418.5亿m3，较2020年减少21.9%；出境总水量1745.6亿m3，较2020年减少27.7%。

2021年，对有统计数据的60座大型水库和234座中型水库蓄水动态进行分析，年末蓄水总量为365.7亿m3，比年初减少3.9亿m3。

2021年广西总供水量268.5亿m3，较2020年增加7.5亿m3，其中地表水供水量258.2亿m3，地下水供水量7.1亿m3，其他水源供水量3.2亿m3。总用水量268.5亿m3，其中农业用水量189.6亿m3，工业用水量36.5亿m3，生活用水量36.1亿m3，人工生态环境补水量6.3亿m3。用水消耗总量123.5亿m3，综合耗水率46%。

2021年，广西人均综合用水量534m3，万元地区生产总值用水量108.5m3，万元工业增加值用水量60.2m3。耕地实际灌溉亩均用水量769m3，农田灌溉水有效利用系数0.515。城镇人均综合用水量260L/d，城镇人均居民生活用水量180L/d，农村人均居民生活用水量120L/d。

2021年广西洪涝灾害等级为一般灾害年，先后发生了11次致灾强降雨洪水过程（含3个台风影响），全区14个市、89个县（市、区）、535个乡（镇、街道）遭受洪涝灾害，洪涝灾害损失总体偏轻，桂林市、柳州市和河池市灾情较严重。2021年广西为轻旱年，发生旱情2次，全区共有11个市63个县（市、区）出现旱情，总体情况偏轻，来宾市、河池市局部较重。

# 二、水资源量

- （一）降水量

2021年广西年降水量1383.1mm，折合降水总量3273.3亿m3，比2020年减少17.1%，比多年平均值偏少10.5%。

从行政分区看，降水量最少的为来宾市，仅1060.5mm，降水量最多的为防城港市，达2241.4mm。与2020年相比，各市降水量变幅在-44.4%~2.7%之间，其中仅北海市较上年略有增加，其余13个市均减少；与多年平均值相比，各市降水量变幅在-29.1%~5.9%之间，其中桂林、河池2个市偏多，其余12个市均偏少。

详见图1、表1。

图1   2021年广西行政分区降水量与多年均值比较

表1  2021年广西行政分区年降水量与上年和多年均值比较

| 行政分区 | 当年降水量 |  | 多年平均降水量 |  | 与上年比较变幅（±%） | 与多年均值比较变幅（±%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | 亿m3 | mm | 亿m3 |  |  |
| 广西 | 1383.1 | 3273.3 | 1545.6 | 3657.8 | -17.1 | -10.5 |
| 南宁市 | 1234.8 | 276.0 | 1395.4 | 311.9 | -11.0 | -11.5 |
| 柳州市 | 1292.9 | 240.4 | 1653.2 | 307.4 | -44.4 | -21.8 |
| 桂林市 | 1872.1 | 518.4 | 1767.7 | 489.5 | -17.5 | 5.9 |
| 梧州市 | 1258.5 | 158.2 | 1569.4 | 197.3 | -15.0 | -19.8 |
| 北海市 | 1383.0 | 46.2 | 1713.0 | 57.2 | 2.7 | -19.3 |
| 防城港市 | 2241.4 | 132.7 | 2265.6 | 134.1 | -1.0 | -1.1 |
| 钦州市 | 1541.4 | 163.6 | 1788.8 | 189.9 | -0.7 | -13.8 |
| 贵港市 | 1188.7 | 126.5 | 1555.5 | 165.5 | -24.1 | -23.6 |
| 玉林市 | 1215.3 | 156.6 | 1715.0 | 221.0 | -14.0 | -29.1 |
| 百色市 | 1204.0 | 435.2 | 1282.4 | 463.5 | -10.2 | -6.1 |
| 贺州市 | 1442.1 | 168.4 | 1716.3 | 200.5 | -23.3 | -16.0 |
| 河池市 | 1517.2 | 509.8 | 1488.2 | 500.0 | -14.6 | 1.9 |
| 来宾市 | 1060.5 | 141.9 | 1451.2 | 194.1 | -28.7 | -26.9 |
| 崇左市 | 1156.5 | 199.5 | 1309.2 | 225.9 | -0.8 | -11.7 |

从水资源分区看，降水量最少的为南盘江，仅1101.0mm，降水量最多的为资水，达2051.0mm。与2020年相比，降水量变幅在-32.3%~-1.2%之间，13个水资源三级区降水量均比去年有所减少。

与多年平均值相比，降水量变幅在-32.8%~17.1%之间，其中仅资水、湘江2个水资源三级区降水量有所增加，分别较多年平均值偏多16.9%、17.1%，其余11个水资源三级区均偏少。

详见图2、表2。

图2   2021年广西水资源分区降水量与多年均值比较

表2   2021年广西水资源分区年降水量与上年和多年均值比较

| 水资源分区 | 当年降水量 |  | 多年平均降水量 |  | 与上年比较变幅 （±%） | 与多年均值比较变幅（±%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | 亿m3 | mm | 亿m3 |  |  |
| 广西 | 1383.1 | 3273.3 | 1545.6 | 3657.8 | -17.1 | -10.5 |
| 资水 | 2051.0 | 28.2 | 1755.2 | 24.1 | -1.2 | 16.9 |
| 湘江 | 1973.0 | 138.6 | 1685.1 | 118.4 | -2.7 | 17.1 |
| 南盘江 | 1101.0 | 61.1 | 1149.9 | 63.8 | -11.2 | -4.2 |
| 红水河 | 1367.3 | 527.3 | 1450.4 | 559.3 | -15.2 | -5.7 |
| 柳江 | 1469.6 | 617.9 | 1637.3 | 688.4 | -32.3 | -10.2 |
| 右江 | 1208.6 | 368.4 | 1279.8 | 390.1 | -9.3 | -5.6 |
| 左郁江 | 1232.9 | 463.3 | 1403.9 | 527.5 | -4.6 | -12.2 |
| 桂贺江 | 1548.2 | 410.5 | 1726.6 | 457.8 | -23.4 | -10.3 |
| 黔浔江 | 1196.5 | 255.6 | 1594.8 | 340.6 | -20.8 | -25.0 |
| 北江 | 1352.0 | 0.5 | 1758.7 | 0.7 | -9.0 | -23.1 |
| 粤西诸河 | 1245.0 | 25.8 | 1852.6 | 38.4 | -19.5 | -32.8 |
| 桂南诸河 | 1587.7 | 354.2 | 1896.2 | 423.1 | -4.6 | -16.3 |
| 盘龙江 | 1254.0 | 22.0 | 1460.0 | 25.7 | -2.5 | -14.1 |

从区域降水量分析，2021年广西各地降水分布不均，降水高值区主要分布在桂南沿海十万大山、桂北元宝山、天平山和猫儿山一带，年降水量在3000mm以上，尤其是桂南沿海十万大山附近年降水量最高区域达4000mm，为广西最高；降水低值区主要分布在柳州南部、来宾北部、百色右江河谷一带，年降水量在600~800mm之间，其它大部分地区年降水量在1000~1800mm之间。全区降水等值线图详见图3。

广西降水量年内分配也不均匀。从主要河流水文代表站实测降水量情况看，主要水文代表站汛期【注】降水量占年降水量比重均在70%以上，汛期降水量占比由大到小分别为郁江南宁水文站84.8%、红水河天峨水文站79.3%、西江梧州水文站76.3%、柳江柳州水文站72.2%、湘江全州水文站71.5%、桂江桂林水文站70.6%。

2021年各主要河流水文代表站连续最大4个月降水量占全年降水量的比重在56.7%~65.6%之间。其中，湘江、桂江流域连续最大4个月降水出现较早，在3~6月，柳江流域出现在4~7月，红水河、西江流域出现在5~8月，郁江流域出现时间较晚，在6~9月。

主要河流代表站年内降水过程详见图4。

图3   2021年广西降水量等值线图

6

图4   2021年主要代表雨量站月降水量比较

- （二）地表水资源量

2021年广西地表水资源量1540.5亿m3，折合径流深650.9mm，径流系数为0.47。地表水资源量比2020年减少27.1%，比多年平均值偏少18.9%。

广西地表水资源量年内分配丰枯明显。主要水文代表站汛期径流量占年径流量的58.1%~78.7%，其中桂江桂林水文站、柳江柳州水文站、湘江全州水文站汛期径流量占的比重较大，均达75%以上；其次是西江梧州水文站、郁江南宁水文站，汛期径流量占比分别为70.1%、65.9%；汛期径流量占比重最小的是红水河天峨水文站，为58.1%。

2021年各主要河流连续最大4个月径流量均占年径流量的比重在44.8%~68.8%，其中，湘江流域连续最大4个月径流量出现的较早，在3~6月，桂江、柳江、红水河流域出现时间在4~7月，西江干流流域出现时间较晚，在5~8月，郁江流域出现时间最晚，在8~11月。

从行政分区来看，与2020年相比，各市地表水资源量变幅在-40.8%~8.3%之间，其中仅防城港市增加，其余13个市均减少，减少幅度较大的是贵港市、贺州市、河池市，减少幅度均达到40%以上。详见表3，图5。

表3  2021年广西行政分区地表水资源量与上年和多年均值比较

| 行政分区 | 当年地表水资源量 |  | 多年平均地表水资源量 |  | 与上年比较变幅 （±%） | 与多年均值比较变幅（±%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 亿m3 | mm | 亿m3 | mm |  |  |
| 广西 | 1540.5 | 650.9 | 1899.6 | 802.7 | -27.1 | -18.9 |
| 南宁市 | 97.6 | 436.9 | 140.0 | 626.4 | -17.8 | -30.3 |
| 柳州市 | 163.8 | 880.9 | 189.5 | 1019.1 | -38.2 | -13.6 |
| 桂林市 | 328.8 | 1187.6 | 316.3 | 1142.2 | -22.7 | 4.0 |
| 梧州市 | 79.4 | 631.7 | 96.5 | 767.4 | -22.0 | -17.7 |
| 北海市 | 15.9 | 477.4 | 30.9 | 927.4 | -12.2 | -48.5 |
| 防城港市 | 73.2 | 1236.7 | 75.9 | 1282.1 | 8.3 | -3.5 |
| 钦州市 | 57.6 | 542.4 | 102.6 | 966.4 | -12.8 | -43.9 |
| 贵港市 | 49.5 | 465.4 | 71.5 | 672.0 | -40.8 | -30.7 |
| 玉林市 | 49.8 | 386.5 | 114.2 | 886.4 | -33.4 | -56.4 |
| 百色市 | 179.7 | 497.2 | 179.4 | 496.4 | -20.8 | 0.2 |
| 贺州市 | 71.8 | 614.3 | 120.0 | 1027.1 | -40.6 | -40.2 |
| 河池市 | 210.0 | 625.0 | 251.0 | 747.1 | -40.8 | -16.3 |
| 来宾市 | 80.6 | 602.4 | 109.5 | 818.6 | -24.1 | -26.4 |
| 崇左市 | 82.7 | 479.4 | 102.2 | 592.5 | -1.3 | -19.1 |

图5  2021年广西行政分区地表水资源量与上年值比较

与多年平均值相比，各市地表水资源量变幅在-56.4%~4.0%之间，其中仅桂林、百色2个市略偏多，其余12个市均偏少，其中偏少幅度较大的是北海市、钦州市、玉林市、贺州市，偏少幅度均达40%以上。详见表3，图6。

图6  2021年广西行政分区地表水资源量与多年均值比较

从水资源分区看，与2020年相比，各水资源三级区水资源量变幅在-46.7%~2.1%之间，其中仅资水、盘龙江略有增加，其余11个水资源三级区均有所减少，其中减少幅度较大的是北江、粤西诸河，减少幅度均达40%以上。详见表4、图7。

表4  2021年广西水资源分区地表水资源量与上年和多年均值比较

| 水资源分区 | 当年地表水资源量 |  | 多年平均地表水资源量 |  | 与上年比较变幅 （±%） | 与多年均值比较变幅（±%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 亿m3 | mm | 亿m3 | mm |  |  |
| 广西 | 1540.5 | 650.9 | 1899.6 | 802.7 | -27.1 | -18.9 |
| 资水 | 16.1 | 1168.0 | 18.0 | 1310.9 | 2.1 | -10.9 |
| 湘江 | 81.3 | 1157.3 | 79.3 | 1128.7 | -13.2 | 2.5 |
| 南盘江 | 24.6 | 443.9 | 24.1 | 434.6 | -16.3 | 2.1 |
| 红水河 | 220.7 | 572.4 | 279.6 | 725.1 | -38.9 | -21.1 |
| 柳江 | 378.0 | 899.0 | 414.0 | 984.7 | -33.1 | -8.7 |
| 右江 | 134.4 | 440.9 | 138.9 | 455.8 | -18.9 | -3.3 |
| 左郁江 | 172.4 | 458.7 | 239.8 | 638.3 | -12.5 | -28.1 |
| 桂贺江 | 219.8 | 829.2 | 280.4 | 1057.7 | -34.0 | -21.6 |
| 黔浔江 | 126.5 | 592.5 | 154.1 | 721.4 | -21.1 | -17.9 |
| 北江 | 0.2 | 567.6 | 0.4 | 1027.1 | -40.0 | -44.7 |
| 粤西诸河 | 9.7 | 468.9 | 21.5 | 1036.0 | -46.7 | -54.7 |
| 桂南诸河 | 145.9 | 653.7 | 235.3 | 1054.8 | -10.5 | -38.0 |
| 盘龙江 | 10.9 | 618.9 | 14.1 | 800.3 | 1.6 | -22.7 |

图7   2021年广西水资源分区地表水资源量与上年比较

与多年平均值相比，各水资源三级区水资源量变幅在-54.7%~2.5%之间，其中仅湘江、南盘江2个水资源三级区略偏多，其余11个水资源三级区均偏少，偏少幅度较大的是北江、粤西诸河，偏少幅度均达40%以上。详见表4、图8。

图8  2021年广西水资源分区地表水资源量与多年均值比较

- （三）出入境及入海水量

2021年，广西入境总水量418.5亿m3，较2020年减少21.9%，入境水主要由云南、贵州、越南从南盘江、北盘江、红水河、右江、水口河、平而河入境。其中，从国境外（越南）流入广西境内的水量42.0亿m3；从云南省入广西境内的水量189.5亿m3；从贵州省入境159.1亿m3；少量从广东、湖南入境，入境水量27.9亿m3。

2021年，广西出境总水量1745.6亿m3，比2020年减少27.7%。其中从广西境内流出国境外（越南）的水量4.0亿m³；从西江、贺江、九洲江出境并进入广东的水量1496.2亿m3；从湘江、资水出境并进入湖南的水量99.4亿m3；广西入海水量132.6亿m³；从防城港流入国际界河（北仑河）的水量13.4亿m3。

- （四）浅层地下水资源量

除北海平原区外，广西大部分地区属山丘区，岩溶地貌较为发育，地表水地下水相互转化，枯水期河川径流量主要由地下径流补给，且数量比较稳定，河川基流量基本等于浅层地下水资源量。2021年，山丘区浅层地下水资源量为348.5亿m3，用下渗系数法计算北海平原区地下水资源非重复计算量为0.74亿m3，全年广西地下水资源总量为349.2亿m3，比2020年减少21.6%，比多年均值（462.0亿m3）偏少24.4%。其中地下水资源非重复计算量比2020年减少32.1%，比多年均值（1.51亿m3）偏少51.1%。

- （五）水资源总量

区域水资源总量是指当地年内降水量形成的地表、地下产水总量，不含过境水量。广西山丘区浅层地下产水量为河川基流量，是重复计算量，广西地表水资源量加上平原区地下水资源非重复计算量即为水资源总量。详见表5、6。

2021年广西水资源总量为1541.2亿m3，比2020年减少27.1%，比多年平均值偏少18.9%。

从1997~2021年广西降水量、水资源总量变化过程可以看出：1997、1998、2001、2002、2008、2015、2017、2020年降水量、水资源总量均明显大于多年平均值，2000、2004、2007、2009、2011、2021年降水量、水资源总量均明显小于多年平均值，其它年份降水量基本接近多年平均值，水资源总量的年际变化情况与降水量的年际变化情况基本一致。

详见图9。

图9  1997-2021年广西降水量、水资源总量变化

表5      2021年广西行政分区降水量、水资源量表

| 行政分区 | 降水量 (mm) | 降水总量 (亿m3) | 地表水资源量 (亿m3) | 折合径流深(mm) | 地下水资源量(亿m3) |  |  | 当年水资源总量 (亿m3) | 多年平均水资源总量 (亿m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总量 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地下水资源重复计算量 | 地下水资源非重复计算量 |  |  |
| 广西 | 1383.1 | 3273.3 | 1540.5 | 650.9 | 349.2 | 348.5 | 0.74 | 1541.2 | 1901.1 |
| 南宁市 | 1234.8 | 276.0 | 97.6 | 436.9 | 23.6 | 23.6 | - | 97.6 | 140.0 |
| 柳州市 | 1292.9 | 240.4 | 163.8 | 880.9 | 28.9 | 28.9 | - | 163.8 | 189.5 |
| 桂林市 | 1872.1 | 518.4 | 328.8 | 1187.6 | 68.2 | 68.2 | - | 328.8 | 316.3 |
| 梧州市 | 1258.5 | 158.2 | 79.4 | 631.7 | 25.7 | 25.7 | - | 79.4 | 96.5 |
| 北海市 | 1383.0 | 46.2 | 15.9 | 477.4 | 4.4 | 3.7 | 0.74 | 16.7 | 32.5 |
| 防城港市 | 2241.4 | 132.7 | 73.2 | 1236.7 | 19.3 | 19.3 | - | 73.2 | 75.9 |
| 钦州市 | 1541.4 | 163.6 | 57.6 | 542.4 | 13.5 | 13.5 | - | 57.6 | 102.6 |
| 贵港市 | 1188.7 | 126.5 | 49.5 | 465.4 | 10.5 | 10.5 | - | 49.5 | 71.5 |
| 玉林市 | 1215.3 | 156.6 | 49.8 | 386.5 | 13.8 | 13.8 | - | 49.8 | 114.2 |
| 百色市 | 1204.0 | 435.2 | 179.7 | 497.2 | 42.5 | 42.5 | - | 179.7 | 179.4 |
| 贺州市 | 1442.1 | 168.4 | 71.8 | 614.3 | 16.0 | 16.0 | - | 71.8 | 120.0 |
| 河池市 | 1517.2 | 509.8 | 210.0 | 625.0 | 42.9 | 42.9 | - | 210.0 | 251.0 |
| 来宾市 | 1060.5 | 141.9 | 80.6 | 602.4 | 20.2 | 20.2 | - | 80.6 | 109.5 |
| 崇左市 | 1156.5 | 199.5 | 82.7 | 479.4 | 19.7 | 19.7 | - | 82.7 | 102.2 |

表6      2021年广西水资源分区降水量、水资源量表

| 水资源 分区 | 降水量 (mm) | 降水总量 (亿m3) | 地表水资源量 (亿m3) | 折合径流深(mm) | 地下水资源量(亿m3) |  |  | 当年水资源总量 (亿m3) | 多年平均水资源总量 (亿m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总量 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地下水资源重复计算量 | 地下水资源非重复计算量 |  |  |
| 广西 | 1383.1 | 3273.3 | 1540.5 | 650.9 | 349.2 | 348.5 | 0.74 | 1541.2 | 1901.1 |
| 资水 | 2051.0 | 28.2 | 16.1 | 1168.0 | 5.4 | 5.4 | - | 16.1 | 18.0 |
| 湘江 | 1973.0 | 138.6 | 81.3 | 1157.3 | 17.7 | 17.7 | - | 81.3 | 79.3 |
| 南盘江 | 1101.0 | 61.1 | 24.6 | 443.9 | 4.7 | 4.7 | - | 24.6 | 24.1 |
| 红水河 | 1367.3 | 527.3 | 220.7 | 572.4 | 48.7 | 48.7 | - | 220.7 | 279.6 |
| 柳江 | 1469.6 | 617.9 | 378.0 | 899.0 | 71.7 | 71.7 | - | 378.0 | 414.0 |
| 右江 | 1208.6 | 368.4 | 134.4 | 440.9 | 36.2 | 36.2 | - | 134.4 | 138.9 |
| 左郁江 | 1232.9 | 463.3 | 172.4 | 458.7 | 33.2 | 33.2 | - | 172.4 | 239.8 |
| 桂贺江 | 1548.2 | 410.5 | 219.8 | 829.2 | 48.1 | 48.1 | - | 219.8 | 280.4 |
| 黔浔江 | 1196.5 | 255.6 | 126.5 | 592.5 | 39.1 | 39.1 | - | 126.5 | 154.1 |
| 北江 | 1352.0 | 0.5 | 0.2 | 567.6 | 0.1 | 0.1 | - | 0.2 | 0.4 |
| 粤西诸河 | 1245.0 | 25.8 | 9.7 | 468.9 | 2.7 | 2.7 | - | 9.7 | 21.5 |
| 桂南诸河 | 1587.7 | 354.2 | 145.9 | 653.7 | 38.6 | 37.9 | 0.74 | 146.6 | 236.9 |
| 盘龙江 | 1254.0 | 22.0 | 10.9 | 618.9 | 3.1 | 3.1 | - | 10.9 | 14.1 |

# 三、蓄水动态

2021年，共监测统计60座大型水库和234座中型水库，水库监测数量与2020年一致。经统计分析，2021年年末蓄水总量为365.7亿m3，比年初减少3.9亿m3。其中，大型水库年末蓄水量为344.3亿m3，比年初增加0.11亿m3；中型水库年末蓄水量为21.4亿m3，比年初减少4.0亿m3。

广西各市级行政分区大中型水库年蓄水变量详见表7，水资源分区大中型水库年蓄水变量详见表8。

表7   2021年广西行政分区大中型水库蓄水动态表      水量单位：亿m3

| 行政区 名称 | 大型水库 |  |  |  | 中型水库 |  |  |  | 大中型水库合计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 座数(座) | 年初蓄水总量 | 年末蓄水总量 | 年蓄水变量 | 座数(座) | 年初蓄水总量 | 年末蓄水总量 | 年蓄水变量 | 座数(座) | 年初蓄水总量 | 年末蓄水总量 | 年蓄水变量 |
| 广西 | 60 | 344.1 | 344.3 | 0.16 | 234 | 25.4 | 21.4 | -4.0 | 294 | 369.6 | 365.7 | -3.9 |
| 南宁市 | 9 | 18.23 | 18.43 | 0.20 | 27 | 2.48 | 1.87 | -0.61 | 36 | 20.71 | 20.30 | -0.41 |
| 柳州市 | 5 | 10.72 | 11.20 | 0.48 | 21 | 3.51 | 2.35 | -1.16 | 26 | 14.22 | 13.55 | -0.67 |
| 桂林市 | 6 | 6.42 | 6.20 | -0.22 | 32 | 3.76 | 3.74 | -0.02 | 38 | 10.17 | 9.94 | -0.24 |
| 梧州市 | 4 | 22.01 | 18.57 | -3.44 | 10 | 0.85 | 0.91 | 0.06 | 14 | 22.86 | 19.48 | -3.38 |
| 北海市 | 3 | 8.30 | 7.86 | -0.44 | 4 | 0.48 | 0.28 | -0.20 | 7 | 8.78 | 8.14 | -0.64 |
| 防城港市 | 2 | 2.04 | 2.40 | 0.36 | 5 | 0.29 | 0.43 | 0.14 | 7 | 2.33 | 2.83 | 0.50 |
| 钦州市 | 1 | 0.47 | 0.31 | -0.16 | 9 | 0.56 | 0.80 | 0.244 | 10 | 1.03 | 1.11 | 0.08 |
| 贵港市 | 6 | 9.65 | 9.11 | -0.54 | 17 | 1.42 | 0.88 | -0.54 | 23 | 11.07 | 9.99 | -1.08 |
| 玉林市 | 1 | 0.47 | 0.50 | 0.03 | 29 | 1.74 | 1.72 | -0.02 | 30 | 2.21 | 2.22 | 0.01 |
| 百色市 | 8 | 116.84 | 122.40 | 5.56 | 24 | 3.64 | 3.40 | -0.24 | 32 | 120.49 | 125.80 | 5.31 |
| 贺州市 | 4 | 5.33 | 5.36 | 0.03 | 9 | 0.70 | 0.71 | 0.01 | 13 | 6.03 | 6.07 | 0.04 |
| 河池市 | 6 | 134.78 | 133.15 | -1.63 | 14 | 1.58 | 1.29 | -0.29 | 20 | 136.36 | 134.44 | -1.92 |
| 来宾市 | 2 | 5.36 | 5.28 | -0.08 | 13 | 1.89 | 0.36 | -1.53 | 15 | 7.25 | 5.64 | -1.61 |
| 崇左市 | 3 | 3.52 | 3.49 | -0.03 | 20 | 2.52 | 2.69 | 0.17 | 23 | 6.04 | 6.18 | 0.14 |

表8   2021年广西水资源分区大中型水库蓄水动态表    单位：亿m3

| 水资源 分区 | 大型水库 |  |  |  | 中型水库 |  |  |  | 大中型水库合计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 座数(座) | 年初蓄水总量 | 年末蓄水总量 | 年蓄水变量 | 座数(座) | 年初蓄水总量 | 年末蓄水总量 | 年蓄水变量 | 座数(座) | 年初蓄水总量 | 年末蓄水总量 | 年蓄水变量 |
| 广西 | 60 | 344.1 | 344.3 | 0.16 | 234 | 25.4 | 21.4 | -4.0 | 294 | 369.6 | 365.7 | -3.9 |
| 资水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.09 | 0.07 | -0.03 | 1 | 0.09 | 0.07 | -0.03 |
| 湘江 | 1 | 0.37 | 0.69 | 0.32 | 11 | 1.45 | 1.69 | 0.24 | 12 | 1.83 | 2.38 | 0.55 |
| 南盘江 | 3 | 68.51 | 67.75 | -0.76 | 1 | 0.12 | 0.18 | 0.06 | 4 | 68.63 | 67.93 | -0.70 |
| 红水河 | 7 | 139.63 | 137.38 | -2.25 | 19 | 1.35 | 0.99 | -0.36 | 26 | 140.98 | 138.37 | -2.61 |
| 柳江 | 8 | 12.63 | 13.35 | 0.72 | 40 | 6.84 | 3.94 | -2.90 | 48 | 19.47 | 17.29 | -2.18 |
| 右江 | 7 | 49.75 | 56.08 | 6.33 | 30 | 3.83 | 3.81 | -0.03 | 37 | 53.59 | 59.89 | 6.30 |
| 左郁江 | 13 | 27.59 | 28.49 | 0.90 | 49 | 4.52 | 4.07 | -0.45 | 62 | 32.11 | 32.56 | 0.45 |
| 桂贺江 | 12 | 15.53 | 13.12 | -2.41 | 23 | 2.29 | 2.10 | -0.19 | 35 | 17.82 | 15.22 | -2.60 |
| 黔浔江 | 3 | 20.52 | 18.51 | -2.01 | 23 | 2.27 | 1.78 | -0.49 | 26 | 22.78 | 20.29 | -2.49 |
| 北江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粤西诸河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.26 | 0.18 | 0 | 5 | 0.26 | 0.18 | 0 |
| 桂南诸河 | 6 | 9.63 | 8.89 | -0.74 | 32 | 2.38 | 2.62 | 0.24 | 38 | 12.01 | 11.51 | -0.49 |
| 盘龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 四、供用耗水量

- （一）供水量

供水量指各种水源工程为用户提供的包括输水损失在内的总供水量。

2021年广西总供水量268.5亿m3，比2020年增加7.5亿m3。其中，地表水供水量258.2亿m3，占96.1%；地下水供水量7.1亿m3，占2.7%；其他水源供水量3.2亿m3，占1.2%。地表水供水量中，蓄水、引水、提水工程供水量分别为119.6、52.5、85.2亿m3，跨水资源一级区调水量为0.31亿m3，其他工程供水量为0.63亿m3。

详见图10、图11。

图10  2021年广西供水组成

图11  2021年广西地表水供水组成

- （二）用水量

用水量指分配给用户的包括输水损失在内的毛用水量。2021年广西总用水量为268.5亿m3，其中农业用水量189.6亿m3，工业用水量36.5亿m3，生活用水量36.1亿m3，人工生态环境补水量6.3亿m3。与2020年相比，广西总用水量增加7.5亿m3。广西及各市用水量情况见表9，用水组成详见图12、13。

图12   2021年广西用水组成

图13   2021年广西行政分区用水量组成

表9      2021年广西行政分区供用水量表         单位：亿m3

| 行政区 名称 | 供水量 |  |  |  | 用水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总供 水量 | 其 中 |  |  | 总用 水量 | 农业用水 |  |  | 工业用水 |  | 生活用水 |  |  |  | 人工生态环境补水 |  |  |
|  |  | 地表 水源 | 地下 水源 | 其他 水源 |  | 小计 | 耕地 灌溉 | 林园牧渔畜 | 小计 | 其中火(核)电直流式 | 小计 | 城镇居民生活 | 农村居民生活 | 建筑业和服务业 | 小计 | 城乡 环境 | 河湖补水 |
| 广西 | 268.5 | 258.2 | 7.1 | 3.2 | 268.5 | 189.6 | 170.6 | 19.0 | 36.5 | 22.5 | 36.1 | 18.0 | 10.0 | 8.1 | 6.3 | 3.7 | 2.6 |
| 南宁市 | 41.90 | 38.05 | 1.34 | 2.51 | 41.90 | 23.88 | 22.19 | 1.69 | 6.88 | 5.70 | 8.11 | 4.57 | 1.17 | 2.37 | 3.03 | 0.54 | 2.49 |
| 柳州市 | 16.84 | 15.86 | 0.90 | 0.08 | 16.84 | 11.39 | 10.63 | 0.76 | 1.73 | - | 3.35 | 1.95 | 0.62 | 0.78 | 0.38 | 0.38 | - |
| 桂林市 | 34.29 | 33.64 | 0.49 | 0.16 | 34.29 | 28.86 | 25.63 | 3.23 | 1.00 | - | 3.65 | 1.73 | 1.14 | 0.77 | 0.78 | 0.68 | 0.10 |
| 梧州市 | 11.47 | 11.40 | 0.04 | 0.03 | 11.47 | 8.37 | 7.50 | 0.86 | 0.60 | - | 2.28 | 1.15 | 0.63 | 0.50 | 0.23 | 0.23 | - |
| 北海市 | 8.87 | 7.90 | 0.93 | 0.05 | 8.87 | 6.64 | 5.32 | 1.32 | 0.56 | - | 1.50 | 0.70 | 0.37 | 0.43 | 0.18 | 0.18 | - |
| 防城港市 | 5.75 | 5.74 | 0.0045 | 0 | 5.75 | 3.30 | 2.95 | 0.35 | 1.37 | - | 0.97 | 0.53 | 0.18 | 0.26 | 0.10 | 0.10 | - |
| 钦州市 | 14.09 | 13.86 | 0.23 | 0.0010 | 14.09 | 10.72 | 9.92 | 0.80 | 1.15 | - | 1.98 | 0.86 | 0.76 | 0.36 | 0.24 | 0.23 | 0.01 |
| 贵港市 | 28.91 | 27.76 | 1.08 | 0.07 | 28.91 | 19.70 | 18.02 | 1.68 | 6.11 | 5.44 | 2.91 | 1.31 | 1.00 | 0.60 | 0.19 | 0.19 | 0.0006 |
| 玉林市 | 21.98 | 21.52 | 0.47 | 0 | 21.98 | 17.56 | 14.90 | 2.66 | 1.44 | - | 2.73 | 1.39 | 1.07 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | - |
| 百色市 | 17.92 | 17.25 | 0.60 | 0.07 | 17.92 | 13.82 | 11.91 | 1.91 | 1.67 | - | 2.16 | 0.89 | 0.82 | 0.44 | 0.27 | 0.27 | - |
| 贺州市 | 14.16 | 14.08 | 0.06 | 0.01 | 14.16 | 12.16 | 11.54 | 0.62 | 0.72 | - | 1.17 | 0.48 | 0.44 | 0.25 | 0.11 | 0.11 | 0.0007 |
| 河池市 | 14.73 | 14.09 | 0.45 | 0.20 | 14.73 | 11.92 | 10.96 | 0.96 | 0.32 | - | 2.34 | 1.11 | 0.82 | 0.41 | 0.16 | 0.16 | - |
| 来宾市 | 26.86 | 26.58 | 0.27 | 0.01 | 26.86 | 12.99 | 11.69 | 1.30 | 12.18 | 11.36 | 1.57 | 0.72 | 0.47 | 0.38 | 0.11 | 0.11 | - |
| 崇左市 | 10.78 | 10.47 | 0.27 | 0.05 | 10.78 | 8.29 | 7.47 | 0.82 | 0.83 | - | 1.38 | 0.64 | 0.48 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | - |

注：表中供用水量不含海水直接利用量。

- （三）耗水量

耗水量指在输用水过程中，通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品带走、居民和牲畜饮用等形式消耗掉，而不能回归到地表水体或地下含水层的水量。

2021年广西总耗水量为123.5亿m3，其中农业耗水量96.7亿m3，占总耗水量的78.3%；工业耗水量7.1亿m3，占总耗水量的5.8%；生活耗水量17.1亿m3，占总耗水量的13.9%；人工生态环境补水耗水量2.6亿m3，占总耗水量的2.1%。各用水类型耗水量详见表10。广西综合耗水率46%，由于各类用户的需水特性和用水方式不同，其耗水率差别较大，其中耕地灌溉耗水率为49%，林牧渔畜耗水率为66%，工业直流式火（核）电冷却用水耗水率为1.5%，工业循环火（核）电用水耗水率为80%，非火（核）电工业用水耗水率为46%，生活用水综合耗水率为48%。

表10                             2021年广西行政分区耗水量表        单位：亿m3

| 行政区名称 | 总耗水量 | 农业用水耗水 |  |  | 工业用水耗水 |  | 生活用水耗水 |  |  |  | 人工生态环境补水耗水 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 耕地 灌溉 | 林园牧渔畜 | 小计 | 其中火(核)电直流式 | 小计 | 城镇居民生活 | 农村居民生活 | 建筑业和服务业 | 小计 | 城乡环境 | 河湖补水 |
| 广西 | 123.5 | 96.7 | 84.1 | 12.6 | 7.1 | 0.3 | 17.1 | 5.8 | 8.6 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 0.4 |
| 南宁市 | 16.49 | 11.93 | 10.78 | 1.15 | 0.63 | 0.09 | 3.23 | 1.47 | 1.00 | 0.76 | 0.70 | 0.32 | 0.3740 |
| 柳州市 | 7.94 | 5.48 | 5.02 | 0.47 | 0.83 | - | 1.41 | 0.63 | 0.53 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | - |
| 桂林市 | 16.80 | 14.09 | 12.02 | 2.07 | 0.50 | - | 1.79 | 0.56 | 0.98 | 0.25 | 0.42 | 0.41 | 0.0149 |
| 梧州市 | 5.91 | 4.42 | 3.84 | 0.57 | 0.27 | - | 1.08 | 0.37 | 0.54 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | - |
| 北海市 | 4.43 | 3.38 | 2.56 | 0.82 | 0.26 | - | 0.68 | 0.22 | 0.32 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | - |
| 防城港市 | 2.76 | 1.64 | 1.41 | 0.23 | 0.64 | - | 0.41 | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | - |
| 钦州市 | 6.86 | 5.12 | 4.57 | 0.54 | 0.55 | - | 1.06 | 0.28 | 0.65 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.0021 |
| 贵港市 | 13.55 | 11.57 | 10.41 | 1.16 | 0.39 | 0.08 | 1.48 | 0.42 | 0.86 | 0.20 | 0.12 | 0.12 | 0.0001 |
| 玉林市 | 11.51 | 9.21 | 7.29 | 1.93 | 0.67 | - | 1.48 | 0.45 | 0.92 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | - |
| 百色市 | 9.68 | 7.52 | 6.25 | 1.27 | 0.85 | - | 1.15 | 0.29 | 0.71 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | - |
| 贺州市 | 6.63 | 5.54 | 5.16 | 0.38 | 0.41 | - | 0.61 | 0.15 | 0.38 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.0001 |
| 河池市 | 7.23 | 5.78 | 5.18 | 0.60 | 0.15 | - | 1.21 | 0.36 | 0.71 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | - |
| 来宾市 | 7.68 | 6.27 | 5.44 | 0.83 | 0.56 | 0.17 | 0.78 | 0.23 | 0.40 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | - |
| 崇左市 | 5.97 | 4.70 | 4.15 | 0.55 | 0.38 | - | 0.72 | 0.20 | 0.42 | 0.10 | 0.17 | 0.17 | - |

# 五、用水指标

2021年广西人均（常住人口，下同）综合用水量为534m3，比2020年增加14m3；万元地区生产总值用水量为108.5m3，比2020年减少9.3m3；万元工业增加值用水量为60.2m3，比2020年减少6.3m3；耕地灌溉亩均用水量为769m3，比2020年增加5m3；农田灌溉水有效利用系数为0.515，比2020年提高0.006。城镇人均综合用水量260L/d，比2020年增加11L/d；城镇人均居民生活用水量180L/d，比2020年减少3L/d；农村人均居民生活用水量120L/d，比2020年减少8L/d。

详见表11。

表11      2021年各行政分区主要用水指标

| 行政分区 | 人均 水资源量 (m3) | 人均综合 用水量 (m3) | 万元地区生产总值 用水量 (m3) | 万元工业增加值用水量(m3) | 耕地灌溉亩均用水量(m3) | 人均生活用水量（L/d） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 人均生活（综合） | 城镇 |  | 农村 居民 |
|  |  |  |  |  |  |  | 生活 | 居民 |  |
| 广西 | 3065 | 534 | 108.5 | 60.2 | 769 | 197 | 260 | 180 | 120 |
| 南宁市 | 1110 | 477 | 81.8 | 106.7 | 697 | 253 | 312 | 205 | 119 |
| 柳州市 | 3928 | 404 | 55.1 | 16.4 | 592 | 220 | 255 | 182 | 136 |
| 桂林市 | 6654 | 694 | 148.4 | 34.2 | 835 | 202 | 262 | 181 | 134 |
| 梧州市 | 2811 | 406 | 83.8 | 11.9 | 678 | 221 | 285 | 200 | 139 |
| 北海市 | 894 | 476 | 59.0 | 9.8 | 935 | 221 | 297 | 184 | 124 |
| 防城港市 | 6958 | 546 | 70.4 | 40.9 | 696 | 252 | 332 | 224 | 121 |
| 钦州市 | 1740 | 426 | 85.5 | 29.2 | 811 | 164 | 237 | 168 | 109 |
| 贵港市 | 1142 | 667 | 192.5 | 141.2 | 810 | 184 | 240 | 164 | 127 |
| 玉林市 | 857 | 378 | 106.2 | 37.0 | 723 | 129 | 156 | 131 | 101 |
| 百色市 | 5028 | 501 | 114.2 | 30.3 | 796 | 165 | 232 | 155 | 113 |
| 贺州市 | 3555 | 701 | 155.7 | 29.0 | 950 | 158 | 199 | 132 | 118 |
| 河池市 | 6139 | 431 | 141.4 | 14.0 | 843 | 187 | 267 | 196 | 121 |
| 来宾市 | 3879 | 1293 | 322.5 | 708.3 | 1044 | 207 | 297 | 194 | 121 |
| 崇左市 | 3959 | 516 | 109.0 | 30.8 | 534 | 181 | 265 | 188 | 114 |

注：1.地区生产总值和工业增加值按当年价计，其中万元工业增加值用水量包含火电直流冷却用水量；

2.本表计算中所使用的人口数字为年均常住人口数；

3.表中“人均生活用水量”中的“城镇综合生活”包括居民生活用水和公共用水（含第三产业及建筑业等用水），“居民”仅包括居民生活用水。

# 六、“双控”指标

用水总量和强度双控指标包括：年用水总量和万元地区生产总值用水量降幅、万元工业增加值用水量降幅、农田灌溉水有效利用系数3项用水强度控制指标。

- （一）用水总量

2021年广西用水总量控制目标为301亿m3，年度直接用水总量为268.5亿m3，其中农业用水量189.6亿m3，工业用水量36.5亿m3，生活用水量36.1亿m3，人工生态环境用水量6.3亿m3。

按照国家考核要求的统计口径折算，实际用水总量为245.8亿m3，低于年度控制目标。其中，农业用水量189.6亿m3，工业用水量16.4亿m3【注1】，生活用水量36.1亿m3，人工生态环境补水量3.7亿m3【注2】。

- （二）用水强度

2021年广西万元地区生产总值用水量降幅年度控制目标为比2020年下降4.0%，按2020年不变价计算，2021年广西万元地区生产总值用水量为103.4m3/万元，比2020年（110.4m3/万元）下降6.4%，降幅高于年度控制目标。

2021年广西万元工业增加值用水量降幅年度控制目标为比2020年下降3.0%，按2020年不变价计算，2021年万元工业增加值用水量为29.3m3/万元，比2020年（34.8m3/万元）下降15.7%，降幅高于控制目标。

2021年广西农田灌溉水有效利用系数目标为0.510，经测算，2021年广西综合农田灌溉水有效利用系数达到0.515，高于年度目标。其中大、中、小型灌区农田灌溉水有效利用系数分别为0.515、0.489、0.530。

表12    2021年各行政分区“双控”指标表

| 行政 分区 | 用水总量 （亿m3） |  | 用水强度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 万元地区生产总值用水量比2020年下降幅度（%） |  | 万元工业增加值用水量比2020年下降幅度（%） |  | 农田灌溉水 有效利用系数 |  |
|  | 目标值 | 实际值 | 目标值 | 实际值 | 目标值 | 实际值 | 目标值 | 实际值 |
| 广西 | 301.0 | 245.8 | 4.0 | 6.4 | 3.0 | 15.7 | 0.510 | 0.515 |
| 南宁市 | 39.14 | 33.3 | 5.20 | 5.23 | 3.60 | 3.72 | 0.511 | 0.511 |
| 柳州市 | 22.91 | 17.3 | 3.80 | 4.46 | 2.00 | 11.00 | 0.511 | 0.513 |
| 桂林市 | 43.71 | 34.5 | 4.20 | 5.19 | 3.60 | 21.78 | 0.551 | 0.552 |
| 梧州市 | 15.55 | 11.5 | 3.80 | 9.97 | 3.40 | 23.27 | 0.512 | 0.516 |
| 北海市 | 12.55 | 8.9 | 3.60 | 6.90 | 2.20 | 24.81 | 0.511 | 0.511 |
| 防城港市 | 8.54 | 5.7 | 2.00 | 6.64 | 3.00 | 9.47 | 0.517 | 0.519 |
| 钦州市 | 16.53 | 14.1 | 4.20 | 5.86 | 3.00 | 3.09 | 0.508 | 0.510 |
| 贵港市 | 29.75 | 23.6 | 4.00 | 6.30 | 2.80 | 19.96 | 0.511 | 0.512 |
| 玉林市 | 26.93 | 21.9 | 4.40 | 10.07 | 3.60 | 18.98 | 0.509 | 0.510 |
| 百色市 | 22.18 | 17.9 | 4.40 | 8.85 | 3.40 | 16.29 | 0.508 | 0.508 |
| 贺州市 | 16.59 | 14.2 | 4.00 | 9.56 | 2.80 | 2.93 | 0.504 | 0.505 |
| 河池市 | 19.03 | 14.7 | 3.00 | 5.00 | 2.80 | 35.85 | 0.510 | 0.510 |
| 来宾市 | 20.17 | 15.5 | 2.20 | 3.60 | 3.60 | 9.94 | 0.511 | 0.512 |
| 崇左市 | 15.42 | 10.8 | 2.40 | 12.50 | 3.40 | 25.36 | 0.530 | 0.531 |

注：1.表中广西的实际值为国家2021年度最严格水资源管理制度考核结果（简称“国考”），各市的实际值为广西2021年度最严格水资源管理制度考核结果（简称“区考”）。2021年度“区考”用水总量折算方法为：用水总量在水资源公报口径基础上，扣除河湖生态补水量和98.5%的火（核）电直流冷却用水量，农业用水折算为平水年。

2.万元地区生产总值、万元工业增加值为2020年不变价。

# 七、重要水事

- （一）广西壮族自治区人民政府印发《广西水安全保障“十四五”规划》，构建以“两横八纵、六河连通”为骨干的广西水网布局

12月，广西壮族自治区人民政府办公厅印发《广西水安全保障“十四五”规划》（桂政办发〔2021〕135号）。《规划》提出“十四五”水安全保障规划目标；构建以“两横八纵、六河连通”为骨干的广西水网布局，推进环北部湾广西水资源配置工程等重大工程，做好西部陆海新通道（平陆）运河工程水资源配置，连通郁江、钦江、南流江等河流，加快形成沟通南北的战略性输水通道，构建广西水网骨架；对区域重大战略水安全保障进行布局；提出了增强洪涝灾害防御能力、提升供水安全保障能力、加强水生态环境保护治理、提升乡村振兴水利保障能力、加快智慧水利建设、深化水利重点领域改革、提高水治理能力现代化水平等7项重点任务。

- （二）最严格水资源管理制度考核获得“优秀”等级

2021年，全区水资源管理控制目标全部完成，节水行动年度任务、水资源管控和取用水监管、水资源调度、河流水生态保护、农村供水保障、河湖治理和建设等重点任务措施全面落实并取得重大突破。根据国家实行最严格水资源管理制度考核工作组对各省（自治区、直辖市）2021年度实行最严格水资源管理制度考核结果，广西壮族自治区获“优秀”等级，在全国排名第六位。

- （三）《广西壮族自治区农村供水用水条例》颁布实施

《广西壮族自治区农村供水用水条例》经自治区十三届人大常委会第二十二次会议审议通过，于2021年5月1日起正式施行。《条例》对农村供水规划、农村供水工程建设、运行与管护，农村供水水源与水质，供水安全与用水行为等方面进行了规定，对违反《条例》的行为明确了法律责任。

- （四）大藤峡工程开闸放水，保障粤港澳大湾区供水安全

2021年入冬以来珠江流域来水偏少、部分地区旱情持续，按照水利部和水利部珠江水利委员会枯水期水量统一调度要求，大藤峡水利枢纽工程开闸放水，有效抑制河口咸潮上溯，保障了粤港澳大湾区供水安全。广西水利厅2021年以来配合珠江委累积完成调水量约50.62亿立方米，连续第17年保障澳门、珠海等地供水安全。

- （五）全面开展取用水管理专项整治行动

2021年1月，全面完成取用水管理专项整治行动核查登记工作， 全区核查登记11954个取水口。2021年8月，全面完成了水利部问题的复核认定；同时，为了全面规范我区的取用水监督管理行为，我区组织各市水利局对“其他违反取水许可监督管理规定取水”的问题逐个、逐户进行核实清查，全面排查取用水管理中存在的问题。截至2021年底，全面完成大型、重点中型灌区、城镇公共供水、自备水源问题整改，我区101个项目依法退出，1303项无证取水项目已取得了取水许可证，73个超许可取水问题通过节水改造或重新开展水资源论证，核发新取水许可证等措施完成了整改，1061项无计量取水项目已经安装了取水计量设施，122个取水项目完成了更换或修复取水计量设施，取水计量率达到42.5%，相比取用水专项整治行动开展前提高了13%，在线计量率达到22.5%，相比整治前提高了2.3%。

- （六）全面推行取水许可告知承诺制，持续优化营商环境

2021年12月，自治区水利厅印发《自治区水利厅关于加强水资源论证和推行取水许可告知承诺制的通知》（桂水资源〔2021〕42号），在开展首批14个产业园区水资源论证区域评估试点的基础上，将实施水资源论证区域评估的范围进一步扩大到全区自由贸易试验区（片区）、各类开发区、工业园区、产业园区、城市新区和其它有条件的区域。对入驻区域评估范围内的自建取水工程或者设施和由区域供水企业统一供给原水（自来水除外）的建设项目，除流域管理机构审批和取用地下水资源的项目外，均实行取水许可告知承诺制，不再要求取水申请人单独开展建设项目水资源论证。实行取水许可告知承诺制的项目统一下放到县级水行政主管部门审批取水许可。

- （七）节水型社会建设工作全面落实

2021年累计完成46个县域节水型社会达标建设工作，提前完成广西节水行动实施方案2022年30%的建设目标。全区水利部门充分发挥“节约用水，水利先行”的精神，率先完成水利行业节水型机关建设，广西壮族自治区水利厅和贵港市水利局被评为“全国公共机构水效领跑者”。水利、教育、科技等部门联合开展节水宣传进校园、进企业活动、节水大使评选活动、节约用水科普知识大赛、节约用水知识大赛、“节水中国 你我同行”主题宣传联合行动等节水主题宣传活动，深入落实节水优先思想。

- （八）印发达洪江等30条重要河流生态流量保障实施方案

经自治区人民政府同意，水利厅印发《广西达洪江等30条重点河流生态流量保障实施方案》，明确34个考核断面的生态流量保障目标，强化河流生态流量保障目标达标，保障河流水生态。

- （九）持续推进河湖长制和美丽幸福河湖建设

全面完成全区18286条河流、19个湖泊管理范围划定。各级河湖长巡河巡湖百万人次以上，整治销号河湖“四乱”问题2075个，基本实现“动态清零”；建成139条（个）美丽幸福河湖，成功创建两家自治区水利风景区。全区水质水环境持续稳定向好，全区地表水国家考核断面水质优良比例达97.3%，位居全国前列；2021年1~12月，我区有10个市进入全国地级及以上城市地表水环境质量前30名，其中有6个市位居前10名。我区全面实施河湖长制获中央第七生态环境保护督察组充分肯定，桂林市漓江流域生态环境保护经验做法得到国务院通报表扬。

# 编写说明

1. 《2021年广西壮族自治区水资源公报》（以下简称《公报》）中涉及的全区性数据是现有设施监测统计分析结果。

2. 《公报》按行政分区和流域分区分别统计分析年度水资源量及其开发利用情况。行政分区按南宁、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池、来宾、崇左共14个设区市；流域分区按资水冷水江以上（简称“资水”）、湘江衡阳以上（简称“湘江”）、南盘江、红水河、柳江、右江、左江及郁江干流（简称“左郁江”）、桂贺江、黔浔江及西江（梧州以下）（简称“黔浔江”）、北江大坑口以下（简称“北江”）、粤西诸河、桂南诸河、盘龙江共13个水资源三级分区。

3. 《公报》中降水量、地表水资源量、地下水资源量、水资源总量的多年平均值统一采用1956 ～2016年水文系列平均值。

4. 《公报》 部分数据合计由于单位取舍不同而产生的计算误差，未作调整。

5. 《公报》涉及的定义如下：

（1）地表水资源量：指河流、湖泊冰川等地表水体逐年更新的动态水量，即当地天然河川径流量。

（2）地下水资源量：指地下饱和含水层逐年更新的动态水量，即降水和地表水入渗对下水的补给量。

（3）水资源总量：指当地降水形成的地表和地下产水总量，即地表径流量与降水入渗补给地下水量之和。

（4）供水量 ：指各种水源提供的包括输水损失在内的水量之和，分地表水源、地下水源和其他水源。地表水源供水量指地表水工程的取水量，按蓄水工程、引水工程、提水工程、调水工程四种形式统计；地下水源供量指水井工程的开采量，按浅层淡水、深层承压水分别统计；其他水源（非常规水源）包括再生水、集蓄雨水、海水淡化、微咸水和矿坑水。直接利用的海水另行统计，不计入供水量中。

（5）用水量 ：指各类河道外用水户取用的包括输水损失在内的毛水量之和，按农业用水、工业用水、生活用水和人工生态环境补水四大类用户统计，不包括海水直接利用量以及水力发电、航运等河道内用水量。农业用水，包括耕地和林地、园地、牧草地灌溉用水，鱼塘补水及牲畜用水。工业用水，指工矿企业用于生产活动的水量，包括主要生产用水、辅助生产用水（如机修、运输、空压站等）和附属生产用水（如绿化、办公室、浴室、食堂、厕所、保健站等），按新水取用量计，不包括企业内部的重复利用水量。生活用水，包括城乡居民家庭用水和城乡公共设施用水（含第三产业及建筑业用水）。 人工生态环境补水仅包括人为措施供给的城镇环境用水和部分河湖、湿地补水，而不包括降水、径流自然满足的水量。

（6）用水消耗量：指在输水、用水过程中，通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品吸附、居民和牲畜饮用等多种途径消耗掉，而不能回归到地表水体和地下含水层的水量。

（7）耗水率：指用水消耗量占用水量的百分比。

（8）万元地区生产总值用水量：指用水总量与地区生产总值的比值。

（9）万元工业增加值用水量：指工业用水量与工业增加值的比值。

6. 《公报》由广西壮族自治区水利厅组织编制，参加编制单位包括自治区水利厅水资源处（自治区节约用水办公室）、自治区水资源管理服务中心、自治区水文中心（水环境监测中心）及所属单位、各设区市水利局、广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院有限责任公司。

《广西水资源公报》编委会成员

主任：刘中奇

编委：谭德伦   傅  铁   许林波  韦恩斌  黄华爱

杨静波   韦河山   黄旭升

编辑单位 ：《广西水资源公报》编辑部

主    编 ：许林波

副 主 编 ：韦河山

编    审 ：何素萍    陈锦云

编辑人员 ：房  晶    廖春明   黄惠佳    赵  辉

黄子千   董建凡    苏  灵    欧辉明

何素明   张龙辉   谢升申    孙夏平

黄  韬   刘远驰   袁小琴    黄文浦

郑孝庆   庄婉莹