2022年广西壮族自治区

水资源公报

广西壮族自治区水利厅

2023年7月

广西壮族自治区水资源公报

2022年

(第26期)

发布单位：广西壮族自治区水利厅

目    录

一、综  述	2

二、水资源量	3

（一）降水量	3

（二）地表水资源量	9

（三）出入境及入海水量	12

（四）浅层地下水资源量	12

（五）水资源总量	13

三、蓄水动态	16

四、供用耗水量	18

（一）供水量	18

（二）用水量	18

（三）耗水量	21

五、用水指标	23

六、“双控”指标	24

（一）用水总量	24

（二）用水强度	24

七、重要水事	26

编写说明

# 一、综  述

2022年，广西年降水量1696.7mm，折合降水总量4015.5亿m3，比多年平均值偏多9.8%；地表水资源量2207.6亿m3，折合径流深932.8mm，比多年平均值偏多16.2%；地下水资源量为436.9亿m3，比多年平均值偏少5.4%，其中山丘区浅层地下水资源量为436.0亿m3，北海平原区地下水资源非重复计算量为0.94亿m3；水资源总量2208.5亿m3，地均水资源量为92.95万m3/km2，比多年平均值偏多16.2%，为丰水年。

2022年，广西入境总水量656.1亿m3，较2021年增加56.7%；出境总水量2692.5亿m3，较2021年增加54.3%。

2022年，对有统计数据的66座大型水库和234座中型水库蓄水动态进行分析，年末蓄水总量为398.8亿m3，比年初增加7.3亿m3。

2022年广西总供水量264.0亿m3，比2021年减少4.5亿m3，其中地表水供水量253.6亿m3，地下水供水量6.6亿m3，其他水源供水量3.8亿m3。总用水量为264.0亿m3，其中农业用水量190.0亿m3，工业用水量31.6亿m3，生活用水量36.1亿m3，人工生态环境补水量6.3亿m3。用水消耗总量123.9亿m3，综合耗水率47%。

2022年，广西人均综合用水量524m3，万元地区生产总值用水量100.4m3，万元工业增加值用水量46.7m3。耕地实际灌溉亩均用水量776m3，农田灌溉水有效利用系数0.521。城镇人均综合用水量256L/d，城镇人均居民生活用水量179L/d，农村人均居民生活用水量122L/d。

2022年广西雨水情特点是前丰后枯，涝旱急转，影响台风偏少，台风汛期偏轻。2022年共有145条河流225个站点472次发生超警以上洪水，超警洪水主要发生在5月至7月； 7月中旬后降雨持续偏少，其中桂北、桂中出现夏秋连旱，桂西北局部地区出现秋冬连旱。

# 二、水资源量

- （一）降水量

2022年广西年降水量1696.7mm，折合降水总量4015.5亿m3，比2021年增加22.7%，比多年平均值偏多9.8%。

从行政分区看，降水量最少的为百色市，为1249.6mm，降水量最多的为防城港市，达2544.7mm。与2021年相比，各市降水量均增多，增幅在1.3%~58.1%之间，其中梧州市、贵港市、玉林市、贺州市、来宾市较2021年增加幅度达50%以上；与多年平均值相比，各市降水量变幅在-2.6%~32.8%之间，其中南宁市、百色市较多年平均值略少，其余12个市均偏多。

详见图1、表1。

图1   2022年广西行政分区降水量与多年均值比较

表1  2022年广西行政分区年降水量与上年和多年均值比较

| 行政分区 | 当年降水量 |  | 多年平均降水量 |  | 与上年比较变幅（±%） | 与多年均值比较变幅（±%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | 亿m3 | mm | 亿m3 |  |  |
| 广西 | 1696.7 | 4015.5 | 1545.6 | 3657.8 | 22.7 | 9.8 |
| 南宁市 | 1385.9 | 309.7 | 1395.4 | 311.9 | 12.2 | -0.7 |
| 柳州市 | 1808.3 | 336.2 | 1653.2 | 307.4 | 39.9 | 9.4 |
| 桂林市 | 2138.0 | 592.0 | 1767.7 | 489.5 | 14.2 | 20.9 |
| 梧州市 | 1935.5 | 243.4 | 1569.4 | 197.3 | 53.8 | 23.3 |
| 北海市 | 1774.0 | 59.2 | 1713.0 | 57.2 | 28.3 | 3.6 |
| 防城港市 | 2544.7 | 150.6 | 2265.6 | 134.1 | 13.5 | 12.3 |
| 钦州市 | 1835.9 | 194.9 | 1788.8 | 189.9 | 19.1 | 2.6 |
| 贵港市 | 1823.1 | 194.0 | 1555.5 | 165.5 | 53.4 | 17.2 |
| 玉林市 | 1910.7 | 246.3 | 1715.0 | 221.0 | 57.2 | 11.4 |
| 百色市 | 1249.6 | 451.7 | 1282.4 | 463.5 | 3.8 | -2.6 |
| 贺州市 | 2279.5 | 266.2 | 1716.3 | 200.5 | 58.1 | 32.8 |
| 河池市 | 1537.2 | 516.5 | 1488.2 | 500.0 | 1.3 | 3.3 |
| 来宾市 | 1616.1 | 216.2 | 1451.2 | 194.1 | 52.4 | 11.4 |
| 崇左市 | 1383.0 | 238.6 | 1309.2 | 225.9 | 19.6 | 5.6 |

从水资源分区看，2022年，降水量最少的为南盘江，仅1182.4mm，降水量最多的为桂贺江，达2220.0mm。与2021年相比，降水量变幅在-14.4%~66.2%之间，其中资水较2021年有所减少，其余12个水资源三级区降水量均比2021年增加，黔浔江、粤西诸河较2021年增加幅度达60%以上。

与多年平均值相比，降水量变幅在-5.1%~28.6%之间，其中右江、盘龙江2个水资源三级区降水量较多年平均略少，其余11个水资源三级区均偏多。

详见图2、表2。

图2   2022年广西水资源分区降水量与多年均值比较

表2   2022年广西水资源分区年降水量与上年和多年均值比较

| 水资源分区 | 当年降水量 |  | 多年平均降水量 |  | 与上年比较变幅 （±%） | 与多年均值比较变幅（±%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | 亿m3 | mm | 亿m3 |  |  |
| 广西 | 1696.7 | 4015.5 | 1545.6 | 3657.8 | 22.7 | 9.8 |
| 资水 | 1756.3 | 24.1 | 1755.2 | 24.1 | -14.4 | 0.1 |
| 湘江 | 2055.8 | 144.4 | 1685.1 | 118.4 | 4.2 | 22.0 |
| 南盘江 | 1182.4 | 65.6 | 1149.9 | 63.8 | 7.4 | 2.8 |
| 红水河 | 1461.3 | 563.5 | 1450.4 | 559.3 | 6.9 | 0.8 |
| 柳江 | 1819.2 | 764.8 | 1637.3 | 688.4 | 23.8 | 11.1 |
| 右江 | 1252.2 | 381.7 | 1279.8 | 390.1 | 3.6 | -2.2 |
| 左郁江 | 1493.7 | 561.2 | 1403.9 | 527.5 | 21.1 | 6.4 |
| 桂贺江 | 2220.0 | 588.6 | 1726.6 | 457.8 | 43.4 | 28.6 |
| 黔浔江 | 1915.1 | 409.1 | 1594.8 | 340.6 | 60.1 | 20.1 |
| 北江 | 2027.0 | 0.7 | 1758.7 | 0.7 | 49.9 | 15.3 |
| 粤西诸河 | 2069.5 | 42.9 | 1852.6 | 38.4 | 66.2 | 11.7 |
| 桂南诸河 | 1991.9 | 444.4 | 1896.2 | 423.1 | 25.5 | 5.0 |
| 盘龙江 | 1385.1 | 24.4 | 1460.0 | 25.7 | 10.5 | -5.1 |

从区域降水量分析，2022年广西各地降水分布不均，降水高值区主要分布在桂南沿海十万大山、桂北元宝山、天平山和猫儿山一带，年降水量在3000mm以上，尤其是桂南沿海十万大山附近年降水量最高区域达4000mm，为广西最高；降水低值区主要分布在百色市西北部，年降水量在800~1000mm之间，其它大部分地区年降水量在1200~2000mm之间。全区降水量等值线图详见图3。

广西降水量年内分配亦不均匀。从主要河流水文代表站实测降水量情况看，主要水文代表站汛期【注】降水量占年降水量比重均在65%以上，汛期降水量占比由大到小分别为桂江桂林水文站83.5%、红水河天峨水文站80.7%、湘江全州水文站77.6%、郁江南宁水文站71.4%、柳江柳州水文站65.9%、西江梧州水文站65.1%。

2022年各主要河流水文代表站连续最大4个月降水量占全年降水量的比重在48.8%~77.7%之间，整体出现时间较早，降雨时段集中，尤其是桂北桂中地区前多后少明显。其中湘江、桂江、柳江流域连续最大4个月降水出现在3~6月，占全年降水量分别达69.3%、77.7%、62.4%；红水河、郁江流域出现在5~8月，占全年降水量分别达62.9%、62.8%；西江流域出现在4~7月，占全年降水量为48.8%。

主要河流雨量代表站年内降水过程详见图4。

图3   2022年广西降水量等值线图

6

图4   2022年主要雨量站代表月降水量比较

- （二）地表水资源量

2022年广西地表水资源量2207.6亿m3，折合径流深932.8mm，径流系数为0.55。地表水资源量比2021年增加43.3%，比多年平均值偏多16.2%。

广西地表水资源量年内分配丰枯明显。主要水文代表站汛期径流量占年径流量的63.9%~84.9%，其中桂江桂林水文站、湘江全州水文站、柳江柳州水文站汛期径流量占的比重较大，均达76%以上；其次是西江梧州水文站、郁江南宁水文站，汛期径流量占比分别为76.4%、71.0%；汛期径流量占比重最小的是红水河天峨水文站，为63.9%。

2022年各主要河流连续最大4个月径流量占年径流量的比重为51.9%~79.1%，且出现时间普遍较早，其中，湘江、桂江、柳江、红水河流域连续最大4个月径流量出现时间在4~7月，西江干流流域、郁江流域出现时间在5~8月。

从行政分区来看，与2021年相比，各市地表水资源量均增加较多，增幅在7.0%~141.6%之间，其中梧州市、北海市、钦州市、贵港市、玉林市、贺州市较2021年增加幅度达70%以上，贺州市更是达141.6%。详见表3，图5。

表3  2022年广西行政分区地表水资源量与上年和多年均值比较

| 行政分区 | 当年地表水资源量 |  | 多年平均地表水资源量 |  | 与上年比较变幅 （±%） | 与多年均值比较变幅（±%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 亿m3 | mm | 亿m3 | mm |  |  |
| 广西 | 2207.6 | 932.8 | 1899.6 | 802.7 | 43.3 | 16.2 |
| 南宁市 | 140.4 | 628.3 | 140.0 | 626.4 | 43.8 | 0.3 |
| 柳州市 | 233.5 | 1255.9 | 189.5 | 1019.1 | 42.6 | 23.2 |
| 桂林市 | 448.2 | 1618.8 | 316.3 | 1142.2 | 36.3 | 41.7 |
| 梧州市 | 145.7 | 1159.1 | 96.5 | 767.4 | 83.5 | 51.0 |
| 北海市 | 30.2 | 903.5 | 30.9 | 927.4 | 89.3 | -2.6 |
| 防城港市 | 85.0 | 1435.8 | 75.9 | 1282.1 | 16.1 | 12.0 |
| 钦州市 | 102.2 | 962.7 | 102.6 | 966.4 | 77.5 | -0.4 |
| 贵港市 | 85.9 | 807.7 | 71.5 | 672.0 | 73.6 | 20.2 |
| 玉林市 | 105.1 | 815.3 | 114.2 | 886.4 | 110.9 | -8.0 |
| 百色市 | 192.3 | 532.0 | 179.4 | 496.4 | 7.0 | 7.2 |
| 贺州市 | 173.3 | 1484.0 | 120.0 | 1027.1 | 141.6 | 44.5 |
| 河池市 | 239.7 | 713.5 | 251.0 | 747.1 | 14.2 | -4.5 |
| 来宾市 | 119.2 | 890.7 | 109.5 | 818.6 | 47.9 | 8.8 |
| 崇左市 | 106.9 | 619.3 | 102.2 | 592.5 | 29.2 | 4.5 |

图5  2022年广西行政分区地表水资源量与上年值比较

与多年平均值相比，各市地表水资源量变幅在-8.0%~51.0%之间，其中北海市、钦州市、玉林市、河池市略少，其余10个市均偏多，其中桂林市、梧州市、贺州市偏多幅度均达40%以上。详见表3，图6。

图6  2022年广西行政分区地表水资源量与多年均值比较

从水资源分区看，与2021年相比，各水资源三级区水资源量均增加，增幅在0.3%~144.3%之间，其中桂贺江、黔浔江、北江、粤西诸河增加幅度达70%以上，北江、粤西诸河增幅更是到110%以上。详见表4、图7。

表4  2022年广西水资源分区地表水资源量与上年和多年均值比较

| 水资源分区 | 当年地表水资源量 |  | 多年平均地表水资源量 |  | 与上年比较变幅 （±%） | 与多年均值比较变幅（±%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 亿m3 | mm | 亿m3 | mm |  |  |
| 广西 | 2207.6 | 932.8 | 1899.6 | 802.7 | 43.3 | 16.2 |
| 资水 | 16.8 | 1219.6 | 18.0 | 1310.9 | 4.4 | -7.0 |
| 湘江 | 115.2 | 1640.1 | 79.3 | 1128.7 | 41.7 | 45.3 |
| 南盘江 | 28.9 | 521.3 | 24.1 | 434.6 | 17.4 | 19.9 |
| 红水河 | 266.9 | 692.2 | 279.6 | 725.1 | 20.9 | -4.5 |
| 柳江 | 513.7 | 1221.8 | 414.0 | 984.7 | 35.9 | 24.1 |
| 右江 | 154.4 | 506.6 | 138.9 | 455.8 | 14.9 | 11.1 |
| 左郁江 | 227.0 | 604.1 | 239.8 | 638.3 | 31.7 | -5.3 |
| 桂贺江 | 402.8 | 1519.3 | 280.4 | 1057.7 | 83.2 | 43.6 |
| 黔浔江 | 220.2 | 1030.7 | 154.1 | 721.4 | 74.0 | 42.9 |
| 北江 | 0.5 | 1386.5 | 0.4 | 1027.1 | 144.3 | 35.0 |
| 粤西诸河 | 20.5 | 989.4 | 21.5 | 1036.0 | 111.0 | -4.5 |
| 桂南诸河 | 229.8 | 1029.9 | 235.3 | 1054.8 | 57.5 | -2.4 |
| 盘龙江 | 10.9 | 620.6 | 14.1 | 800.3 | 0.3 | -22.5 |

图7   2022年广西水资源分区地表水资源量与上年比较

与多年平均值相比，各水资源三级区水资源量变幅在-22.5%~45.3%之间，其中资水、红水河、左郁江、粤西诸河、桂南诸河、盘龙江6个水资源三级区偏少，其余7个水资源三级区均偏多，其中湘江、桂贺江、黔浔江较多年平均值偏多幅度均达40%以上。详见表4、图8。

图8  2022年广西水资源分区地表水资源量与多年均值比较

- （三）出入境及入海水量

2022年，广西入境总水量656.1亿m3，较2021年增加56.7%，入境水主要由云南、贵州、越南从南盘江、北盘江、红水河、右江、水口河、平而河入境。其中，从国境外（越南）流入广西境内的水量80.6亿m3；从云南省入广西境内的水量326.7亿m3；从贵州省入境202.7亿m3；少量从广东、湖南、入境，入境水量46.1亿m3。

2022年，广西出境总水量2692.5亿m3，比2021年增加54.3%。其中从广西境内流出国境外（越南）的水量7.5亿m³；从西江、贺江、九洲江出境并进入广东的水量2322.1亿m3；从湘江、资水出境并进入湖南的水量126.7亿m3；广西入海水量219.5亿m³；从防城港流入国际界河（北仑河）的水量16.7亿m3。

- （四）浅层地下水资源量

除北海平原区外，广西大部分地区属山丘区，岩溶地貌较为发育，地表水地下水相互转化，枯水期河川径流量主要由地下径流补给，且数量比较稳定，河川基流量基本等于浅层地下水资源量。2022年，山丘区浅层地下水资源量为436.0亿m3，用下渗系数法计算北海平原区地下水资源非重复计算量为0.94亿m3，全年广西地下水资源总量为436.9亿m3，比2021年增加25.1%，比多年均值（462.0亿m3）偏少5.4%。其中地下水资源非重复计算量比2021年增加27.0%，比多年均值（1.51亿m3）偏少57.4%。

- （五）水资源总量

区域水资源总量是指当地年内降水量形成的地表、地下产水总量，不含过境水量。广西山丘区浅层地下产水量为河川基流量，是重复计算量，广西地表水资源量加上平原区地下水资源非重复计算量即为水资源总量。详见表5、6。

2022年广西水资源总量为2208.5亿m3，比2021年增加43.3%，比多年平均值偏多16.2%。

从1997~2022年广西降水量、水资源总量变化过程可以看出：1997、1998、2001、2002、2008、2015、2017、2020、2022年降水量、水资源总量均明显大于多年平均值，2000、2004、2007、2009、2011、2021年降水量、水资源总量均明显小于多年平均值，其它年份降水量基本接近多年平均值，水资源总量的年际变化情况与降水量的年际变化情况基本一致。

详见图9。

图9  1997-2022年广西降水量、水资源总量变化

表5      2022年广西行政分区降水量、水资源量表

| 行政分区 | 降水量 (mm) | 降水总量 (亿m3) | 地表水资源量 (亿m3) | 折合径流深(mm) | 地下水资源量(亿m3) |  |  | 当年水资源总量 (亿m3) | 多年平均水资源总量 (亿m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总量 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地下水资源重复计算量 | 地下水资源非重复计算量 |  |  |
| 广西 | 1696.7 | 4015.5 | 2207.6 | 932.8 | 436.9 | 436.0 | 0.94 | 2208.5 | 1901.1 |
| 南宁市 | 1385.9 | 309.7 | 140.4 | 628.3 | 46.1 | 46.1 | - | 140.4 | 140.0 |
| 柳州市 | 1808.3 | 336.2 | 233.5 | 1255.9 | 50.5 | 50.5 | - | 233.5 | 189.5 |
| 桂林市 | 2138.0 | 592.0 | 448.2 | 1618.8 | 55.7 | 55.7 | - | 448.2 | 316.3 |
| 梧州市 | 1935.5 | 243.4 | 145.7 | 1159.1 | 33.0 | 33.0 | - | 145.7 | 96.5 |
| 北海市 | 1774.0 | 59.2 | 30.2 | 903.5 | 5.7 | 4.7 | 0.94 | 31.1 | 32.5 |
| 防城港市 | 2544.7 | 150.6 | 85.0 | 1435.8 | 23.5 | 23.5 | - | 85.0 | 75.9 |
| 钦州市 | 1835.9 | 194.9 | 102.2 | 962.7 | 16.3 | 16.3 | - | 102.2 | 102.6 |
| 贵港市 | 1823.1 | 194.0 | 85.9 | 807.7 | 19.2 | 19.2 | - | 85.9 | 71.5 |
| 玉林市 | 1910.7 | 246.3 | 105.1 | 815.3 | 17.5 | 17.5 | - | 105.1 | 114.2 |
| 百色市 | 1249.6 | 451.7 | 192.3 | 532.0 | 43.2 | 43.2 | - | 192.3 | 179.4 |
| 贺州市 | 2279.5 | 266.2 | 173.3 | 1484.0 | 19.4 | 19.4 | - | 173.3 | 120.0 |
| 河池市 | 1537.2 | 516.5 | 239.7 | 713.5 | 51.0 | 51.0 | - | 239.7 | 251.0 |
| 来宾市 | 1616.1 | 216.2 | 119.2 | 890.7 | 21.5 | 21.5 | - | 119.2 | 109.5 |
| 崇左市 | 1383.0 | 238.6 | 106.9 | 619.3 | 34.2 | 34.2 | - | 106.9 | 102.2 |

表6      2022年广西水资源分区降水量、水资源量表

| 水资源 分区 | 降水量 (mm) | 降水总量 (亿m3) | 地表水资源量 (亿m3) | 折合径流深(mm) | 地下水资源量(亿m3) |  |  | 当年水资源总量 (亿m3) | 多年平均水资源总量 (亿m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总量 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地下水资源重复计算量 | 地下水资源非重复计算量 |  |  |
| 广西 | 1696.7 | 4015.5 | 2207.6 | 932.8 | 436.9 | 436.0 | 0.94 | 2208.5 | 1901.1 |
| 资水 | 1756.3 | 24.1 | 16.8 | 1219.6 | 10.2 | 10.2 | - | 16.8 | 18.0 |
| 湘江 | 2055.8 | 144.4 | 115.2 | 1640.1 | 9.2 | 9.2 | - | 115.2 | 79.3 |
| 南盘江 | 1182.4 | 65.6 | 28.9 | 521.3 | 4.3 | 4.3 | - | 28.9 | 24.1 |
| 红水河 | 1461.3 | 563.5 | 266.9 | 692.2 | 65.8 | 65.8 | - | 266.9 | 279.6 |
| 柳江 | 1819.2 | 764.8 | 513.7 | 1221.8 | 84.2 | 84.2 | - | 513.7 | 414.0 |
| 右江 | 1252.2 | 381.7 | 154.4 | 506.6 | 43.0 | 43.0 | - | 154.4 | 138.9 |
| 左郁江 | 1493.7 | 561.2 | 227.0 | 604.1 | 72.1 | 72.1 | - | 227.0 | 239.8 |
| 桂贺江 | 2220.0 | 588.6 | 402.8 | 1519.3 | 50.3 | 50.3 | - | 402.8 | 280.4 |
| 黔浔江 | 1915.1 | 409.1 | 220.2 | 1030.7 | 43.9 | 43.9 | - | 220.2 | 154.1 |
| 北江 | 2027.0 | 0.7 | 0.5 | 1386.5 | 0.1 | 0.1 | - | 0.5 | 0.4 |
| 粤西诸河 | 2069.5 | 42.9 | 20.5 | 989.4 | 4.9 | 4.9 | - | 20.5 | 21.5 |
| 桂南诸河 | 1991.9 | 444.4 | 229.8 | 1029.9 | 46.1 | 45.2 | 0.94 | 230.7 | 236.9 |
| 盘龙江 | 1385.1 | 24.4 | 10.9 | 620.6 | 2.9 | 2.9 | - | 10.9 | 14.1 |

# 三、蓄水动态

2022年，共监测统计66座大型水库和234座中型水库，水库监测数量较2021年增加6座。经统计分析，2022年年末蓄水总量为398.8亿m3，比年初增加7.3亿m3。其中，大型水库年末蓄水量为376.4亿m3，比年初增加6.6亿m3；中型水库年末蓄水量为22.4亿m3，比年初增加0.7亿m3。

广西各市级行政分区大中型水库年蓄水变量详见表7，水资源分区大中型水库年蓄水变量详见表8。

表7   2022年广西行政分区大中型水库蓄水动态表      水量单位：亿m3

| 行政区 名称 | 大型水库 |  |  |  | 中型水库 |  |  |  | 大中型水库合计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 座数(座) | 年初蓄水总量 | 年末蓄水总量 | 年蓄水变量 | 座数(座) | 年初蓄水总量 | 年末蓄水总量 | 年蓄水变量 | 座数(座) | 年初蓄水总量 | 年末蓄水总量 | 年蓄水变量 |
| 广西 | 66 | 369.8 | 376.4 | 6.6 | 234 | 21.7 | 22.4 | 0.7 | 300 | 391.5 | 398.8 | 7.3 |
| 南宁市 | 10 | 21.43 | 21.46 | 0.03 | 26 | 1.87 | 2.06 | 0.19 | 36 | 23.30 | 23.52 | 0.22 |
| 柳州市 | 6 | 12.42 | 12.00 | -0.42 | 21 | 2.35 | 2.45 | 0.10 | 27 | 14.77 | 14.45 | -0.32 |
| 桂林市 | 6 | 6.20 | 4.04 | -2.16 | 32 | 3.74 | 2.64 | -1.10 | 38 | 9.94 | 6.68 | -3.25 |
| 梧州市 | 4 | 18.57 | 18.62 | 0.05 | 10 | 0.91 | 1.25 | 0.34 | 14 | 19.48 | 19.87 | 0.39 |
| 北海市 | 3 | 7.86 | 9.40 | 1.54 | 4 | 0.28 | 0.38 | 0.10 | 7 | 8.14 | 9.78 | 1.64 |
| 防城港市 | 2 | 2.40 | 3.49 | 1.09 | 6 | 0.70 | 0.64 | -0.06 | 8 | 3.10 | 4.13 | 1.03 |
| 钦州市 | 1 | 0.31 | 0.61 | 0.30 | 9 | 0.80 | 0.74 | -0.06 | 10 | 1.11 | 1.35 | 0.24 |
| 贵港市 | 7 | 24.99 | 30.04 | 5.05 | 17 | 0.88 | 1.17 | 0.29 | 24 | 25.87 | 31.21 | 5.34 |
| 玉林市 | 1 | 0.50 | 0.69 | 0.19 | 29 | 1.72 | 2.08 | 0.36 | 30 | 2.22 | 2.77 | 0.55 |
| 百色市 | 11 | 127.89 | 121.41 | -6.48 | 24 | 3.40 | 2.76 | -0.64 | 35 | 131.29 | 124.2 | -7.12 |
| 贺州市 | 4 | 5.36 | 5.46 | 0.10 | 9 | 0.71 | 0.72 | 0.01 | 13 | 6.07 | 6.18 | 0.11 |
| 河池市 | 6 | 133.15 | 138.05 | 4.90 | 14 | 1.29 | 1.12 | -0.17 | 20 | 134.44 | 139.17 | 4.73 |
| 来宾市 | 2 | 5.28 | 5.54 | 0.26 | 13 | 0.36 | 1.90 | 1.54 | 15 | 5.64 | 7.44 | 1.80 |
| 崇左市 | 3 | 3.49 | 5.59 | 2.10 | 20 | 2.69 | 2.52 | -0.17 | 23 | 6.18 | 8.11 | 1.93 |

表8   2022年广西水资源分区大中型水库蓄水动态表    单位：亿m3

| 水资源 分区 | 大型水库 |  |  |  | 中型水库 |  |  |  | 大中型水库合计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 座数(座) | 年初蓄水总量 | 年末蓄水总量 | 年蓄水变量 | 座数(座) | 年初蓄水总量 | 年末蓄水总量 | 年蓄水变量 | 座数(座) | 年初蓄水总量 | 年末蓄水总量 | 年蓄水变量 |
| 广西 | 66 | 369.8 | 376.4 | 6.6 | 234 | 21.7 | 22.4 | 0.7 | 300 | 391.5 | 398.8 | 7.3 |
| 资水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 0.01 | -0.06 | 1 | 0.07 | 0.01 | -0.06 |
| 湘江 | 1 | 0.69 | 0.28 | -0.41 | 11 | 1.69 | 1.10 | -0.59 | 12 | 2.38 | 1.38 | -1.00 |
| 南盘江 | 3 | 67.75 | 65.90 | -1.85 | 1 | 0.18 | 0.09 | -0.09 | 4 | 67.93 | 65.99 | -1.94 |
| 红水河 | 7 | 137.38 | 142.74 | 5.36 | 19 | 0.99 | 1.03 | 0.04 | 26 | 138.37 | 143.77 | 5.40 |
| 柳江 | 9 | 14.57 | 14.06 | -0.51 | 40 | 3.94 | 5.33 | 1.39 | 49 | 18.51 | 19.39 | 0.88 |
| 右江 | 10 | 61.57 | 56.87 | -4.70 | 30 | 3.81 | 2.91 | -0.90 | 40 | 65.38 | 59.78 | -5.60 |
| 左郁江 | 15 | 47.37 | 54.45 | 7.08 | 48 | 4.07 | 4.47 | 0.40 | 63 | 51.44 | 58.92 | 7.48 |
| 桂贺江 | 12 | 13.12 | 10.69 | -2.43 | 23 | 2.10 | 1.69 | -0.41 | 35 | 15.22 | 12.38 | -2.84 |
| 黔浔江 | 3 | 18.51 | 20.50 | 1.99 | 23 | 1.78 | 2.58 | 0.80 | 26 | 20.29 | 23.08 | 2.79 |
| 北江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粤西诸河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.18 | 0.31 | 0 | 5 | 0.18 | 0.31 | 0 |
| 桂南诸河 | 6 | 8.89 | 10.91 | 2.02 | 33 | 2.89 | 2.91 | 0.02 | 39 | 11.78 | 13.82 | 2.04 |
| 盘龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 四、供用耗水量

- （一）供水量

供水量指各种水源工程为用户提供的包括输水损失在内的总供水量。

2022年广西总供水量264.0亿m3，比2021年减少4.5亿m3。其中，地表水供水量253.6亿m3，占96.1%；地下水供水量6.6亿m3，占2.5%；其他水源供水量3.8亿m3，占1.4%。地表水供水量中，蓄水、引水、提水工程供水量分别为126.4、56.0、71.0亿m3，跨水资源一级区调水量为0.27亿m3，其他工程供水量为0.21亿m3。

详见图10、图11。

图10  2022年广西供水组成

图11  2022年广西地表水供水组成

- （二）用水量

用水量指分配给用户的包括输水损失在内的毛用水量。2022年广西总用水量为264.0亿m3，其中农业用水量190.0亿m3，工业用水量31.6亿m3，生活用水量36.1亿m3，人工生态环境补水量6.3亿m3。与2021年相比，广西总用水量减少4.5亿m3。广西及各市用水量情况见表9，用水组成详见图12、13。

图12   2022年广西用水组成

图13   2022年广西行政分区用水量组成

表9      2022年广西行政分区供用水量表         单位：亿m3

| 行政区 名称 | 供水量 |  |  |  | 用水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总供 水量 | 其 中 |  |  | 总用 水量 | 农业用水 |  |  | 工业用水 |  | 生活用水 |  |  |  | 人工生态环境补水 |  |  |
|  |  | 地表 水源 | 地下 水源 | 其他 水源 |  | 小计 | 耕地 灌溉 | 林园牧渔畜 | 小计 | 其中火(核)电直流式 | 小计 | 城镇居民生活 | 农村居民生活 | 建筑业和服务业 | 小计 | 城乡 环境 | 河湖补水 |
| 广西 | 264.0 | 253.6 | 6.6 | 3.8 | 264.0 | 190.0 | 171.9 | 18.0 | 31.6 | 18.9 | 36.1 | 18.2 | 10.0 | 7.8 | 6.3 | 3.3 | 3.0 |
| 南宁市 | 39.65 | 36.67 | 1.08 | 1.90 | 39.65 | 22.46 | 21.22 | 1.24 | 5.86 | 4.73 | 8.31 | 4.80 | 1.17 | 2.34 | 3.02 | 0.59 | 2.43 |
| 柳州市 | 16.00 | 15.20 | 0.65 | 0.15 | 16.00 | 11.02 | 10.23 | 0.79 | 1.31 | - | 3.23 | 1.91 | 0.51 | 0.80 | 0.44 | 0.44 | - |
| 桂林市 | 33.39 | 32.40 | 0.58 | 0.41 | 33.39 | 28.12 | 25.52 | 2.59 | 0.90 | - | 3.57 | 1.69 | 1.12 | 0.77 | 0.79 | 0.57 | 0.23 |
| 梧州市 | 11.76 | 11.68 | 0.03 | 0.05 | 11.76 | 9.04 | 8.34 | 0.70 | 0.54 | - | 2.08 | 1.04 | 0.59 | 0.44 | 0.10 | 0.10 | - |
| 北海市 | 9.19 | 8.12 | 0.95 | 0.13 | 9.19 | 6.75 | 5.33 | 1.42 | 0.84 | - | 1.50 | 0.70 | 0.37 | 0.43 | 0.10 | 0.10 | - |
| 防城港市 | 5.52 | 5.46 | 0.0025 | 0 | 5.52 | 3.14 | 2.80 | 0.34 | 1.27 | - | 1.00 | 0.52 | 0.19 | 0.29 | 0.10 | 0.10 | - |
| 钦州市 | 15.25 | 14.90 | 0.24 | 0.1192 | 15.25 | 11.57 | 10.68 | 0.89 | 1.17 | - | 1.96 | 0.87 | 0.80 | 0.29 | 0.56 | 0.23 | 0.33 |
| 贵港市 | 28.53 | 27.41 | 1.03 | 0.10 | 28.53 | 19.83 | 18.19 | 1.64 | 5.58 | 4.97 | 2.93 | 1.33 | 1.00 | 0.60 | 0.19 | 0.19 | 0.0005 |
| 玉林市 | 22.64 | 22.01 | 0.50 | 0 | 22.64 | 18.41 | 15.80 | 2.61 | 1.16 | - | 2.87 | 1.52 | 1.13 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | - |
| 百色市 | 17.59 | 16.78 | 0.53 | 0.28 | 17.59 | 13.79 | 11.86 | 1.93 | 1.43 | - | 2.16 | 0.91 | 0.82 | 0.43 | 0.21 | 0.21 | - |
| 贺州市 | 14.02 | 13.97 | 0.01 | 0.04 | 14.02 | 11.97 | 10.87 | 1.10 | 0.69 | - | 1.28 | 0.60 | 0.47 | 0.21 | 0.08 | 0.08 | 0.0020 |
| 河池市 | 14.58 | 13.99 | 0.28 | 0.31 | 14.58 | 11.72 | 10.74 | 0.98 | 0.35 | - | 2.35 | 1.11 | 0.83 | 0.40 | 0.16 | 0.16 | - |
| 来宾市 | 24.48 | 23.99 | 0.47 | 0.02 | 24.48 | 13.11 | 12.16 | 0.95 | 9.81 | 9.19 | 1.45 | 0.59 | 0.50 | 0.36 | 0.12 | 0.12 | - |
| 崇左市 | 11.41 | 11.08 | 0.24 | 0.09 | 11.41 | 9.03 | 8.18 | 0.85 | 0.71 | - | 1.42 | 0.65 | 0.54 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | - |

注：表中供用水量不含海水直接利用量。

- （三）耗水量

2022年广西总耗水量为123.9亿m3，其中农业耗水量97.5亿m3，占总耗水量的78.7%；工业耗水量6.6亿m3，占总耗水量的5.3%；生活耗水量17.3亿m3，占总耗水量的14.0%；人工生态环境补水耗水量2.5亿m3，占总耗水量的2.0%。各用水类型耗水量详见表10。广西综合耗水率47%，由于各类用户的需水特性和用水方式不同，其耗水率差别较大，其中耕地灌溉耗水率为50%，林牧渔畜耗水率为67%，工业直流式火（核）电冷却用水耗水率为1.5%，工业循环火（核）电用水耗水率为80%，非火（核）电工业用水耗水率为47%，生活用水综合耗水率为48%。

表10                             2022年广西行政分区耗水量表        单位：亿m3

| 行政区名称 | 总耗水量 | 农业用水耗水 |  |  | 工业用水耗水 |  | 生活用水耗水 |  |  |  | 人工生态环境补水耗水 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 耕地 灌溉 | 林园牧渔畜 | 小计 | 其中火(核)电直流式 | 小计 | 城镇居民生活 | 农村居民生活 | 建筑业和服务业 | 小计 | 城乡环境 | 河湖补水 |
| 广西 | 123.9 | 97.5 | 85.5 | 12.0 | 6.6 | 0.3 | 17.3 | 5.9 | 8.7 | 2.7 | 2.5 | 2.0 | 0.4 |
| 南宁市 | 16.04 | 11.32 | 10.47 | 0.85 | 0.61 | 0.07 | 3.38 | 1.55 | 1.01 | 0.82 | 0.73 | 0.37 | 0.3643 |
| 柳州市 | 7.59 | 5.35 | 4.87 | 0.49 | 0.65 | - | 1.33 | 0.62 | 0.45 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | - |
| 桂林市 | 16.28 | 13.68 | 11.98 | 1.70 | 0.45 | - | 1.77 | 0.54 | 0.97 | 0.25 | 0.38 | 0.35 | 0.0341 |
| 梧州市 | 6.12 | 4.81 | 4.34 | 0.47 | 0.25 | - | 1.00 | 0.34 | 0.52 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | - |
| 北海市 | 4.62 | 3.47 | 2.59 | 0.89 | 0.40 | - | 0.69 | 0.23 | 0.32 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | - |
| 防城港市 | 2.68 | 1.58 | 1.36 | 0.22 | 0.61 | - | 0.42 | 0.17 | 0.16 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | - |
| 钦州市 | 7.40 | 5.58 | 4.96 | 0.62 | 0.56 | - | 1.07 | 0.28 | 0.69 | 0.09 | 0.19 | 0.14 | 0.0493 |
| 贵港市 | 13.71 | 11.72 | 10.58 | 1.14 | 0.37 | 0.07 | 1.50 | 0.43 | 0.87 | 0.20 | 0.12 | 0.12 | 0.0001 |
| 玉林市 | 11.90 | 9.66 | 7.76 | 1.90 | 0.55 | - | 1.57 | 0.49 | 0.98 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | - |
| 百色市 | 9.63 | 7.56 | 6.29 | 1.27 | 0.79 | - | 1.16 | 0.29 | 0.72 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | - |
| 贺州市 | 6.75 | 5.61 | 4.91 | 0.70 | 0.41 | - | 0.68 | 0.19 | 0.41 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.0003 |
| 河池市 | 7.24 | 5.75 | 5.13 | 0.62 | 0.17 | - | 1.23 | 0.36 | 0.72 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | - |
| 来宾市 | 7.60 | 6.33 | 5.71 | 0.62 | 0.44 | 0.14 | 0.76 | 0.19 | 0.43 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | - |
| 崇左市 | 6.37 | 5.15 | 4.58 | 0.57 | 0.33 | - | 0.74 | 0.21 | 0.46 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | - |

# 五、用水指标

2022年广西人均（常住人口，下同）综合用水量为524m3，比2021年减少10m3；万元地区生产总值用水量为100.4m3，比2021年减少8.1m3；万元工业增加值用水量为46.7m3，比2021年减少13.5m3；耕地灌溉亩均用水量为776m3，比2021年增加7m3；农田灌溉水有效利用系数为0.521，比2021年提高0.006。城镇人均生活用水量256L/d，比2021年减少4L/d；城镇人均居民生活用水量179L/d，比2021年减少1L/d；农村人均居民生活用水量122L/d，比2021年增加2L/d。

详见表11。

表11      2022年各行政分区主要用水指标

| 行政分区 | 地均水资源量(万m3)/(km2) | 人均 水资源量 (m3) | 人均综合用水量(m3) | 万元地区生产总值 用水量 (m3) | 万元工业增加值用水量(m3) | 耕地灌溉亩均用水量(m3) | 人均生活用水量（L/d） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 人均生活（综合） | 城镇 |  | 农村 居民 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生活 | 居民 |  |
| 广西 | 92.95 | 4380 | 524 | 100.4 | 46.7 | 776 | 196 | 256 | 179 | 122 |
| 南宁市 | 63.54 | 1584 | 447 | 76.0 | 91.4 | 671 | 257 | 315 | 212 | 120 |
| 柳州市 | 125.55 | 5582 | 382 | 51.5 | 12.3 | 598 | 211 | 252 | 178 | 114 |
| 桂林市 | 162.01 | 9053 | 674 | 137.1 | 28.8 | 836 | 198 | 253 | 174 | 134 |
| 梧州市 | 115.91 | 5152 | 416 | 82.8 | 11.0 | 768 | 201 | 259 | 182 | 129 |
| 北海市 | 77.94 | 1657 | 490 | 54.9 | 12.2 | 835 | 219 | 279 | 174 | 132 |
| 防城港市 | 136.17 | 8034 | 521 | 57.0 | 27.5 | 709 | 259 | 335 | 216 | 131 |
| 钦州市 | 93.79 | 3083 | 460 | 79.6 | 22.4 | 873 | 162 | 222 | 166 | 117 |
| 贵港市 | 81.07 | 1974 | 655 | 181.5 | 127.5 | 808 | 184 | 239 | 165 | 128 |
| 玉林市 | 81.93 | 1806 | 389 | 104.4 | 29.1 | 770 | 135 | 162 | 141 | 108 |
| 百色市 | 53.11 | 5391 | 493 | 101.8 | 21.6 | 787 | 166 | 229 | 155 | 115 |
| 贺州市 | 147.48 | 8544 | 691 | 144.2 | 24.3 | 913 | 173 | 219 | 162 | 127 |
| 河池市 | 71.61 | 7021 | 427 | 128.4 | 13.4 | 809 | 188 | 262 | 192 | 125 |
| 来宾市 | 89.04 | 5735 | 1178 | 271.6 | 460.8 | 1049 | 191 | 255 | 159 | 129 |
| 崇左市 | 61.65 | 5125 | 547 | 105.6 | 21.8 | 582 | 187 | 257 | 189 | 129 |

注：1.地区生产总值和工业增加值按当年价计，其中万元工业增加值用水量包含火电直流冷却用水量；

2. 本表计算中地均水资源量所使用国土面积为《2022年广西统计年鉴》公布的国土面积；人均指标采用人口数为年均常住人口；

3.表中“人均生活用水量”中的“城镇生活”包括居民生活用水和公共用水（含第三产业及建筑业等用水），“居民”仅包括居民生活用水。

# 六、“双控”指标

用水总量和强度双控指标包括：年用水总量、万元地区生产总值用水量降幅、万元工业增加值用水量降幅、农田灌溉水有效利用系数4项控制指标。

- （一）用水总量

2022年广西用水总量控制目标为301亿m3，年度直接用水总量为264.0亿m3，其中农业用水量190.0亿m3，工业用水量31.6亿m3，生活用水量36.1亿m3，人工生态环境补水量6.3亿m3。

按照实施最严格水资源管理制度考核用水总量统计方法【注1】折算，2022年实际用水总量为244.4亿m3，低于年度控制目标。其中，农业用水量190.0亿m3，工业用水量15.0亿m3【注21】，生活用水量36.1亿m3，人工生态环境补水量3.3亿m3。

- （二）用水强度

2022年广西万元地区生产总值用水量降幅年度控制目标为比2020年下降6.7%，按2020年不变价计算，2022年广西万元地区生产总值用水量为99.5m3/万元，比2020年（110.4m3/万元）下降9.9%，降幅高于年度控制目标。

2022年广西万元工业增加值用水量降幅年度控制目标为比2020年下降6.7%，按2020年不变价计算，2022年万元工业增加值用水量为25.7m3/万元，比2020年（34.8m3/万元）下降26.2%，降幅高于控制目标。

2022年广西农田灌溉水有效利用系数目标为0.518，经测算，2022年广西综合农田灌溉水有效利用系数达到0.521，高于年度目标。其中大、中、小型灌区农田灌溉水有效利用系数分别为0.520、0.496、0.531。

表12    2022年各行政分区“双控”指标表

| 行政 分区 | 用水总量 （亿m3） |  | 用水强度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 万元地区生产总值用水量比2020年下降幅度（%） |  | 万元工业增加值用水量比2020年下降幅度（%） |  | 农田灌溉水 有效利用系数 |  |
|  | 目标值 | 实际值 | 目标值 | 实际值 | 目标值 | 实际值 | 目标值 | 实际值 |
| 广西 | 301.0 | 244.4 | 6.7 | 9.9 | 6.7 | 26.2 | 0.518 | 0.521 |
| 南宁市 | 39.7 | 32.6 | 6.30 | 8.56 | 4.60 | 9.96 | 0.514 | 0.518 |
| 柳州市 | 22.6 | 16.0 | 3.70 | 9.78 | 3.70 | 30.78 | 0.516 | 0.517 |
| 桂林市 | 39.6 | 33.2 | 7.20 | 8.95 | 7.20 | 32.57 | 0.553 | 0.553 |
| 梧州市 | 14.3 | 11.8 | 7.20 | 12.05 | 9.00 | 30.05 | 0.521 | 0.524 |
| 北海市 | 12.7 | 9.2 | 6.70 | 8.46 | 5.90 | -3.25 | 0.514 | 0.515 |
| 防城港市 | 8.5 | 5.5 | 5.90 | 15.87 | 9.00 | 26.55 | 0.524 | 0.526 |
| 钦州市 | 16.9 | 14.9 | 7.60 | 10.39 | 9.50 | 10.58 | 0.512 | 0.514 |
| 贵港市 | 27.7 | 23.6 | 8.10 | 8.97 | 6.30 | 28.76 | 0.515 | 0.516 |
| 玉林市 | 26.9 | 22.6 | 7.20 | 10.80 | 8.10 | 34.15 | 0.512 | 0.512 |
| 百色市 | 22.2 | 17.6 | 7.60 | 14.88 | 8.50 | 33.20 | 0.512 | 0.513 |
| 贺州市 | 16.5 | 14.0 | 9.50 | 12.46 | 8.50 | 11.77 | 0.508 | 0.511 |
| 河池市 | 17.0 | 14.6 | 8.10 | 9.67 | 5.00 | 32.86 | 0.515 | 0.515 |
| 来宾市 | 21.5 | 17.4 | 9.50 | 12.11 | 9.50 | 35.94 | 0.514 | 0.516 |
| 崇左市 | 14.9 | 11.4 | 8.10 | 13.99 | 9.00 | 44.01 | 0.535 | 0.536 |

注：1. 2022年度实施最严格水资源管理制度考核用水总量折算方法为：用水总量在水资源公报口径基础上，扣除河湖生态补水量和2000年以后建成运行的火（核）电直流冷却用水量的98.5%。

2.本表计算采用的地区生产总值、工业增加值为2020年不变价。

# 七、重要水事

- （一）汛情总体偏差，局部干旱严重

汛情。2022年全年汛情总体偏差，超警站数多，洪水量级大，发生严重“龙舟水”、西江20天出现4次编号洪水。全年共有145条河流225个站点472次发生超警以上洪水，超警洪水主要发生在5月至7月。其中，西江中下游全线超警，西江高水位持续时间长，梧州站连续超警长达13天，西江共出现4次编号洪水，为2008年实行编号洪水以来，编号次数最多的年份。

旱情。7月中旬后全区降雨持续偏少，其中桂北、桂中出现夏秋连旱，桂西北局部地区出现秋冬连旱，尤其是来宾象州县、忻城县，河池巴马县、东兰县及贺州昭平县等局部出现重度水文干旱。

- （二）自治区高位推动水资源管理及节约用水工作

2022年5月24日，为强化全区节约用水工作向心力，统筹推动全社会节约用水，经自治区人民政府同意，广西节约用水工作厅际联席会议召集人由自治区水利厅主要负责人升格为自治区人民政府分管负责同志。同年10月，自治区人民政府召开全区实行最严格水资源管理工作电视电话会议和广西节约用水工作厅际联席扩大会，对水资源管理、节约与保护工作进行部署，进一步推动广西水资源管理和节约用水相关工作。

- （三）全面完成最严格水资源管理制度考核目标任务

2022年，全区水资源管理控制目标全部完成，节水行动年度任务、水资源管控和取用水监管、水资源调度、河流水生态保护、农村供水保障、河湖治理和建设等重点任务措施全面落实并取得新突破。根据国家实行最严格水资源管理制度考核工作组对各省（自治区、直辖市）2022年度实行最严格水资源管理制度考核结果，广西壮族自治区获“优秀”等级。这是广西继2021年度被考评为“优秀”等级后，连续两年获得“优秀”等级。

2022年全区用水总量为264.0亿m3，按考核口径折算为244.4亿m3，其中非常规水源利用量为3.8亿m3；2022年全区万元地区生产总值用水量为99.5m3/万元，比2020年（110.4m3/万元）下降9.9%；万元工业增加值用水量为25.7m3/万元，比2020年（34.8m3/万元）下降26.2%；农田灌溉水有效利用系数达到0.521；228个水功能区水质达标率为100%，用水总量控制目标、用水效率控制目标和重要江河湖泊水功能区水质达标率目标全面完成。自治区对各设区市考核中，有10个市获“优秀”等级，4个市获“良好”等级。

- （四）开展广西水利助力工业振兴主题活动

2022年5月，自治区水利厅联合自治区工业和信息化厅、崇左市人民政府，围绕助力推进工业振兴和实施工业强桂，在崇左市举办“提供水安全保障 助力工业振兴”广西水利助力工业振兴主题活动，旨在通过一系列水利惠企政策助力崇左工业振兴。坚持节水优先，推动高耗水行业企业节水增效；深化“放管服”改革，助力优化营商环境，对因疫情原因产生的暂时性的生产经营困难的企业，可无条件申请缓缴水资源费长达90天。

- （五）印发广西“十四五”用水总量和强度双控目标

2022年10月，自治区水利厅、发展改革委联合印发《广西“十四五”用水总量和强度双控目标》，推进实施水资源消耗总量和强度双控行动。行动目标明确，“十四五”期末广西用水总量要求控制在301亿m3以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量比2020年下降幅度要求达到16%以上，农田灌溉水有效利用系数要求达到0.524以上，非常规用水利用量要求达到3.6亿m3以上。

- （六）全面完成取用水管理专项整治行动问题整改

2022年7月，广西提前一年完成取用水管理专项整治行动问题整改工作。全区113个取水项目依法关闭退出取水；5914个取水项目依法完善取水许可审批手续、申领取水许可证依法获得取水权，2861个取水项目完成取水计量监测不规范问题整改，718个已获得取水证、但不按规定条件取水的项目完成问题整改，96个超许可取水的项目通过节水改造或者补充水资源论证等方式，重新核定许可水量。

- （七）大力推进节水型社会建设工作

2022年3月，自治区发展改革委、水利厅、住房城乡建设厅、工业和信息化厅、农业农村厅等5部门联合印发《广西“十四五”节水型社会建设规划》，规划明确了“十四五”期间广西节水型社会建设的指导思想、工作原则、主要目标、主要任务、重点领域节水和保障措施，对“十四五”期间广西节水型社会建设进行了全面部署。

- （八）启动再生水利用配置试点工作

自治区水利厅会同自治区发展改革委等部门，组织南宁市、北海市编制《典型地区再生水利用配置试点实施方案》并向国家申报列入试点。2022年10月，水利部等6部门公布典型地区再生水利用配置试点城市名单，确定南宁市、北海市列入全国首批典型地区再生水利用配置试点城市。南宁市、北海市积极推进再生水利用试点工作，拟通过试点为全区探索出再生水利用的有效途径和方法。

# 编写说明

1. 《2022年广西壮族自治区水资源公报》（以下简称《公报》）中涉及的全区性数据是现有设施监测统计分析结果。

2. 《公报》按行政分区和流域分区分别统计分析年度水资源量及其开发利用情况。行政分区按南宁、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池、来宾、崇左共14个设区市；流域分区按资水冷水江以上（简称“资水”）、湘江衡阳以上（简称“湘江”）、南盘江、红水河、柳江、右江、左江及郁江干流（简称“左郁江”）、桂贺江、黔浔江及西江（梧州以下）（简称“黔浔江”）、北江大坑口以下（简称“北江”）、粤西诸河、桂南诸河、盘龙江共13个水资源三级区。

3. 《公报》中降水量、地表水资源量、地下水资源量、水资源总量的多年平均值统一采用1956 ～2016年水文系列平均值。

4. 《公报》 部分数据合计由于单位取舍不同而产生的计算误差，未作调整。

5. 《公报》涉及的定义如下：

（1）地表水资源量：指河流、湖泊冰川等地表水体逐年更新的动态水量，即当地天然河川径流量。

（2）地下水资源量：指地下饱和含水层逐年更新的动态水量，即降水和地表水入渗对下水的补给量。

（3）水资源总量：指当地降水形成的地表和地下产水总量，即地表径流量与降水入渗补给地下水量之和。

（4）供水量 ：指各种水源提供的包括输水损失在内的水量之和，分地表水源、地下水源和其他水源。地表水源供水量指地表水工程的取水量，按蓄水工程、引水工程、提水工程、调水工程四种形式统计；地下水源供量指水井工程的开采量，按浅层淡水、深层承压水分别统计；其他水源（非常规水源）包括再生水、集蓄雨水、海水淡化、微咸水和矿坑水。直接利用的海水另行统计，不计入供水量中。

（5）用水量 ：指各类河道外用水户取用的包括输水损失在内的毛水量之和，按农业用水、工业用水、生活用水和人工生态环境补水四大类用户统计，不包括海水直接利用量以及水力发电、航运等河道内用水量。农业用水，包括耕地和林地、园地、牧草地灌溉用水，鱼塘补水及畜禽用水。工业用水，指工矿企业用于生产活动的水量，包括主要生产用水、辅助生产用水（如机修、运输、空压站等）和附属生产用水（如绿化、办公室、浴室、食堂、厕所、保健站等），按新水取用量计，不包括企业内部的重复利用水量。生活用水，包括城乡居民家庭用水和城乡公共设施用水（含第三产业及建筑业用水）。 人工生态环境补水仅包括人为措施供给的城镇环境用水和部分河湖、湿地补水，而不包括降水、径流自然满足的水量。

（6）耗水量：指在输水、用水过程中，通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品吸附、居民和畜禽饮用等多种途径消耗掉，而不能回归到地表水体和地下含水层的水量。

（7）耗水率：指用水消耗量占用水量的百分比。

（8）万元地区生产总值用水量：指用水总量与地区生产总值的比值。

（9）万元工业增加值用水量：指工业用水量与工业增加值的比值。

6. 《公报》由广西壮族自治区水利厅组织编制，参加编制单位包括自治区水利厅水资源处（自治区节约用水办公室）、自治区水资源管理服务中心、自治区水文中心（水环境监测中心）及所属单位、各设区市水利局、广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院有限责任公司、广西壮族自治区水利科学研究院。

《广西水资源公报》编委会成员

主任：刘中奇

编委：尹绍清   傅  铁   许林波  韦恩斌  覃安培

杨静波   韦河山   黄  凯

编辑单位 ：《广西水资源公报》编辑部

主    编 ：许林波

副 主 编 ：韦河山

编    审 ：何素萍    陈锦云

编辑人员 ：房  晶    廖春明   黄惠佳    赵  辉

黄子千    董建凡    苏  灵   李传科

何素明    张龙辉    李科杰   谢升申

孙夏平    黄旭升    邵金华   苏冬源

刘远驰    蓝华鲲   袁小琴    黄文浦

郑孝庆    冯世伟    徐梦臣    廖机平

庄婉莹    蒋元韬