2015年广西壮族自治区

水资源公报

广西壮族自治区水利厅

广西壮族自治区水资源公报

2015年

(总第19期)

发布单位：广西壮族自治区水利厅

《广西水资源公报》编委会

主任： 刘中奇

编委： 伍伟星  蒋晓军  刘子沛  李桂新  甘  幸  刘  炀

黄华爱  梁才贵  宁春鹏  莫义斌  农卫红  凌贤宗

编辑单位 ：《广西水资源公报》编辑部

主  编 ：刘子沛

副主编 ：宁春鹏  顾  森  何素明

主要编辑人员：陈锦云  黄绍坚  李乔臻  何素萍  廖春明

黄惠佳  苏  灵  彭  斌  李传科  张龙辉

刘  松  陈雅琼  邹  静  彭卓南  蒙  成

袁小琴  林家丽  刘冬冬

目     录

综  述	1

一、水资源量	5

（一）降水量	5

（二）地表水资源量	10

（三）出入境及入海水量	13

（四）浅层地下水资源量	13

（五）水资源总量	14

二、蓄水动态	16

三、供用耗排水量	20

（一）供水量	20

（二）用水量	20

（三）耗水量	22

（四）废污水排放量	23

四、用水指标	25

五、江河水库水质	26

（一）主要水系水质状况	26

（二）水库水质状况	28

（三）主要城市饮用水水源地水质状况	28

（四）水功能区水质状况	28

（五）跨设区市界河流交接断面水质水量达标率考核状况	30

（六）重点入河排污口水质状况	30

（七）主要水污染事件	30

六、三条红线控制指标	31

（一）用水总量	31

（二）用水效率	31

（三）水功能区水质达标率	31

七、重要水事	33

（一）最严格水资源管理制度考核	33

（二）水生态文明城市试点和节水教育基地建设	33

（三）调整水资源费征收标准	33

（四）地下水超采区治理取得明显成效	34

（五）两大水利项目开工	34

（六）全面完成我区江河水量分配工作	35

# 综  述

广西壮族自治区地处华南地区珠江流域上游，国土面积236661km2，四周环山、地势自西北向东南倾斜，山地多、平原少，山丘区总面积234476km2，平原区为北海一般平原区面积2185km2。本公报根据《水资源公报编制规程》（GB/T 23598-2009）编制，按行政分区和流域分区分别统计分析2015年度广西水资源及其开发利用情况。行政分区按南宁市、柳州市、桂林市、梧州市、北海市、防城港市、钦州市、贵港市、玉林市、百色市、贺州市、河池市、来宾市、崇左市等14个设区市统计；流域分区按资水冷水江以上、湘江衡阳以上、南盘江、红水河、柳江、右江、左江及郁江干流、桂贺江、黔浔江及西江（梧州以下）、北江大坑口以下、粤西诸河、桂南诸河、盘龙江等13个水资源三级区统计。

2015年，广西平均降水量1894mm，降水总量为4494亿m³，比多年平均值偏多23.6%；地表水资源量2432亿m³，折合年径流深1028mm，比多年平均值多28.5%；地下水资源量为467.28亿m3，比多年平均值偏多2.38%，其中山丘区浅层地下水资源量为465.93亿m3，北海平原区地下水资源非重复计算量为1.35亿m3；水资源总量2434亿m³，比多年平均值偏多28.6%，属丰水年份。

2015年，从国境外流入广西境内的水量74.8亿m3；从广西境内流出国境外的水量9.8亿m³；流入国际界河的水量13.4亿m3；从外省入广西境内的水量696亿m³；从广西境内流出外省的水量2805亿m3；广西入海水量208亿m³。

2015年，广西有大型水库57座，中型水库229座，对其中有统计数据的39座大型水库和169座中型水库蓄水动态进行分析，年末蓄水量328.0亿m³，比年初增加9.37亿m³，其中大型水库年末蓄水量303.8亿m³，中型水库年末蓄水量24.2亿m³。

2015年，广西总供水量299.3亿m3，比上年减少8.3亿m³，其中地表水供水量286.4亿m3，地下水供水量11.7亿m3，其他水源供水量1.2亿m3。总用水量299.3亿m3（按照实行最严格水资源管理制度考核口径计，总用水量285.2亿m3），其中生产用水量257.2亿m3，生活用水量39.7亿m3，生态环境补水2.4亿m3。用水消耗总量131.1亿m3，耗水率44%。废污水排放总量38.4亿t。截至2015年底，自治区全区年终保有有效取水许可证5795套，许可水量4894亿m3，其中河道外4140套，占总数的71.4%，许可水量117亿m3；河道内1655套，占总数的28.6%，许可水量4777亿m3。

2015年，广西人均综合用水量624m3，万元GDP（当年价）用水量178m3。耕地实际灌溉亩均用水量873m3，农田灌溉水有效利用系数0.465，万元工业增加值（当年价）用水量（含火电厂直流冷却用水量）88m3。城镇人均生活用水量（含公共用水）335L/d，农村人均生活用水量131L/d。

2015年度广西评价河流68条，评价河段269个，全年期Ⅰ～Ⅲ类水质河段有254个，占总评价河段个数的94.4%，与2014年持平；评价大中型水库16座，全年期、汛期和非汛期水质均为Ⅰ～Ⅲ类，对其中11座水库进行了营养状况评价，均为中营养状态。对14个设区市的24个饮用水水源地水质进行评价，全年期水质合格的水源地有23个，合格率为95.8%，比2014年提高4.1个百分点。评价全国重要江河湖泊水功能区223个，符合水功能区限制纳污红线主要控制指标（评价指标为高锰酸盐指数和氨氮）达标要求的有221个，达标率为99.1%。广西跨设区市界河流交接断面42个，水质达标率为97.8%，比2014年下降1.4个百分点。2015年，广西规模以上（排放量300m3/d或10万m3/a及以上）入河排污口保有数达到601个，监测入河排污口数为265个，对10个设区市的13个城市重点入河排污口的废污水进行水质评价，全年期、汛期、非汛期水质达标的入河排污口达标率分别为75.0%、76.9%和76.9%，比上一年达标率偏低。

2015年，广西灾害性天气比较频繁，汛期共有54条河流178站次发生超警洪水，先后发生14次洪涝灾害，其中受强降雨影响致灾12次，受台风影响致灾2次，与常年相比总体上属洪涝灾害次数偏多的年份。水库蓄水情况总体较好，据2015年10月10日统计，全区水库有效蓄水量比历年同期偏多39.9%。

旱情方面，2015年4～5月，广西部分地区发生了较严重的春旱。汛前，桂西北的百色、河池和桂东南的梧州、玉林等市先后出现旱情；进入5月，由于我区降雨分布不均，桂西北大石山区局部人饮困难问题仍然持续了一段时间。总体而言，2015年我区旱情程度总体轻于常年平均水平。

# 一、水资源量

- （一）降水量

2015年广西平均降水量1894mm，折合降水总量4494亿m³，比2014年偏多20.0%，比多年平均值偏多23.6%。

从行政分区来看，与2014年相比，各市降水量变幅在-12.2%～37.0%之间，除北海、防城港、崇左3市偏少外，其余11市偏多；与多年平均值相比，各市降水量变幅在-3.77%～41.7%之间，有南宁、防城港、崇左3市偏少，有11市偏多，降水量最低的市为崇左市仅1279mm，其中柳州、桂林、防城港、贺州、河池降水量高于2000mm，北海、钦州、贵港、来宾达到1900mm以上，玉林市接近1900mm。

2015年广西行政分区降水量与多年均值比较

2015年广西各市年降水量与上年和多年均值比较

| 行政分区 | 降水量（mm） | 与上年比较 （±%） | 与多年平均比较 （±%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 南宁市 | 1339 | 2.23 | -3.77 |
| 柳州市 | 2267 | 37.0 | 36.6 |
| 桂林市 | 2489 | 37.0 | 41.7 |
| 梧州市 | 1790 | 8.78 | 15.5 |
| 北海市 | 1957 | -2.31 | 17.0 |
| 防城港市 | 2146 | -12.2 | -3.66 |
| 钦州市 | 1902 | 4.75 | 7.82 |
| 贵港市 | 1989 | 21.5 | 30.2 |
| 玉林市 | 1898 | 19.4 | 12.2 |
| 百色市 | 1639 | 26.6 | 26.4 |
| 贺州市 | 2203 | 27.3 | 31.0 |
| 河池市 | 2025 | 22.8 | 36.4 |
| 来宾市 | 1930 | 35.3 | 34.4 |
| 崇左市 | 1279 | -7.04 | -1.96 |
| 全广西 | 1894 | 20.0 | 23.6 |

从水资源分区看，与2014年相比，各分区降水量变幅在2.13%～34.3%之间，其中湘江、柳江、桂贺江偏多30%以上；与多年平均值相比，各分区降水量变幅在1.58%～39.6%之间，其中柳江、桂贺江偏多35%以上。

2015年广西水资源分区降水量与多年均值比较

2015年水资源分区年降水量与上年和多年均值比较

| 水资源分区 | 降水量（mm） | 与上年比较 （±%） | 与多年均值比较（±%） |  | 水资源分区 | 降水量（mm） | 与上年比较 （±%） | 与多年均值比较（±%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西 | 1894 | 20.0 | 23.6 |  | 左郁江 | 1446 | 2.13 | 4.27 |
| 资水 | 1949 | 5.92 | 10.4 |  | 桂贺江 | 2372 | 32.5 | 39.6 |
| 湘江 | 2168 | 34.3 | 28.7 |  | 黔浔江 | 1877 | 16.8 | 19.3 |
| 南盘江 | 1535 | 26.3 | 29.5 |  | 北江 | 1757 | 8.35 | 1.58 |
| 红水河 | 1911 | 24.1 | 31.9 |  | 粤西诸河 | 2012 | 13.2 | 10.3 |
| 柳江 | 2243 | 33.9 | 37.3 |  | 桂南诸河 | 2029 | 3.86 | 8.30 |
| 右江 | 1494 | 14.8 | 15.8 |  | 盘龙江 | 1516 | 21.7 | 2.54 |

2015年，各地降水分布不均，单站各雨量站年降水量在1384mm～3218mm之间，最大年降水量是最小年降水量的2.32倍。从区域降雨量分析，暴雨中心与历年基本一致，主要在桂南沿海十万大山、桂北元宝山、天平山和猫儿山一带，其中桂北元宝山、天平山和猫儿山一带的年降水量在2000~4000mm之间，为广西最高；十万大山一带年降水量在2000~3000mm之间；降雨低值区主要分布在百色市西北部，年降水量均在1600～2000mm之间，其它地区年降水量均在1200～2400mm之间。

2015年，广西降水量年内分配也不均匀，全年降雨主要集中在汛期。1月各地没有出现明显强降雨过程，2、3月湘江流域开始出现强降雨过程，郁江流域最大4个月降雨出现在6～9月，其他流域出现在5～8月。各主要河流代表站连续最大4个月降水量占全年降水量的比重在47.6%~66.6%之间，与历年相比，红水河天峨站连续最大4个月降水量占全年降水量的比例提高5.2个百分点，其余站下降4.9~19.8个百分点。

8

2015年主要代表雨量站月降水量比较

9

2015年广西降雨量等值线图

- （二）地表水资源量

2015年广西地表水资源量2432亿m3，折合径流深1028mm，径流系数为0.54，比上年偏多22.2%，比多年均值偏多28.5%，属丰水年份。

广西地表水资源分布主要特点：各地地表水资源量与降水总量分布基本一致，降水总量丰沛地区地表水资源量相对丰富，反之亦然。主要代表站汛期径流量占年径流量的61.2%～74.1%，其中柳江柳州水文站汛期径流量占的比重最大，达74.1%，汛期径流量占比重最小的是湘江全州水文站，为61.2%。各主要河流连续最大4个月径流量均占年径流量的39.2%以上。连续最大4个月径流量各条河流出现的时段不一样，桂江、柳江、湘江出现在5～8月，郁江、西江出现在6～9月，红水河出现时间较晚，在7~10月。

从行政分区来看，与2014年相比，各市地表水资源量变幅在-20.3%～51.4%之间，其中北海、防城港、钦州、百色、崇左5市偏少，偏少幅度最大的是崇左市20.3%，其余9市均偏多，偏多幅度最大的是桂林市51.4%；与多年平均值相比，各市地表水资源量变幅在-13.5%～62.6%之间，除钦州、崇左2市地表水资源量偏少外，其余12市地表水资源量偏多5.54%～62.6%，其中桂林市地表水资源量偏多达62.6%。

2015年广西行政分区地表水资源量与上年值比较

2015年广西行政分区地表水资源量与多年均值比较

从水资源分区看，与2014年相比，各分区水资源量变幅在-25.7%～81.2%之间，其中南盘江、右江、左郁江、桂南诸河、盘龙江5个水资源三级区偏少，偏少幅度最大的是右江达25.7%，其余8个水资源三级区水资源量均偏多，偏多幅度在19.2%～81.2%之间；与多年平均值相比，各分区水资源量变幅在-28.6%～53.4%之间，其中右江、桂南诸河、盘龙江3个水资源三级区偏少，偏少幅度最大的是盘龙江为28.6%，其余10个水资源三级区水资源量均偏多，偏多幅度最大的是黔浔江为53.4%。

2015年广西水资源分区地表水资源量与上年比较

2015年广西水资源分区地表水资源量与多年值比较

2015年广西行政分区地表水资源量与上年和多年比较

| 行政分区 | 地表水资源量（亿m3） | 与上年比较（±%） | 与多年均值比较（±%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 南宁市 | 148 | 16.8 | 5.54 |
| 柳州市 | 291 | 37.4 | 52.7 |
| 桂林市 | 508 | 51.4 | 62.6 |
| 梧州市 | 137 | 31.2 | 45.4 |
| 北海市 | 35.1 | -8.59 | 12.4 |
| 防城港市 | 81.3 | -12.2 | 11.4 |
| 钦州市 | 90.4 | -6.86 | -13.5 |
| 贵港市 | 97.8 | 12.9 | 40.6 |
| 玉林市 | 124 | 15.6 | 11.0 |
| 百色市 | 193 | -6.36 | 5.88 |
| 贺州市 | 153 | 35.8 | 27.1 |
| 河池市 | 336 | 39.8 | 33.4 |
| 来宾市 | 137 | 32.3 | 27.4 |
| 崇左市 | 102 | -20.3 | -1.82 |
| 全广西 | 2432 | 22.2 | 28.5 |

2015年水资源分区地表水资源量与上年和多年比较

| 水资源分区 | 地表水资源量（亿m3） | 与上年比较（±%） | 与多年均值比较（±%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 资水 | 24.9 | 81.2 | 29.2 |
| 湘江 | 117 | 49.3 | 50.0 |
| 南盘江 | 32.7 | -4.92 | 30.0 |
| 红水河 | 361 | 41.4 | 28.6 |
| 柳江 | 616 | 43.3 | 49.2 |
| 右江 | 136 | -25.7 | -3.36 |
| 左郁江 | 250 | -4.65 | 4.78 |
| 桂贺江 | 403 | 38.7 | 45.5 |
| 黔浔江 | 228 | 35.8 | 53.4 |
| 北江 | 0.48 | 30.8 | 27.4 |
| 粤西诸河 | 21.7 | 19.2 | 2.35 |
| 桂南诸河 | 230 | -5.22 | -1.69 |
| 盘龙江 | 10.3 | -12.0 | -28.6 |
| 全广西 | 2432 | 22.2 | 28.5 |

- （三）出入境及入海水量

2015年，广西入境总水量771亿m3，较2014年偏多21.2%，主要由云南、贵州、越南从南盘江、北盘江、红水河、右江、水口河、平而河入境，其中从国境外（越南）流入广西境内的水量74.8亿m3，从云南省入广西境内的水量262亿m3，由贵州省入境389亿m3，少量从广东、湖南入境，入境水量45.3亿m3；流入国际界河（北仑河）的水量13.4亿m3。

2015年，广西出境总水量3023亿m3，比2014年偏多20.8%，其中从广西境内流出国境外（越南）的水量9.8亿m³，从西江、贺江、九洲江出境并进入广东的水量2681亿m3，从湘江、资水出境并进入湖南的水量124亿m3，广西入海水量208亿m³。

- （四）浅层地下水资源量

除北海平原外，广西大部分地区属山丘区，岩溶地貌较为发育，地表水地下水相互转化，枯水期河川径流量主要由地下径流补给，且数量比较稳定，河川基流量基本等于浅层地下水资源量。经实测水文资料分析，用2015年枯季最小月平均流量计算地下径流，得到山丘区浅层地下水资源量为465.93亿m3；用下渗系数法计算得到北海平原区2015年地下水资源非重复计算量为1.35亿m3，2015年广西地下水资源总量为467.28亿m3，比上年偏多16.0%，比多年均值偏多2.38%。

- （五）水资源总量

区域水资源总量是指当地年内降水量形成的地表、地下产水总量，不含过境水量。广西山丘区浅层地下产水量为河川基流量，是重复计算量，广西地表水资源量加上平原区地下水资源量即为水资源总量。

2015年广西水资源总量为2434亿m3。从1997～2015年广西降水量、水资源总量变化过程可以看出：1997、2001、2002、2008、2015年降水量明显大于多年平均值，2000、2003、2004、2007、2009、2011年降水量明显小于多年平均值，其它年份降水量基本接近多年平均值；水资源总量的年际变化情况与降水量的年际变化情况基本一致。

1997-2015年广西降水量、水资源总量变化

2015年广西行政分区降水量、水资源量表

| 行政分区 | 降水量(mm) | 降水 总量 (亿m3) | 地表水资源量 (亿m3) | 折合 径流深(mm) | 地下水资源量(亿m3) |  |  | 水资源 总量 (亿m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总量 (亿m3) | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地下水资源重复计算量(亿m3) | 地下水资源非重复计算量 (亿m3) |  |
| 广西 | 1894 | 4494 | 2432 | 1028 | 467.28 | 465.93 | 1.35 | 2434 |
| 南宁市 | 1339 | 299 | 148 | 661 | 50.7 | 50.7 |  | 148 |
| 柳州市 | 2267 | 421 | 291 | 1565 | 35.2 | 35.2 |  | 291 |
| 桂林市 | 2489 | 689 | 508 | 1834 | 100.5 | 100.5 |  | 508 |
| 梧州市 | 1790 | 225 | 137 | 1088 | 31.6 | 31.6 |  | 137 |
| 北海市 | 1957 | 65 | 35.1 | 1052 | 8.10 | 6.75 | 1.35 | 36.5 |
| 防城港市 | 2146 | 127 | 81.3 | 1374 | 19.7 | 19.7 |  | 81.3 |
| 钦州市 | 1902 | 202 | 90.4 | 851 | 17.0 | 17.0 |  | 90.4 |
| 贵港市 | 1989 | 212 | 97.8 | 919 | 11.8 | 11.8 |  | 97.8 |
| 玉林市 | 1898 | 245 | 124 | 962 | 21.4 | 21.4 |  | 124 |
| 百色市 | 1639 | 592 | 193 | 535 | 49.0 | 49.0 |  | 193 |
| 贺州市 | 2203 | 257 | 153 | 1306 | 30.7 | 30.7 |  | 153 |
| 河池市 | 2025 | 680 | 336 | 1000 | 53.4 | 53.4 |  | 336 |
| 来宾市 | 1930 | 258 | 137 | 1022 | 15.0 | 15.0 |  | 137 |
| 崇左市 | 1279 | 221 | 102 | 589 | 23.4 | 23.4 |  | 102 |

2015年广西水资源分区降水量、水资源量表

| 水资源 分区 | 降水量(mm) | 降水 总量 (亿m3) | 地表水资源量 (亿m3) | 折合 径流深(mm) | 地下水资源量(亿m3) |  |  | 水资源总量 (亿m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总量 (亿m3) | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地下水资源重复计算量 (亿m3) | 地下水资源非重复计算量 (亿m3) |  |
| 广西 | 1894 | 4494 | 2432 | 1028 | 467.28 | 465.93 | 1.35 | 2434 |
| 资水 | 1949 | 26.8 | 24.9 | 1809 | 4.90 | 4.90 |  | 24.9 |
| 湘江 | 2168 | 152 | 117 | 1673 | 24.4 | 24.4 |  | 117 |
| 南盘江 | 1535 | 85.2 | 32.7 | 589 | 7.52 | 7.52 |  | 32.7 |
| 红水河 | 1911 | 737 | 361 | 936 | 60.7 | 60.7 |  | 361 |
| 柳江 | 2243 | 943 | 616 | 1465 | 95.9 | 95.9 |  | 616 |
| 右江 | 1494 | 455 | 136 | 447 | 42.4 | 42.4 |  | 136 |
| 左郁江 | 1446 | 543 | 250 | 667 | 59.4 | 59.4 |  | 250 |
| 桂贺江 | 2372 | 629 | 403 | 1519 | 77.8 | 77.8 |  | 403 |
| 黔浔江 | 1877 | 401 | 228 | 1068 | 38.8 | 38.8 |  | 228 |
| 北江 | 1757 | 0.650 | 0.480 | 1297 | 0.090 | 0.090 |  | 0.480 |
| 粤西诸河 | 2012 | 41.7 | 21.7 | 1046 | 3.81 | 3.81 |  | 21.7 |
| 桂南诸河 | 2029 | 453 | 230 | 1031 | 48.9 | 47.5 | 1.35 | 231 |
| 盘龙江 | 1516 | 26.7 | 10.3 | 584 | 2.76 | 2.76 |  | 10.3 |

# 二、蓄水动态

2015年，广西有大型水库57座，中型水库229座，对其中有统计数据的39座大型水库和169座中型水库蓄水动态进行分析，年末蓄水总量为328.0亿m3，比年初增加9.37亿m3，其中大型水库年末蓄水量为303.8亿m3，比年初增加3.44亿m3；中型水库年末蓄水量为24.2亿m3，比年初增加5.93亿m3。

从行政分区来看，南宁、防城港、百色、崇左4市水库的年末蓄水量均比年初减少，其中崇左市减少2.23亿m3；其它市水库的年末蓄水量均比年初增加，增加最多的为桂林市4.02亿m3。

2015年广西行政分区大中型水库年蓄水变量

2015年广西行政分区大中型水库蓄水动态表

单位：亿m3

| 行政区名称 | 大型水库 |  |  |  | 中型水库 |  |  |  | 大中型水库合计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 座数 (座) | 年初 蓄水总量 | 年末 蓄水总量 | 年蓄水变量 | 座数 (座) | 年初 蓄水总量 | 年末 蓄水总量 | 年蓄水变量 | 座数 (座) | 年初 蓄水总量 | 年末 蓄水 总量 | 年蓄水变量 |
| 广西 | 39 | 300.4 | 303.8 | 3.44 | 169 | 18.2 | 24.2 | 5.93 | 208 | 318.6 | 328.0 | 9.37 |
| 南宁市 | 6 | 19.6 | 18.3 | -1.33 | 26 | 2.83 | 3.87 | 1.04 | 32 | 22.4 | 22.2 | -0.281 |
| 柳州市 | 5 | 11.3 | 11.2 | -0.062 | 10 | 0.432 | 2.06 | 1.63 | 15 | 11.7 | 13.3 | 1.57 |
| 桂林市 | 3 | 2.37 | 4.90 | 2.52 | 24 | 2.58 | 4.07 | 1.49 | 27 | 4.95 | 8.97 | 4.02 |
| 梧州市 | 2 | 1.20 | 2.37 | 1.16 | 6 | 0.649 | 1.09 | 0.442 | 8 | 1.85 | 3.46 | 1.60 |
| 北海市 | 3 | 11.3 | 11.9 | 0.545 | 4 | 0.564 | 0.567 | 0.003 | 7 | 11.9 | 12.4 | 0.548 |
| 防城 港市 | 2 | 3.78 | 3.24 | -0.539 | 5 | 0.639 | 0.759 | 0.120 | 7 | 4.42 | 4.00 | -0.419 |
| 钦州市 | 1 | 0.707 | 0.758 | 0.051 | 9 | 0.735 | 0.822 | 0.087 | 10 | 1.44 | 1.58 | 0.138 |
| 贵港市 | 4 | 4.55 | 4.97 | 0.429 | 17 | 2.41 | 2.54 | 0.133 | 21 | 6.95 | 7.52 | 0.562 |
| 玉林市 | 1 | 0.628 | 0.736 | 0.108 | 29 | 2.60 | 3.24 | 0.640 | 30 | 3.23 | 3.97 | 0.748 |
| 百色市 | 2 | 50.4 | 48.5 | -1.87 | 14 | 2.80 | 2.80 | 0.002 | 16 | 53.2 | 51.3 | -1.87 |
| 贺州市 | 3 | 5.02 | 7.20 | 2.18 | 7 | 0.298 | 0.681 | 0.383 | 10 | 5.32 | 7.88 | 2.56 |
| 河池市 | 5 | 186 | 188 | 2.24 | 6 | 0.849 | 0.848 | -0.001 | 11 | 187 | 189 | 2.24 |
| 来宾市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.144 | 0.336 | 0.192 | 2 | 0.144 | 0.336 | 0.192 |
| 崇左市 | 2 | 3.56 | 1.57 | -1.99 | 10 | 0.723 | 0.481 | -0.242 | 12 | 4.29 | 2.05 | -2.23 |

从水资源分区来看，除右江、左江及郁江干流、北江大坑口以下、盘龙江减少以外，其他各分区水库年末蓄水量均比年初增加，桂贺江比年初增加6.95亿m3，北江、盘龙江在广西境内无大中型水库。

2015年广西水资源分区大中型水库年蓄水变量

2015年广西水资源分区大中型水库蓄水动态表

单位：亿m3

| 水资源分区 | 大型水库 |  |  |  | 中型水库 |  |  |  | 大中型水库合计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 座数 (座) | 年初 蓄水总量 | 年末 蓄水总量 | 年蓄水变量 | 座数 (座) | 年初 蓄水总量 | 年末 蓄水总量 | 年蓄水变量 | 座数 (座) | 年初 蓄水总量 | 年末 蓄水总量 | 年蓄水变量 |
| 广西 | 39 | 300.4 | 303.8 | 3.44 | 169 | 18.2 | 24.2 | 5.93 | 208 | 318.6 | 328.0 | 9.37 |
| 南盘江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.147 | 0.162 | 0.015 | 1 | 0.147 | 0.162 | 0.015 |
| 红水河 | 4 | 185.1 | 187.7 | 2.58 | 8 | 1.32 | 1.43 | 0.109 | 12 | 186.4 | 189.1 | 2.69 |
| 柳江 | 7 | 12.9 | 12.8 | -0.047 | 20 | 1.85 | 3.47 | 1.62 | 27 | 14.7 | 16.3 | 1.57 |
| 右江 | 3 | 50.9 | 49.2 | -1.72 | 20 | 2.78 | 3.11 | 0.323 | 23 | 53.7 | 52.3 | -1.40 |
| 左江及郁江干流 | 9 | 26.0 | 21.8 | -4.20 | 38 | 3.99 | 3.97 | -0.027 | 47 | 30.0 | 25.8 | -4.23 |
| 桂贺江 | 7 | 8.28 | 13.8 | 5.52 | 18 | 1.41 | 2.84 | 1.43 | 25 | 9.69 | 16.6 | 6.95 |
| 黔浔江及西江 | 2 | 3.90 | 4.09 | 0.189 | 17 | 2.00 | 3.07 | 1.06 | 19 | 5.90 | 7.15 | 1.25 |
| 北江大坑口以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粤西诸河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.258 | 0.351 | 0.093 | 5 | 0.258 | 0.351 | 0.093 |
| 桂南诸河 | 6 | 13.0 | 13.8 | 0.786 | 32 | 3.48 | 4.15 | 0.664 | 38 | 16.5 | 18.0 | 1.45 |
| 盘龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 湘江 | 1 | 0.318 | 0.662 | 0.345 | 9 | 0.951 | 1.52 | 0.574 | 10 | 1.27 | 2.19 | 0.918 |
| 资水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.034 | 0.097 | 0.063 | 1 | 0.034 | 0.097 | 0.063 |

# 三、供用耗排水量

- （一）供水量

供水量指各种水源工程为用户提供的包括输水损失在内的总供水量。

2015年广西总供水量299.3亿m3，比上年减少8.3亿m3，其中地表水供水量286.4亿m3，占95.7%；地下水供水量11.7亿m3，占3.90%；其他水源供水量1.22亿m3，占0.41%。地表水供水量中，蓄水、引水、提水工程供水量分别为149.8、62.2、72.9亿m3，非工程供水量为1.43亿m3。

2015年广西供水组成

2015年广西地表水供水组成

- （二）用水量

用水量指分配给用户的包括输水损失在内的毛用水量。2015年广西总用水量为299.3亿m3（按照实行最严格水资源管理制度考核口径计，总用水量285.2亿m3），其中农业用水量201.7亿m3，工业用水量55.5亿m3，生活用水量39.7亿m3，生态环境用水量2.4亿m3，与2014年相比，广西总用水量减少了8.3亿m3。

2015年广西用水组成

| 2015年广西行政分区供用水量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：亿m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城市 名称 | 供水量 |  |  |  | 用水量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总供 水量 | 其 中 |  |  | 总用 水量 | 其 中 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表 水源 | 地下 水源 | 其他水源 |  | 农田灌溉用水 | 林牧渔畜用水 | 工业 用水 | 建筑业和服务业用水 | 居民生活用水 | 生态环境用水 |
| 广 西 | 299.3 | 286.4 | 11.7 | 1.2 | 299.3 | 181.2 | 20.5 | 55.5 | 12.0 | 27.7 | 2.4 |
| 南宁市 | 41.88 | 39.90 | 1.96 | 0.02 | 41.88 | 23.94 | 1.65 | 8.68 | 2.81 | 4.30 | 0.51 |
| 柳州市 | 22.84 | 21.18 | 1.32 | 0.34 | 22.84 | 11.91 | 0.91 | 6.24 | 1.10 | 2.51 | 0.17 |
| 桂林市 | 41.14 | 40.42 | 0.67 | 0.05 | 41.14 | 28.55 | 2.94 | 4.81 | 1.49 | 3.07 | 0.28 |
| 梧州市 | 14.62 | 14.56 | 0.04 | 0.02 | 14.62 | 7.87 | 1.27 | 2.73 | 0.73 | 1.91 | 0.11 |
| 北海市 | 11.12 | 9.66 | 1.46 | 0 | 11.12 | 6.12 | 1.37 | 1.93 | 0.49 | 1.04 | 0.16 |
| 防城 港市 | 6.58 | 6.56 | 0.03 | 0 | 6.58 | 2.95 | 1.03 | 1.86 | 0.23 | 0.51 | 0.003 |
| 钦州市 | 15.04 | 14.44 | 0.60 | 0 | 15.04 | 10.12 | 0.66 | 1.90 | 0.64 | 1.68 | 0.04 |
| 贵港市 | 28.22 | 26.81 | 1.41 | 0 | 28.22 | 19.04 | 1.93 | 3.81 | 0.97 | 2.34 | 0.14 |
| 玉林市 | 25.07 | 24.04 | 1.02 | 0 | 25.07 | 15.89 | 1.76 | 2.99 | 1.20 | 3.19 | 0.03 |
| 百色市 | 20.53 | 19.44 | 0.86 | 0.23 | 20.53 | 12.92 | 2.13 | 2.94 | 0.64 | 1.85 | 0.06 |
| 贺州市 | 15.44 | 15.10 | 0.34 | 0 | 15.44 | 11.49 | 1.56 | 0.87 | 0.42 | 1.02 | 0.08 |
| 河池市 | 15.42 | 14.52 | 0.62 | 0.28 | 15.42 | 10.80 | 1.19 | 0.98 | 0.54 | 1.86 | 0.04 |
| 来宾市 | 28.56 | 27.80 | 0.59 | 0.18 | 28.56 | 11.01 | 0.94 | 14.43 | 0.44 | 1.23 | 0.53 |
| 崇左市 | 12.81 | 11.95 | 0.76 | 0.09 | 12.81 | 8.64 | 1.11 | 1.31 | 0.32 | 1.16 | 0.27 |

注：1、表中供用水量不含海水利用。

2、2015年广西直流火电用水20.5亿m3，按实行最严格水资源管理制度考核口径，2000年以前广西直流火电用水6.1亿m3，2000年以后新增部分按1.5%计耗水为0.2亿m3，按此口径核算2015年广西直流火电用水计为6.3亿m3，总用水量为285.2亿m3。

2015年广西行政分区用水量组成

- （三）耗水量

耗水量指在输用水过程中，通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品带走、居民和牲畜饮用等形式消耗掉，而不能回归到地表水体或地下含水层的水量。

2015年广西总耗水量为131.1亿m3，其中农田灌溉和林牧渔畜耗水量94.8亿m3，占总耗水量的72%。广西综合耗水率44%，由于各类用户的需水特性和用水方式不同，其耗水率差别较大，其中农田灌溉为45%，林牧渔畜为65%，工业（含火电）为28%，建筑业和服务行业为34%，居民生活为55%。

2015年广西行政分区耗水量表

单位：亿m3

| 行政分区 | 耗水量 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 农田灌溉 | 林牧渔畜 | 工业 | 建筑业和服务业 | 居民生活 | 生态环境 | 合计 |
| 广西 | 81.6 | 13.2 | 15.7 | 4.0 | 15.1 | 1.4 | 131.1 |
| 南宁市 | 10.86 | 0.99 | 2.02 | 0.92 | 2.12 | 0.29 | 17.20 |
| 柳州市 | 5.20 | 0.45 | 1.92 | 0.35 | 1.19 | 0.10 | 9.21 |
| 桂林市 | 12.03 | 1.97 | 2.11 | 0.47 | 1.65 | 0.16 | 18.39 |
| 梧州市 | 3.67 | 0.91 | 1.19 | 0.22 | 1.01 | 0.05 | 7.05 |
| 北海市 | 2.81 | 0.79 | 0.85 | 0.16 | 0.50 | 0.09 | 5.19 |
| 防城港市 | 1.27 | 0.70 | 0.81 | 0.09 | 0.25 | 0.00 | 3.13 |
| 钦州市 | 4.22 | 0.45 | 0.83 | 0.21 | 1.03 | 0.02 | 6.77 |
| 贵港市 | 10.02 | 1.29 | 0.78 | 0.35 | 1.28 | 0.08 | 13.80 |
| 玉林市 | 6.93 | 1.13 | 1.30 | 0.39 | 1.82 | 0.02 | 11.59 |
| 百色市 | 6.14 | 1.55 | 1.30 | 0.23 | 1.14 | 0.03 | 10.38 |
| 贺州市 | 4.65 | 0.86 | 0.46 | 0.13 | 0.59 | 0.04 | 6.73 |
| 河池市 | 4.72 | 0.78 | 0.43 | 0.19 | 1.11 | 0.02 | 7.26 |
| 来宾市 | 4.62 | 0.71 | 1.13 | 0.15 | 0.73 | 0.32 | 7.65 |
| 崇左市 | 4.46 | 0.64 | 0.57 | 0.16 | 0.71 | 0.16 | 6.71 |

- （四）废污水排放量

废污水排放量是指工业、第三产业和城镇居民生活等用水户排放的水量，不包括火电直流冷却水排放量和矿坑排水量。

2015年广西废污水排放总量为38.4亿m3，其中工业污水排放量为19.7亿m3，占51.2%；城镇居民生活、第三产业和建筑业污水排放量为18.7亿m3，占48.8%。

2015年广西行政分区废污水排放量表

单位：亿m3

| 行政分区 | 用户废污水排放量 |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 城镇居民生活 | 第二产业 |  |  | 第三产业 |  |
|  |  | 工业 | 建筑业 | 小计 |  |  |
| 广西 | 10.7 | 19.7 | 0.5 | 20.1 | 7.5 | 38.4 |
| 南宁市 | 1.96 | 2.54 | 0.09 | 2.63 | 1.80 | 6.38 |
| 柳州市 | 1.21 | 2.45 | 0.02 | 2.48 | 0.73 | 4.41 |
| 桂林市 | 1.22 | 2.70 | 0.03 | 2.73 | 0.99 | 4.94 |
| 梧州市 | 0.79 | 1.54 | 0.00 | 1.55 | 0.50 | 2.84 |
| 北海市 | 0.49 | 1.09 | 0.02 | 1.10 | 0.32 | 1.91 |
| 防城港市 | 0.23 | 1.04 | 0.03 | 1.07 | 0.11 | 1.42 |
| 钦州市 | 0.51 | 1.07 | 0.02 | 1.09 | 0.41 | 2.00 |
| 贵港市 | 0.90 | 0.97 | 0.06 | 1.03 | 0.56 | 2.49 |
| 玉林市 | 1.14 | 1.69 | 0.03 | 1.72 | 0.79 | 3.65 |
| 百色市 | 0.55 | 1.64 | 0.04 | 1.68 | 0.37 | 2.60 |
| 贺州市 | 0.35 | 0.41 | 0.01 | 0.41 | 0.28 | 1.05 |
| 河池市 | 0.61 | 0.55 | 0.03 | 0.59 | 0.32 | 1.51 |
| 来宾市 | 0.40 | 1.23 | 0.02 | 1.24 | 0.27 | 1.92 |
| 崇左市 | 0.35 | 0.74 | 0.07 | 0.81 | 0.09 | 1.25 |

# 四、用水指标

2015年广西人均（常住人口，下同）综合用水量为624m3，比2014年减少23m3，万元GDP（当年价）用水量为178m3，比2014年减少18m3，万元工业增加值（当年价）用水量为88m3，比2014年减少6m3，农田灌溉亩均用水量为873m3，比2014年减少43m3，农田灌溉水有效利用系数为0.465，比2014年提高0.019。城镇人均生活用水量（含公共用水）335L/d，比2014年增加2L/d，农村人均生活用水量131L/d，比2014年减少4L/d。

2015年各行政分区主要用水指标

| 行政分区 | 人均 水资源量 (m3) | 人均综合 用水量 (m3) | 万元GDP 用水量 (m3) | 万元工业增加值用水量(m3) | 农田灌溉亩均用水量(m3) | 人均生活用水量（L/d） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 城镇 生活 |  | 农村 居民 |
|  |  |  |  |  |  |  | 居民 |  |
| 广西 | 5074 | 624 | 178 | 88 | 873 | 335 | 189 | 131 |
| 南宁市 | 2114 | 599 | 123 | 87 | 805 | 374 | 188 | 140 |
| 柳州市 | 7417 | 582 | 99 | 53 | 724 | 322 | 198 | 139 |
| 桂林市 | 10235 | 829 | 212 | 65 | 946 | 387 | 210 | 134 |
| 梧州市 | 4560 | 487 | 136 | 48 | 729 | 345 | 211 | 139 |
| 北海市 | 2242 | 684 | 125 | 48 | 1153 | 369 | 219 | 123 |
| 防城港市 | 8856 | 717 | 106 | 60 | 749 | 309 | 184 | 114 |
| 钦州市 | 2816 | 469 | 159 | 68 | 967 | 318 | 170 | 128 |
| 贵港市 | 2278 | 657 | 326 | 133 | 907 | 312 | 180 | 123 |
| 玉林市 | 2173 | 439 | 173 | 59 | 804 | 295 | 171 | 137 |
| 百色市 | 5373 | 571 | 209 | 68 | 910 | 320 | 178 | 121 |
| 贺州市 | 7530 | 762 | 330 | 68 | 1058 | 296 | 162 | 120 |
| 河池市 | 9665 | 444 | 250 | 67 | 836 | 321 | 198 | 119 |
| 来宾市 | 6269 | 1309 | 512 | 910 | 987 | 314 | 180 | 137 |
| 崇左市 | 4951 | 623 | 188 | 58 | 790 | 305 | 186 | 137 |

注：1、万元GDP用水量和万元工业增加值用水量指标按当年价计算，其中万元工业增加值用水量指标包含火电直流冷却用水量。

2、表中“人均生活用水量”中的“城镇生活”包括居民生活用水和公共用水（含第三产业及建筑业等用水），“居民”仅包括居民生活用水。

# 五、江河水库水质

2015年，水利部门对广西境内68条主要河流、16座水库、24个主要城市饮用水水源地、270个水功能区和13个重要入河排污口水质进行监测。

- （一）主要水系水质状况

2015年度广西境内珠江流域片和长江流域片参评河流共68条，评价269个河段，其中，珠江流域片256个河段，长江流域片13个河段。按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、化学需氧量、总氮、粪大肠菌群之外的20个基本项目进行分析评价。全年期Ⅰ～Ⅲ类水质河段有254个，占总评价河段个数的94.4%，与2014年持平；Ⅳ～Ⅴ类水质河段有12个，占总评价河段个数的4.5%；劣Ⅴ类水质河段有3个，占总评价河段个数的1.1%。总体而言，2015年度河流水质状况与2014年度持平。

汛期Ⅰ～Ⅲ水质河段有254个，占总评价河段个数的94.4%，比2014年汛期上升0.4个百分点；Ⅳ～Ⅴ类水质河段有11个，占总评价河段个数的4.1%；劣Ⅴ类水质河段有4个，占总评价河段个数的1.5%。非汛期Ⅰ～Ⅲ类水质河段有253个，占总评价河段个数的94.1%，比2014年非汛期降低0.7个百分点；Ⅳ～Ⅴ类水质河段有11个，占总评价河段个数的4.1%；劣Ⅴ类水质河段有5个，占总评价河段个数的1.8%。

2015年度广西主要河流全年水质类别比例图

2015年广西主要河流水质评价

| 时间 | 分类河段占评价河段比例 (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅰ～Ⅲ 类河段 比例 | Ⅳ～劣 Ⅴ类河 段比例 |
| 全年 | 13.0 | 76.6 | 4.8 | 3.0 | 1.5 | 1.1 | 94.4 | 5.6 |
| 汛期 | 4.8 | 81.0 | 8.6 | 3.4 | 0.7 | 1.5 | 94.4 | 5.6 |
| 非汛期 | 18.2 | 71.8 | 4.1 | 3.4 | 0.7 | 1.8 | 94.1 | 5.9 |

- （二）水库水质状况

2015年按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、化学需氧量、总氮、粪大肠菌群外的20个基本项目，对广西境内的16座大中型水库的水质状况进行分析评价，全年期、汛期和非汛期水质均为Ⅰ～Ⅲ类，与2014年相比，全年Ⅰ～Ⅱ类水库比例提高18.8个百分点，水库水质略有好转。进行营养状态评价的11座水库均为中营养状态，与2014年相比，龙滩水库、岩滩水库、土桥水库、那板水库、凤亭河水库、青狮潭水库营养化程度略有上升；澄碧河水库、百色水库、龟石水库、苏烟水库、小江水库营养化程度略有下降。

- （三）主要城市饮用水水源地水质状况

2015年对广西14个地级市的24个饮用水水源地水质进行评价，全年期水质合格的水源地有23个，合格率为95.8%，玉林市南流江水源地的主要超标项目为总磷、五日生化需氧量，2015年饮用水水源地水质合格率较2014年略有提高。

- （四）水功能区水质状况

2015年全年监测270个水功能区（占广西国、省控水功能区总数493个的54.8%），按水功能区水质管理目标评价，全年水质达标的水功能区有243个，达标率为90.0%，主要超标项目为总磷、五日生化需氧量和氨氮。与2014年相比，达标个数增加了4个，水功能区个数达标率提高1.5个百分点。

2015年对广西223个国家重要水功能区（占广西国控水功能区总数246个的90.7%），按水功能区水质管理目标评价，全年水质达标的水功能区有210个，达标率为94.2%，主要超标项目为五日生化需氧量、总磷和溶解氧；

按水功能区限制纳污红线主要控制项目评价：评价全区223个国控水功能区达标率为99.1%，比上一年度提高0.9个百分点。

2015年度广西主要城市饮用水水源地水资源质量状况评价表

| 城市 名称 | 水源地名称 | 全年 |  | 汛期 |  | 非汛期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水源地水质评价 | 主要超标 项目 | 水源地水质评价 | 主要超标项目 | 水源地水质评价 | 主要超标 项目 |
| 南宁 | 邕江饮用水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
| 柳州 | 柳江饮用水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
| 桂林 | 青狮潭水库饮用水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
|  | 漓江饮用水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
| 梧州 | 桂江城区饮用水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
|  | 浔江苍梧县饮用水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
|  | 西江城区饮用水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
| 北海 | 禾塘村地下水水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
|  | 龙潭村地下水水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
| 防城港 | 防城河木头滩水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
| 钦州 | 钦江青年水闸水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
| 贵港 | 郁江泸湾江段水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
| 玉林 | 苏烟水库水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
|  | 南流江水源地 | 不合格 | 总磷、五日生化需氧量 | 不合格 | 总磷、五日生化需氧量 | 不合格 | 总磷、五日生化需氧量 |
| 百色 | 右江百法段水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
|  | 澄碧河水库水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
| 贺州 | 龟石水库饮用水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
| 河池 | 六圩水厂地下水水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
|  | 肯冲水厂地下水水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
|  | 加辽水厂地下水水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
|  | 城北水厂地下水水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
|  | 宜州土桥水库水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
| 来宾 | 红水河饮用水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
| 崇左 | 左江木排村水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |

备注：青狮潭水库水源地为备用水源地；因受原生地质结构影响造成北海市禾塘村和龙潭村地下水水源地pH值超标，非人为污染因素，故 pH 值不参与评价。

- （五）跨设区市界河流交接断面水质水量达标率考核状况

2015年度对广西14个地级市的42个跨设区市界河流交接断面水质水量开展达标评价考核工作，水质评价考核项目为高锰酸盐指数、氨氮、铜、铅、锌、镉、铬、砷、汞等9个项目，涉及饮用水源区的增加铁、锰，水量考核项目为河流断面最小控制流量。每月评价考核跨设区市界河流交接断面1次，全年共监测评价504次，其中水质达标次数为493次，达标率为97.8%，比上一年度下降1.4个百分点，水量达标次数504次，达标率为100%。

- （六）重点入河排污口水质状况

2015年，广西规模以上（排放量300m3/d或10万m3/a及以上）入河排污口保有数达到601个，监测入河排污口数为265个，2015年对南宁、柳州、桂林、梧州、贺州、玉林、贵港、百色、钦州、河池等10个设区市的13个城市重点入河排污口的废污水进行水质评价，13个入河排污口全年期、汛期、非汛期水质达标的入河排污口达标率分别为75.0%、76.9%和 76.9%。除少数城市入河排污口未达到污水排放标准外，大部分城市入河排污口水质均达标，主要超标项目为化学需氧量、pH值、悬浮物等。

- （七）主要水污染事件

2015年没有发生重大水污染环境事件。自治区层面制定了《广西壮族自治区突发水污染事件应急预案》、《广西壮族自治区突发环境事件应急预案》和《广西壮族自治区住房和城乡建设厅城镇供水系统重大事故应急预案》。全区各个重要饮用水源地全部制定完善突发事件应急预案。

# 六、三条红线控制指标

- （一）用水总量

2015年广西用水总量控制目标为304亿m3，按照全国实行最严格水资源管理制度考核口径，广西2015年实际用水总量为285.2亿m3，低于年度控制目标。

- （二）用水效率

2015年广西万元工业增加值用水量下降幅度控制目标为比2010年下降30%。按2010年不变价计算，2015年万元工业增加值用水量为61.5m3/万元，比2010年下降57.0%，降幅远高于控制目标。

2015年广西农田灌溉水有效利用系数控制目标为0.450。据统计，2015年大、中、小型灌区农田灌溉水有效利用系数分别达到0.488、0.440、0.472，平均达到0.465，高于年度控制目标。

- （三）水功能区水质达标率

2015年广西重要江河湖泊水功能区水质达标率控制目标为86%。根据监测评价结果，2015年广西重要江河湖泊水功能区水质达标率达到99.4%，比年度控制目标高13.4个百分点。

2015年各行政分区三条红线控制指标

| 行政分区 | 用水总量（亿m3） |  | 用水效率 |  |  |  | 水功能区水质 达标率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 万元工业增加值用水量比2010年下降 |  | 农田灌溉水有效利用系数 |  |  |  |
|  | 目标值 | 实际值 | 目标值 | 实际值 | 目标值 | 实际值 | 目标值 | 实际值 |
| 广西 | 304.0 | 285.2 | 33% | 57 % | 0.450 | 0.465 | 86% | 98.1% |
| 南宁市 | 38.69 | 37.72 | 30% | 51% | 0.450 | 0.459 | 86% | 100% |
| 柳州市 | 22.44 | 20.95 | 30% | 38% | 0.449 | 0.466 | 90% | 100% |
| 桂林市 | 43.71 | 41.13 | 30% | 47% | 0.455 | 0.471 | 90% | 100% |
| 梧州市 | 15.55 | 14.85 | 30% | 44% | 0.448 | 0.463 | 90% | 100% |
| 北海市 | 12.12 | 11.12 | 30% | 49% | 0.455 | 0.473 | 90% | 100% |
| 防城港市 | 7.39 | 6.59 | 30% | 40% | 0.446 | 0.469 | 86% | 100% |
| 钦州市 | 16.21 | 14.99 | 30% | 56% | 0.453 | 0.468 | 66% | 92.3% |
| 贵港市 | 29.75 | 26.15 | 35% | 66% | 0.446 | 0.457 | 90% | 100% |
| 玉林市 | 26.93 | 25.07 | 35% | 64% | 0.447 | 0.453 | 66% | 87.5% |
| 百色市 | 21.89 | 20.66 | 35% | 46% | 0.449 | 0.452 | 86% | 92.3% |
| 贺州市 | 16.59 | 15.33 | 35% | 65% | 0.446 | 0.456 | 86% | 100% |
| 河池市 | 19.03 | 15.34 | 35% | 59% | 0.450 | 0.462 | 86% | 100% |
| 来宾市 | 18.51 | 16.49 | 35% | 57% | 0.449 | 0.468 | 90% | 100% |
| 崇左市 | 15.19 | 12.81 | 35% | 58% | 0.447 | 0.480 | 90% | 100% |

# 七、重要水事

- （一）最严格水资源管理制度考核

按照全国统一部署和要求，广西继续开展2015年度国家对自治区、自治区对各设区市最严格水资源管理制度考核工作。据全国考核工作组发布的考核结果公告，确定我区2015年度考核等级为良好，考评分数在全国排第7位。自治区完成对各设区市2015年度考核，桂林市、玉林市、贵港市、防城港市、崇左市、北海市、贺州市、梧州市获“优秀”等级，其余各市均为“良好”，并在《广西日报》等媒体公告了考核结果。

2015年8月25日，自治区人民政府召开全区实行最严格水资源管理制度工作视频会议，这是我区首次由自治区政府组织召开的水资源管理工作专题会议，自治区政府副主席张秀隆出席会议并作重要讲话。

- （二）水生态文明城市试点和节水教育基地建设

2015年2月、12月，自治区人民政府先后批复南宁市、桂林市和玉林市3个国家级水生态文明城市建设试点实施方案，为我区其它地区水生态文明城市建设提供借鉴和示范。2015年3月，自治区级水生态文明城市试点建设启动，确定贵港市、宜州市、蒙山县为自治区级试点，试点已编制完成试点工作实施方案并通过审查。

2015年5月，广西首个节水教育基地——广西农业灌溉排水工程技术研究中心自治区节水教育基地在桂林正式挂牌成立。新挂牌的节水教育基地将发挥示范带头作用，及时制定节水教育工作方案，因地制宜开展节水教育活动。

- （三）调整水资源费征收标准

2015年6月11日，自治区物价局、财政厅、水利厅联合发布《关于调整水资源费征收标准的通知》，决定自2015年12月1日起，调整我区水资源费征收标准。按照新标准，一般取用地表水由原来的分类征收调整为统一按0.1元/m³征收；特殊取用地表水：1.循环式火力发电冷却用水由0.0375元/m³调整为0.085元/m³；2.贯流式火力发电取用水由0.006元/kW·h调整为0.001元/kW·h；水力发电用水统一按0.005元/kW·h标准征收；取用地下水由0.09元/m³调整为0.2元/m³。此外，继续实行取水定额和超额累进加价制度。

- （四）地下水超采区治理取得明显成效

2015年9月，自治区人民政府印发《关于北海市和宾阳县黎塘镇地下水超采区治理方案的批复》（桂政函[2015]201号），对北海市和宾阳县黎塘镇地下水超采区进行重新核定。北海市和宾阳县人民政府根据批复方案要求，采取有效措施，削减超采区范围内的地下水开采量，治理成效明显。

- （五）两大水利项目开工

2015年9月，柳州防洪控制性工程落久水利枢纽工程正式开工建设。落久水利枢纽工程是一个以防洪为主，兼顾灌溉、城镇供水、发电和航运等功能的综合利用工程，总库容3.46亿m3，其中防洪库容2.5亿m3，发电装机4.2万kW，年发电量1.4117亿kW·h，工程总投资22.5亿元。落久水利枢纽建成后，通过与柳江上游即将建设的洋溪水利枢纽联合调度运行，可将柳州市区的防洪标准由50年一遇提高到100年一遇。

2015年10月，桂中治旱乐滩灌区二期工程正式开工建设。桂中治旱乐滩引水工程一期工程以农业灌溉为主，兼顾农村人畜饮水和城镇供水，并兼改善生态环境，截至2015年10月底，一期工程累计完成工程量的76%。二期工程以农业灌溉为主，兼顾乡镇和农村生活供水，总工期42个月，二期工程总投资28.0亿元。

- （六）全面完成我区江河水量分配工作

截至2015年底，我区在全国范围内率先完成了南流江、左江、右江、郁江、桂江、柳江、红水河等七条主要河流的水量分配方案编制，编制提出《红水河水量分配方案》和《广西河流水量分配方案》，我区河流水量分配工作全部完成。

资料来源：

1、人口、产值、产量等社会经济指标采用自治区统计局数据。

2、农田、林果、草场灌溉面积、人工鱼塘补水面积及水资源开发利用有关资料采用各市水利局水利统计数据。

3、降水量、地表水资源量、地下水资源量、出入境及入海水量等水资源量采用自治区水文水资源局水文测验整编成果。

4、江河水库水质采用自治区水环境监测中心监测评价数据。

说明：

《2015年广西壮族自治区水资源公报》中涉及降水量、地表水资源量、水资源总量等多年平均值，统一采用1956～2000年同步水文系列的平均值。