2016年广西壮族自治区

水资源公报

广西壮族自治区水利厅

2017年7月

广西壮族自治区水资源公报

2016年

(总第20期)

编写单位：

广西水利厅

广西水资源管理服务中心

广西水利电力勘测设计研究院

广西水文水资源局

各市水利局

各市（沿海）水文水资源局

发布单位：广西壮族自治区水利厅

目    录

一、综  述  01

二、水资源量  02

三、蓄水动态  13

四、供用耗排水量   16

五、用水指标  21

六、江河水库水质   22

七、三条红线控制指标   30

八、重要水事   28

说明：本公报根据《水资源公报编制规程》（GB/T 23598-2009）编制，分别按市级行政分区和三级水资源分区进行统计分析。行政分区为南宁、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池、来宾、崇左等14个设区市；流域分区为资水冷水江以上、湘江衡阳以上、南盘江、红水河、柳江、右江、左江及郁江干流、桂贺江、黔浔江及西江（梧州以下）、北江大坑口以下、粤西诸河、桂南诸河、盘龙江等13个水资源三级区。

# 一、综  述

2016年，广西平均降水量1632mm，降水总量为3861亿m³，比多年平均值偏多6.16%；地表水资源量2177亿m³，折合年径流深920mm，比多年平均值多15.0%；地下水资源量为529亿m3，比多年平均值偏多15.9%，属丰水年份。

2016年，广西入境总水量650亿m3，较2015年偏少10.2%，出境总水量2771亿m3，比2015年偏少8.3%。

2016年，广西有大型水库57座，中型水库230座，对其中有统计数据的39座大型水库和169座中型水库蓄水动态进行分析，年末蓄水总量252亿m3，比年初减少76.0亿m3。

2016年，广西总供水量290.6亿m3，比上年减少8.7亿m3。其中，地表水供水量278.0亿m3，地下水供水量11.5亿m3，其他水源供水量1.1亿m3。总用水量290.6亿m3，其中农业用水量198.3亿m3，工业用水量49.9亿m3，生活用水量39.7亿m3，生态环境补水量2.7亿m3。用水消耗总量131.7亿m3，耗水率45%。废污水排放总量37.8亿t。

2016年，广西人均综合用水量601m3，万元地区生产总值用水量159m3。耕地实际灌溉亩均用水量840m3，农田灌溉水有效利用系数0.477，万元工业增加值用水量74m3。城镇人均生活用水量330L/d，农村人均生活用水量127L/d。

2016年，广西参与水质评价的河流共68条，共评价273个河段，全年期Ⅰ～Ⅲ类水河段比例94.9%，比2015年上升0.5个百分点；评价大中型水库16座，均为Ⅰ～Ⅲ类水质，对其中11座水库营养状况评价，均为中营养状态；评价14个设区市的25个饮用水水源地，合格率为100%；参与评价的全国重要江河湖泊水功能区共212个，符合水功能区限制纳污红线主要控制指标达标要求的有210个，达标率为99.1%；评价广西市界河流交接断面42个，水质达标率为99.4%； 评价珠江委和自治区审批的22个规模以上入河排污口的废污水水质，全年期平均达标率为78.9%。

# 二、水资源量

- （一）降水量

2016年广西平均降水量1632mm，折合降水总量3861亿m³，比2015年偏少14.1%，比多年平均值偏多6.16%。

从行政分区看，与上一年相比，各市降水量变幅在-35.2%～11.8%之间，除南宁、防城港、钦州、玉林4个市偏多外，其余10个市偏少；与多年平均值相比，各市降水量变幅在-18.1%～29.7%之间，百色、崇左、防城港、河池4个市偏少，其余10个市偏多，降水量最低的为百色市，仅1062mm，柳州、桂林、梧州、北海、防城、钦州、贵港、玉林、贺州9个市降水量高于全广西平均值，其中桂林、防城港、钦州、贺州降水量高于2000mm。详见图1、表1。

图1   2016年广西行政分区降水量与多年均值比较

表1  2016年广西行政分区年降水量与上年和多年均值比较

| 行政分区 | 降水量（mm） | 与上年比较 （±%） | 与多年平均比较 （±%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 广西 | 1632 | -14.1 | 6.16 |
| 南宁市 | 1497 | 11.8 | 7.61 |
| 柳州市 | 1819 | -19.8 | 9.57 |
| 桂林市 | 2029 | -18.5 | 15.5 |
| 梧州市 | 1715 | -4.18 | 10.7 |
| 北海市 | 1785 | -8.81 | 6.66 |
| 防城港市 | 2190 | 2.04 | -1.70 |
| 钦州市 | 2033 | 6.85 | 15.2 |
| 贵港市 | 1759 | -11.6 | 15.2 |
| 玉林市 | 1978 | 4.22 | 16.9 |
| 百色市 | 1062 | -35.2 | -18.1 |
| 贺州市 | 2182 | -0.96 | 29.7 |
| 河池市 | 1478 | -27.0 | -0.45 |
| 来宾市 | 1596 | -17.3 | 11.1 |
| 崇左市 | 1249 | -2.34 | -4.26 |

从水资源分区看，与2015年相比，各分区降水量变幅在-37.8%～30.8%之间，其中左郁江、北江、粤西诸河、桂南诸河偏多，其他水资源分区均偏少；与多年平均值相比，各分区降水量变幅在-22.3%～32.8%之间，其中盘龙江、南盘江、右江、红水河偏少，其他水资源分区均偏多。详见图2，表2。

图2   2016年广西水资源分区降水量与多年均值比较

表2   2016年广西水资源分区年降水量与上年和多年均值比较

| 水资源分区 | 降水量（mm） | 与上年比较 （±%） | 与多年均值比较（±%） |  | 水资源分区 | 降水量（mm） | 与上年比较 （±%） | 与多年均值比较（±%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西 | 1632 | -14.1 | 6.16 |  | 左郁江 | 1455 | 0.64 | 4.93 |
| 资水 | 1895 | -2.80 | 7.29 |  | 桂贺江 | 2097 | -11.6 | 23.4 |
| 湘江 | 1862 | -14.1 | 10.5 |  | 黔浔江 | 1848 | -1.55 | 17.4 |
| 南盘江 | 955 | -37.8 | -19.4 |  | 北江 | 2297 | 30.8 | 32.8 |
| 红水河 | 1342 | -29.8 | -7.38 |  | 粤西诸河 | 2246 | 11.6 | 23.0 |
| 柳江 | 1814 | -19.1 | 11.0 |  | 桂南诸河 | 2030 | 0.08 | 8.39 |
| 右江 | 1159 | -22.4 | -10.2 |  | 盘龙江 | 1149 | -24.2 | -22.3 |

2016年，各地降水分布不均，各雨量站年降水量在1356mm～2296mm之间，最大年降水量是最小年降水量的1.69倍。从区域降雨量分析，暴雨中心与历年基本一致，降雨高值区主要分布在桂南沿海十万大山、桂北元宝山、天平山和猫儿山一带，年降水量在2000~3000mm之间，为广西最高；降雨低值区主要分布在百色西北部，年降水量在600～1600mm之间，其它地区年降水量均在1200～2400mm之间。详见图3。

2016年，广西降水量年内分配也不均匀，全年强降雨过程出现时间较早，1月各地均出现了强降雨，3月均开始出现持续时间较长的强降雨过程，桂江、湘江流域连续最大4个月降雨出现在3～6月，其他流域出现在5～8月。各主要河流水文雨量代表站实测连续最大4个月降水量占全年降水量的比重在47.7%~67.3%之间，与历年相比，桂江桂林水文站、湘江全州水文站连续最大4个月降水量占全年降水量的比例分别高4.6、3.1个百分点，其余水文雨量站下降1.4~10.7个百分点。详见图4。

图3   2016年广西降雨量等值线图

6

图4   2016年主要代表雨量站月降水量比较

- （二）地表水资源量

2016年广西地表水资源量2177亿m3，折合径流深920mm，径流系数为0.56，比上年偏少10.5%，比多年平均值偏多15.0%，属丰水年份。

广西地表水资源分布主要特点：各地地表水资源量与降水总量分布基本一致，降水总量丰沛地区地表水资源量相对丰富，反之亦然。主要水文代表站汛期径流量占年径流量的54.3%～87.2%，其中柳江柳州水文站汛期径流量占的比重最大，达87.2%，汛期径流量占比重最小的是红水河天峨水文站，为54.3%。各主要河流连续最大4个月径流量均占年径流量的40.9%以上。连续最大4个月径流量各条河流出现的时段不一样，红水河、湘江出现在3～6月，桂江、柳江出现在4～7月，西江出现在5～8月，郁江出现时间较晚，在6~9月。

从行政分区来看，与2015年相比，各市地表水资源量变幅在-32.3%～29.8%之间，其中钦州、贵港、玉林、贺州4个市偏多，偏多幅度最大的是钦州市为29.8%，其余10个市均偏少，偏少幅度最大的是百色市-32.3%；与多年平均值相比，各市地表水资源量变幅在-28.3%～48.5%之间，除南宁、百色、崇左3个市地表水资源量偏少外，其余11个市地表水资源量偏多5.54%～48.5%，其中贵港市地表水资源量偏多达48.5%。详见图5、6，表3。

图5  2016年广西行政分区地表水资源量与上年值比较

图6  2016年广西行政分区地表水资源量与多年均值比较

从水资源分区看，与2015年相比，各分区水资源量变幅在-55.8%～24.4%之间，其中黔寻江、北江、粤西诸河、桂南诸河4个水资源三级区偏多，偏多幅度最大的是粤西诸河达24.4%，其余9个水资源三级区水资源量均偏少，偏少幅度在-55.8%～-2.97%之间；与多年平均值相比，各分区水资源量变幅在-42.6%～61.7%之间，其中资水、南盘江、右江、左郁江、盘龙江5个水资源三级区偏少，偏少幅度最大的是南盘江为-42.6%，其余8个水资源三级区水资源量均偏多，偏多幅度最大的是黔浔江为61.7%。详见图7、8，表4。

图7   2016年广西水资源分区地表水资源量与上年比较

图8  2016年广西水资源分区地表水资源量与多年均值比较

表3  2016年广西行政分区地表水资源量与上年和多年比较

| 行政分区 | 地表水资源量 （亿m3） | 与上年比较 （±%） | 与多年均值比较 （±%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 广西 | 2177 | -10.5 | 15.0 |
| 南宁市 | 122 | -17.5 | -12.9 |
| 柳州市 | 210 | -27.7 | 10.4 |
| 桂林市 | 419 | -17.4 | 34.3 |
| 梧州市 | 136 | -0.67 | 44.4 |
| 北海市 | 32.9 | -6.21 | 5.45 |
| 防城港市 | 72.9 | -10.4 | -0.18 |
| 钦州市 | 117 | 29.8 | 12.3 |
| 贵港市 | 103 | 5.55 | 48.5 |
| 玉林市 | 147 | 18.3 | 31.3 |
| 百色市 | 131 | -32.3 | -28.3 |
| 贺州市 | 169 | 10.5 | 40.4 |
| 河池市 | 315 | -6.40 | 24.9 |
| 来宾市 | 121 | -11.5 | 12.7 |
| 崇左市 | 81.5 | -19.9 | -21.4 |

表4  2016年广西水资源分区地表水资源量与上年和多年比较

| 水资源分区 | 地表水资源量 （亿m3） | 与上年比较 （±%） | 与多年均值比较 （±%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 广西 | 2177 | -10.5 | 15.0 |
| 资水 | 16.9 | -32.1 | -12.3 |
| 湘江 | 103 | -12.1 | 31.8 |
| 南盘江 | 14.4 | -55.8 | -42.6 |
| 红水河 | 301 | -16.7 | 7.14 |
| 柳江 | 500 | -18.9 | 21.0 |
| 右江 | 109 | -19.6 | -22.3 |
| 左郁江 | 213 | -15.0 | -11.0 |
| 桂贺江 | 391 | -2.97 | 41.2 |
| 黔浔江 | 241 | 5.41 | 61.7 |
| 北江 | 0.580 | 20.8 | 53.9 |
| 粤西诸河 | 27.0 | 24.4 | 27.3 |
| 桂南诸河 | 251 | 9.24 | 7.39 |
| 盘龙江 | 9.30 | -9.44 | -35.3 |

- （三）出入境及入海水量

2016年，广西入境总水量650亿m3，较2015年偏少9.4%，主要由云南、贵州、越南从南盘江、北盘江、红水河、右江、水口河、平而河入境，其中从国境外（越南）流入广西境内的水量47.9亿m3，从云南省入广西境内的水量318亿m3，由从贵州省入境243亿m3，少量从广东、湖南入境，入境水量41.0亿m3；流入国际界河（北仑河）的水量8.81亿m3。

2016年，广西出境总水量2771亿m3，比2015年偏少8.3%，其中从广西境内流出国境外（越南）的水量8.81亿m³，从西江、贺江、九洲江出境并进入广东的水量2418亿m3，从湘江、资水出境并进入湖南的水量111亿m3，广西入海水量233亿m³。

- （四）浅层地下水资源量

除北海平原区外，广西大部分地区属山丘区，岩溶地貌较为发育，地表水地下水相互转化，枯水期河川径流量主要由地下径流补给，且数量比较稳定，河川基流量基本等于浅层地下水资源量。2016年，山丘区浅层地下水资源量为527亿m3；用下渗系数法计算北海平原区地下水资源非重复计算量为1.81亿m3，全年广西地下水资源总量为529亿m3，比上年偏多13.2%，比多年均值偏多15.9%。

- （五）水资源总量

区域水资源总量是指当地年内降水量形成的地表、地下产水总量，不含过境水量。广西山丘区浅层地下产水量为河川基流量，是重复计算量，广西地表水资源量加上平原区地下水资源量即为水资源总量。详见表5、6。

2016年广西水资源总量为2179亿m3。从1997～2016年广西降水量、水资源总量变化过程可以看出：1997、1998、2001、2002、2008、2015、2016年降水量明显大于多年平均值，2000、2003、2004、2007、2009、2011年降水量明显小于多年平均值，其它年份降水量基本接近多年平均值；水资源总量的年际变化情况与降水量的年际变化情况基本一致。详见图9。

图9  1997-2016年广西降水量、水资源总量变化

表5   2016年广西行政分区降水量、水资源量表

| 行政分区 | 降水量(mm) | 降水 总量 (亿m3) | 地表水资源量 (亿m3) | 折合 径流深(mm) | 地下水资源量(亿m3) |  |  | 水资源 总量 (亿m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总量 (亿m3) | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地下水资源重复计算量 (亿m3) | 地下水资源非重复计算量 (亿m3) |  |
| 广西 | 1632 | 3861 | 2177 | 920 | 529 | 527 | 1.81 | 2179 |
| 南宁市 | 1497 | 335 | 122 | 545 | 35.9 | 35.9 |  | 122 |
| 柳州市 | 1819 | 338 | 210 | 1131 | 45.8 | 45.8 |  | 210 |
| 桂林市 | 2029 | 562 | 419 | 1514 | 98.1 | 98.1 |  | 419 |
| 梧州市 | 1715 | 216 | 136 | 1081 | 24.7 | 24.7 |  | 136 |
| 北海市 | 1785 | 59.5 | 32.9 | 987 | 10.9 | 9.11 | 1.81 | 34.7 |
| 防城港市 | 2190 | 130 | 72.9 | 1231 | 18.9 | 18.9 |  | 72.9 |
| 钦州市 | 2033 | 216 | 117 | 1105 | 28.6 | 28.6 |  | 117 |
| 贵港市 | 1759 | 187 | 103 | 970 | 23.4 | 23.4 |  | 103 |
| 玉林市 | 1978 | 255 | 147 | 1138 | 45.5 | 45.5 |  | 147 |
| 百色市 | 1062 | 384 | 131 | 362 | 44.4 | 44.4 |  | 131 |
| 贺州市 | 2182 | 255 | 169 | 1443 | 40.2 | 40.2 |  | 169 |
| 河池市 | 1478 | 497 | 315 | 936 | 63.9 | 63.9 |  | 315 |
| 来宾市 | 1596 | 213 | 121 | 905 | 25.7 | 25.7 |  | 121 |
| 崇左市 | 1249 | 216 | 81.5 | 472 | 23.4 | 23.4 |  | 81.5 |

表6   2016年广西水资源分区降水量、水资源量表

| 水资源 分区 | 降水量(mm) | 降水 总量 (亿m3) | 地表水资源量 (亿m3) | 折合 径流深(mm) | 地下水资源量(亿m3) |  |  | 水资源总量 (亿m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总量 (亿m3) | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地下水资源重复计算量 (亿m3) | 地下水资源非重复计算量 (亿m3) |  |
| 广西 | 1632 | 3861 | 2177 | 920 | 529 | 527 | 1.81 | 2179 |
| 资水 | 1895 | 26 | 16.9 | 1228 | 7.29 | 7.29 | 0 | 16.9 |
| 湘江 | 1862 | 131 | 103 | 1470 | 19.3 | 19.3 | 0 | 103 |
| 南盘江 | 955 | 53.0 | 14.4 | 260 | 7.58 | 7.58 | 0 | 14.4 |
| 红水河 | 1342 | 517 | 301 | 780 | 67.2 | 67.2 | 0 | 301 |
| 柳江 | 1814 | 763 | 500 | 1188 | 119 | 119 | 0 | 500 |
| 右江 | 1159 | 353 | 109 | 359 | 37.0 | 37.0 | 0 | 109 |
| 左郁江 | 1455 | 547 | 213 | 566 | 57.7 | 57.7 | 0 | 213 |
| 桂贺江 | 2097 | 556 | 391 | 1474 | 82.8 | 82.8 | 0 | 391 |
| 黔浔江 | 1848 | 395 | 241 | 1126 | 53.9 | 53.9 | 0 | 241 |
| 北江 | 2297 | 0.850 | 0.580 | 1568 | 0.160 | 0.160 | 0 | 0.580 |
| 粤西诸河 | 2246 | 46.5 | 27.0 | 1301 | 4.37 | 4.37 | 0 | 27.0 |
| 桂南诸河 | 2030 | 453 | 251 | 1126 | 70.8 | 69.0 | 1.81 | 253 |
| 盘龙江 | 1149 | 20.2 | 9.30 | 529 | 1.87 | 1.87 | 0 | 9.30 |

# 三、蓄水动态

2016年，广西有大型水库57座，中型水库230座，对其中有统计数据的39座大型水库和169座中型水库蓄水动态进行分析，年末蓄水总量为252亿m3，比年初减少76.0亿m3，其中大型水库年末蓄水量为233亿m3，比年初减少70.7亿m3，减少原因主要是受龙滩电站和百色水利枢纽蓄水量减少的影响；中型水库年末蓄水量为18.8亿m3，比年初减少5.35亿m3。

从行政分区来看，钦州、崇左2个市水库的年末蓄水量比年初略有增加，其中钦州市增加0.051亿m3，崇左市增加2.12亿m3；其它市的水库年末蓄水量均比年初减少，减少最多的为河池市共减少55.2亿m3。详见图10、表7。

图10   2016年广西行政分区大中型水库年蓄水变量

表7   2016年广西行政分区大中型水库蓄水动态表      单位：亿m3

| 行政区 名称 | 大型水库 |  |  |  | 中型水库 |  |  |  | 大中型水库合计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 座数 (座) | 年初 蓄水总量 | 年末 蓄水总量 | 年蓄水变量 | 座数 (座) | 年初 蓄水总量 | 年末 蓄水总量 | 年蓄水变量 | 座数 (座) | 年初 蓄水总量 | 年末 蓄水 总量 | 年蓄水变量 |
| 广西 | 39 | 304 | 233 | -70.7 | 169 | 24.2 | 18.8 | -5.35 | 208 | 328 | 252 | -76.0 |
| 南宁市 | 6 | 18.3 | 17.4 | -0.871 | 26 | 3.87 | 3.19 | -0.681 | 32 | 22.2 | 20.6 | -1.55 |
| 柳州市 | 5 | 11.2 | 11.2 | -0.022 | 10 | 2.06 | 0.798 | -1.27 | 15 | 13.3 | 12.0 | -1.29 |
| 桂林市 | 3 | 4.90 | 2.60 | -2.30 | 24 | 4.07 | 2.66 | -1.41 | 27 | 8.97 | 5.26 | -3.71 |
| 梧州市 | 2 | 2.37 | 1.79 | -0.576 | 6 | 1.09 | 0.781 | -0.310 | 8 | 3.46 | 2.57 | -0.886 |
| 北海市 | 3 | 11.9 | 11.2 | -0.699 | 4 | 0.567 | 0.539 | -0.028 | 7 | 12.4 | 11.7 | -0.727 |
| 防城港市 | 2 | 3.24 | 2.97 | -0.273 | 5 | 0.759 | 0.538 | -0.221 | 7 | 4.00 | 3.51 | -0.493 |
| 钦州市 | 1 | 0.758 | 0.770 | 0.012 | 9 | 0.822 | 0.861 | 0.039 | 10 | 1.58 | 1.63 | 0.051 |
| 贵港市 | 4 | 4.97 | 4.45 | -0.525 | 17 | 2.54 | 2.10 | -0.438 | 21 | 7.52 | 6.55 | -0.963 |
| 玉林市 | 1 | 0.736 | 0.550 | -0.186 | 29 | 3.24 | 3.14 | -0.103 | 30 | 3.97 | 3.69 | -0.29 |
| 百色市 | 2 | 48.5 | 38.4 | -10.1 | 14 | 2.80 | 2.31 | -0.485 | 16 | 51.3 | 40.7 | -10.6 |
| 贺州市 | 3 | 7.20 | 5.02 | -2.18 | 7 | 0.681 | 0.406 | -0.275 | 10 | 7.88 | 5.43 | -2.45 |
| 河池市 | 5 | 188 | 133 | -54.8 | 6 | 0.848 | 0.393 | -0.455 | 11 | 189 | 134 | -55.2 |
| 来宾市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.336 | 0.308 | 0 | 2 | 0.336 | 0.308 | -0.028 |
| 崇左市 | 2 | 1.57 | 3.38 | 1.81 | 10 | 0.481 | 0.792 | 0.311 | 12 | 2.05 | 4.17 | 2.12 |

从水资源分区来看，除南盘江、左江及郁江干流年末蓄水量比年初略有增加以外，其他各分区水库年末蓄水量均比年初减少，减少最多的为红水河共减少55.7亿m3，北江、盘龙江在广西境内无大中型水库。详见图11、表8。

图11   2016年广西水资源分区大中型水库年蓄水变量

表8   2016年广西水资源分区大中型水库蓄水动态表    单位：亿m3

| 水资源 分区 | 大型水库 |  |  |  | 中型水库 |  |  |  | 大中型水库合计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 座数 (座) | 年初 蓄水总量 | 年末 蓄水总量 | 年蓄水变量 | 座数 (座) | 年初 蓄水总量 | 年末 蓄水总量 | 年蓄水变量 | 座数 (座) | 年初 蓄水总量 | 年末 蓄水总量 | 年蓄水变量 |
| 广西 | 39 | 304 | 233 | -70.7 | 169 | 24.2 | 18.8 | -5.35 | 208 | 328 | 252 | -76.0 |
| 南盘江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.162 | 0.175 | 0.013 | 1 | 0.162 | 0.175 | 0.013 |
| 红水河 | 4 | 188 | 133 | -55.1 | 8 | 1.43 | 0.81 | -0.624 | 12 | 189 | 133 | -55.7 |
| 柳江 | 7 | 12.8 | 12.7 | -0.12 | 20 | 3.47 | 1.91 | -1.56 | 27 | 16.3 | 14.6 | -1.67 |
| 右江 | 3 | 49.2 | 38.9 | -10.3 | 20 | 3.11 | 2.34 | -0.761 | 23 | 52.3 | 41.2 | -11.1 |
| 左江及郁江干流 | 9 | 21.8 | 23.1 | 1.30 | 38 | 3.97 | 4.18 | 0.209 | 47 | 25.8 | 27.3 | 1.51 |
| 桂贺江 | 7 | 13.8 | 9.05 | -4.75 | 18 | 2.84 | 1.43 | -1.417 | 25 | 16.6 | 10.5 | -6.17 |
| 黔浔江及西江 | 2 | 4.09 | 3.72 | -0.365 | 17 | 3.07 | 2.50 | -0.568 | 19 | 7.15 | 6.22 | -0.933 |
| 北江大坑口以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粤西诸河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.351 | 0.339 | -0.012 | 5 | 0.351 | 0.339 | -0.012 |
| 桂南诸河 | 6 | 13.8 | 12.8 | -1.07 | 32 | 4.15 | 3.92 | -0.229 | 38 | 18.0 | 16.7 | -1.29 |
| 盘龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湘江 | 1 | 0.662 | 0.360 | -0.302 | 9 | 1.52 | 1.22 | -0.306 | 10 | 2.19 | 1.58 | -0.609 |
| 资水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.097 | 0.000 | -0.097 | 1 | 0.097 | 0.000 | -0.097 |

# 四、供用耗排水量

- （一）供水量

供水量指各种水源工程为用户提供的包括输水损失在内的总供水量。

2016年广西总供水量290.6亿m3，比上年减少8.7亿m3，其中地表水供水量278.0亿m3，占95.7%；地下水供水量11.5亿m3，占3.94%；其他水源供水量1.1亿m3，占0.39%。地表水供水量中，蓄水、引水、提水工程供水量分别为142.9、63.2、70.7亿m3，非工程供水量为1.2亿m3。详见图12。

图12  2016年广西供水组成

图13  2016年广西地表水供水组成

- （二）用水量

用水量指分配给用户的包括输水损失在内的毛用水量。2016年广西总用水量为290.6亿m3，其中农业用水量198.3亿m3，工业用水量49.8亿m3，生活用水量39.7亿m3，生态环境用水量2.7亿m3，与2015年相比，广西总用水量减少了8.7亿m3。详见图14、15，表9。

图14  2016年广西用水组成

表9   2016年广西行政分区供用水量表         单位：亿m3

| 城市 名称 | 供水量 |  |  |  | 用水量 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总供 水量 | 其 中 |  |  | 总用 水量 | 其 中 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表 水源 | 地下 水源 | 其他水源 |  | 农田灌溉用水 | 林牧渔畜用水 | 工业 用水 | 建筑业和服务业用水 | 居民生活用水 | 生态环境用水 |
| 广 西 | 290.6 | 278.0 | 11.5 | 1.1 | 290.6 | 177.5 | 20.8 | 49.8 | 11.7 | 28.0 | 2.7 |
| 南宁市 | 41.82 | 39.82 | 2.00 | 0 | 41.82 | 23.23 | 1.97 | 8.76 | 2.74 | 4.42 | 0.70 |
| 柳州市 | 22.35 | 20.64 | 1.37 | 0.34 | 22.35 | 11.88 | 0.84 | 5.81 | 1.08 | 2.55 | 0.19 |
| 桂林市 | 41.05 | 40.45 | 0.59 | 0.01 | 41.05 | 28.25 | 3.19 | 4.75 | 1.46 | 3.07 | 0.32 |
| 梧州市 | 14.34 | 14.32 | 0.01 | 0.02 | 14.34 | 7.50 | 1.26 | 2.72 | 0.78 | 2.00 | 0.08 |
| 北海市 | 10.92 | 9.42 | 1.50 | 0 | 10.92 | 5.64 | 1.58 | 1.98 | 0.53 | 1.03 | 0.16 |
| 防城 港市 | 6.15 | 6.12 | 0.03 | 0 | 6.15 | 2.94 | 0.82 | 1.66 | 0.21 | 0.51 | 0.003 |
| 钦州市 | 14.50 | 14.02 | 0.48 | 0 | 14.50 | 9.86 | 0.44 | 1.89 | 0.61 | 1.66 | 0.04 |
| 贵港市 | 28.54 | 27.13 | 1.41 | 0 | 28.54 | 18.38 | 2.26 | 4.33 | 0.91 | 2.49 | 0.17 |
| 玉林市 | 24.54 | 23.55 | 0.99 | 0 | 24.54 | 15.47 | 1.76 | 2.92 | 1.14 | 3.22 | 0.03 |
| 百色市 | 20.24 | 19.14 | 0.87 | 0.23 | 20.24 | 12.70 | 1.98 | 3.03 | 0.62 | 1.83 | 0.08 |
| 贺州市 | 15.04 | 14.70 | 0.34 | 0 | 15.04 | 11.32 | 1.42 | 0.79 | 0.43 | 1.01 | 0.08 |
| 河池市 | 15.18 | 14.29 | 0.61 | 0.28 | 15.18 | 10.84 | 0.95 | 0.94 | 0.53 | 1.91 | 0.03 |
| 来宾市 | 23.42 | 22.76 | 0.50 | 0.15 | 23.42 | 10.93 | 1.15 | 9.16 | 0.44 | 1.18 | 0.55 |
| 崇左市 | 12.47 | 11.61 | 0.77 | 0.09 | 12.47 | 8.58 | 1.15 | 1.10 | 0.19 | 1.18 | 0.27 |

注：表中供用水量不含海水利用。

图15   2016年广西行政分区用水量组成

- （三）耗水量

耗水量指在输用水过程中，通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品带走、居民和牲畜饮用等形式消耗掉，而不能回归到地表水体或地下含水层的水量。

2016年广西总耗水量为131.7亿m3，其中农田灌溉和林牧渔畜耗水量95.3亿m3，占总耗水量的62%。广西综合耗水率45%，由于各类用户的需水特性和用水方式不同，其耗水率差别较大，其中农田灌溉为46%，林牧渔畜为64%，工业（含火电）为32%，建筑业和服务行业为33%，居民生活为54%。详见表10。

表10   2016年广西行政分区耗水量表        单位：亿m3

| 行政分区 | 耗水量 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 农田灌溉 | 林牧渔畜 | 工业 | 建筑业和服务业 | 居民生活 | 生态环境 | 合计 |
| 广西 | 82.0 | 13.3 | 16.0 | 3.9 | 15.1 | 1.5 | 131.7 |
| 南宁市 | 9.83 | 1.18 | 2.24 | 0.88 | 2.17 | 0.33 | 16.63 |
| 柳州市 | 5.17 | 0.42 | 2.03 | 0.34 | 1.20 | 0.12 | 9.28 |
| 桂林市 | 12.36 | 2.16 | 2.10 | 0.49 | 1.61 | 0.19 | 18.92 |
| 梧州市 | 4.19 | 0.90 | 1.20 | 0.26 | 1.04 | 0.05 | 7.62 |
| 北海市 | 2.48 | 0.91 | 0.88 | 0.17 | 0.50 | 0.06 | 5.01 |
| 防城港市 | 1.66 | 0.54 | 0.74 | 0.08 | 0.25 | 0.00 | 3.27 |
| 钦州市 | 4.65 | 0.30 | 0.84 | 0.19 | 1.00 | 0.02 | 7.01 |
| 贵港市 | 9.37 | 1.52 | 0.88 | 0.31 | 1.33 | 0.10 | 13.51 |
| 玉林市 | 7.74 | 1.13 | 1.28 | 0.35 | 1.78 | 0.02 | 12.30 |
| 百色市 | 5.78 | 1.46 | 1.35 | 0.25 | 1.10 | 0.05 | 9.99 |
| 贺州市 | 4.65 | 0.70 | 0.40 | 0.13 | 0.59 | 0.04 | 6.51 |
| 河池市 | 5.05 | 0.60 | 0.41 | 0.19 | 1.13 | 0.02 | 7.41 |
| 来宾市 | 4.95 | 0.80 | 1.13 | 0.15 | 0.69 | 0.33 | 8.05 |
| 崇左市 | 4.12 | 0.67 | 0.49 | 0.08 | 0.71 | 0.16 | 6.22 |

- （四）废污水排放量

废污水排放量是指工业、第三产业和城镇居民生活等用水户排放的水量，不包括火电直流冷却水排放量和矿坑排水量。

2016年广西废污水排放总量为37.8亿m3，其中工业污水排放量为18.8亿m3，占49.8%；城镇居民生活、第三产业和建筑业污水排放量为19.0亿m3，占50.2%。详见表11。

表11   2016年广西行政分区废污水排放量表      单位：亿m3

| 行政分区 | 用户废污水排放量 |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 城镇居民生活 | 第二产业 |  |  | 第三产业 |  |
|  |  | 工业 | 建筑业 | 小计 |  |  |
| 广西 | 11.2 | 18.8 | 0.4 | 19.2 | 7.4 | 37.8 |
| 南宁市 | 2.03 | 2.52 | 0.06 | 2.58 | 1.81 | 6.41 |
| 柳州市 | 1.23 | 2.48 | 0.01 | 2.49 | 0.73 | 4.45 |
| 桂林市 | 1.28 | 2.65 | 0.05 | 2.70 | 0.92 | 4.90 |
| 梧州市 | 0.84 | 1.52 | 0.02 | 1.55 | 0.50 | 2.89 |
| 北海市 | 0.48 | 1.10 | 0.02 | 1.12 | 0.34 | 1.94 |
| 防城港市 | 0.23 | 0.92 | 0.02 | 0.94 | 0.11 | 1.28 |
| 钦州市 | 0.52 | 1.04 | 0.01 | 1.05 | 0.41 | 1.98 |
| 贵港市 | 1.01 | 0.91 | 0.04 | 0.95 | 0.56 | 2.52 |
| 玉林市 | 1.23 | 1.64 | 0.00 | 1.64 | 0.79 | 3.66 |
| 百色市 | 0.58 | 1.68 | 0.07 | 1.75 | 0.30 | 2.63 |
| 贺州市 | 0.35 | 0.39 | 0.01 | 0.39 | 0.29 | 1.03 |
| 河池市 | 0.63 | 0.52 | 0.04 | 0.56 | 0.30 | 1.49 |
| 来宾市 | 0.39 | 0.85 | 0.02 | 0.86 | 0.28 | 1.54 |
| 崇左市 | 0.37 | 0.62 | 0.02 | 0.64 | 0.09 | 1.11 |

# 五、用水指标

2016年广西人均（常住人口，下同）综合用水量为601m3，比2015年减少23m3，万元地区生产总值用水量为159m3，比2015年减少19m3，万元工业增加值用水量为74m3，比2015年减少14m3，农田灌溉亩均用水量为840m3，比2015年减少33m3，农田灌溉水有效利用系数为0.477，比2015年提高0.012。城镇人均生活用水量330L/d，比2015年减少5L/d，农村人均生活用水量127L/d，比2015年减少4L/d。详见表12。

表12   2016年各行政分区主要用水指标

| 行政分区 | 人均 水资源量 (m3) | 人均综合 用水量 (m3) | 万元地区生产总值 用水量 (m3) | 万元工业增加值用水量(m3) | 农田灌溉亩均用水量(m3) | 人均生活用水量（L/d） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 城镇 生活 |  | 农村 居民 |
|  |  |  |  |  |  |  | 居民 |  |
| 广西 | 4503 | 601 | 159 | 74 | 840 | 330 | 193 | 127 |
| 南宁市 | 1726 | 592 | 113 | 82 | 775 | 368 | 191 | 142 |
| 柳州市 | 5314 | 565 | 90 | 47 | 707 | 317 | 198 | 139 |
| 桂林市 | 8370 | 819 | 198 | 61 | 922 | 383 | 215 | 125 |
| 梧州市 | 4502 | 475 | 122 | 43 | 691 | 362 | 221 | 140 |
| 北海市 | 2113 | 664 | 108 | 43 | 1048 | 366 | 210 | 123 |
| 防城港市 | 7846 | 662 | 91 | 49 | 745 | 290 | 178 | 113 |
| 钦州市 | 3617 | 447 | 132 | 52 | 941 | 306 | 170 | 122 |
| 贵港市 | 2383 | 659 | 298 | 136 | 852 | 315 | 196 | 123 |
| 玉林市 | 2548 | 426 | 158 | 56 | 770 | 296 | 181 | 129 |
| 百色市 | 3615 | 559 | 182 | 60 | 889 | 317 | 183 | 114 |
| 贺州市 | 8267 | 738 | 290 | 54 | 1020 | 285 | 154 | 120 |
| 河池市 | 8989 | 434 | 231 | 64 | 830 | 314 | 200 | 121 |
| 来宾市 | 5500 | 1064 | 397 | 569 | 982 | 302 | 171 | 130 |
| 崇左市 | 3937 | 603 | 163 | 43 | 712 | 262 | 195 | 134 |

注：1、万元地区生产总值用水量和万元工业增加值用水量按当年价计，其中万元工业增加值用水量包含火电直流冷却用水量。

2、表中“人均生活用水量”中的“城镇生活”包括居民生活用水和公共用水（含第三产业及建筑业等用水），“居民”仅包括居民生活用水。

# 六、江河水库水质

2016年，水利部门对广西境内68条主要河流、16座水库、25个主要城市饮用水水源地、263个主要水功能区和22个重点入河排污口进行水质监测评价。

- （一）主要河流水质状况

2016年度广西境内珠江流域片和长江流域片参评河流共68条，共评价273个河段，其中，珠江流域片260个河段，长江流域片13个河段。依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），选择PH值、溶解氧、高锰酸盐指数等21项指标①进行分析评价，全年期Ⅰ～Ⅲ类水河段有259个，占总评价河段个数的94.9%，比2015年上升0.5个百分点；Ⅳ～Ⅴ类水河段有13个，占总评价河段个数的4.7%；劣Ⅴ类水河段有1个，占总评价河段个数的0.4%。总体而言，2016年河流Ⅰ～Ⅲ类水质比2015年总体略有提高。

汛期Ⅰ～Ⅲ类水质河段有256个，占总评价河段个数的93.8%，比2015年汛期下降0.6个百分点；Ⅳ～Ⅴ类水质河段有16个，占总评价河段个数的5.8%；劣Ⅴ类水质河段有1个，占总评价河段个数的0.4%。非汛期Ⅰ～Ⅲ类水质河段有259个，占总评价河段个数的94.9%，比2015年非汛期上升0.8个百分点；Ⅳ～Ⅴ类水质河段有12个，占总评价河段个数的4.4%；劣Ⅴ类水质河段有2个，占总评价河段个数的0.7%。详见图16。

图16  2016年广西主要河流全年各水质类别河段所占比例图

表13   2016年广西主要河流水质评价

| 时间 | 分类河段占评价河段比例 (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅰ～Ⅲ类 河段比例 | Ⅳ～劣Ⅴ类 河段比例 |
| 全年 | 6.6 | 82.1 | 6.2 | 2.9 | 1.8 | 0.4 | 94.9 | 5.1 |
| 汛期 | 2.2 | 77.7 | 13.9 | 4.0 | 1.8 | 0.4 | 93.8 | 6.2 |
| 非汛期 | 16.5 | 72.5 | 5.9 | 3.3 | 1.1 | 0.7 | 94.9 | 5.1 |

- （二）水库水质状况

依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），选择PH值、溶解氧、高锰酸盐指数等21项指标①，对广西境内的16座大中型水库的水质状况进行分析评价，水库型饮用水水源地补充评价硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁和锰5个项目。经检测分析全年期、汛期和非汛期水质均为Ⅰ～Ⅲ类，与2015年相比，除土桥水库由Ⅱ类水下降为Ⅲ类水、百色水库由Ⅰ类水下降为Ⅱ类水外，其余14座水库水质均持平，水库水质下降的项目为总磷。进行营养状态评价（评价项目为叶绿素α、总磷、总氮、高锰酸盐指数、透明度）的11座水库均处于中营养状态，与2015年度相比，除龙滩、岩滩、青狮潭等3座水库富营养化状态趋势有所下降外，其余8座水库营养状态均有不同程度上升。

- （三）主要城市饮用水水源地水质状况

依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），城市饮用水地表水水源地选择PH值、溶解氧、高锰酸盐指数、铁、锰等26项指标②，地下水源地选择有色度、嗅和味、浑浊度等25项指标③，对广西14个地级市的25个饮用水水源地水质进行评价，25个饮用水水源地全年期、汛期、非汛期均为Ⅰ～Ⅲ类水，水源地水质合格率为100%，其中，全年Ⅰ类水的水源地为百色市的澄碧河水库水源地，占水源地总数的4.0%；全年Ⅱ类水的水源地有16个，占水源地总数的64.0%；全年Ⅲ类水的水源地有8个，占水源地总数的32.0%。与2015年相比，除百色市右江百法饮用水水源地、崇左市左江木排村饮用水水源地由Ⅰ类水下降为Ⅱ类水及河池市宜州区土桥水库饮用水水源地由Ⅱ类水下降为Ⅲ类水外，其余22个饮用水水源地水质均持平，造成饮用水水源地水质下降的主要超标项目为溶解氧、总磷。详见表14。

表14  2016年广西主要城市饮用水水源地水资源质量状况评价表

| 序号 | 供水 城市 | 水源地名称 | 全年期 |  | 汛期 |  | 非汛期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水质 类别 | 主要超标项目 | 水质 类别 | 主要超标 项目 | 水质 类别 | 主要超标项目 |
| 1 | 南宁 | 邕江饮用水源地 | Ⅱ |  | Ⅲ |  | Ⅱ |  |
| 2 | 柳州 | 柳江饮用水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 3 | 桂林 | 青狮潭水库水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 4 |  | 漓江饮用水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 5 | 梧州 | 桂江城区饮用水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 6 |  | 浔江城区饮用水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 7 |  | 浔江藤县水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 8 | 北海 | 禾塘村地下水水源地 | Ⅲ |  | Ⅲ |  | Ⅲ |  |
| 9 |  | 龙潭村地下水水源地 | Ⅲ |  | Ⅲ |  | Ⅲ |  |
| 10 | 防城港 | 防城河木头滩水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 11 | 钦州 | 钦江青年水闸水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 12 | 贵港 | 郁江泸湾江段水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 13 |  | 黔江桂平饮用水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 14 |  | 浔江平南县饮用水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 15 | 玉林 | 苏烟水库水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 16 | 百色 | 右江百法段水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 17 |  | 澄碧河水库水源地 | Ⅰ |  | Ⅰ |  | Ⅰ |  |
| 18 | 贺州 | 龟石水库饮用水源地 | Ⅲ |  | Ⅲ |  | Ⅱ |  |
| 19 | 河池 | 六圩水厂地下水水源地 | Ⅲ |  | Ⅲ |  | Ⅲ |  |
| 20 |  | 肯冲水厂地下水水源地 | Ⅲ |  | Ⅲ |  | Ⅲ |  |
| 21 |  | 加辽水厂地下水水源地 | Ⅲ |  | Ⅲ |  | Ⅲ |  |
| 22 |  | 城北水厂地下水水源地 | Ⅲ |  | Ⅲ |  | Ⅲ |  |
| 23 |  | 宜州土桥水库水源地 | Ⅲ |  | Ⅱ |  | Ⅲ |  |
| 24 | 来宾 | 红水河饮用水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 25 | 崇左 | 左江木排村水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅰ |  |

注：青狮潭水库水源地为备用水源地；因北海市禾塘村和龙潭村地下水水源地受到原生地质结构影响，

造成pH值偏低，非人为污染因素，故pH值不参与评价。

- （四）水功能区水质状况

2016年全年评价263个水功能区，按26项指标②进行评价，全年水质达标的水功能区有240个，达标率为91.3%，未达标的水功能区主要超标项目为总磷、五日生化需氧量和氨氮。与2015年相比，水功能区达标率提高1.3个百分点。其中，212个国家级重要水功能区，按26项指标进行评价，全年水质达标的水功能区有203个，达标率为95.8%，主要超标项目为总磷、五日生化需氧量和氨氮；按水功能区限制纳污红线主要控制项目高锰酸盐指数（或化学需氧量）和氨氮两项指标进行评价，全年水质达标的水功能区有210个，达标率为 99.1%，与上一年度持平。

- （五）重点入河排污口水质状况

- 2016年，对全区325个规模以上入河排污口的废污水进行水质监测评价，其中对珠江委和自治区审批的22个入河排污口实现监测全覆盖，22个入河排污口达标率为78.9%，超标项目为悬浮物、化学需氧量、氨氮、pH值、磷酸盐、总磷等。市、县审批的规模以上入河排污口共监测303个，监测覆盖率达到40%以上。

- （六）主要水污染事件

2016年没有发生重大水污染环境事件。

# 七、三条红线控制指标

- （一）用水总量

2016年广西用水总量控制目标为305亿m3，实际用水总量为290.6亿m3，其中农业用水198.3亿m3，工业用水49.8亿m3，生活用水39.7亿m3，生态环境补水2.7亿m3。按照国务院实行最严格水资源管理制度考核统计口径折算，用水总量为279.13亿m3，低于年度控制目标约8.5个百分点。

- （二）用水效率

2016年广西万元地区生产总值用水量降幅年度控制目标为6.6%（与2015年同比），按2015年不变价计算，2016年广西万元地区生产总值用水量实际为154.9m3/万元，比2015年（169.7m3/万元）同比下降8.7%，降幅高于年度控制目标。

2016年广西万元工业增加值用水量降幅年度控制目标为5%（与2015年同比）。按2015年不变价计算，2016年万元工业增加值用水量为55.4m3/万元，比2015（65.2m3/万元）下降15.1%，降幅远高于控制目标。

2016年广西农田灌溉水有效利用系数控制目标为0.460。据统计，2016年全区综合农田灌溉水有效利用系数达到0.477，高于年度目标。其中大、中、小型灌区农田灌溉水有效利用系数分别达到0.494、0.453、0.485。

（三）水功能区水质达标率

2016年广西重要江河湖泊水功能区水质达标率年度控制目标为87%。依据我区对纳入考核的212个水功能区监测评价结果，广西重要江河湖泊水功能区水质达标率达到99.1%，高于年度控制目标，重要江河湖泊水功能区水质继续保持优良。

- （四）重要水功能区污染物总量减排量

我区被纳入国家2016年“减排考核水功能区”共有6个，经综合环保、住建、水文等部门的监测统计数据，6个减排考核水功能区2016年度主要污染物化学需氧量、氨氮入河总量分别为3278.46吨、317.46吨，较2015年分别减少265.90吨、51.21吨，达到污染物入河总量较上年度减少的目标要求。2016年各行政分区三条红线控制指标完成情况详见表15。

- （五）跨设区市界河流交接断面水质水量达标率考核状况

2016年度对42个跨设区市界河流交接断面水质水量开展达标评价考核工作，水质评价考核项目为高锰酸盐指数、氨氮、铜、铅、锌、镉、六价铬、砷、汞等9个项目，涉及饮用水源区的增加铁、锰，水量考核项目为河流断面最小控制流量。每月评价考核跨设区市界河流交接断面1次，全年共监测评价504次，其中水量达标次数为504次，水量达标率为100%，水质达标次数为501次，水质达标率为99.4%，比上一年度上升1.6个百分点。

表15         2016年各行政分区三条红线控制指标

| 行政 分区 | 用水总量 （亿m3） |  | 用水效率 |  |  |  |  |  | 水功能区水质 达标率 |  | 河流交界断面水质水量 达标率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 万元地区生产总值用水量比2015年下降 |  | 万元工业增加值用水量比2015年下降 |  | 农田灌溉水有效利用系数 |  |  |  |  |  |
|  | 目标值 | 实际值 | 目标值 | 实际值 | 目标值 | 实际值 | 目标值 | 实际值 | 目标值 | 实际值 | 目标值 | 实际值 |
| 广西 | 305.0 | 279.13 | 6.6% | 8.7% | 5% | 15.1% | 0.460 | 0.477 | 87% | 99.1% | 100% | 99.4% |
| 南宁市 | 38.78 | 37.62 | 6% | 6.8% | 5% | 5.3% | 0.475 | 0.479 | 86.8% | 100% | 100% | 100% |
| 柳州市 | 22.53 | 20.98 | 6% | 6.7% | 4% | 4.3% | 0.476 | 0.480 | 90.4% | 100% | 100% | 100% |
| 桂林市 | 43.71 | 41.05 | 6% | 6.7% | 4% | 7.0% | 0.48 | 0.492 | 90.4% | 100% | 100% | 100% |
| 梧州市 | 15.55 | 14.34 | 6% | 8.8% | 4% | 8.7% | 0.478 | 0.478 | 90.4% | 100% | 100% | 100% |
| 北海市 | 12.21 | 10.92 | 7% | 9.6% | 5% | 6.8% | 0.479 | 0.485 | 90.4% | 100% | 100% | 100% |
| 防城 港市 | 7.62 | 6.15 | 6% | 14.3% | 5% | 20.0% | 0.489 | 0.490 | 86.8% | 100% | 100% | 100% |
| 钦州市 | 16.27 | 14.50 | 7% | 11.5% | 6% | 9.7% | 0.475 | 0.475 | 70.0% | 100% | 100% | 100% |
| 贵港市 | 29.75 | 25.87 | 7% | 8.4% | 5% | 12.1% | 0.467 | 0.471 | 90.4% | 100% | 100% | 100% |
| 玉林市 | 26.93 | 24.54 | 6% | 9.4% | 5% | 10.0% | 0.463 | 0.471 | 70.0% | 85.7% | 100% | 100% |
| 百色市 | 21.95 | 20.24 | 7% | 9.4% | 5% | 5.6% | 0.468 | 0.472 | 86.8% | 96.2% | 100% | 93.8% |
| 贺州市 | 16.59 | 15.04 | 7% | 9.9% | 6% | 17.9% | 0.47 | 0.475 | 86.8% | 100% | 100% | 100% |
| 河池市 | 19.03 | 15.18 | 6% | 6.1% | 5% | 5.7% | 0.47 | 0.471 | 86.8% | 100% | 100% | 100% |
| 来宾市 | 18.84 | 15.89 | 6% | 16.6% | 5% | 41.7% | 0.478 | 0.479 | 90.4% | 100% | 100% | 100% |
| 崇左市 | 15.24 | 12.47 | 6% | 10.0% | 5% | 20.9% | 0.485 | 0.488 | 90.4% | 100% | 100% | 100% |

注：1、表中广西实际值为国家考核口径，各市级行政分区实际值为自治区考核口径。

2、2016年广西直流火电用水16.1亿m3，按国务院实行最严格水资源管理制度考核统计口径，2000年以前广西直流火电用水3.8亿m3，2000年以后新增部分按1.5%计耗水为0.2亿m3，按此口径核算2016年广西直流火电用水计为4.0亿m3，工业用水量37.8亿m3。

# 八、重要水事

- （一）最严格水资源管理制度考核

根据“十三五”实行最严格水资源管理制度要求，广西继续开展2016年度国务院对各省区考核自查、自治区对各设区市考核工作。根据水利部2016年度考核工作要求，我区开展考核自查工作，形成自查报告上报国务院。配合国家考核组完成了对广西的重点抽查和现场核查。完成自治区对各设区市2016年度考核工作，玉林市、桂林市、柳州市、贵港市、梧州市、百色市、防城港市、南宁市获“优秀”等级，其余各市均为“良好”等级。

（二）节水型社会建设全面开展

2016年，继续推进公共机构节水工作，确定132家单位为2016—2017年节水型创建单位，自治区财政安排2000万元经费支持各单位开展创建工作。完成各设区市节水型社会建设“十二五”规划终期评估工作。广西农业灌溉排水工程技术研究中心作为自治区首个“节水教育基地”挂牌成立。

- （三）饮用水水源地保护资金投入力度空前

- 自治区财政设立水资源保护专项资金补助各地开展饮用水水源地保护工程建设，投入经费逐年增加，水利厅制定《广西水资源管理及保护工程专项资金管理办法》，规范水资源管理及保护工程专项资金使用管理。2016年自治区财政安排4000万元，开展近50项饮用水水源地保护工程建设，取得良好效果。

- （四）《广西水资源保护规划》、《广西水功能区划（修订）》获自治区政府批复

2016年1月，自治区政府印发《关于广西水资源保护规划的批复》（桂政函〔2016〕30号），明确2020年、2030年广西水资源保护总体目标和主要任务。12月，自治区政府印发《关于同意广西水功能区划（修订）的批复》（桂政函〔2016〕258号），对2002年自治区人民政府批复的广西水功能区划进行了修订，要求在水资源开发利用、水污染防治等工作中，对水域实行分类保护和管理，确保实现水功能区水质目标。

（五）水生态文明建设大力推进

示范推进水文明试点建设工作。按照自治区政府批复的水生态文明城市建设试点实施方案，南宁、桂林、玉林等3个国家级水生态文明城市试点建设开展年度建设工作。自治区级水生态文明试点，贵港市、蒙山县、宜州市试点实施方案在2016年均获批复。

（六）江河湖库水系连通工作全面开展

2016年8月，水利厅成立了广西水生态文明建设江河湖库水系连通工作领导小组。根据水利部《关于开展江河湖库水系连通实施方案2017-2020年编制工作的通知》要求，组织各市县申报河湖水系连通项目，制定广西江河湖库水系连通实施方案上报水利部，测算总投资为170亿元。其中，有6个项目完成初步设计审查和批复，申请2017年实施，概算投资为15亿元，全部通过了水利部水规总院的审查。

- （七）入河排污口监督管理持续加强

- 各地以城镇污水处理厂、垃圾填埋场渗滤液入河排污口为重点，加强入河排污口设置审批工作，建立全区入河排污口管理台帐，加强重点排污企业入河排污口在线监控，设立入河排污口标示牌，明确责任单位。开展规模以上入河排污口监督性监测，珠江委和自治区审批的入河排污口实现监测全覆盖，市、县审批的规模以上入河排污口共监测303个，监测覆盖率达到40%以上。

- （八）“河长制”工作迅速落实

- 2016年11月，中央发出关于全面推行河长制的意见后，我区迅速部署开展河流湖库调查工作，对全区河流湖库建档立卡，建立数据库。按照“一河一策、一湖一策”的原则，制定治理保护方案，做到精准施策。构建行政区域党政领导同责，流域分区与行政分区相结合，覆盖自治区、市、县、乡、村的五级河长制组织体系，形成系统性网格化的江河湖库管理保护工作格局。

（九）开展国家水资源监控能力建设一期项目技术评估

2016年1月，国家项目办主持对国家水资源监控能力建设广西一期项目（2012-2014年）进行技术评估。共完成881户1419个取用水国控监测点在线监测建设，监测水量119.5亿m3；完成6个国家重要饮用水水源地和18个设区市重要饮用水水源地，共25个监测点的水质在线监测建设；完成对224个全国重要水功能区和51个自治区级水功能区监测建设；完成广西水环境监测中心及7个分中心的巡测、取样、实验室分析能力达标建设，具备对全区主要江河水功能区进行水质监测的能力；基本建成广西水资源管理系统，实现了与中央、相关流域水资源管理过程核心信息的互联互通和主要水资源管理业务的在线处理，为实行最严格水资源管理制度提供技术支撑。

- （十）广西左江治旱驮英水库及灌区工程开工

2016年10月，广西左江治旱驮英水库及灌区工程正式开工建设。工程位于崇左市，包括一座大（2）型水源工程驮英水库和大（2）型灌区驮英灌区，灌区工程涉及崇左市下辖的江州区、扶绥县、宁明县共 3个县（区），规划灌溉面积为84.1万亩。工程任务以灌溉、供水为主，兼顾发电等综合利用。工程总投资约66.6亿元，总工期48个月。

资料来源

1、人口、产值、产量等社会经济指标采用自治区统计局数据。

2、农田、林果、草场灌溉面积、人工鱼塘补水面积及水资源开发利用有关资料采用各市水利局水利统计数据。

3、降水量、地表水资源量、地下水资源量、出入境及入海水量等水资源量采用自治区水文水资源局水文测验整编成果。

4、江河水库水质采用自治区水环境监测中心监测评价数据。

5、《2016年广西壮族自治区水资源公报》中涉及降水量、地表水资源量、水资源总量等多年平均值，统一采用1956～2000年同步水文系列的平均值。

《广西水资源公报》编委会成员

主任：刘中奇

编委：蒋晓军   甘  幸  刘子沛   李桂新  韦恩斌  刘  炀

黄华爱   梁才贵  韦河山   莫义斌  农卫红  阮清波

编辑单位 ：《广西水资源公报》编辑部

主  编 ：刘子沛

副主编 ：韦河山   何素萍  顾  森  何素明

主要编辑人员：陈锦云  李乔臻   廖春明   黄惠佳   苏  灵

彭  斌  李传科   张龙辉   刘  松  谢升申

邹  静  袁小琴   房  晶   林家丽