- 附件1：

- 采购需求

| 技术要求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 服务名称 | 服务内容及要求 |
| 1 | 取水计量设施校准率定及合规性抽检 | 一、工作内容 （一）对采购人抽取的220个管道型取用水监测站开展计量校准； （二）对采购人抽取的20个渠道型取用水监测站开展率定复核; （三）对采购人抽取的150个取水计量监测站开展计量设施规范性审查。 二、工作要求 （一）供应商应执行《国家计量检定规程-超声流量计》（JJG1030-2007）、《国家计量检定规程-电磁流量计》（JJG1033-2007）等标准规范进行现场计量校准，出具流量计校准证书给采购人。校准证书须由法定计量检定机构盖章，并盖有中国合格评定国家认可委员会实验室校准授权标志（CNAS），注明该流量计的监测示值误差和修正系数（公式）。对不符合误差要求的，协助采购人反馈相关市县水利局落实计量监管责任，指导取水户做好运维、修理、重装等整改工作。 （二）供应商应执行《河流流量测验规范》（GB50179-2015）、《灌溉渠道系统量水规范》（GB/T21303-2017）等标准规范，同时结合渠道、灌区所在管理单位的放水用水、最高最低水位计录等情况进行水位～流量关系率定复核，同步检查拟率定的监测站点监测计量设备运行情况，对发生水尺变形、破损、脱落无法确定原水深零点的，或者计量设备损坏失准（如水位计滑丝、水位尺卷损、RTU故障等）、渠道淤积崩坏等运行故障问题的，应在完成设备更换、维修、修正或者断面修整恢复等基础上进行率定，出具率定报告，报告须经具有水文水资源调查评价单位水平评价等级证书的机构审定并盖章确认。结合监测站点原率定成果以及渠道实际放水用水等情况，开展水位流量关系合理性分析。 （三）供应商应对照《取水计量技术导则》《取水计量设施验收（检查）要点》《管道型取水计量监测站运行维护规程》等，对取水单位的计量设施进行规范性审查，向采购人提供审查结论，并协助采购人指导取水单位对计量设施进行整改。 （四）全部工作应于2025年11月底前完成。服务完成后，提交校准证书、率定报告、取水计量规范性审查报告等成果（一站一证、一站一报告）。用于校准、率定的计量仪器设备（标准器）生产许可证或型式批准证明、产品合格证、技术参数，以及检定（含周期检定）证书等相关材料作为附件。 |
| 商务要求表 |  |  |
| - 一、报价要求 - 报价包含以下部分：1.服务的价格（包括人工、材料、设备等）；2.必要的保险费用和各项税金；3.验收及专家评估费用等。4.与本项目有关的其他一切费用。 注：实施过程中可能会由于不可估计、预见或错漏等原因，造成校准相关工作反复，因之而产生的相关费用包含在合同总价中，服务商在报价时须充分考虑该成本。 - 二、项目服务时间及服务地点 - （一）服务期限：2025年11月30日。 - （二）服务地点：广西区内 - 三、服务交付时间及交付地点 - （一）交付时间：2025年12月15日前。 - （二）交付地点：广西南宁市 - 四、付款条件 - 签订合同协议书生效之日起，在60个工作日内，采购人向服务商支付合同款的45%，余款按项目完成进度比例支付，成交服务商应按采购人要求，提交履约进度报告，采购人对服务商服务履约情况进行评价验收并确定项目完成进度比例，作为支付余款的依据，进度款数额按本文件报价表单价及实际完成进度比例计算，服务商在收到采购人每一笔款项后五个工作日内开具全额发票给采购人。 - 五、其他要求 - （一）现场校准的流量计包括插入式超声波流量计、外夹式超声波流量计和管道式电磁流量计等类型，管径为DN50～3000 mm不等。 - （二）服务商应按报价材料中承诺的服务方案为本项目提供服务。服务方案作为合同履约验收的依据，其中的人员、证书、证明等各种关键信息应真实有效。 - （三）成交服务商须在签订合同后，向采购方提供CNAS证书、检验检测资质认定证书及其附表、法定计量检定机构计量授权证书（授权范围应能满足本项目管径要求）、水文水资源调查评价水平认定证书等，并提供证书溯源查询验证渠道，成交服务商经采购方催告两次仍不能提交的，采购方有权终止合同。 - （四）本次采购项目设立履约保证金，履约保证金为合同金额的5%，履约保证金在合同执行完毕且无违约责任情况下，15个工作日内无息退还。 - 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函。 - 履约保证金指定账户： - 开户名：广西壮族自治区水资源管理服务中心 - 开户行：中国建设银行股份有限公司南宁园湖北路支行 - 账 号：45001604354050701845 |  |  |

附件2：

报价单（格式）

| 序号 | 服务内容 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 总价（合计金额大写）： ¥ （注：计量校准、率定及计量抽检分项服务内容须分别报价） |  |  |
| 报价单位名称（盖章）： 日期： |  |  |
| 联系人： 联系方式： |  |  |