附件1

水利水电工程施工安全生产管理应知应会（7）

——导截流与围堰工程

一、主要规范依据

《水利水电工程围堰设计规范》（SL645-2013）、《水利水电工程施工导流设计规范》（SL623-2013）、《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）、《水电水利工程过水围堰施工技术规范（DL/T 5799-2019）》《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）、《水利水电工程施工安全防护设施技术规范（SL714-2015）、《水利水电工程施工安全管理导则》（SL721-2015）等。

- 基本规定

1.施工单位应在施工前，对达到一定规模的危险性较大的单项工程编制专项施工方案，对于超过一定规模的危险性较大的单项工程，应组织专家对专项施工方案进行审查论证。

- 2.项目法人在汛前应组织有关参建单位，对生活、办公、施工区域内进行全面检查，对围堰、子堤、人员聚集区等重点防洪度汛部位和有可能诱发山体滑坡、垮塌和泥石流等灾害的区域、施工作业点进行安全评估，制定和落实防范措施。

- 围堰布置与安全监测

- 3.土石方填筑机械设备的灯光、制动、信号、警告装置应齐全可靠。

- 4.土石方填筑坡面碾压、夯实作业时，应设置边缘警戒线，设备、设施必须锁定牢固，工作装置应有防脱、防断措施。

- 5.土石方填筑坡面整坡、砌筑应设置人行通道，双层作业设置遮挡护栏。

- 6.水下填筑应符合以下要求：

- （1）截流填筑应设置水流流速监测设施。

- （2）向水下填掷石块、石笼的起重设备，必须锁定牢固，人工抛掷应有防止人员坠落的措施和应急施救措施。

- （3）自卸汽车向水下抛投块石、石渣时，应与临边保持足够的安全距离，应有专人指挥车辆卸料，夜间卸料时，指挥人员应穿反光衣。

- （4）作业人员应穿戴救生衣等防护用品。

- 7.施工阶段应做好基坑降排水，基坑排水分初期排水和经常性排水。

8.围堰安全监测宜设置堰体垂直位移和水平位移、围堰渗流量等外部监测。对于3级和失事后果较严重的4级围堰，可设置监测土石围堰堰体浸润线，防渗墙应力、应变等，监测混凝土围堰堰体及堰基应力、应变，渗透水压力等内部安全监测项目。

- 围堰拆除

9.在设计阶段，应对必须拆除或破除的围堰进行专项规划和设计。

- 10.围堰拆除应制定应急预案，成立组织机构，并应配备抢险救援器材。对围堰级别为3级且失事后果严重的工程，应提出发生超标准洪水时的工程应急措施。

11.爆破拆除围堰、预留岩坎（塞)时，应满足附近建筑物和有关设施的安全要求。

12.土石围堰拆除施工应符合以下要求：

（1）水上部分围堰拆除时，应设有交通和警告标志，围堰两侧边缘应设防坍塌警戒线及标志。

（2）围堰混凝土部分采用爆破拆除时，应符合爆破作业的有关规定，必要时应进行覆盖防护。

（3）水下部分围堰拆除，必须配有供作业人员穿戴的救生衣等防护用品。

（4）围堰水下开挖影响通航时，应按航道主管部门要求设置临时航标或灯光信号标示等。