广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件

桂水规计〔2018〕79号

自治区水利厅关于武宣县高达水库工程

初步设计的批复

武宣县水利局:

由中山市水利水电勘测设计咨询有限公司编制的《广西武宣县高达水库枢纽工程初步设计报告》收悉（项目代码2017-451323-76-01-001130）。经广西水利技术中心组织审查，根据审查意见，现批复如下：

一、水文

（一）同意选择武宣气象站作为径流计算参证站。

（二）基本同意坝址设计径流计算成果，高达水库坝址多年平均流量为0.736立方米每秒。

（三）基本同意设计洪水计算成果，高达水库坝址50年一遇设计洪峰流量为472立方米每秒，1000年一遇校核洪峰流量为771立方米每秒。

（四）基本同意分期洪水计算成果。

（五）同意泥沙计算成果，坝址多年平均输沙量为0.6458万吨。

（六）基本同意坝址下游控制断面水位流量关系成果。

（七）基本同意水情自动测报系统设计方案。

二、工程地质

（一）区域地质

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），地震动峰值加速度为0.05g，相应地震基本烈度为Ⅵ度。

（二）水库区工程地质

基本同意水库区主要工程地质问题的评价意见。

库区主要岩性为泥盆系碎屑岩，周边山体雄厚，无单薄分水岭和深切邻谷，F2、F3断层分布高于正常蓄水位，且倾向库外，库盆自然封闭良好，坝址区受断层和岩溶发育的影响，存在渗漏问题；库岸地层为残积土和基岩，未发现崩塌、滑坡等不良地质，库岸现状总体稳定。

（三）枢纽区工程地质

基本同意坝址区的工程地质评价意见。坝址区出露地层为第四系覆盖层及泥盆系白云岩、灰岩、泥质粉砂岩等，东乡向斜和东乡-高达断层（F1）经过坝址区，坝址区左岸台地岩溶、断层发育，右岸坝肩风化深，地下水位深，工程地质条件复杂。

施工阶段进一步分析研究左岸台地深部岩溶渗漏问题及右岸坝肩风化深，地下水位深等工程地质问题。

（四）主要建筑物工程地质

1．大坝

基本同意坝基主要工程地质问题的评价意见。大坝左岸土石填筑区基础置于碎石土上，河床段基础置于卵石、漂石层上，右岸段基础置于粘性土上。左岸台地岩溶、断层发育，存在地面塌陷、岩溶渗漏等问题，须采取处理措施，右岸坝肩风化深，地下水位深，施工阶段进一步分析研究右岸坝肩防渗封闭的可行性。

2．溢洪道

基本同意溢洪道的工程地质评价意见。溢洪道布置于右岸，部分地段开挖边坡较高，需进行护坡处理。

3．导流兼取水洞

基本同意导流兼取水洞的工程地质评价意见。进洞口为弱风化基岩，为Ⅳ类围岩，洞身段为弱～微风化基岩，为Ⅲ类围岩，局部段为Ⅳ类围岩，出口段为残坡积土及强风化基岩，为Ⅳ～Ⅴ类围岩，进出口需加强边坡支护措施。

4．围堰

基本同意围堰的工程地质评价意见。

5．环库区道路

基本同意环库区道路的工程地质评价意见。施工阶段作进一步的勘察工作，调查沿线的不良地质，分析评价边坡及线路、桥梁基础的稳定性。

（五）输水线路工程地质

基本同意输水线路的工程地质评价意见。施工阶段进一步分析评价线路边坡及基础的稳定性。

（六）天然建筑材料

土料可就近开采，砂料和石料需考虑外购或自行开采。

三、工程任务和规模

（一）同意水库工程任务为以供水为主，兼顾灌溉、事故备用等综合利用效益。

（二）基本同意高达水库供水范围为武宣县的武宣镇、东乡镇和三里镇；灌溉范围为东乡镇的合群、洛桥、武兰、河马、六道、王道等村委的农田，总灌溉面积5760亩；同时作为武宣县城的事故备用水源。

（三）同意设计水平年为2030年。

（四）同意供水设计保证率为97%，灌溉设计保证率为85%。

（五）基本同意高达水库工程死水位为238.5米，死库容为21.2万立方米，正常蓄水位为276米，兴利库容为923万立方米，设计洪水位为276.48米，校核洪水位278.44米，水库总库容为1090万立方米。

（六）基本同意高达水库回水计算成果。

（七）基本同意高达水库调度运行方式。

（八）基本同意高达水库初期蓄水计划。

四、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准

1．核定工程等别为Ⅲ等中型工程。水库枢纽大坝、泄水及输水等主要建筑物级别为3级，次要建筑物级别为4级。

2．同意大坝设计洪水标准为50年一遇、校核洪水标准为1000年一遇，消能防冲设施设计洪水标准为30年一遇。供水建筑物设计洪水标准为10年一遇，校核洪水标准为30年一遇。

3．工程区地震基本烈度为Ⅵ度，同意抗震设防标准，涉及水工建筑物不进行抗震计算。

4．基本同意建筑物的合理使用年限：水库永久水工建筑物（大坝、泄洪及输水建筑物）为50年，供水建筑物为30年。

（二）主要建筑物轴线布置

1．基本同意在复核可研的坝址基础上进行上下坝线比选成果。基本同意选定的上坝线方案。

2．基本同意溢洪道轴线布置方案。

3．基本同意工程供水线路的布置方案及单管供水方案。

（三）建筑物型式

1．基本同意水库大坝采用塑性混凝土心墙土石坝坝型及其断面型式。

2．基本同意泄水建筑物采用开敞式溢洪道。

3．基本同意取水采用分层取水方式。

4．基本同意采用压力管道自流供水方式。

（四）工程总体布置

基本同意枢纽工程总布置方案。枢纽工程主要建筑物由大坝、溢洪道、取水建筑物、输水管线、上坝公路及管理区等组成。

大坝枢纽沿坝轴线从左到右布置依次为：左岸回车场（长20米）、塑性混凝土心墙土石坝段（长548米）、溢洪道控制段（长22.2米）和右岸连接段（长10.8米），坝顶总长601米。取水塔结合导流隧洞布置，导流隧洞布置于右岸。

输水管道总长33.85千米，采用单管方案。

上坝公路从左坝首经过，长380米，按二级公路恢复，路基宽10米，路面宽9米，采用沥青混凝土路面。

（五）挡水建筑物

1．基本同意大坝坝体布置方案。

大坝采用塑性混凝土心墙土石坝，坝顶高程278.5米，防浪墙顶高程279.5米，坝顶宽6.1米，最大坝高65.5米。

大坝上游坝坡坡比为1:2.25，采用C20混凝土预制块护坡；下游坝坡坡比依次为1:2.0、1:2.0、1：2.25，采用干砌石护坡，中间设置2道马道，高程分别为263.5米和243.5米，马道宽2.0米。

塑性混凝土心墙中心线平行于坝轴线，位于坝轴线上游1.8米，心墙采用竖直式布置。设计心墙厚0.8米，顶部高程276.8米，与防浪墙采用铜片止水衔接。

2．坝体结构

基本同意大坝结构设计。

（1）坝体分区

心墙采用塑性混凝土心墙，布置在坝体中心线靠上游侧1.8米，采用C5塑性混凝土，厚0.8米。塑性混凝土心墙成墙的保护层采用溢洪道开挖残坡积土、风化土石料及料场开挖土料等，厚度11～27米。上游坝体堆石采用石渣混合料，石渣混合料为软岩、硬质岩等块石和石渣混合料。上、下游坝坡在石渣混合料外层设置保护层，砂砾石过度料厚1.5米，砂砾石垫层料厚0.5米。

（2）坝体排水

大坝下游侧底部设置1.5厚的排水层。坝体填筑区与弃渣回填区之间设置排水棱体，顶高程223米，高于下游水位0.5米(下游水位220.5米)，顶部宽2.0米，排水棱体高3.5米，排水棱体四周设置反滤体。

（3）坝面排水

下游侧坝面设置3道横向排水和3道纵向排水，纵向排水设置在下坝步级一侧，坝面纵向、横向排水沟尺寸为0.3米×0.3米；横向排水与纵向排水连接，最终排入高程234.0米排水沟，排水沟厚0.3米，净空底宽0.5米，净高1.0米，坡比为1:1.5。

（4）坝顶结构

坝顶防浪墙采用C25钢筋混凝土结构，墙顶高程279.5米，墙高1.0米。坝顶下游侧设置C20混凝土排水沟，尺寸为0.2米×0.3米。坝顶路面采用沥青混凝土结构，面层为改性沥青混凝土厚0.04米，底层为普通沥青混凝土厚0.06米；下部垫层设2层，自上而下分别为6%水泥石粉渣0.2米、4%水泥石粉渣0.2米。

3．基本同意坝基开挖方案。

4．基本同意坝基覆盖层采用塑性混凝土墙防渗方案，深度14.3～49.5米，塑性混凝土防渗墙以下采用帷幕灌浆防渗，深度9～45.8米。

下阶段根据施工过程中揭露的地质情况，优化右坝肩防渗方案。

5．基本同意大坝渗流及稳定分析计算结果。

（六）泄水建筑物

1．基本同意溢洪道布置方案及结构设计。溢洪道布置于大坝右岸，为开敞式闸门控制驼峰堰型式，堰顶高程为271.0米，由进口段、控制段、泄槽段及消能工等组成，总长498.6米。进口段长度46.6米，靠控制闸侧采用整体式U型槽型式，直线段长19米；其后接渐变岸墙，进口段首部宽度从31.0米渐变为27.6米；控制段闸室布置于右岸坝肩，位于大坝桩号为0+548右侧，与大坝轴线夹角为24.6º，溢洪道控制闸底部坐落于残积土层，控制闸沿水流方向长16米，宽度22.2米，闸室高10.1米，控制闸设置3孔，净宽15米，控制闸采用弧形钢闸门；溢洪道泄槽段起点在桩号0+000处，泄槽段长285.00米，泄槽段设置1级纵坡，纵坡坡比为19.23%（1:5.2），末端设置消力池，消力池长度53米，深度3.0米，消力池后设施海漫，长度98米。

2．基本同意溢洪道水力计算成果及相应确定的各段边墙高度。

3．基本同意消能方式采用底流消能。下阶段根据水工模型试验成果优化溢洪道结构设计及基础处理边坡防护措施。

（七）取水建筑物

基本同意取水建筑物布置及结构设计。

取水采用有压隧洞取水方式。取水建筑物顺水流方向依次为进水口、取水塔、输水涵洞连接段（龙抬头）、输水涵管、分流井。取水塔进水口采用八字墙结构，长3.8米，进水口底板高程为234.5米，闸室采用圆筒结构，壁厚0.6米，外直径6.2米，闸室段长12.6米，检修人行桥高程为279.5米，启闭平台高程为284.2米，取水塔闸室段、检修人行桥均采用C25钢筋混凝土结构；龙抬头段采用下挖式隧洞，隧洞直径为2.0米，C25钢筋混凝土衬砌厚0.5米；龙抬头后接输水隧洞，在原导流隧洞末端进行封堵，封堵长度12米，C20混凝土内埋设输水钢管，直径为DN2000，壁厚16毫米。

（八）输水建筑物

1．基本同意输水工程采用单管方案。

2．基本同意管径选择和管道水力计算结果。

水库至东乡镇设计流量为0.678立方米每秒，从东乡镇至三里镇设计流量为0.630立方米每秒，三里至武宣县城设计流量为0.582立方米每秒，管径均为DN800。

3．基本同意管材选择。埋地管段采用预应力钢筒混凝土管，局部非埋地管段采用钢管。

4．基本同意调节池的布置及设计

5．原则同意管道附属设施设计。

6．下阶段根据现场情况，进一步优化管线布置及相关设计。

（九）边坡工程

基本同意边坡工程级别为4级，基本同意边坡稳定计算结果。

（十）交通建筑物

基本同意交通建筑物的设计布置。

（十一）工程安全监测

基本同意工程安全监测方案。

五、机电及金属结构

（一）电气

1．基本同意工程的系统供、配电方式。

2．基本同意电气主接线方式。基本同意防雷接地设计及过电压保护装置配置。

3．基本同意负荷统计计算、主要电气设备选择和现地设备布置。

4．基本同意电气设备的保护配置、计算机监控系统和视频图像监控系统设计。

5．基本同意通信设计内容。

（二）金属结构

1．基本同意泄水建筑物的金属结构设备的布置和选型。

2．基本同意放水塔的金属结构设备的布置和选型。施工阶段应补充设置检修闸门以满足检修条件要求。

3．基本同意导流洞封堵闸门及启闭设备的布置和选型。施工阶段应考虑选用电动启闭设备以确保下闸封堵的可靠性。

4．基本同意输水工程设备及金属结构的布置和选型。

5．基本同意金属结构设备的防腐设计方案。

六、消防设计

同意消防设计成果。

七、施工组织设计

（一）基本同意导流设计标准按施工期5年一遇洪水标准计算导流量；度汛设计标准按20年一遇洪水标准计算度汛流量。导流时段为当年10月至次年3月。

（二）基本同意一次拦断河床隧洞导流方式。

（三）基本同意料场选择和开采。

（四）基本同意主体工程施工方法和主要施工设备选型。

（五）基本同意土石方平衡和利用规划。

（六）基本同意施工总布置。

（七）基本同意本工程施工总工期为33个月的安排，下阶段进一步优化施工进度。

八、建设征地与移民安置

（一）建设征地范围

1．基本同意水库淹没处理设计洪水标准，农村居民点为20年一遇，耕地、园地为5年一遇，林草地为正常蓄水位，10千伏输电线路为20年一遇。

2．基本同意根据回水计算成果，以及库区工程地质成果确定的水库淹没影响处理范围。

3．基本同意枢纽工程区永久征收、施工临时用地的划分原则及范围。基本同意供水管道区的工程永久占地及施工临时用地范围。

（二）实物调查

1．基本同意实物调查组织形式、内容和方法。

2．本阶段实物调查成果为：水库区淹没土地981.91亩。其中耕307.10亩，园地58.76亩，林地545.85亩，水域及水利设施用地60.45亩，其他土地9.75亩。影响交通道路、输电线路、广播电视线路等专项设施。

枢纽工程建设区占地310.52亩，永久征收303.34亩，其中耕地49.48亩，林地209.87亩，园地9.33亩，交通运输用地5.10亩，农村宅基地8.50亩，水域及水利设施用地21.06亩，临时征用7.18亩（均为林地）。涉及搬迁安置人口共8户，43人，拆迁房屋2137.97平方米，其中砖混结构1202.81平方米,砖木结构740.77平方米，土木结构49.85平方米，简易结构144.55平方米。影响交通道路、输电线路、广播电视线路等专项设施。

供水管线工程建设占地754.38亩，永久征地1.86亩，其中耕地1.11亩，园地0.21亩，草地0.09亩，其他土地0.45亩，临时征用752.52亩，其中耕地323.61亩，园地87亩，林地125.76亩，草地24.23，其他土地191.92亩。

上述征地涉及的县级人民政府出具了实物调查成果的确认函。

（三）农村移民安置规划

1．基本同意农村移民安置规划的编制依据，指导思想及原则。

2．基本同意农村移民安置规划基准年采用2018年，水库区规划水设计平年为2020年，枢纽工程建设区规划设计水平年为2018年，供水管线建设区规划设计水平年为2019年；人口自然增长率采用8.74‰。

经计算，规划设计水平年水库区生产安置人口为184人，枢纽工程建设区生产安置人口为83人，搬迁安置人口为43人，供水管线建设区安置人口为2人。

3．基本同意设计提出的生产及搬迁安置规划目标值。

4．基本同意在征求农村移民意愿和当地政府意见基础上，结合当地环境容量分析，农村移民生产安置采用大农业安置方式，农村移民搬迁安置采用后靠集中搬迁的安置方式。

（四）专项项目处理

基本同意各专业项目迁改建规划方案。

（五）库底清理

基本同意库底清理范围及清理工程量。

（六）临时用地复垦

基本同意临时用地复垦规划。

（七）移民后期扶持

基本同意移民后期扶持规划设计内容。

（八）建设征地移民安置补偿投资概算

1．基本同意征地移民安置补偿投资概算编制的依据、原则及方法。

2．基本同意各类土地的补偿单价按广西新近颁布的统一年产值标准进行计列；房屋及地上附着物、零星树木、坟墓等补偿单价根据当地人民政府颁布的有关政策和规定计列。

3．基本同意农村移民搬迁安置补偿费用；基本同意各专业设施的补偿费用。

4．根据水利部水总〔2014〕429号文的规定，基本同意其他费用的列项及计列标准。

5．基本同意有关税费按照国家及广西的有关政策和规定计列。

九、环境保护设计

（一）基本同意本阶段环境影响复核的结论意见。

（二）基本同意《报告》提出的环境保护对象及保护标准。

（三）基本同意施工期水环境、大气、声环境保护及固体废弃物处理、下游生态流量及百崖槽风景保护区等环境保护设计内容。基本同意《报告》提出的对金毛狗、海红豆、白桂木等保护植物进行移植的措施方案。基本同意各专项设施迁建处理工程环保措施。

（四）基本同意《报告》提出的水库饮用水水源地保护区保护措施意见，下阶段对水源地保护区的建设方案进一步落实。

（五）基本同意环境管理设计及环境监测计划。

十、水土保持设计

（一）基本同意水土流失防治责任范围及防治分区，基本同意水土流失的预测内容。

（二）基本同意水土流失防治标准按建设类项目二级标准执行及相应目标值。

（三）基本同意水土流失防治总体布局。基本同意采用工程与植被恢复相结合的水保措施方案。

（四）基本同意水土保持施工组织设计。

（五）基本同意水土保持监测与管理设计。

十一、劳动安全与工业卫生

基本同意对工程项目在施工和运行过程中的危险、有害因素分析，以及针对危险、有害因素初拟的安全和卫生对策措施。

十二、节能设计

（一）基本同意工程建设期和运行期的能耗分析，基本同意主要节能降耗措施。

（二）基本同意节能效果综合评价。

（三）施工阶段应进一步优化完善主要水工建筑物、主要机电设备、施工组织设计及工程调度运行方式等节能设计，尽可能使工程建设期及运行期的能耗量降至最低。

十三、工程管理设计

（一）基本同意《报告》提出由武宣县益丰农村建设发展投资有限公司担任项目法人负责本工程建设期的管理，以及拟成立高达水库管理所负责本工程运行管理的管理机构设置方案，运行管理单位隶属于武宣县水利局，为准公益事业单位。

（二）基本同意《报告》提出的工程维养运行费用测算成果及经费来源的意见。

（三）基本同意工程及水库的管理范围与保护范围，以及初拟的饮用水源保护区的范围，下阶段须落实确权划界工作。

（四）基本同意配置相关防汛抢险交通工具，基本同意设置管理用房面积900平方米，规划总占地面积2430平方米。

（五）基本同意工程安全监测与水情测报及办公管理系统建设内容。

十四、设计概算

（一）基本同意价格水平年采用2018年第4季度价格水平。

（二）同意设计概算编制依据、方法、费用构成和取费标准。经审查，核定本工程的设计概算总投资为46152.92万元，其中：工程部分31555.06 万元，建设征地移民补偿13970.89万元（以移民主管部门批复书为准），环境保护工程239.12万元，水土保持工程387.84万元。

十五、经济评价

（一）国民经济评价

基本同意国民经济评价采用的依据和方法。经国民经济费用流量分析，项目国民经济评价可行。

（二）财务评价

经分析，本项目具有一定的供水、灌溉等财务效益，在正常收取水费的条件下，各年的财务收入能满足年运行费用支出，项目具有生存能力。

附件：来宾市武宣县高达水库枢纽工程初步设计概算审定表

广西壮族自治区水利厅

2018年11月19日

附件

来宾市武宣县高达水库枢纽工程

初步设计概算审定表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 送审概算 | 审定概算 | 增减额 （+、-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 工程部分投资 | 31015.73 | 31555.06 | 539.33 |  |
|  | 第一部分：建筑工程 | 22172.85 | 22737.35 | 564.50 |  |
| 一 | 心墙土石坝工程 | 10019.77 | 10589.00 | 569.23 | 工程布置、工程量及工程单价调整 |
| 二 | 溢洪道工程 | 2723.67 | 3246.17 | 522.50 |  |
| 三 | 引水隧洞 | 1832.62 | 1663.86 | -168.76 |  |
| 四 | 放水塔 | 273.14 | 359.70 | 86.56 |  |
| 五 | 交通工程 | 221.48 | 264.70 | 43.22 |  |
| 六 | 房屋建筑工程 | 346.41 | 180.09 | -166.32 | 核减 |
| 七 | 其他建筑工程 | 114.70 | 198.00 | 83.30 | 核增 |
| 八 | 输水管道工程 | 6641.05 | 6235.83 | -405.22 | 工程量及工程单价调整 |
|  | 第二部分：机电设备及安装工程 | 543.17 | 524.68 | -18.49 |  |
| 一 | 发电设备及安装工程 | 110.40 | 96.45 | -13.95 | 工程量及工程单价调整 |
| 二 | 共用设备及安装工程 | 432.76 | 428.23 | -4.53 |  |
|  | 第三部分：金属结构设备及安装工程 | 556.38 | 485.41 | -70.97 |  |
| 一 | 闸门设备及安装 | 189.92 | 212.20 | 22.28 | 工程量及工程单价调整 |
| 二 | 其他金属结构设备及安装工程 | 59.55 | 31.97 | -27.58 |  |
| 三 | 输水管道设备及安装 | 306.91 | 241.24 | -65.67 |  |
|  | 第四部分：临时工程 | 1626.68 | 1680.01 | 53.33 |  |
| 一 | 导流工程 | 287.47 | 290.53 | 3.06 | 工程量及工程单价调整 |
| 二 | 施工交通工程 | 487.96 | 515.41 | 27.45 |  |
| 三 | 施工场外供电工程 | 4.87 | 6.95 | 2.08 |  |
| 四 | 施工房屋建筑工程 | 241.68 | 244.17 | 2.49 | 核增 |
| 五 | 其他临时工程 | 604.70 | 622.96 | 18.26 | 核增 |
|  | 第五部分：独立费用 | 4639.70 | 4625.00 | -14.70 |  |
| 一 | 建设管理费 | 1320.90 | 1322.07 | 1.17 | 核增 |
| 二 | 生产准备费 | 14.47 | 15.63 | 1.16 | 核增 |
| 三 | 科研勘察设计费 | 2627.03 | 2606.18 | -20.85 | 核减 |
| 四 | 其他 | 677.30 | 681.12 | 3.82 | 核增 |
|  | 一至五部分投资合计 | 29538.79 | 30052.45 | 513.66 |  |
|  | 基本预备费 | 1476.94 | 1502.62 | 25.68 |  |
|  | 静态总投资 | 31015.73 | 31555.07 | 539.34 |  |
| II | 移民与环境投资 | 14402.68 | 14597.85 | 195.17 |  |
| 一 | 征地移民补偿 | 13797.23 | 13970.89 | 173.66 | 核增 |
| 二 | 水土保持投资 | 390.55 | 387.84 | -2.71 | 核减 |
| 三 | 环境保护投资 | 214.90 | 239.12 | 24.22 | 核增 |
| III | 工程投资总计 | 45418.41 | 46152.92 | 734.51 |  |

信息公开选项：主动公开

抄送：自治区发改委、财政厅，来宾市水利局、发改委、财政局，武宣

县发改局、财政局，中山市水利水电勘测设计咨询有限公司，厅行政审批处、技术中心、基建局。

广西壮族自治区水利厅办公室             2018年11月19日印发