广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件

桂水规计〔2018〕97号

自治区水利厅关于右江区那荷水库

除险加固工程初步设计的批复

右江区水电工程管理站：

由广西桂禹工程咨询有限公司和广西南宁水利电力设计院联合编制的《广西百色市右江区那荷水库除险加固工程初步设计报告》收悉（项目代码：2018-451002-76-01-044832）。经广西水利技术中心组织审查，根据审查意见，现批复如下：

一、工程建设的必要性

那荷水库位于百色市右江区龙井街道办大同村那荷屯，坝址以上集雨面积10.7平方公里，总库容220万立方米，是一座以灌溉为主、兼顾防洪功能的小（1）型水库。工程于1960年建成蓄水使用，至今已运行近六十年，工程逐年老化。水库运行期间虽经多次维修加固，但由于资金投入有限，加固措施不彻底。 2006～2007年曾对水库进行过全面除险加固，经过十年运行，目前主要建筑物存在大坝坝顶高程不满足防洪要求，坝体渗透系数偏大，坝体压实度及坝体抗滑稳定不满足规范要求，梯级放水涵管及溢洪道均老化破损严重，存在安全隐患等诸多问题，严重影响到水库的安全运行。2016年9月，百色市水利局对那荷水库进行了大坝安全鉴定，以百水管〔2016〕14号文鉴定那荷水库为“三类坝”病险水库。因此，为消除工程病险隐患，保障水库安全运行，充分发挥工程效益，对那荷水库尽早进行除险加固是必要的。

二、水文

（一）基本同意采用暴雨推求洪水的设计成果。水库30年一遇和500年一遇洪峰流量分别为151立方米每秒和255立方米每秒。

（二）基本同意施工洪水计算成果。

三、工程地质

（一）根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015），工程区地震动峰值加速度为0.1g，相应地震基本烈度为Ⅶ度。

（二）水库区为低山丘陵地貌，北高南低，山顶高程多在 200～300米左右，坡度较缓，库区范围内未发现有区域性大断裂破碎带通过库区；库岸覆盖层较厚，植被茂盛，岸坡稳定性较好，基本不存在库区淹没、浸没问题。

（三）基本同意拟加固大坝的工程地质评价。大坝为粘土心墙坝，心墙、坝壳填土的渗透系数及压实度均不满足规范要求。坝基覆盖层上部为含砾粉质粘土层，中等透水；下部为含碎石粉质粘土层，弱透水，呈薄层分布；下伏基岩为粉砂岩夹泥岩，强风化具中等透水性，存在坝体坝基渗漏问题。建议对坝体、坝基接触带进行灌浆防渗处理。

（四）基本同意溢洪道的工程地质评价。溢洪道位于大坝左坝肩，水平控制段基础为强风化粉砂岩，呈中等透水性。陡槽、消力池及海曼各段边墙及底板建基面为粉砂岩或含碎石粉质粘土层，承载力满足要求。

（五）基本同意新建输水隧洞工程地质评价。输水隧洞从大坝右坝肩山体通过，洞轴线穿越地层为中厚层粉砂岩及泥岩，进、出口段围岩类别为Ⅴ类，洞身段多为Ⅳ类，岩体较破碎，成洞条件差。施工时应注意加强支护，做好防护措施。

（六）天然建筑材料。本工程土料可在工程区附近开采解决，其质量和储量满足工程需求。石料和砂砾料需外购解决。

四、工程任务和规模

（一）那荷水库是一座以灌溉为主、兼顾防洪功能的小（1）型水库，同意按原功能、原规模进行除险加固。

（二）同意工程防洪标准为30年一遇洪水设计，500年一遇洪水校核，消能防冲洪水标准为20年一遇。

（三）基本同意水库调洪计算成果。水库调洪计算起调水位为正常蓄水位162.9米，30年一遇坝前设计洪水位为165.41米，相应最大下泄流量80立方米每秒；500年一遇坝前校核洪水位为166.40米，相应最大下泄流量132立方米每秒。

（四）基本同意施工洪水位计算成果。

五、工程布置及建筑物

（一）工程等级及设计标准。

那荷水库总库容220万立方米，属小（1）型水库，核定工程等别为Ⅳ等。同意大坝、溢洪道、输水设施等主要水工建筑物按4级建筑物设计，次要水工建筑物按5级设计。同意水库大坝的设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为500年一遇；下游消能防冲设计洪水标准为20年一遇。

本工程区地震基本烈度为Ⅶ度，工程建筑物需进行抗震设计。

同意新建输水隧洞使用年限为30年，下阶段进一步完善耐久性设计。

（二）大坝加固设计。

基本同意大坝加固设计方案。

1．对大坝坝体、坝基接触带分别采用高压摆喷灌浆、帷幕灌浆进行防渗处理。高压摆喷灌浆、帷幕灌浆轴线均沿坝轴线上游6.4米处单排布置，其中高压摆喷灌浆轴线总长152.5米（桩号坝0-016.5～坝0+136），孔距1.2米，灌浆范围为166.00米至坝基岩土分界线或相对隔水层（含碎石粉质粘土层）以下1米；帷幕灌浆轴线总长72米（桩号坝0-016.5～坝0+055.5），孔距2.4米，灌浆范围为坝基岩土分界线至坝基10Lu线以下1米。

2．拆除重建C25钢筋砼防浪墙，墙顶高程167.50米。坝顶铺设C25砼路面，宽5.0米，厚0.2米；下设沥青石屑封油层及碎石基层，厚度分别为0.01米和0.2米。

3．对大坝内坡161.5米高程以上坝坡局部开裂损坏的六角块进行维修或更换。

4．清除大坝外坡坡面杂草，按原坡比整坡后种植草皮护坡；新建贴坡式干砌石排水棱体，顶高程为157.70米，外侧坡比1:2，内侧坡比1:1.0，排水棱体顶部上游侧、排水棱体底部下游侧布设C20砼排水沟。

（三）溢洪道加固设计。

基本同意溢洪道扩宽加固设计方案。

1．溢洪道由进水渠、控制段、泄槽段、消能防冲段组成，其中消能防冲段分一、二级消力池段和海漫段两部分。溢洪道总长176.775米，宽12.5米。其中进水渠长5米（桩号Y0-018～Y0-013），控制段长25米（桩号Y0-013～Y0+012），底板高程均为162.90米；泄槽段长29.5米（桩号Y0+012～Y0+041.5）；消能防冲段长117.275米，其中一、二级消力池段长87.275米（桩号Y0+041.5～Y0+128.775），一、二级消力池池长分别为18.0米、16.5米，池深分别为1.6米、0.9米，池底板高程分别为153.40米、149.10米；海漫段长30米（桩号Y0+128.775～Y0+158.775），底板高程为150.00米。

2．拆除重建原溢洪道边墙及底板。溢洪道进水渠、控制段、泄槽段及海漫段的两侧边墙均采用C15埋石砼重力式挡墙，挡墙顶宽0.5米，迎水面垂直，背水坡坡比1:0.5；一、二级消力池段（桩号Y0+055～Y0+128.775）的两侧边墙采用C15埋石砼衡重式挡墙，挡墙顶宽0.5米，迎水面垂直，挡墙衡重台宽1.6米，背水坡上坡坡比1:0.4，下坡坡比1:0.5。

溢洪道进水渠、控制段、泄槽段及消能段的底板均采用C20砼结构，其中一、二级消力池底板厚度为0.5～0.8米，其余底板厚度均为0.3米。海漫段采用干砌石底板，厚0.5米。消能防冲段底板下设砂卵砾石垫层，厚0.2米。

3．拆除重建跨溢洪道交通桥。桥净跨12.5米，桥面宽5.0米，桥面高程167.45米。

（四）输水设施除险加固设计。

基本同意输水设施除险加固设计方案。

1、新建输水设施。

新建输水设施位于大坝右侧山体，由进口明渠段、放水塔、进口箱涵、输水隧洞及出口箱涵段组成，总长193米。

进口明渠段渠底高程 158.50米，长 15米。明渠段断面呈梯形，底宽 2.1米，两侧边坡 1:1。明渠底部和边坡衬砌  C15 混凝土，厚0.1米，下设反滤料厚0.2m 。

放水塔采用圆筒竖井式结构型式，圆筒外径5.0米，壁厚0.5米。竖井内设检修、工作闸门门槽各一道，检修及工作闸门孔口尺寸均为1.0×1.5米（宽×高），进口底板高程为158.50米。检修平台高程为167.00米，启闭机工作平台高程为170.00米。

进口箱涵渐变段布置在放水塔后，与输水隧洞衔接，长6米，采用C25钢筋混凝土箱涵结构，箱涵宽1.0～1.2米，高1.5~1.8米，壁厚0.3米。进口段底板高程为158.50米。

输水隧洞段长95米，纵坡比0.632%，采用城门洞型断面型式，洞内采用C25钢筋混凝土结构衬砌，净空尺寸为1.2×1.8米（宽×高），衬砌厚0.3米，其中隧洞进、出口段（桩号S0+000～S0+020、S0+075～S0+095）的边墙和顶拱采用砂浆锚杆挂网钢筋喷C20混凝土支护，厚0.1米， 砂浆锚杆长1.5米，间距 1.5米，洞顶均采用回填灌浆进行处理。

出口箱涵段长72米，纵坡比5.6%，采用C25钢筋砼箱涵结构型式。箱涵断面净空尺寸为1.2×1.8米（宽×高），壁厚0.3米。输水隧洞与箱涵衔接处采用渐变段连接，长5米。箱涵出口通过跌水台阶与原渠道连接，跌水台阶采用C15埋石砼结构。

2．旧放水涵管封堵。

拆除原放水梯级及平管进口段，于159.50米高程设人工挖孔灌注桩，对孔桩上下游平管设M7.5浆砌石水泥砖堵头，堵头之间平管段采用C25微膨胀混凝土进行泵送充填；在原涵管出口采用干砌石、碎石封堵长 1米。

（五）大坝安全监测。

基本同意大坝位移、渗流等安全监测设计方案。

（六）蚁害防治

基本同意蚁害防治设计方案。通过在大坝及周边进行药物诱杀，并对其巢穴进行灌浆，消除蚁害隐患。

（七）工程管理设施设计

基本同意工程管理房维修设计方案。

六、机电及金属结构

基本同意机电及金属结构设计方案。从那荷水库管理房供电线路接至放水塔启闭间，线路长约0.2公里；放水塔内设主变压器1台，型号为S11-250/10，相应配套低压配电设备、线路。放水塔进口设固定式栅格拦污栅1扇；放水塔设置检修、工作闸门各1扇，孔口尺寸均为1.0×1.5米（宽×高），均采用潜孔式平板铸铁闸门。检修、工作闸门启闭设备分别采用QL-80-SD和QL-150-SD手电两用螺杆机各1台。

七、施工组织设计

基本同意工程施工组织设计方案，工程施工总工期为9个月。

八、建设征地与移民安置

（一）库区淹没影响范围及实物指标。

本阶段未新增淹没实物指标。

（二）工程用地。

基本同意用地范围和用地面积统计的实物指标。本工程永久占地0.52亩（均为林地）；工程临时用地14.7亩（其中耕地3.45亩）。

（三）基本同意工程征地补偿所采用的补偿依据及补偿标准。

九、水土保持及环境保护设计

基本同意水土保持及环境保护措施设计。

十、劳动安全与工业卫生

基本同意劳动安全与工业卫生设计以及针对主要危害因素采取的防范措施。

十一、节能设计

基本同意能耗分析以及主要节能降耗措施。

十二、工程管理设计

基本同意工程管理设计方案。工程由隶属于百色市右江区大旺电灌站的那荷水库管理处负责运行管理。

十三、设计概算

（一）基本同意价格水平年采用2018年第3季度价格水平。

（二）同意设计概算的编制依据、编制方法，费用构成和取费标准。经审核，本工程的概算总投资为769.48万元。

附件：百色市右江区那荷水库除险加固工程初步设计概算审定表

广西壮族自治区水利厅

2018年12月29日

附件

百色市右江区那荷水库除险加固工程

初步设计概算审定表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 送审投资 | 审定投资 | 核增减（+/-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 工程部分投资 |  |  |  |  |
| 一 | 建筑工程 | 637.62 | 518.27 | -119.35 |  |
| （一） | 大坝工程 | 177.69 | 210.06 | 32.37 | 防渗方案调整 |
| （二） | 溢洪道工程 | 167.58 | 164.39 | -3.19 | 单价调整 |
| （三） | 放水设施工程 | 132.36 | 133.32 | 0.96 | 方案优化 |
| （四） | 进库防汛公路 | 144.23 | 0.00 | -144.23 | 核减（已硬化） |
| （五） | 管理房修缮工程 | 9.45 | 5.36 | -4.09 | 相应核减 |
| （六） | 其他建筑工程 | 6.31 | 5.13 | -1.18 | 相应核减 |
| 二 | 机电设备及安装工程 | 11.06 | 10.03 | -1.03 | 核减 |
| 三 | 金属结构设备及安装工程 | 22.71 | 11.65 | -11.06 | 工程量调整 |
| 四 | 临时工程 | 34.61 | 13.74 | -20.87 |  |
| （一） | 导流工程 | 4.36 | 0.00 | -4.36 | 核减 |
| （二） | 临时道路工程 | 4.00 | 2.95 | -1.05 | 核减 |
| （三） | 临时房屋工程 | 6.50 | 5.50 | -1 | 核减 |
| （四） | 其他施工临时工程 | 19.75 | 5.30 | -14.45 |  |
| 五 | 独立费用 | 180.32 | 136.86 | -43.46 |  |
| （一） | 建设管理费 | 50.81 | 40.65 | -10.16 |  |
| 1 | 项目建设管理费 | 20.76 | 16.33 | -4.43 |  |
| （1） | 建设单位管理费 | 10.59 | 8.31 | -2.28 | 核减 |
| （2） | 工程管理经常费 | 10.17 | 8.02 | -2.15 | 核减 |
| 2 | 工程建设监理费 | 26.52 | 21.55 | -4.97 | 核减 |
| 3 | 项目技术经济评审费 | 3.53 | 2.77 | -0.76 | 核减 |
| （二） | 生产准备费 | 0.19 | 0.13 | -0.06 |  |
| 1 | 备品备件购置费 | 0.17 | 0.11 | -0.06 | 核减 |
| 2 | 工器具及生产家具购置费 | 0.02 | 0.02 | 0 |  |
| （三） | 科研勘察设计费 | 86.07 | 69.47 | -16.6 |  |
| 1 | 工程勘测费 | 33.82 | 27.30 | -6.52 | 核减 |
| 2 | 工程设计费 | 52.25 | 42.18 | -10.07 | 核减 |
| （四） | 其他 | 43.24 | 26.61 | -16.63 |  |
| 1 | 工程保险费 | 3.18 | 2.49 | -0.69 | 核减 |
| 2 | 招标业务费 | 4.93 | 4.10 | -0.83 | 核减 |
| 3 | 工程竣工验收抽检费 | 3.39 | 4.28 | 0.89 | 核增 |
| 4 | 工程平行检测费 | 2.71 | 2.14 | -0.57 | 核减 |
| 5 | 其他 | 29.03 | 13.61 | -15.42 |  |
| （1） | 建筑工程意外伤害保险费 | 2.03 | 1.61 | -0.42 | 核减 |
| （2） | 安全评价报告费 | 27.00 | 12.00 | -15 | 核减 |
|  | 一至五部分投资合计 | 886.32 | 690.56 | -195.76 |  |
|  | 基本预备费（5%） | 44.32 | 34.53 | -9.79 | 核减 |
|  | 静态总投资 | 930.64 | 725.09 | -205.55 |  |
| Ⅱ | 移民与环境投资 |  |  |  |  |
| 一 | 征地移民补偿 | 18.03 | 18.16 | 0.13 | 单价调整 |
| 二 | 水土保持工程 | 15.20 | 19.16 | 3.96 | 单价调整 |
| 三 | 环境保护工程 | 7.07 | 7.07 | 0 |  |
|  | 移民与环境总投资 | 40.30 | 44.39 | 4.09 |  |
| Ⅲ | 工程投资总计 |  |  |  |  |
|  | 静态总投资 | 970.93 | 769.48 | -201.45 |  |
|  | 总投资 | 970.93 | 769.48 | -201.45 | 核减 |

信息公开选项：主动公开

抄送：自治区财政厅，百色市水利局、财政局，右江区水利局、财政

局，广西桂禹工程咨询有限公司、南宁水利电力设计院，厅技

术中心、水管局、基建局。

广西壮族自治区水利厅办公室             2018年12月29日印发