广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件

桂水规计〔2018〕99号

自治区水利厅关于陆川县佳塘水库

除险加固工程初步设计的批复

陆川县水利工程管理站：

由广西玉林水利电力勘测设计研究院编制的《广西陆川县佳塘水库除险加固工程初步设计报告》收悉（项目代码：2018-450922-76-01-039024）。经广西水利技术中心组织审查，根据审查意见，现批复如下：

一、除险加固的必要性

佳塘水库位于广西陆川县滩面镇佳塘村，坝址以上控制集雨面积3.17平方公里，总库容233万立方米，是一座以灌溉为主、兼顾防洪等综合利用的小（1）型水库。工程于1978年建成蓄水，至今已运行40年，工程逐年老化。2006～2007年曾对水库进行过除险加固，经过十年运行，目前主要建筑物存在主坝、二副坝坝体渗透系数偏大，坝体渗透稳定不满足规范要求，输水隧洞洞径、衬砌厚度、混凝土材料强度均不满足现行规范要求，溢洪道进口左侧翼墙出现0.1～0.5米的横向裂缝，隧洞启闭设备存在安全隐患等诸多问题，严重影响到水库的安全运行。2017年11月，玉林市水利局组织专家对佳塘水库进行了大坝安全鉴定，以玉水工管〔2017〕54号文鉴定佳塘水库为“三类坝”病险水库。2018年7月，水利厅技术中心对佳塘水库进行了安全鉴定成果核查，水利厅以水办水管〔2018〕28号文核查同意“三类坝”病险水库的鉴定结论。为消除工程病险隐患，保障水库安全运行，充分发挥工程效益，对佳塘水库进行除险加固是必要的。

二、水文

（一）基本同意水库采用暴雨推求洪水的设计成果。水库20年一遇、50年一遇和500年一遇洪峰流量分别为69.3立方米每秒、83.4立方米每秒和114.98立方米每秒。

（二）基本同意施工洪水计算成果。

（三）基本同意水情自动测报系统规划方案。新建1个中心站，1个坝首水位/雨量站、1个流量站。

三、工程地质

（一）根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），坝址区地震动峰值加速度为0.10g，相应地震基本烈度为Ⅶ度。

（二）水库区为低山丘陵地貌，水库区三面环山，地势较高，库区范围内无低矮洼地，未发现有规模较大断裂破碎带通过库区；库岸覆盖层较厚，植被茂盛，岸坡稳定性较好，基本不存在库区淹没、浸没问题。

（三）基本同意拟加固主、副坝坝体以及坝基、坝肩的工程地质评价。主坝为水力冲填坝，二副坝为均质土坝，坝体填土均为粉土质砂，填筑土均为中等透水性，渗透系数偏大，坝体渗透稳定不满足规范要求；坝基、坝肩岩土为坡残积含砂粘土、强风化砂岩等，属中等透水性，存在着坝基渗漏及绕坝渗漏的可能性。建议对坝体、坝基接触带进行灌浆防渗处理。

（四）基本同意一副坝、三副坝和四副坝的工程地质评价。3座副坝均为均质土坝，坝体填土为粉土质砂，坝基、坝肩岩土为坡残积含砂粘土、强风化砂岩等，未发现有坝体、坝基渗漏以及绕坝渗漏等问题。

（五）基本同意溢洪道的工程地质评价。溢洪道分布岩土为坡残积含砂粘土、强风化砂岩，工程地质条件良好，溢洪道除进口段左侧翼墙开裂，其余边墙及底板完好，边坡基本稳定。

（六）基本同意新建输水隧洞的工程地质评价。拟新建输水隧洞进、出口段围岩类别为Ⅴ类，洞身段多为Ⅳ类，岩体较破碎，成洞条件差。施工时应注意加强支护，做好防护措施。

（七）天然建筑材料。工程所用土料可在水库主坝东侧山体开采，砂砾料及块石料需外购解决。

四、工程任务和规模

（一）佳塘水库是一座以灌溉为主、兼顾防洪等综合利用的小（1）型水库。

（二）同意水库防洪标准为50年一遇洪水设计，500年一遇洪水校核，消能防冲洪水标准为20年一遇。

（三）基本同意水库调洪计算成果。水库调洪计算起调水位为正常蓄水位99.97米，坝前20年一遇洪水位为101.01米，相应下泄流量为26.4立方米每秒；50年一遇设计洪水位为101.24米，相应下泄流量为36.94立方米每秒；500年一遇校核洪水位为101.81米，相应下泄流量为63.15立方米每秒。

（四）基本同意施工洪水位计算成果。

五、建筑物除险加固设计

（一）工程等级和标准。

佳塘水库总库容233.37万立方米，属小（1）型水库，核定工程等别为IV等。同意大坝、溢洪道、输水设施等主要水工建筑物按4级设计，次要水工建筑物按5级设计。同意水库大坝的设计洪水标准为50年一遇，校核洪水标准为500年一遇；下游消能防冲设计洪水标准为20年一遇。

本工程区地震基本烈度为Ⅶ度，工程建筑物需进行抗震设计。

同意新建输水隧洞使用年限为30年，下阶段进一步完善耐久性设计。

（二）大坝除险加固设计。

1．主坝。

基本同意主坝加固设计方案。

（1）对主坝坝体、坝基接触带分别采用高压摆喷灌浆、帷幕灌浆进行防渗处理。高压摆喷灌浆、帷幕灌浆轴线均沿坝轴线单排布置，其中高压摆喷灌浆轴线总长137米（桩号坝0+000～坝0+137），孔距1米，灌浆范围为校核洪水位以上0.5米至岩土分界线以下1米；帷幕灌浆轴线总长158米（桩号坝0-010～坝0+148），孔距2米，左右坝肩（桩号坝0-010～坝0+000、坝0+137～坝0+148）灌浆范围为校核洪水位以上0.5米至强风化下限线以下1米，坝体（桩号坝0+000～坝0+137）灌浆范围为岩土分界线以上1米至强风化下限线以下1米。下阶段进一步研究分析坝高超过20米坝段采用高压摆喷灌浆进行坝体防渗的可靠性和合理性，并在施工前作灌浆试验，根据灌浆试验结果优化灌浆设计方案。

（2）坝体、坝肩灌浆完成后，恢复坝顶泥结石路面，加固后坝顶高程为103.38米，坝顶长137米，坝顶宽5.38米。

（3）拆除原排水棱体，新建干砌石贴坡排水体及排水棱体。贴坡排水体顶高程84.52米，坡比1:3。排水棱体顶高程79.97米，外侧坡比1:2。贴坡排水体顶部上游侧、排水棱体底部下游侧均设置M7.5浆砌石排水沟，排水棱体下游侧排水沟后设置量水堰。排水体顶部至坝脚设置M7.5浆砌石步级。

2．一副坝。

基本同意一副坝设计方案。

（1）加固后的坝顶高程为103.38米，坝顶长188米，坝顶路面宽5.5米（含路肩）。坝顶上、下游侧均设置M7.5浆砌石路肩，宽0.5米；坝顶铺设泥结石路面，厚0.2米。

（2）修整上游坝坡后现浇C15砼护坡，厚0.1米，下设砂碎石垫层，厚0.15米，加固后上游坝坡坡比为1:2。于101.36米高程设浆砌石齿墙，宽0.6米，高0.8米。

（3）下游坝坡重新种植草护坡，加固后下游坝坡坡比为1:2。坝脚新建M7.5浆砌石挡墙，沿左、右坝肩与山体交接处和下游坝脚设M7.5浆砌石排水沟。下游坝坡面左、右侧共设M7.5浆砌石步级2处。

3．二副坝加固设计。

基本同意二副坝加固设计方案。

（1）对坝体、坝基接触带采用高压摆喷灌浆进行防渗处理。高压摆喷灌浆轴线沿坝轴线单排布置，轴线总长36米（桩号EFB0+000～EFB0+036），孔距1米，灌浆范围为校核洪水位以上0.5米至坝基线以下2米。

（2）对坝基空洞采用充填灌浆进行处理。灌浆轴线沿坝轴线往上游方向分两排布置，排距1米，上游排布置6孔，下游排布置7孔。灌浆轴线总长9米（桩号EFB0+014.5～EFB0+023.5），孔距为1.5米，充填灌浆范围为97.31米（高压摆喷灌浆底高程以上0.5米）至岩土分界线以下2米。

（3）坝体、坝基灌浆完成后，恢复坝顶泥结石路面，加固后坝顶高程为103.17米，坝顶长36.4米，坝顶宽5.34米。

（4）拆除上游99.34米高程至坝顶破损砼护坡，重新现浇C15砼护坡，厚0.1米，下设砂碎石垫层，厚0.15米，加固后坝坡坡比为1:2.42。于99.34米高程设浆砌石齿墙，宽0.5米，高0.8米。

（5）下游坝坡重新种植草护坡。拆除下游坝脚浆砌石挡墙后，按1:2坡比培厚坝脚，坝坡坡比从上往下依次为1:1.71、1:2。新建排水棱体，顶高程为89.36米，外侧坡比1:1.5。于排水棱体顶部上游侧、排水棱体底部下游侧布置M7.5浆砌石排水沟，左坝肩与山体交接处布设M7.5浆砌石排水沟。坝坡中部或左侧设C20混凝土步级。

4．三副坝。

基本同意三副坝加固设计方案。

下游坝坡重新种植草护坡，加固后下游坝坡坡比为1:1.88。坝脚设贴坡排水体，排水体顶部高程91.05米，坡比为1:2。贴坡排水体下游侧设置M7.5浆砌石排水沟。坝坡中部设M7.5浆砌石步级。

5．四副坝。

基本同意四副坝加固设计方案。

下游坝坡重新种植草护坡，加固后下游坝坡坡比为1：2.52。坝脚设贴坡排水体，排水体顶部高程92.10米，坡比为1:2。贴坡排水体下游侧设置M7.5浆砌石排水沟。坝坡中部设M7.5浆砌石步级。

（三）溢洪道除险加固设计。

基本同意溢洪道加固设计方案。拆除进口段左侧边墙，新建C15埋石混凝土挡墙，长6.7米，墙顶宽0.5米，背坡坡比1:0.4，迎水面直立，挡墙高0.8～3.3米。清除溢洪道消力池内淤积物。

（四）输水设施除险加固设计。

基本同意输水设施除险加固设计方案。

1．新建输水设施。

新建输水设施位于大坝左侧山体，由进口段、进水口闸门井前输水隧洞、竖井式闸门井、闸门井后输水隧洞及出口段组成，总长130.95米，其中隧洞长109.75米，进口底高程为83.57米，纵坡i=0.23%，出口与下游灌溉渠道衔接。

进口段采用C25钢筋混凝土箱涵结构，长5米，箱涵孔口尺寸为1.5米×1.8米（宽×高），壁厚0.3米。进口段底板高程为83.57米。建议进口箱涵前设拦污栅。

闸门井前输水隧洞段长9.45米，采用城门洞型断面型式，洞内采用C25钢筋混凝土结构衬砌。隧洞设计流量为0.11立方米每秒，净空尺寸为1.5米×1.8米（宽×高），衬砌厚0.3米。隧洞底板高程为83.57米。洞顶采用回填灌浆、洞周采用固结灌浆进行处理。

闸门井采用圆筒竖井式结构型式，圆筒内径4.6米，壁厚0.3米。竖井内设检修、工作闸门门槽各一道，检修及工作闸门孔口尺寸均为1.5×1.8米（宽×高），底板高程为83.57米。检修平台高程为101.5米，启闭机工作平台高程为105.00米。

闸门井后输水隧洞段长100.3米，采用城门洞型断面型式，洞内采用C25钢筋混凝土结构衬砌，净空尺寸为1.5米×1.8米（宽×高），衬砌厚0.3米，隧洞顶采用回填灌浆、洞周采用固结灌浆进行处理。建议在竖井后设置消力池。

出口段采用C25钢筋混凝土箱涵结构，长11米，箱涵孔口尺寸为1.5米×1.8米（宽×高），壁厚0.3米。箱涵出口与原渠道连接。

2．旧隧洞封堵。

隧洞进口设C20砼截水墙，截水墙宽2米，高3米，厚1米；在隧洞出口设C20砼截水环，厚1米；隧洞中间段通过泵送充填混凝土；对隧洞进、出口段10米范围顶部进行回填灌浆。

（五）防汛抢险道路维修加固设计。

基本同意防汛抢险道路维修加固设计方案。

新建主坝至一副坝防汛道路，防汛路长1.12公里，路面宽3米，采用泥结石路面，厚0.2米；扩宽三副坝至四副坝防汛道路狭窄处，防汛路长0.233公里，路面宽3米，鉴于路面坡度较陡，采用C25混凝土路面，厚0.2米，下设砂石垫层厚0.2米；扩宽窝口至一副坝防汛道路狭窄处，防汛路长0.673公里，路面宽3米，采用泥结石路面，厚0.2米。防汛道路靠山侧均设排水沟。

（六）蚁害防治。

基本同意蚁害防治设计方案。通过在大坝及周边进行药物诱杀，并对其巢穴进行灌浆，消除蚁害隐患。

（七）工程管理设施设计。

基本同意工程管理设施设计方案。在左坝肩新建工程管理办公用房，面积35平方米，为砖混结构。

六、机电及金属结构

基本同意机电及金属结构设计方案。从佳塘水库旧管理房0.4千伏低压线路接入电源供应新建管理房、启闭机室的用电，线路长约0.35公里；共设置闸门2 扇，门槽2孔，启闭设备2 台套。

七、消防设计

同意消防设计成果。

八、施工组织设计

基本同意工程施工组织设计方案，施工总工期为12个月。

九、建设征地与移民安置

（一）库区淹没影响范围及实物指标。

基本同意水库淹没影响实物指标调查成果。本阶段未新增淹没实物指标。

（二）工程用地。

基本同意用地范围和用地面积统计的实物指标。本工程永久占地1.1亩（均为林地）；工程临时用地13.12亩（其中耕地11.1亩）。

（三）基本同意工程征地补偿所采用的补偿依据及补偿标准。

十、环境保护及水土保持设计

基本同意环境保护及水土保持措施设计。

十一、劳动安全与工业卫生

基本同意劳动安全与工业卫生设计以及针对主要危害因素采取的防范措施。

十二、节能设计

基本同意能耗分析以及主要节能降耗措施。

十三、工程管理设计

（一）基本同意工程管理设计方案。

（二）基本同意工程管理范围和保护范围，工程确权划界与工程建设同步进行。

十四、设计概算

（一）基本同意价格水平年采用2018年第8期信息价。

（二）同意设计概算编制依据、方法、费用构成和取费标准。经审查，核定本工程的设计概算总投资为992.7万元。

附件：玉林市陆川县佳塘水库除险加固工程初步设计概算审定表

广西壮族自治区水利厅

2018年11月26日

附件

玉林市陆川县佳塘水库除险加固工程

初步设计概算审定表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 送审投资 | 审定投资 | 核增（+）核减（-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程部分投资 | 1255.90 | 951.19 | -304.71 |  |
|  | 第一部分：建筑工程 | 909.62 | 673.32 | -236.30 |  |
| 一 | 大坝加固工程 | 568.56 | 442.21 | -126.35 | 设计方案调整 |
| 二 | 原隧洞封堵 | 5.78 | 6.38 | 0.60 |  |
| 三 | 溢洪道工程 |  | 1.83 | 1.83 |  |
| 四 | 新建输水设施 | 116.92 | 152.27 | 35.35 |  |
| 五 | 交通工程 | 182.79 | 34.49 | -148.30 |  |
| 六 | 白蚁防治 | 16.81 | 16.81 |  |  |
| 七 | 房屋建筑工程 | 9.75 | 6.30 | -3.45 |  |
| 八 | 其它建筑工程 | 9.01 | 13.03 | 4.02 |  |
|  | 第二部分：机电设备及安装工程 | 16.75 | 21.18 | 4.43 | 增加水文自动测报设备 |
|  | 第三部分：金属结构设备及安装工程 | 16.03 | 18.37 | 2.34 | 调整启闭机价格 |
|  | 第四部分：施工临时工程 | 47.15 | 32.11 | -15.04 |  |
| 一 | 施工导流工程 | 11.98 | 5.04 | -6.94 | 袋装土石围堰改为土石围堰 |
| 二 | 施工交通工程 | 2.50 | 2.94 | 0.44 |  |
| 三 | 临时房屋建筑工程 | 13.88 | 10.22 | -3.66 |  |
| 四 | 其他临时工程 | 18.79 | 13.91 | -4.88 |  |
|  | 第五部分：独立费用 | 206.56 | 160.93 | -45.63 |  |
| 一 | 建设管理费 | 67.74 | 52.14 | -15.59 |  |
| 1 | 项目建设管理费 | 32.28 | 24.79 | -7.48 |  |
|  | 建设单位管理费 | 14.84 | 11.17 | -3.66 |  |
|  | 工程管理经常费 | 17.44 | 13.62 | -3.82 |  |
| 2 | 工程建设监理费 | 30.51 | 23.63 | -6.88 |  |
| 3 | 项目技术经济评审费 | 4.95 | 3.72 | -1.23 |  |
| 二 | 生产准备费 |  |  |  | 取消 |
| 三 | 科研勘测设计费 | 105.89 | 81.77 | -24.12 |  |
| 1 | 前期工作费 |  |  |  |  |
| 2 | 勘测设计费 |  |  |  |  |
|  | 勘测费 | 39.96 | 30.86 | -9.10 |  |
|  | 设计费 | 59.94 | 46.29 | -13.65 |  |
|  | 施工图预算编制费 | 5.99 | 4.63 | -1.37 |  |
| 四 | 其 他 | 32.93 | 27.01 | -5.92 |  |
| 1 | 工程保险费 | 4.95 | 3.35 | -1.60 |  |
| 2 | 招标业务费 | 6.49 | 5.15 | -1.34 |  |
| 3 | 工程验收抽检费 | 4.79 | 3.55 | -1.24 |  |
| 4 | 工程平行检测费 | 3.83 | 2.84 | -0.99 |  |
| 5 | 其他税费 | 12.87 | 12.13 | -0.74 |  |
|  | 建筑工程意外伤害保险费 | 2.87 | 2.13 | -0.74 |  |
|  | 水利工程确权划界费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  | 第六部分:预备费 | 59.80 | 45.29 | -14.50 |  |
|  | 基本预备费 | 59.80 | 45.29 | -14.50 |  |
|  | 工程静态总投资 | 1255.90 | 951.19 | -304.71 |  |
| Ⅱ | 移民及水保、环保投资 | 73.89 | 41.51 | -32.38 |  |
| 一 | 移民征地投资 | 55.89 | 23.25 | -32.64 |  |
| 二 | 水土保持投资 | 12.00 | 12.26 | 0.26 |  |
| 三 | 环境保护投资 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| Ⅲ | 工程总投资 | 1329.79 | 992.70 | -337.09 |  |
| 一 | 静态总投资 | 1329.79 | 992.70 | -337.09 |  |

信息公开选项：主动公开

抄送：玉林市水利局、财政局，陆川县水利局、财政局，玉林市水利电

力设计院，水利厅行政审批处、技术中心、水管局、基建局。

广西壮族自治区水利厅办公室             2018年11月26日印发