广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件

桂水规计〔2020〕52号

自治区水利厅关于广西来宾市忻城县、兴宾区

北之江整治规划修编的批复

来宾市水利局：

你单位《关于审批〈广西来宾市忻城县、兴宾区北之江整治规划修编报告〉的请示》（来水报〔2020〕96号）及相关附件收悉。经广西水利技术中心组织审查，根据审查意见，现批复如下。

一、规划修编的必要性

北之江属于珠江流域西江水系红水河的一级支流，发源于柳江县土博乡黄甘村境内，干流河长95.8公里，流域面积1403平方公里，其中忻城县河段河流长21公里，流域面积548平方公里；兴宾区河段河流长56公里，流域面积572平方公里。由于沿河村镇农田防洪措施薄弱，水患灾害频繁，群众生产生活受到严重威胁。为减轻洪涝灾害影响，2009年自治区水利厅以桂水水管﹝2009﹞165号文批复了《广西来宾市忻城县、兴宾区北之江整治规划报告》，并先后实施了部分项目，对保护沿岸人民群众生命财产安全和促进经济社会发展起到了重要的作用。但由于原规划批复距今已有10年时间，部分规划措施已不符合新时期的治水理念，以及人类活动和发生的洪水导致了新的塌岸和河道淤积，乡镇规划的调整及当地经济快速发展对防洪提出新的要求等原因，使得已批复的防洪治理规划已不能适应社会经济可持续发展的需要。因此，为对广西来宾市忻城县、兴宾区北之江整治规划进行修编是十分必要的。

二、修编的原则和目标

（一）同意按照国家中小河流治理的总体思路和突出重点、因地制宜、注重实效、生态优先、堤防、护岸布置不侵占河道影响行洪安全的原则，并根据原规划项目的完成情况，以及北之江目前洪涝灾害和河势演变的新情况对原规划进行修编。修编后的治理措施以建设堤防、护岸和河道疏浚为主。

（二）基本同意规划修编后的治理范围为北之江流域忻城县和兴宾区行政管辖区域，涉及忻城县大塘镇、思练镇、安东乡和兴宾区七洞乡、良塘镇、桥巩镇共6个乡镇。

（三）同意规划的现状水平年为2020年，近期水平年为2025年，远期水平年为2030年。

（四）同意根据国家《防洪标准》（GB50201-2014）和《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）的有关规定，乡镇镇区防洪标准为10年一遇洪水，排涝标准为自排10年一遇最大24小时暴雨洪水；乡村及农田保护区河段防洪标准为5年一遇洪水，排涝标准为自排5年一遇最大24小时暴雨洪水。

三、水文

原则同意水文计算成果，建议下阶段在调查分析基础上，认真复核水文计算成果。

四、地质

同意本阶段关于区域地质和工程区地质条件的评价，下阶段应根据规范要求和项目的具体方案开展相应的勘探和试验工作。

五、防洪整治工程措施规划

（一）同意河道整治工程措施的规划原则和布置方案。根据北之江洪涝灾害特点，以全面规划、分期实施，防洪规划与乡镇规划相结合为原则。北之江主要治理的工程点为干流、支流沿河乡镇河段及洪涝灾害严重的乡村河段。

（二）规划修编后的防洪治理项目共24个，其中忻城县维持原规划的12个项目；兴宾区由原规划的13个项目调整为12个项目，删除了“来华农场”河段，对原规划剩余12个项目做了局部调整以及归并为10个项目（部分已建4个，未建6个），新增项目2个。

（三）原则同意防洪治理工程总体规划方案。本次规划修编后河道治理总长度为43.95公里（其中已治理8.18公里，未治理35.77公里），修建堤防2.3公里，修建护岸总长50.81公里（其中已建12.81公里，未建38公里），河道清淤疏浚总长24.76公里。北之江防洪治理工程措施有：

忻城县河段：

1．思练镇。

（1）思练镇区河段（原规划，未建）：治理河长1公里，新建左岸防洪堤0.8公里，右岸护岸0. 8公里，河道疏浚1公里；

（2）红卫村、下尧村河段（原规划，未建）：治理河长1.4公里，新建护岸1.8公里（其中左岸1.4公里、右岸0.4公里），河道疏浚1公里；

（3）石龙村河段（原规划，未建）：治理河长4公里，新建右岸护岸1.73公里，河道疏浚4公里。

2．安东乡。

（1）街区河段（原规划调整，部分已建）：治理河长4.09公里，新建左岸防洪堤1.5公里，已建护岸7.89公里（其中左岸3.89公里、右岸4公里）；

（2）拉丹屯河段（原规划调整，已建）：治理河长2公里，已建护岸2.03公里；

（3）新桥村河段（原规划，未建）：治理河长3公里，新建护岸1.6公里（其中左岸0.5公里、右岸1.1公里），河道疏浚3公里；

（4）板石屯河段（原规划，未建）：治理河长2公里，新建右岸护岸1.5公里，河道疏浚2公里；

（5）九歪屯河段（原规划，未建）：治理河长2公里，新建右岸护岸1.2公里，河道疏浚2公里。

3．大塘镇。

（1）龙安村河段（原规划，未建）：治理河长4公里，新建护岸2.5公里（其中左岸1.8公里、右岸0.7公里），河道疏浚4公里；

（2）寨北村河段（原规划，未建）：治理河长1公里，新建右岸护岸1公里，河道疏浚0.5公里；

（3）寨南村河段（原规划，未建）：治理河长3公里，新建左岸护岸2.3公里，河道疏浚3公里；

（4）新罗屯河段（原规划，未建）：治理河长1.22公里，新建右岸护岸1.22公里，河道疏浚1公里。

兴宾区河段：

1．七洞乡。

（1）古车村河段（新增，未建）：治理河长1.42公里，新建护岸2.25公里（其中左岸1.4公里、右岸0.85公里）；

（2）板正村河段（原规划调整，未建）：治理河长1.18公里，新建护岸2.31公里（其中左岸1.18公里、右岸1.13公里），河道疏浚1.18公里；

（3）新六贡村河段（原规划调整，部分已建）：治理河长0.76公里，建设护岸1.56公里（其中左岸0.77公里、右岸0.79公里），已建护岸0.12公里；

（4）街区河段（原规划调整，部分已建）：治理河长0.69公里，建设护岸1.38公里（其中左岸0.75公里、右岸0.63公里），已建护岸0.74公里；

（5）六贡村河段（原规划调整，未建）：治理河长0.45公里，新建右岸护岸0.45公里；

（6）龙沟村河段（原规划调整，部分已建）：治理河长2.03公里，建设护岸4.1公里（其中左岸2.05公里、右岸2.05公里），已建护岸0.67公里；

（7）下潘村河段（原规划调整，未建）：治理河长0.83公里，新建护岸1.37公里（其中左岸0.77公里、右岸0.6公里），河道疏浚0.83公里；

2．良塘镇。

（1）江宣河段（新增，未建）：治理河长2.43公里，新建护岸2.45公里（其中左岸1.20公里、右岸护岸1.25公里），河道疏浚1.25公里；

（2）长岭村河段（原规划调整，未建）：治理河长1.6公里，新建护岸3.2公里（其中左岸1.8公里、右岸1.4公里）；

（3）镇政府所在地河段（原规划调整，未建）：治理河长1.9公里，新建护岸3.2公里（其中左岸1.2公里、右岸2公里）；

3．桥巩镇。

（1）驮谷河段（原规划调整，未建）：治理河长0.68公里，新建左岸护岸0.78公里；

（2）古瓦村河段（原规划调整，部分已建）：治理河长1.27公里，建设护岸2.19公里（其中左岸1.24公里、右岸0.95公里），已建护岸1.36公里；

（四）原则同意初步选定的防洪堤和护岸型式。防洪堤以土堤、土石混合堤为主，护岸以格宾石笼（浆砌石或埋石混凝土）护脚墙+生态护坡为主。下阶段在项目具体实施过程中，根据河道现状及水文地质情况进一步优化。

六、防洪整治非工程措施规划

基本同意防洪治理非工程措施规划。非工程措施包括防灾知识的宣传、建设防洪预警系统，本次修编沿用原规划的洪水预警预报系统。

七、工程管理规划

基本同意工程管理规划。下阶段应进一步落实工程管护机构。工程管理定员及必要管理设施（设备）按工程进展情况分期分批落实到位。

八、环境影响评价及水土保持方案

（一）基本同意环境影响初步评价结论。河流防洪治理对环境影响主要在施工期，可以通过工程措施加以减免，在环境上不存在制约工程建设的因素。

（二）基本同意水土流失防治规划以及分区防治措施。

九、实施规划

基本同意按照轻重缓急、分重点、分片、分阶段建设的原则，分近期和远期实施。

十、投资匡算

（一）同意投资匡算的编制依据、方法、费用构成和取费标准。

（二）同意采用2020年第1季度作为编制本工程投资匡算的价格水平年。

（三）经审核，本规划修编工程匡算总投资为28241.47万元，其中已实施工程匡算投资为2820.09万元，未实施工程匡算投资为25421.38万元。

十一、规划实施效益评价

规划防洪整治项目实施后，可有效减轻北之江干流、支流沿河的乡镇、农村的洪涝灾害，保护人口6.59万人，保护耕地耕田2.92万亩，为当地经济发展、社会繁荣和稳定创造良好的环境。

广西壮族自治区水利厅

2020年11月3日

信息公开选项：主动公开

抄送：自治区财政厅，来宾市财政局，忻城县水利局、财政局，兴宾区水利局、财政局，广西业恒勘测设计有限公司，厅建设处、工河中心、技术中心。

广西壮族自治区水利厅办公室             2020年11月4日印发