广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件

桂水规计〔2019〕17号

自治区水利厅关于广西河池市宜州区

拉洞水库除险加固工程初步设计的批复

河池市宜州区水利工程管理站：

由广西南宁水利电力设计院编制的《广西河池市宜州区拉洞水库除险加固工程初步设计报告》收悉（项目代码：2019-451281-76-01-003654）。经广西水利技术中心组织审查，根据审查意见，现批复如下：

一、除险加固的必要性

拉洞水库位于广西河池市宜州区石别镇永定村，坝址控制集雨面积13.45平方公里（本次复核），总库容552万立方米（本次复核），是一座以灌溉为主，兼顾养殖的小（1）型水库。工程于1958年建成，至今已运行60年，主要存在的问题有库区西区库盆渗漏无法正常蓄水，后期在库内修建的1#和2#坝坝基渗漏，1#和2#溢洪道砂浆脱落，水库无专门泄洪设施，放水管老化等。2018年4月，河池市水利局组织专家组对水库大坝进行安全鉴定，鉴定拉洞水库为“三类坝”病险水库。2018年12月水利厅核查同意拉洞水库鉴定为“三类坝”的鉴定结论。因此，为消除工程病险隐患，保障水库安全运行，充分发挥工程效益，对拉洞水库进行除险加固是十分必要的。

二、水文

（一）基本同意水库采用暴雨推求洪水的设计成果。水库50年一遇和500年一遇洪峰流量分别为151.6立方米每秒和216.9立方米每秒。

（二）基本同意施工洪水及施工洪水位计算成果。

（三）基本同意水情自动测报系统规划方案，新增设1个坝首水位雨量站及视频动态监控系统。

三、工程地质

（一）根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015），工程区地震动峰值加速度为0.05g，相应地震基本烈度为Ⅵ度。

（二）基本同意水库渗漏问题的评价。拉洞水库是利用岩溶洼地堵塞岩溶通道及岩溶裂隙形成的水库，水库无大坝。水库区岩溶发育，渗漏问题严重，目前水库基本无法正常蓄水。水库渗漏主要集中在水库西侧，渗漏点多且较分散。渗漏型式一是通过靠近库岸的库底，经岩溶裂隙、小型岩溶管道向外渗漏；二是库岸的岩溶裂隙及小型岩溶管道穿过山体向外渗漏，总的渗漏量较大。地质建议在库岸采取帷幕灌浆进行防渗处理，以及对于地表明显的、较大的落水洞进行封堵的防渗处理方案是可行的。下阶段在实施防渗堵漏工程时需加强施工地质工作，对明挖封堵和帷幕防渗根据查明的地质情况及时调整防渗方案，帷幕防渗遇集中渗漏处须重点处理。

（三）基本同意对放水隧洞的工程地质评价。

（四）基本同意对梯级放水斜管及进口明渠的工程地质评价。

（五）天然建筑材料。工程所用土料可在石别镇土桥村附近山体开采，砂砾料及块石料需外购解决。

四、工程任务及规模

（一）拉洞水库是一座以灌溉为主，兼顾养殖的小（1）型水库。

（二）同意水库防洪标准为50年一遇洪水设计，500年一遇洪水校核。

（三）基本同意水库调洪计算成果。起调水位为正常蓄水位257米，坝前50年一遇设计洪水位264.61米，相应库容447万立方米；500年一遇校核洪水位267.14米，相应库容552万立方米。

五、建筑物加固设计

（一）工程等级和标准

1．拉洞水库总库容552万立方米，属小（1）型水库，工程等别为Ⅳ等。同意拉洞水库的设计洪水标准为50年一遇，校核洪水标准为500年一遇；同意输水设施等主要水工建筑物按4级建筑物设计，次要水工建筑物按5级建筑物设计。

2．工程区地震基本烈度为Ⅵ度，同意本工程各建筑物可不进行抗震计算。

3．同意本工程的使用年限为50年，拉洞水库无大坝和溢洪道，放水设施兼做溢洪设施，同意放水设施的合理使用年限为50年。

（二）大坝除险加固设计

拉洞水库利用岩溶区洼地堵塞落水洞及岩溶裂隙形成库区，未建设大坝，利用周边自然山体挡水。本次加固未新建大坝。

（三）溢洪道除险加固设计

拉洞水库无专门泄洪设施，洪水通过输水设施、岩溶裂隙溶洞泄洪。本次加固未新建溢洪道。

（四）放水设施除险加固设计

1．基本同意拆除重建梯级放水斜管的加固设计方案。新建梯级放水斜管共25级，消力池以上17级，每级高0.45米，宽1.8米，长1.2米。消力池以下8级，每级高0.4米，宽1.4米，长1米。每级设1个放水孔，孔径0.2米，采用混凝土塞人工启闭；放水斜管采用C25钢筋混凝土箱型涵结构，孔口尺寸为1.2×1.2米，壁厚0.4米；斜管底部设消力池，消力池池宽2米，长10.4米，池深0.6米。斜管两侧设防护栏杆。

2．基本同意放水平洞的加固设计方案。放水平洞原采用天然溶洞，对天然溶洞进口段65米进行扩挖衬砌成隧洞处理，隧洞底板高程247米，采用城门洞型，净宽1.8米，净高2.2米，采用C25钢筋混凝土衬砌。下阶段根据实际开挖揭露的溶洞发育走向及地质情况进一步复核隧洞的走向及支护衬砌型式及衬砌厚度，确保隧洞安全。

（五）库底及库岸防渗加固设计

根据地质勘查成果，拉洞水库库底、库岸渗漏区域集中在库区西侧渗漏带320米内，需对库底、库岸渗漏区进行防渗堵漏处理。

1．基本同意库底堵漏设计方案。已查明的库底渗漏点、落水洞有6个（均位于库底西侧），对6个落水洞进口采用填塞块石和C20混凝土进行封堵。

下阶段应根据水库库底施工揭露渗漏点的水文地质情况进一步优化渗漏通道的加固处理措施。（库盆落水洞开挖后根据揭露情况先回填块石，再回填级配碎石或砂砾石，盖混凝土板后应进行灌水泥砂浆处理）。

2．基本同意库岸防渗设计方案。对库区西侧的渗漏带采用帷幕灌浆进行防渗处理。帷幕灌浆平台布设在水库库岸254～258米高程范围，帷幕轴线总长248米，按渗漏区划分为Ⅰ区、Ⅱ区共2段。

（1）Ⅰ区（桩号0+000～0+216）段采用双排帷幕灌浆，孔距2米，排距1.5米，灌浆顶高程246～253米，灌浆底高程219～223米。

（2）Ⅱ区（桩号0+216～0+248）段采用单排帷幕灌浆，孔距2米，灌浆顶高程246～251米，灌浆底高程221～222米。

3．下阶段根据先导孔压水试验情况调整、优化帷幕灌浆设计，并进一步研究岩溶通道等薄弱环节的处理方案。建议帷幕灌浆平台沿山边258米高程布置，比正常蓄水位高1米。

（六）防汛道路维修

同意维修1公里防汛道路，采用混凝土路面，路面宽3米。同意新建管理人行便道780米至放水设施，便道宽1.5米，采用混凝土路面厚0.15米。

（七）管理房设计

拉洞水库现状无管理值班房，为满足日常管理需要，同意新建管理用房50平方米。

六、机电及金属结构

基本同意放水斜管顶部泄洪口设置拦污栅。

七、消防设计

基本同意在水库管理房配备2 具手提式干粉灭火器。

八、施工组织设计

（一）基本同意主体工程施工方法、施工总布置及施工总进度安排，工程施工总工期为7个月。

（二）下阶段进一步落实放水设施施工导流措施。

九、建设征地与移民安置

（一）基本同意用地范围和用地面积统计的实物指标，工程永久占地3亩（均为林地）。

（二）基本同意工程用地补偿所采用的补偿依据及补偿标准。

十、环境保护设计

（一）基本同意环境影响预测与评价分析结论，从环境角度分析，不存在制约工程建设的重大因素。

（二）基本同意施工期对水、大气、声环境和生态以及运行期环境保护等对策措施。

（三）基本同意环境管理与监测设计内容。

十一、水土保持设计

基本同意水土保持结论。从水土保持角度看，不存在限制工程建设的制约因素，在落实水土保持措施后，可实现防治目标。

十二、劳动安全与工业卫生

基本同意劳动安全与工业卫生设计以及针对主要危害因素采取的防范措施。

十三、节能设计

基本同意能耗分析以及主要节能降耗措施。

十四、工程管理设计

同意工程管理设计方案。拉洞水库属村管水库，由宜州区石别镇永定村负责管理，宜州区水利局对拉洞水库的管理进行技术指导。

十五、设计概算

（一）基本同意采用2018年第三季度价格水平作为编制本工程初步设计概算价格水平。

（二）同意设计概算的编制依据、方法、费用构成和取费标准。经审查，核定本工程的设计概算总投资为978.79万元。

附件：广西河池市宜州区拉洞水库除险加固工程初步设计概算审定表

广西壮族自治区水利厅

2019年3月12日

附件

广西河池市宜州区拉洞水库除险加固工程

初步设计概算审定表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 送审投资 | 审定投资 | 核增（+） 核减（-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程部分投资 | 965.31 | 940.88 | -24.43 |  |
|  | 第一部分：建筑工程 | 709.99 | 683.17 | -26.82 |  |
| 一 | 库区防渗工程 | 620.34 | 519.13 | -101.21 |  |
| 二 | 放水设施改造工程 | 40.12 | 104.36 | 64.24 |  |
| 三 | 交通工程 | 35.00 | 45.95 | 10.95 |  |
| 四 | 房屋建筑工程 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 五 | 其它建筑工程 | 7.03 | 6.23 | -0.80 |  |
|  | 第二部分：机电设备及安装 工程 | 5.90 | 5.99 | 0.09 |  |
| 一 | 电气设备及安装 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 二 | 消防设备 |  | 0.09 | 0.09 |  |
| 三 | 观测、通信设备 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 四 | 水库动态视频监控系统 | 2.90 | 2.90 |  |  |
|  | 第三部分：金属结构设备安装工程 |  | 0.10 | 0.10 |  |
|  | 第四部分：施工临时工程 | 36.71 | 38.08 | 1.37 |  |
| 一 | 施工导流工程 |  | 1.79 | 1.79 |  |
| 二 | 施工交通工程 | 0.80 | 1.60 | 0.80 |  |
| 三 | 临时房屋建筑工程 | 10.66 | 10.30 | -0.36 |  |
| 四 | 其他临时工程 | 25.25 | 24.39 | -0.86 |  |
|  | 第五部分：独立费用 | 166.74 | 168.73 | 1.99 |  |
| 一 | 建设管理费 | 60.17 | 58.38 | -1.79 |  |
| 1 | 项目建设管理费 | 32.57 | 31.61 | -0.96 |  |
|  | 建设单位管理费 | 11.29 | 10.91 | -0.38 |  |
|  | 工程管理经常费 | 21.28 | 20.70 | -0.58 |  |
| 2 | 工程建设监理费 | 23.84 | 23.14 | -0.70 |  |
| 3 | 项目技术经济评审费 | 3.76 | 3.64 | -0.12 |  |
| 二 | 生产准备费 |  |  |  |  |
| 三 | 科研勘设费 | 75.43 | 79.32 | 3.89 |  |
| （一） | 前期工作费 |  |  |  |  |
| （二） | 勘测设计费 |  |  |  |  |
| 1 | 勘测费 | 31.76 | 36.97 | 5.21 |  |
| 2 | 设计费 | 39.70 | 38.51 | -1.19 |  |
| 3 | 施工图预算编制费 | 3.97 | 3.85 | -0.12 |  |
| 四 | 其 他 | 31.14 | 31.03 | -0.11 |  |
| 1 | 工程保险费 | 3.76 | 3.27 | -0.49 |  |
| 2 | 招标业务费 | 5.19 | 5.05 | -0.14 |  |
| 3 | 工程验收抽检费 | 8.96 | 8.66 | -0.30 |  |
| 4 | 工程平行检测费 | 2.99 | 2.89 | -0.10 |  |
| 5 | 其他税费 | 10.24 | 11.16 | 0.92 |  |
|  | 建筑工程意外伤害保险费 | 2.24 | 2.16 | -0.08 |  |
|  | 工程安全鉴定费 | 8.00 | 8.00 |  |  |
|  | 水利工程确权划界费 |  | 1.00 | 1.00 |  |
|  | 第六部分:预备费 | 45.97 | 44.80 | -1.17 |  |
|  | 基本预备费 | 45.97 | 44.80 | -1.17 |  |
|  | 工程静态总投资 | 965.31 | 940.88 | -24.43 |  |
| Ⅱ | 移民及水保、环保投资 | 15.50 | 37.91 | 22.41 |  |
| 一 | 移民征地投资 | 5.50 | 26.06 | 20.56 |  |
| 二 | 水土保持投资 | 5.00 | 6.85 | 1.85 |  |
| 三 | 环境保护投资 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| Ⅲ | 工程总投资 | 980.81 | 978.79 | -2.02 |  |
| 一 | 静态总投资 | 980.81 | 978.79 | -2.02 |  |

信息公开选项：主动公开

抄送：自治区财政厅，河池市水利局、财政局，宜州区水利局、财政局，广西南宁水利电力设计院，本厅行政审批处、水利工程建设处、水利工程运行管理处、广西水利技术中心。

广西壮族自治区水利厅办公室                2019年3月13印发