广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件

桂水规计〔2019〕97号

自治区水利厅关于广西贵港市鲤鱼江

整治规划修编（2019）的批复

贵港市水利局：

《贵港市水利局关于审批贵港市鲤鱼江防洪整治规划修编报告的请示》（贵水报〔2019〕63号）及相关附件收悉。经广西水利技术中心组织审查，根据审查意见，现批复如下。

一、规划修编的必要性

鲤鱼江是郁江左岸一级支流，河长84.0公里，流域面积1172平方公里，流域地处亚热带季风气候区，地势平缓，洪涝灾害频发。2009年广西水利电力勘测设计研究院编制完了《广西贵港市鲤鱼江整治规划报告》，同年广西壮族自治区水利厅以桂水水管〔2009〕183号文对该报告进行了批复；2012年报告进行了修编，广西壮族自治区水利厅以桂水水管〔2012〕165号文对该修编报告进行了批复。目前实施完成了原规划的部分项目，取得了较好的效益。随着社会经济的迅猛发展、河流沿岸的城区和村屯规模日益扩大，原规划已不能适应新时期治水理念的要求，加之原规划水平年即将到期，为进一步加强鲤鱼江流域的综合治理，确保行洪畅通，保护沿河人民群众生命和财产安全，在原规划修编的基础上再次开展规划修编是十分必要的。

二、修编的原则和目标

（一）同意按照国家中小河流治理的总体思想和突出重点、因地制宜、注重实效、生态优先、堤防及护岸布置不侵占河道影响行洪安全的原则，并根据原规划项目实施完成情况，以及目前鲤鱼江洪涝灾害的实际情况和河势演变发展的新情况对原规划进行修编。治理措施以建设防洪堤、护岸、防洪排涝闸、排涝泵站、河道清淤疏浚为主。

（二）基本同意修编后的治理范围为鲤鱼江干流及支流河段。

（三）同意规划的现状水平年为2017年，近期规划水平年为2025年，远期规划水平年为2035年。

（四）根据国家《防洪标准》（GB50201-2014）和《堤防工程设计规范》（GB50286-2013），贵港市主城区（港北区、西江新城区）堤防工程按50年一遇洪水标准设计，通过堤库结合使主城区防洪标准达到100年一遇，排涝标准为自排30年一遇年最大24小时暴雨洪水，抽排雨洪同期20年一遇年最大24小时暴雨洪水；覃塘区防洪标准为20年一遇洪水，排涝标准为自排20年一遇年最大24小时暴雨洪水，抽排雨洪同期10年一遇年最大24小时暴雨洪水；城区以外乡镇防洪标准为10年一遇洪水，排涝标准为自排10年一遇年最大24小时暴雨洪水；鲤鱼江大、小珠砂防洪标准为10年一遇洪水，排涝标准为自排5年一遇年最大24小时暴雨洪水；其它沿河乡村及农田保护区防洪标准为5年一遇洪水，排涝标准为自排5年一遇最大24小时暴雨洪水。

三、水文

原则同意水文计算成果。下阶段应在调查分析基础上，认真复核各整治河段水文计算成果。

- 四、地质

本阶段地质专业对规划河段所收集的地质资料较简单，下阶段应根据有关规程规范进行相应工程地质勘察工作。

五、防洪整治工程措施规划

（一）同意整治工程措施的规划原则和布置方案。根据鲤鱼江洪涝灾害特点，以全面规划、分期实施，整治规划与城市规划、城镇规划相结合为原则。规划治理鲤鱼江干流及部分支流河道，主要治理项目涉及贵港市港北区、西江新城区、覃塘区等城区河段，三里镇、东龙镇、黄练镇、五里镇、山北乡等乡镇河段及其他乡村河段中洪涝灾害严重的河段。

（二）鲤鱼江整治本次规划修编后的项目共39个，其中原规划已实施项目1个，原规划未实施项目7个，原规划调整项目21个，本次规划修编新增项目10个。

（三）原则同意河道治理总体规划方案。本次规划修编后河道治理总长度为178.2公里（已批复66.62公里），共修建防洪堤59.16公里（已批复11.7公里），修建护岸319公里（已批复67.58公里），河道清淤51.04公里（已批复19.79公里），河道疏浚42.90公里（已批复0.897公里），修建防洪排涝闸20座、排涝泵站11座。

干流整治工程

1．覃塘区鲤鱼江福龙河水车村～黎湛铁路桥河段整治工程（原规划未实施）：治理河道长度3.67公里，建设护岸5.36公里，河道清淤1.00公里。

2．港北区鲤鱼江右岸西环路～三江口河段整治工程（原规划名称“港北区鲤鱼江右岸西环路～牛角塘段整治工程”，原规划调整部分实施）：治理河道长度8.10公里（已批复8.35公里），建设防洪堤7.36公里（已批复6.8公里），建设护岸8.27公里（已批复6.435公里），建设防洪排涝闸4座，建设排涝泵站3座。

3．港北区鲤鱼江左岸西环路～三江口河段整治工程（原规划调整部分实施）：治理河道长度6.44公里（已批复7.05公里），建设防洪堤6.55公里（已批复5.7公里），建设护岸8.17公里（已批复6.93公里），建设防洪排涝闸2座，建设排涝泵站2座。

4．港北区鲤鱼江左岸西环路～鲤鱼江口整治工程（原规划名称“港北区鲤鱼江贵城街道办出口段、小江段河道整治工程”、“港北区鲤鱼江左岸西环路～三八桥段整治工程”，原规划调整部分实施）：治理河道长度9.07公里（已批复9.07公里），建设护岸7.68公里（已批复7.68公里）。

5．港北区鲤鱼江右岸西环路～鲤鱼江口整治工程（原规划名称“港北区鲤鱼江右堤河口段整治工程”、“港北区鲤鱼江右堤青云村河段整治工程”、“港北区鲤鱼江右岸西环路～青云村段整治工程”，原规划调整部分实施）：治理河道长度9.64公里（已批复9.64公里），建设护岸8.69公里（已批复8.69公里）。

6．鲤鱼江干流平龙河蒙公乡定布村河段整治工程（原规划调整未实施）：治理河道长度7.60公里，建设护岸14.92公里，河道清淤0.20公里，河道疏浚2.10公里。

7．港北区鲤鱼江右岸三里镇～黄洋江口段整治工程（原规划名称“鲤鱼江三里镇区新大桥～渡桥纸厂河段整治工程”、“覃塘区鲤鱼江小珠砂段整治工程”，原规划调整未实施）：治理河道长度13.14公里，建设防洪堤15.25公里，建设护岸4.60公里，建设防洪排涝闸4座，建设排涝泵站1座。

8．鲤鱼江大珠砂三江口～青云新村河段整治工程（原规划调整未实施）：治理河道长度8.6公里（重复），建设防洪堤8.5公里，建设护岸7.84公里，建设防洪排涝闸1座，建设排涝泵站1座。

9．覃塘区鲤鱼江山北乡河段整治工程（原规划调整未实施）：治理河道长度3.13公里，建设护岸5.15公里，河道清淤0.80公里，河道疏浚0.80公里。

10．港北区鲤鱼江右岸黄洋江口～三江口段整治工程（规划修编新增）：治理河道长度2.67公里，建设防洪堤2.5公里，建设护岸2.85公里，建设防洪排涝闸1座，建设排涝泵站1座。

11．覃塘区鲤鱼江万寿村～东龙河口河段整治工程（规划修编新增）：治理河道长度3.80公里，建设护岸7.46公里，河道清淤0.40公里，河道疏浚0.70公里。

12．覃塘区鲤鱼江福龙河上游段整治工程（规划修编新增）：治理河道长度2.68公里，建设护岸4.90公里，河道清淤0.30公里，河道疏浚0.50公里。

13．覃塘区鲤鱼江扶者～独木河段整治工程（规划修编新增）：治理河道长度2.32公里，建设护岸4.63公里。

支流整治工程

1．旱河覃塘区城区甘碑村桥头屯～六务村六角垌屯河段整治工程（原规划已实施）：治理河道长度3.00公里，已建防洪堤6.00公里。

2．覃塘区鲤鱼江细花江九进村～南梧二级路桥河段整治工程（原规划未实施）：治理河道长度1.65公里，建设护岸3.30公里，河道清淤0.80公里。

3．覃塘区鲤鱼江细花江南梧二级路桥～黎湛铁路桥河段整治工程（原规划未实施）：治理河道长度4.18公里，建设护岸8.36公里，河道清淤0.80公里。

4．覃塘区鲤鱼江细花江黎湛铁路桥～旱河汇合口河段整治工程（原规划未实施）：治理河道长度5.45公里，建设护岸10.90公里，河道清淤0.80公里。

5．覃塘区鲤鱼江仙人河城区河段整治工程（原规划未实施）：治理河道长度7.00公里，建设护岸10.00公里，河道清淤1.50公里。

6．覃塘区鲤鱼江五里河五里镇镇区河段整治工程（原规划未实施）：治理河道长度3.60公里，建设护岸7.20公里，河道清淤0.50公里，河道疏浚0.80公里。

7．覃塘区鲤鱼江旱河0+000~7+925段右岸整治工程（黎湛铁路桥～鲤鱼江汇合口段防洪堤）（原规划未实施）：治理河道长度4.00公里，建设防洪堤4.00公里。

8．覃塘区鲤鱼江旱河0+000～7+925段右岸整治工程（黎湛铁路桥～鲤鱼江汇合口段护岸）（原规划调整已实施）：治理河道长度8.76公里（重复），已建护岸8.76公里，河道清淤8.71公里。

9．覃塘区鲤鱼江旱河0+000～7+925段左岸整治工程(黎湛铁路桥～鲤鱼江汇合口段）（原规划调整已实施）：治理河道长度8.76公里（重复），已建护岸8.85公里，河道清淤8.71公里（重复）。

10．覃塘区鲤鱼江东龙河东龙镇镇区段河段整治工程（原规划调整已实施）：治理河道长度3.76公里，已建护岸7.17公里，河道清淤1.47公里。

11．覃塘区鲤鱼江旱河10+600~16+800段左岸整治工程（银山口～南广高铁桥段）（原规划调整部分实施）：治理河道长度2.55公里（已批复1.35公里），建设护岸2.57公里（已批复0.897公里），河道清淤2.57公里（已批复0.897公里），河道疏浚0.897公里。

12．覃塘区鲤鱼江旱河10+600~16+800段右岸整治工程（银山口～南广高铁桥段）（原规划调整部分实施）：治理河道长度2.55公里（已批复1.145公里，重复）；建设护岸2.68公里（已批复0.585公里），河道清淤2.68公里（已批复0.585公里，重复）。

13．覃塘区鲤鱼江黄练镇河段整治工程（原规划调整部分实施）：治理河道长度4.50公里（已批复3.75公里），建设防洪堤9.00公里，建设护岸6.42公里（已批复6.42公里），河道疏浚4.5公里。

14．黄练河潘村～镇水村河段整治工程（原规划调整未实施）：治理河道长度3.29公里，建设护岸4.87公里，河道清淤1.00公里，河道疏浚0.50公里。

15．樟木河樟木乡富安村河段整治工程（原规划调整未实施）：治理河道长度0.52公里，建设护岸1.04公里。

16．樟木河蒙公乡屈村～黄岭桥河段整治工程（原规划调整未实施）：治理河道长度2.90公里，建设护岸5.80公里。

17．覃塘区鲤鱼江黄练河张村～陈荫河段整治工程（原规划调整未实施）：治理河道长度4.66公里，建设护岸9.32公里。

18．覃塘区鲤鱼江黄练河照镜山～鲤鱼江汇合口河段整治工程（原规划调整未实施）：治理河道长度10.09公里，建设护岸20.17公里，河道清淤6.40公里。

19．港北区鲤鱼江牛皮河城区河段整治工程（原规划调整未实施）：治理河道长度9.76公里，建设护岸19.51公里，河道清淤3.40公里，河道疏浚3.40公里。

20．港北区鲤鱼江太腿江城区河段整治工程（原规划调整未实施）：治理河道长度11.04公里，建设护岸22.07公里，河道清淤7.60公里，河道疏浚7.60公里。

21．广西鲤鱼江大冲塘治理工程（规划修编新增）：治理河道长度6.28公里，建设护岸12.56公里，河道清淤0.50公里，河道疏浚4.20公里。

22．港北区鲤鱼江石狗塘城区河段整治工程（规划修编新增）：治理河道长度2.98公里，建设护岸5.95公里，河道清淤0.30公里，河道疏浚1.80公里。

23．港北区鲤鱼江牛角塘城区河段整治工程（规划修编新增）：治理河道长度7.09公里，建设护岸14.17公里，河道清淤1.00公里，河道疏浚5.40公里。

24．港北区鲤鱼江黄枝冲城区河段整治工程（规划修编新增）：治理河道长度4.81公里，建设护岸9.63公里，河道清淤0.60公里，河道疏浚3.50公里。

25．港北区鲤鱼江三江河城区河段整治工程（规划修编新增）：治理河道长度9.78公里，建设护岸19.57公里，河道清淤1.30公里，河道疏浚4.10公里。

26．港北区鲤鱼江黄洋江城区河段整治工程（规划修编新增）：治理河道长度3.80公里，建设护岸7.59公里，河道清淤0.40公里，河道疏浚2.10公里。

（四）原则同意初步选定的防洪堤及护岸型式。下阶段在项目具体实施过程中，根据河道现状及水文地质情况进一步优化堤型及护岸结构。

六、防洪整治非工程措施规划

基本同意非工程措施规划。非工程措施包括建立洪水预警预报系统、社会管理及公共服务，超标准洪水对策措施，确保有效地防灾减灾。

七、工程管理规划

基本同意工程管理规划。

八、环境影响评价及水土保持方案

（一）基本同意环境影响初步评价结论。河流防洪治理对环境影响主要在施工期，可以通过工程措施加以减免。在环境上不存在制约工程建设的因素。

（二）基本同意水土流失防治原则、方案及措施。

- 九、实施规划

同意按照轻重缓急，分重点、分期、分段建设的原则。

十、投资匡算

（一）同意投资匡算的编制依据、编制方法、费用构成和取费标准。

（二）本规划修编工程匡算总投资441177.05万元，其中已实施及部分实施工程投资为17267.59万元，未实施工程匡算投资为421935.74万元。

十一、规划实施效益评价

规划防洪治理项目实施后，可减轻鲤鱼江干流、支流沿江的贵港市港北区、西江新城区、覃塘区等城区河段，三里镇、东龙镇、黄练镇、五里镇、山北乡等乡镇河段及乡村洪涝灾害，保护鲤鱼江流域居民约59.68万人，保护农田约36.47万亩，为当地经济发展、社会繁荣和稳定创造良好的环境。

广西壮族自治区水利厅

2019年12月20日

信息公开选项：主动公开

抄送：自治区财政厅，贵港市财政局，广西水利电力勘测设计研究院，厅审批处、建设处、运管处、工河中心、建管中心、技术中心。

广西壮族自治区水利厅办公室             2019年12月23日印发