广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件

桂水审批〔2024〕74号

自治区水利厅关于桂林市永福县

红旗山洪沟防洪治理工程初步设计的批复

永福县水利局：

你单位《关于申请桂林市永福县红旗山洪沟防洪治理工程初步设计报告书审批的函》收悉（项目代码：2310-450326-04-01-467267）。根据广西水利技术中心出具的技术审查意见，经研究，现批复如下。

一、工程建设的必要性

红旗山洪沟发源于堡里镇三多村枞树底神台底，于寺背北面汇入洛清江一级支流堡里河，集雨面积为20.51平方公里，沟道长5.315公里。红旗山洪沟地处亚热带季风气候区，山区性河流特征明显，洪水源短流急，暴涨暴落，冲刷性强。沟道两岸农田较为集中，是沿岸村屯人民群众主要的农业生产场所。拟治理山洪沟大部分为天然未设防状态，受洪水冲刷，岸坡局部崩塌，农田被冲毁，水土流失严重，部分标准较低的护岸设施多处坍塌损毁。因此，为了保护人民群众生命财产安全，防止岸坡坍塌，减少耕地流失，促进社会经济可持续发展，对永福县红旗山洪沟进行治理是必要的。

二、水文

（一）基本同意设计洪水成果，汇合口处的5年一遇洪峰流量为115立方米每秒。

（二）基本同意施工期洪水成果，河口断面10月~次年2月5年一遇施工洪水为12.94立方米每秒。

（三）基本同意排涝洪水成果。

（四）基本同意水位流量关系成果。

三、工程地质

（一）根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程区地震动峰值加速度为0.05g，相应地震基本烈度为Ⅵ度，区域构造稳定性好。

（二）基本同意治理河段工程地质条件。拟治理河段为低山丘陵河流侵蚀堆积地貌，沿河地形狭长，较为平坦，上部覆盖层主要为填土、冲洪积的粉质黏土、砂卵石层、淤泥和淤泥质土等；下伏基岩为页岩夹砂岩、泥灰岩等，局部见基岩出露，构造地质较简单。

（三）基本同意护岸工程地质评价。拟选择治理河段包括下槐屯、大塘头屯、波坪、寺背屯以及车头寨屯等河段，现状岸坡多为填土、冲洪积粉质黏土、砂卵石等土质岸坡，抗冲刷能力差，岸坡陡坡为主，局部冲刷、崩塌严重，多为稳定性较差～差边坡，对河段稳定性较差～差岸坡采取必要的防护与治理措施。岸坡地质结构多为上部粉质黏土、下部砂卵石双层地质结构（Ⅱ），护岸基础宜坐落在较密实砂卵石层上，基本满足基础承载力要求，但应注意满足防冲要求。

（四）基本同意下河码头、排水涵管以及堰坝等附属建筑物工程地质评价。

（五）天然建筑材料：土料优先采用合格开挖弃料，基本满足一般回填土需要；块石料、砂砾料等宜外购解决。

四、工程任务和规模

（一）本工程的任务是岸坡防护，通过新建护岸，防止岸坡坍塌，维护河势稳定，保护范围涉及堡里镇堡里村及三多村两村委的人口2680人和农田1200亩。

（二）基本同意本工程河道治理标准为5年一遇洪水，岸坡高于5年一遇洪水的按5年一遇洪水标准防护，岸坡低于5年一遇洪水的按平岸设计。

（三）基本同意设计水面线采用成果。治理后，山洪沟1#~29#断面的5年一遇洪水位分别为173.59~211.54米，支沟岔河A1#~A6#、B1#~B4#5年一遇洪水位分别为184.15~188.24米、178.82~181.24米。

（四）基本同意建设规模为：治理河道总长为6.12公里，新建护岸总长为6.585公里，设置排水涵管、下河步级等附属建筑物。

五、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准

1. 同意本工程护岸建筑物级别为5级。

2. 工程区地震基本烈度为Ⅵ度，各建筑物按地震基本烈度设防。

3. 同意本工程各建筑物合理使用年限为20年，耐久性设计应满足规范要求。

（二）工程总体布置

基本同意工程总体布置方案。

本治理工程主河道起点为红旗水库消力池挡墙末端，终点为寺背桥下游120米处；岔河A起点为大塘头屯渡槽处，终点为汇入红旗沟主河道处；岔河B起点为车头寨屯桥上游180米处，终点为堡里村桥下游10米处。河道治理总长度为6.12公里（红旗沟主河道治理长度为4.92公里，岔河A治理长度为0.44公里，岔河B治理长度为0.76公里）。护岸总长度为6.585公里，其中主河道护岸长为5.00公里（左岸长2.155公里，右岸长2.845公里），岔河A护岸长为0.80公里（其中左岸长0.425公里，右岸长0.375公里），岔河B护岸长为0.785公里（其中左岸长0.125公里，右岸长0.66公里）；设置亲水步道长825米，排水涵（管）35座，下河码头36座，修复加固壅水坝3座，修复漫水桥1座。

（三）护岸布置

基本同意本工程设计推荐的护岸布置方案。

- 下槐屯A段

护岸起点位于红旗水库溢洪道消力池出口，终点位于1#漫水桥下游30米处。新建护岸总长155米，其中左岸长70米，右岸长85米。

2. 下槐屯B段

护岸起点位于下槐屯一桥上游320米处，终点位于青狮潭渠道已建挡墙处。新建护岸总长1890米，其中左岸护岸长940米，右岸护岸长950米。

3. 大塘头屯A段

护岸起点位于大塘头屯桥上游90米处，终点位于1#堰坝下游200米处，新建护岸总长1140米，其中三多村委护岸长1003米（左岸护岸长590米，右岸护岸长413米），堡里村委护岸长137米（右岸护岸长137米）。

4. 大塘头屯B段

护岸起点位于大塘头屯渡槽处，终点为汇入红旗沟主河道处。新建护岸总长800米，其中左岸护岸长425米，右岸护岸长375米。

5. 波坪河段

护岸起点位于三多桥上游360米处，终点位于3#堰坝处。新建护岸总长1370米，其中三多村委护岸长716米（左岸护岸长430米，右岸护岸长286米），堡里村委护岸长654米（右岸护岸长654米）。

6. 寺背屯河段

护岸起点位于寺背桥上游100米处，终点位于寺背桥下游120米处。新建护岸总长445米，其中左岸护岸长125米，右岸护岸长320米。

7. 车头寨屯河段

护岸起点位于车头寨屯桥上游180米处，终点位于堡里村桥下游10米处。新建护岸总长785米，其中左岸护岸长125米，右岸护岸长660米。

（四）护岸结构设计

基本同意护岸结构设计方案。

1. 桩号下A左0+000～下A左0+070、下A右0+000～下A右0+085、大A左0+125（下）～大A左0+546、大A右0+140（下）～大A右0+516、波左0+000～波左0+200、波左0+360（下）～波左0+430、波右0+000～波右0+654、波右0+892～波右0+940、寺左0+000～寺左0+125、寺右0+000～寺右0+080(上)、寺右0+080（下）～寺右0+320段、车右0+515（下）～车右0+660段（总长2514米）共12段采用C20埋石混凝土重力式挡墙护岸结构。挡墙顶宽0.5米，迎水面直立，背水面坡比为1:0.4，墙背回填开挖料。

2. 桩号下B左0+000～下B左0+940、下B右0+000～下B右0+250（上）、下B右0+250（下）～下B右0+510（上）段、下B右0+627～下B右0+950、大A左0+000～大A左0+125（上）、大A右0+000～大A右0+140（上）、大B左0+000～大B左0+425、大B右0+000～大B右0+243（上）段（总长2706米）共8段采用C20埋石混凝土仰斜式挡墙护岸结构。挡墙顶宽0.5米，迎水面坡比为1:0.7，背水面坡比为1:0.5。

3. 桩号大A左0+546～大A左0+590、大A右0+516～大A右0+550（总长78米）共2段采用C20埋石混凝土重力式挡墙+网垫护坡结构。挡墙顶宽0.5米，迎水面直立，背水面坡比为1:0.4，墙背回填开挖料；墙顶以上岸坡按1:2坡比修整，坡面采用0.3米厚网垫护坡。

4. 桩号下B右0+510（下）～下B右0+627、大B右0+243（下）～大B右0+375段（总长249米）共2段采用C20埋石混凝土仰斜式挡墙+网垫护坡结构。挡墙顶宽0.5米，迎水面坡比为1:0.7，背水面坡比为1:0.5。墙顶以上岸坡按1:2坡比修整，坡面采用0.3米厚网垫护坡。

5. 桩号波左0+200～波左0+360（上）、波右0+654～波右0+892、车左0+000～车左0+125、车右0+000～车右0+515（上）段（总长1038米）共4段采用格宾网笼挡墙护岸结构。网笼高2~3米，顶宽1.0米，迎水面阶梯叠砌（阶梯宽0.5米），背水面垂直，墙背与填筑料之间设反滤土工布。

（五）附属建筑物

基本同意亲水步道、堰坝、漫水桥、排水涵、下河步级的加固设计方案。

- 1. 在桩号波左0+000～波左0+200、寺左0+000～寺左0+125、寺右0+080（下）～寺右0+320、下B右0+250（下）～下B右0+510（上）共4段护岸挡墙顶内侧新建亲水步道长825米。亲水步道宽2米，采用0.15米厚C25透水混凝土路面，下设0.1米厚级配碎石垫层。

- 2. 1#堰坝位于河道中桩号3+060处，本次加固施工期将堰坝破除缺口降低水位施工，缺口宽3.8米，高1.0米，待上游护岸施工完毕后，采用C25混凝土恢复原坝体；在堰坝下游新建消能设施。消力池长3.7米，池深0.4米，底高程为180.254米，消力坎顶高程为180.654米。2#堰坝位于河道中桩号3+760处，本次加固对堰坝的左侧部分采用截水墙防渗，右侧部分进行重建。左侧坝段上游截水墙采用C25混凝土结构，高2.2米，厚0.4米。右侧重建堰坝长21米，高2.5米，坝体采用C25埋石混凝土，溢流面坡比为1:2；坝下游增设C25混凝土消力池，长5.25米，宽15.1米，池深0.5米，消力池底高程为176.310米，底板采用C25混凝土，厚0.5米。3#堰坝位于河道中桩号4+420处，本次加固施工期将堰坝破除缺口降低水位施工，缺口宽1.0米，高1.0米，待上游护岸施工完毕后，采用C25混凝土恢复原坝体；堰坝顶高程保持不变，在堰坝下游增设置消力池，长3.7米，宽17.5米，池深0.4米，消力池底高程为173.670米，底板采用C25混凝土，厚0.4米。

3. 1#漫水桥位于河道中桩号0+045处，桥长5.8米，宽3.8米，桥面重建C25混凝土路面，厚0.3米。桥中部埋设两根直径为0.5米预制混凝土涵管。桥面两侧设C20混凝土墩，墩间距0.4米。漫水桥下游增设消力池，长2.5米，宽6.4米，池深0.4米，消力池底高程为207.490米，底板采用C25混凝土，厚0.25米，消力池尾部设消力坎，顶宽0.3米。

4. 新建排水涵（管）35座。排水涵（管）采用C25预制混凝土管，管径0.5米。

5. 新建下河步级36座。步级宽2.0米或3.0米，采用C20混凝土结构。

六、施工组织设计

基本同意施工导流、施工方法、施工总布置及施工总进度；施工总工期为12个月。

七、建设征地与移民安置

（一）基本同意工程用地范围及实物指标调查成果。本工程永久征收土地2.4亩（均为草地），临时征用土地6.81亩，不涉及基本农田。

（二）基本同意工程征地所采用的补偿依据和补偿标准，本工程征地补偿总投资39.37万元，不计入本工程设计概算投资，由地方政府自筹资金解决。

八、环境保护设计

基本同意对环境影响的分析以及环境保护措施设计。

九、水土保持设计

基本同意水土流失预测、防治责任范围分区以及水土保持方案设计。

十、劳动安全与工业卫生

基本同意劳动安全与工业卫生设计方案。

十一、节能设计

基本同意能耗分析和主要节能降耗措施。

十二、工程管理设计

（一）基本同意工程建成后由永福县堡里镇农业农村综合服务中心负责管理。

（二）基本同意设计提出的工程管理范围及保护范围。

十三、设计概算

（一）同意设计概算所采用的编制依据、原则及计算方法。

（二）同意设计概算采用2024年第2期《桂林市建设工程造价信息》的价格水平编制，经审查，核定本工程总投资为1399.25万元。

附件：桂林市永福县红旗山洪沟防洪治理工程初步设计概算审定表

广西壮族自治区水利厅

2024年7月1日

（此件公开发布）

附件

桂林市永福县红旗山洪沟防洪治理工程

初步设计概算审定表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 送审投资 | 审定投资 | 核增(+) 核减(-) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程部分投资 | 965.97 | 1377.66 | 411.69 |  |
| 一 | 建筑工程 | 759.23 | 1121.40 | 362.17 |  |
| （一） | 下槐屯A段 | 24.25 | 26.92 | 2.67 |  |
| （二） | 下槐屯B段 | 181.05 | 241.59 | 60.54 |  |
| （三） | 大塘头屯A段 | 181.69 | 217.94 | 36.25 |  |
| （四） | 大塘头屯B段 | 115.45 | 88.66 | -26.79 |  |
| （五） | 波坪段 | 97.62 | 253.40 | 155.78 |  |
| （六） | 车头寨段 | 0.00 | 107.38 | 107.38 |  |
| （七） | 寺背段 | 85.89 | 97.18 | 11.29 |  |
| （八） | 附属建筑物工程 | 65.76 | 34.98 | -30.78 |  |
| （九） | 堰坝修复工程 | 0.00 | 42.26 | 42.26 |  |
| （十） | 其他建筑工程 | 7.52 | 11.10 | 3.58 |  |
| 二 | 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |
| 三 | 金属结构设备安装工程 |  |  |  |  |
| 四 | 临时工程 | 58.16 | 51.52 | -6.64 |  |
| （一） | 施工围堰 | 0.00 | 9.64 | 9.64 |  |
| （二） | 堰坝修复工程 | 30.75 | 0.00 | -30.75 |  |
| （三） | 临时施工道路 | 7.35 | 13.10 | 5.75 |  |
| （四） | 临时房屋建筑工程 | 11.96 | 17.16 | 5.20 |  |
| （五） | 其他施工临时工程 | 8.09 | 11.61 | 3.52 |  |
| 五 | 独立费用 | 102.58 | 139.14 | 36.56 |  |
| （一） | 建设管理费 | 44.63 | 59.68 | 15.05 |  |
| 1 | 项目建设管理费 | 24.52 | 34.67 | 10.15 |  |
| （1） | 建设单位管理费 | 12.26 | 17.08 | 4.82 |  |
| （2） | 工程管理经常费 | 12.26 | 17.59 | 5.33 |  |
| 2 | 工程建设监理费 | 20.11 | 20.96 | 0.85 |  |
| 3 | 项目技术经济评审费 | 0.00 | 4.05 | 4.05 |  |
| （二） | 勘测设计费 | 41.01 | 56.46 | 15.45 |  |
| 1 | 工程勘察费 | 20.50 | 28.22 | 7.72 |  |
| 2 | 工程设计费 | 18.65 | 25.67 | 7.02 |  |
| 3 | 施工图预算编制费 | 1.86 | 2.57 | 0.71 |  |
| （三） | 其 他 | 16.94 | 23.00 | 6.06 |  |
| 1 | 工程保险费 | 3.68 | 5.28 | 1.60 |  |
| 2 | 招标业务费 | 5.91 | 7.16 | 1.25 |  |
| 3 | 工程抽检费 | 4.90 | 7.04 | 2.14 |  |
| （1） | 工程竣工验收抽检费 | 2.45 | 3.52 | 1.07 |  |
| （2） | 工程平行检测费 | 2.45 | 3.52 | 1.07 |  |
| 4 | 其他税费 | 2.45 | 3.52 | 1.07 |  |
| （1） | 建筑工程意外伤害保险费 | 2.45 | 3.52 | 1.07 |  |
| 六 | 预备费 | 46.00 | 65.60 | 19.60 |  |
| （1） | 基本预备费（5%） | 46.00 | 65.60 | 19.60 |  |
|  | 工程静态总投资 | 965.97 | 1377.66 | 411.69 |  |
| Ⅱ | 移民及水保、环保投资 | 33.35 | 21.59 | -11.76 |  |
| 一 | 移民征地投资 | 8.53 | 0.00 | -8.53 |  |
| 二 | 水土保持投资 | 17.78 | 16.18 | -1.60 |  |
| 三 | 环境保护投资 | 7.04 | 5.41 | -1.63 |  |
| Ⅲ | 工程总投资 | 999.32 | 1399.25 | 399.93 |  |
| 一 | 静态总投资 | 999.32 | 1399.25 | 399.93 |  |

抄送：桂林市水利局。

广西壮族自治区水利厅办公室              2024年7月2日印发