广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件

桂水审批〔2024〕76号

自治区水利厅关于龙胜县龙胜镇

平野河山洪沟防治工程初步设计的批复

龙胜各族自治县水利事业发展服务中心：

你单位《关于予以审批〈龙胜县龙胜镇平野河山洪沟防治工程初步设计报告书〉的请示》收悉（项目代码：2309-450328-04-01-501336）。根据广西水利技术中心出具的技术审查意见，经研究，现批复如下。

一、工程建设的必要性

平野河属珠江流域西江水系柳江支流寻江的一级支流，流域总面积170.54平方公里，河流全长39公里。本次治理河段主要位于平野河下游，涉及龙胜县龙胜镇平野村委和都坪村委2个行政村。流域地处亚热带季风区，洪水主要由暴雨形成，易造成洪水淹没和岸坡冲刷。沿河两岸以农田为主，现状基本为天然未设防状态，岸坡稳定性差，部分河岸崩塌严重，局部存在淤积影响行洪。因此，为保护群众生命财产安全和促进乡村振兴发展，实施平野河山洪沟治理工程是十分必要的。

二、水文

（一）基本同意设计洪水成果。平野河坳背村断面5年一遇洪峰流量为525立方米每秒。

（二）基本同意施工洪水成果。施工期10月~次年2月5年一遇设计洪水为62.4立方米每秒。

（三）基本同意桩号9+023断面水位流量关系曲线成果。

三、工程地质

（一）根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程区地震动峰值加速度为0.05g，相应地震基本烈度为Ⅵ度，区域构造稳定性好。

（二）基本同意治理河段工程地质条件。拟治理河段为桂北中低山丘陵河流侵蚀堆积地貌，沿河地形狭长，稍起伏，上部覆盖层主要为冲洪积的漂卵砾石、含泥砂卵石层以及残坡积含碎石黏土等；下伏基岩为页岩、砂岩等，局部见基岩出露，构造地质较简单，治理河段工程建设总体上没有重大工程地质问题。

（三）基本同意护岸工程地质评价。拟防护河段现状岸坡多为冲洪积砂卵石为主的土质岸坡，抗冲刷能力差，局部冲刷、崩塌严重，多为稳定性较差～差边坡，宜对河段稳定性较差～差岸坡采取必要的防护与治理措施。岸坡地质结构多为上部砂卵石下部基岩的双层地质结构（Ⅱ），护岸基础宜坐落在较密实砂卵石层或基岩上，基本满足基础承载力要求，但应注意有足够埋深以满足防冲要求。

（四）基本同意下河步级、排水涵管等附属建筑物工程地质评价。

（五）天然建筑材料：土料优先采用合格的开挖料；块石料和砂砾料需通过外购解决。

四、工程任务和规模

（一）基本同意本工程任务为岸坡防护。通过新建护岸等工程措施，提高岸坡稳定性，增强河道山洪灾害防御能力，保护沿河耕地和房屋，最大限度减少灾害损失。

（二）基本同意工程治理标准为5年一遇洪水。岸坡高于5年一遇洪水位的按5年一遇洪水标准防护，岸坡低于5年一遇洪水位的按平岸顶防护。

（三）基本同意治理河段设计水面线成果。平野河本次治理河段5年一遇洪水位为208.22~237.05米。

（四）工程治理规模：治理河道长度为9023米，新建护岸总长3910米，新建下河步级9座，涵管2处。

五、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准

1．本护岸工程级别为5级，护岸建筑物级别为5级，穿护岸建筑物级别与所在的护岸级别相同。

2．工程区地震基本烈度为Ⅵ度，同意本工程各建筑物按场地基本烈度进行设防。

3．同意本工程护岸建筑物合理使用年限为20年，耐久性设计应满足规范要求。

（二）工程总体布置

基本同意工程总体布置方案。工程治理河段位于龙胜镇平野村委和都坪村委的平野河干流、平野河支流河段的左右岸，共分八段布置，沿治理河段两岸平顺布置，起点位于拉秀村平野河与其支流汇合点上游约100米处（桩号中0+000），终点位于新建村（桩号中9+023），总治理河长约9.023公里，护岸总长3910米，沿治理河段新建2座排水涵管，亲水步道186米以及若干下河步级。

（三）护岸布置

基本同意工程护岸布置方案。

1．拉秀屯段

共分4段进行防护，沿河段左岸或右岸布置，护岸长度分别为229米、160米、158米和247米，护岸总长794米。

对支沟汇合口处进行防护，护岸长51米。

2．贲家屯段

分1段进行防护，沿河段右岸布置，护岸长335米。

3．下黄皮屯段

共分2段进行防护，沿河段左岸或右岸布置，护岸长度分别为152米和76米，护岸总长228米。

4．拉行屯段

分1段进行防护，沿河段右岸布置，护岸长637米。

对支沟汇合口进行防护，护岸长20米。

5．平潭屯段

分1段进行防护，沿河段左岸布置，护岸长249米。

6．白岩屯段

共分3段进行防护，沿河段左岸或右岸布置，护岸长分别为259米、528米和99米，护岸总长886米。

对支沟汇合口进行防护，护岸长20米。

7．坳背屯段

共分2段进行防护，沿河段左岸布置，护岸长分别为335米和212米，护岸总长547米。

8．新建屯段

分1段进行防护，沿河段左岸布置，护岸长143米。

（四）护岸结构

基本同意各段护岸结构设计方案。

1．新建村段护岸采用格宾网笼挡墙的墙式护岸结构型式。挡墙高3.5米，顶宽1.0米，迎水面阶梯叠砌（阶梯宽0.5米），背水面垂直，墙背铺设反滤土工布后回填开挖料压实，墙前抛石护脚防冲。

2．拉秀村支流、拉行村支流、白岩村支流左、右岸护岸采用C20埋石混凝土仰斜式挡墙的结构型式。挡墙高3.5米，顶宽0.5米，迎水侧坡比为1:0.75，背水侧坡比为1:0.5，墙前抛石护脚防冲。

3．其余治理河段护岸采用C20埋石混凝土重力式挡墙的墙式护岸结构型式。挡墙顶宽0.6米，迎水面直立，背水面坡比为1:0.2、1:0.3或1:0.35，迎水面直立，墙前抛石护脚，墙背回填开挖料压实。

（五）附属建筑物

基本同意附属建筑物设计方案。

1．新建排水涵（管）2座。排水涵（管）采用预制钢筋混凝土管，管径1.0～2.0米。

2．新建亲水步道186米。亲水步道宽1.5米，面层采用0.15米厚C25混凝土结构。

3．新建下河步级9座。步级宽1.5或10米，采用C20混凝土结构。

六、施工组织设计

（一）基本同意导流标准采用枯水期5年一遇洪水标准。

（二）基本同意主体工程施工方法、施工总布置及施工总进度安排，工程施工总工期为12个月。

七、建设征地与移民安置

（一）基本同意工程用地范围及主要用地实物指标调查成果。本工程永久征收土地27.56亩，主要为河滩地，临时征用土地19.60亩，工程占地不涉及基本农田。本工程开工建设前应按规定办理用地审批手续。

（二）基本同意工程征地所采用的补偿依据及补偿标准。本工程征地补偿投资18.95万元，根据《重点山洪沟防洪治理项目建设指导意见》，本工程征地补偿费用由地方政府自筹资金解决，不列入本工程设计概算。

八、环境保护及水土保持设计

基本同意环境保护及水土保持措施设计。

九、劳动安全与工业卫生

基本同意劳动安全与工业卫生设计方案。

十、节能设计

基本同意能耗分析和主要节能降耗措施。

十一、工程管理设计

（一）基本同意工程管理设计方案。工程完建后由龙胜县龙胜镇水利站负责工程的日常运行、维护和管理。

（二）基本同意工程管理范围及保护范围。

十二、设计概算

同意设计概算的编制依据、方法、费用构成和取费标准。主要材料采用《桂林市建设工程造价信息》2024年第2期价格水平。经审查，核定本工程的设计概算总投资为1268.88万元。

十三、实施效果评价

基本同意实施效果分析及结论。

附件：龙胜县龙胜镇平野河山洪沟防治工程初步设计概算审定表

广西壮族自治区水利厅

2024年7月15日

（此件公开发布）

附件

龙胜县龙胜镇平野河山洪沟防治工程

初步设计概算审定表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 送审投资 | 审定投资 | 核增（+） 核减（-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程部分投资 | 1464.39 | 1230.81 | -233.58 |  |
| 一 | 建筑工程 | 1139.28 | 954.10 | -185.18 |  |
| （一） | 左岸护岸工程 | 450.75 | 364.94 | -85.81 |  |
| （二） | 右岸护岸工程 | 589.32 | 551.26 | -38.06 |  |
| （三） | 支沟护岸 | 21.46 | 17.52 | -3.94 |  |
| （四） | 附属工程 | 12.87 | 10.93 | -1.94 |  |
| （五） | 疏浚工程 | 53.60 | 0.00 | -53.60 |  |
| （六） | 其他建筑工程 | 11.28 | 9.45 | -1.83 |  |
| 二 | 机电设备及安装工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 三 | 金属结构设备安装工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 四 | 临时工程 | 77.91 | 77.72 | -0.18 |  |
| （一） | 临时施工围堰 | 29.85 | 35.46 | 5.61 |  |
| （二） | 临时施工道路 | 18.20 | 16.95 | -1.26 |  |
| （三） | 办公生活及文化福利建筑 | 17.81 | 15.10 | -2.71 |  |
| （四） | 其他施工临时工程 | 12.05 | 10.22 | -1.83 |  |
| 五 | 独立费用 | 177.48 | 140.38 | -37.10 |  |
| （一） | 建设管理费 | 68.31 | 59.15 | -9.16 |  |
| 1 | 项目建设管理费 | 35.87 | 30.86 | -5.01 |  |
| （1） | 建设单位管理费 | 17.61 | 15.38 | -2.23 |  |
| （2） | 工程管理经常费 | 18.26 | 15.48 | -2.78 |  |
| 2 | 工程建设监理费 | 28.25 | 24.69 | -3.56 |  |
| 3 | 项目技术经济评审费 | 4.19 | 3.60 | -0.59 |  |
| （二） | 勘测设计费 | 75.43 | 50.63 | -24.80 |  |
| 1 | 工程勘察费 | 41.13 | 25.31 | -15.82 |  |
| 2 | 工程设计费 | 31.18 | 23.02 | -8.16 |  |
| 3 | 施工图预算 | 3.12 | 2.30 | -0.82 |  |
| （三） | 其 他 | 33.74 | 30.60 | -3.14 |  |
| 1 | 工程保险费 | 5.48 | 4.64 | -0.84 |  |
| 2 | 招标业务费 | 7.31 | 6.66 | -0.65 |  |
| 3 | 工程抽检费 | 7.30 | 6.20 | -1.10 |  |
| （1） | 工程竣工验收抽检费 | 3.65 | 3.10 | -0.55 |  |
| （2） | 工程平行检测费 | 3.65 | 3.10 | -0.55 |  |
| 4 | 其他税费 | 13.65 | 13.10 | -0.55 |  |
| （1） | 建筑工程意外伤害保险费 | 3.65 | 3.10 | -0.55 |  |
| （2） | 水利工程确权划界费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |  |
| 六 | 预备费 | 69.73 | 58.61 | -11.12 |  |
| （一） | 基本预备费（5%） | 69.73 | 58.61 | -11.12 |  |
|  | 工程静态总投资 | 1464.39 | 1230.81 | -233.58 |  |
| Ⅱ | 移民及水保、环保投资 | 33.45 | 38.07 | 4.62 |  |
| 一 | 移民征地投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本工程征地补偿投资18.95万元，由地方政府自筹资金解决，不列入本工程设计概算。 |
| 二 | 水土保持投资 | 19.45 | 25.38 | 5.93 |  |
| 三 | 环境保护投资 | 14.00 | 12.69 | -1.31 |  |
| Ⅲ | 工程总投资 | 1497.84 | 1268.88 | -228.96 |  |
| 一 | 静态总投资 | 1497.84 | 1268.88 | -228.96 |  |

抄送：桂林市水利局。

广西壮族自治区水利厅办公室             2024年7月16日印发