广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件

桂水审批〔2024〕91号

自治区水利厅关于大化县大化镇

古江山洪沟治理工程初步设计的批复

大化县水利局：

《关于申请大化县大化镇古江山洪沟治理工程初步设计报告书审批的函》及相关材料收悉（项目代码：2310-451229-04-01-744552）。广西水利技术中心组织对初步设计报告进行了技术审查，并出具了技术审查意见。根据技术审查意见，经研究，现批复如下。

一、工程建设的必要性

古江河属西江水系红水河一级支流，流域总面积21.5平方公里，河流全长10.3公里，坡降约9.9‰。本次治理河段主要位于古江河干流及其支流上，涉及大化县大化镇。拟治理河段地势低洼平坦，河流弯曲，部分河段两岸为人工杂填土回填形成的高约7～11米岸坡，岸坡现状基本为天然未设防状态，边坡稳定性差，受洪水冲刷部分河岸崩塌严重，造成水土流失，部分河道存在淤积影响行洪。因此，为保护群众生命财产安全和促进乡村振兴发展，实施大化县古江山洪沟治理工程是十分必要的。

二、水文

（一）基本同意采用推理公式法推求的设计洪水成果。古江河头水沟汇合后河段、大化宾馆前支、右3#支沟20年一遇洪峰流量分别为174.1立方米每秒、35.1立方米每秒、18.7立方米每秒。

（二）基本同意施工洪水计算成果。

（三）基本同意工程各河段控制断面水位流量关系。

三、工程地质

（一）根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程区地震动峰值加速度为0.05g，相应地震基本烈度为Ⅵ度。

（二）基本同意治理河段工程地质条件。工程区属中低山～丘陵地貌，古江河两岸发育Ⅱ级阶地，主要地层岩性为第四系杂填土、粉质黏土、下伏基岩为二迭系硅质岩夹硅质页岩。拟治理河段岸坡为土质岸坡，存在小滑坡及塌岸，岸坡大多稳定性较差，采取护岸措施是必要的。护岸基础大多坐落在粉质黏土层上，基本满足基础承载力要求，但应注意有足够埋深以满足防冲要求。

（三）天然建筑材料：土料优先采用合格的开挖料；块石料和砂砾料通过外购解决。

四、工程任务和规模

（一）基本同意本工程任务为岸坡防护和河道清淤疏浚。通过采取新建护岸、清淤疏浚等工程措施，提高岸坡稳定性，增强河道行洪能力，保护沿河耕地和房屋，最大限度减少山洪灾害损失。

（二）基本同意工程治理洪水标准采用20年一遇洪水标准。

（三）基本同意治理河段设计水面线成果。

（四）基本同意工程治理规模：本工程治理河道总长0.978公里，新建护岸总长1.787公里，新建1座排水箱涵长95米，河道清淤疏浚总长0.883公里。

五、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准

1．同意本工程护岸建筑物级别为4级，穿护岸建筑物级别与所在的护岸级别相同。

2．工程区地震基本烈度为Ⅵ度，同意本工程各建筑物按场地基本烈度进行设防。

3．同意本工程护岸建筑物合理使用年限为30年，耐久性设计应满足规范要求。

（二）工程总体布置

基本同意工程总体布置方案。本次河道治理范围为古江河和兴路的古峰桥至安康路段，治理总长度为0.978公里。新建护岸总长共1.787公里，新建1座排水箱涵长95米，河道清淤疏浚总长0.883公里。

（三）护岸布置

基本同意工程护岸布置方案。护岸起点为大化镇古峰桥上游约50米处，沿古江河两岸以及头水支沟两岸布置，护岸终点为安康路处，护岸总长1.787公里，其中古江河左岸护岸长0.805公里，右岸护岸长0.786公里；古江支沟左岸护岸长0.097公里，右岸护岸长0.099公里。

（四）护岸结构

基本同意护岸结构设计方案。

1．古江河左岸桩号Z0+000～Z0+450、右岸桩号Y0+000～Y0+502、Y0+600～Y0+786共三段河道护岸采用C15埋石混凝土衡重式挡墙。挡墙顶宽0.8米，迎水面直立，墙背回填开挖料压实，基础外侧采用抛石护脚防冲。

2．古江河左岸桩号Z0+450～Z0+804.55、右岸桩号Y0+502～Y0+600以及头水支沟左岸桩号DZ0+000～DZ0+097、右岸桩号DY0+000～DY0+099共四段河道护岸采用C15埋石混凝土重力式挡墙。挡墙顶宽0.5米，迎水面直立，背水侧坡比为1:0.4，墙背回填开挖料压实，基础外侧采用抛石护脚防冲。

3．挡墙顶部设净宽1.2～1.5米亲水步道，道路面层采用0.1米厚C20混凝土结构，下设0.08米厚碎石垫层。道路外侧（挡墙墙顶）设高1.2米栏杆，内侧设C20混凝土路肩。

（五）附属建筑物

基本同意附属建筑物设计方案。在河道桩号Z0+804.55～Z0+899.55现有箱涵左侧新建一座过水箱涵。箱涵长95米，采用单孔布置，过水断面尺寸为6×5米（宽×高），涵身采用C25钢筋混凝土结构。下阶段进一步完善箱涵结构设计。

（六）河道清淤疏浚

基本同意河道清淤疏浚设计方案。对古江山洪沟桩号K0+000～K0+450及头水支沟桩号D0+000～D0+093汇合段进行疏浚，清淤疏浚河道总长约0.883公里，清淤量约3719立方米。下阶段进一步优化河道疏浚设计。

六、施工组织设计

（一）基本同意工程施工导流设计方案。

（二）基本同意主体工程施工方法、施工总布置及施工总进度安排，工程施工总工期为10个月。

七、建设征地与移民安置

（一）基本同意工程用地范围及主要用地实物指标调查成果。工程用地范围内总占地合计94.15亩，其中永久占地74.55亩（均为水域及水利设施用地），临时用地19.60亩，不涉及永久基本农田、生态公益林、生态保护红线。本工程开工建设前应按规定办理用地审批手续。

（二）基本同意工程征地所采用的补偿依据及补偿标准。本工程征地补偿投资31.82万元，根据《重点山洪沟防洪治理项目建设指导意见》，本工程征地补偿费用由地方政府自筹资金解决，不列入本工程设计概算。

八、环境保护及水土保持设计

基本同意环境保护及水土保持措施设计。

九、劳动安全与工业卫生

基本同意劳动安全与工业卫生设计方案。

十、节能设计

基本同意能耗分析和主要节能降耗措施。

十一、工程管理设计

（一）基本同意工程管理设计方案。工程完建后由大化县水利站负责工程的日常运行、维护和管理。

（二）基本同意设计提出的工程管理范围及保护范围。

十二、设计概算

同意设计概算的编制依据、方法、费用构成和取费标准。主要材料采用《河池市建设工程造价信息》2024年5月大化县的价格水平。经审查，核定本工程的设计概算总投资为1398.78万元。

十三、实施效果评价

基本同意实施效果分析及结论。

附件：大化县大化镇古江山洪沟治理工程初步设计概算审定表

广西壮族自治区水利厅

2024年8月21日

（此件公开发布）

附件

大化县大化镇古江山洪沟治理工程

初步设计概算审定表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 送审 投资 | 审定 投资 | 核增减 （+/-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 工程部分投资 | 1576.63 | 1364.24 | -212.39 |  |
| 一 | 建筑工程 | 1246.81 | 1113.07 | -133.74 |  |
| (一) | 建筑工程部分 | 1246.81 | 1113.07 | -133.74 | 方案优化及工程单价调整。 |
| 二 | 机电设备及安装工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 三 | 金属结构设备及安装工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 四 | 临时工程 | 62.81 | 47.30 | -15.51 |  |
| (一) | 导流工程 | 4.37 | 5.08 | 0.71 |  |
| (二) | 施工便道 | 20.02 | 13.75 | -6.27 | 方案优化及工程单价调整。 |
| (三) | 办公生活及文化福利建筑 | 19.07 | 16.98 | -2.09 |  |
| (四) | 其他临时工程 | 19.35 | 11.49 | -7.86 | 方案优化及工程单价调整。 |
| 五 | 独立费用 | 191.93 | 138.91 | -53.02 |  |
| (一) | 建设管理费 | 69.31 | 64.94 | -4.37 |  |
| (二) | 生产准备费 | 0.39 | 0.00 | -0.39 |  |
| (三) | 前期工作咨询费 | 16.23 | 0.00 | -16.23 |  |
| (四) | 工程勘察设计费 | 81.90 | 53.40 | -28.50 |  |
| (五) | 其他 | 24.10 | 20.57 | -3.53 |  |
|  | 一至五部分投资合计 | 1501.55 | 1299.28 | -202.27 |  |
| 六 | 基本预备费(5%) | 75.08 | 64.96 | -10.12 |  |
|  | 工程静态总投资 | 1576.63 | 1364.24 | -212.39 |  |
| II | 移民与环境投资 | 39.71 | 34.54 | -5.17 |  |
| 一 | 征地移民补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本工程征地补偿投资31.82万元，由地方政府自筹资金解决，不列入本工程设计概算。 |
| 二 | 水土保持工程 | 26.69 | 22.41 | -4.28 |  |
| 三 | 环境保护工程 | 13.02 | 12.13 | -0.89 |  |
| III | 工程投资总计 | 1616.34 | 1398.78 | -217.56 |  |
| 一 | 静态总投资 | 1616.34 | 1398.78 | -217.56 |  |

抄送：河池市水利局。

广西壮族自治区水利厅办公室             2024年8月22日印发