广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件

桂水审批〔2024〕93号

自治区水利厅关于广西融水县城区

防洪排涝工程城中段整治工程初步设计的批复

融水苗族自治县水利局：

由广西柳州水利电力勘测设计研究院编制的《广西融水县城区防洪排涝工程城中段整治工程初步设计报告》收悉（项目代码：2101-450000-04-01-305923）。经广西水利技术中心组织审查，根据审查意见，现批复如下。

一、水文

（一）基本同意本工程设计洪水直接采用融江融水水文站成果，20年一遇洪峰流量为20600立方米每秒，归槽后洪峰流量为20650立方米每秒。

（二）基本同意施工洪水成果。

（三）基本同意治涝洪水成果。细鱼河排涝区20年一遇洪峰流量为212立方米每秒，雨洪同期10年一遇洪峰流量为89.1立方米每秒。

（四）基本同意水位流量关系曲线成果。

二、工程地质

（一）工程区处在广西山字型构造脊柱的东侧，桂中-桂东台陷桂中凹陷宜州弧形断褶带（Ⅱ1-2）内。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306－2015），工程区地震动峰值加速度为0.05g，相应地震基本烈度为Ⅵ度，区域构造稳定性好。

（二）基本同意融水县城区城中段整治工程地质评价。拟建防洪堤布置于融江融水县城区中段右岸二级阶地上，分布土层有填土、淤泥和淤泥质土、新近沉积的砂卵砾石、阶地上部粉质黏土和下部砂卵石层等，下伏基岩为灰岩，一般埋藏较深，无大构造断裂通过，岩溶中等发育，工程地质条件总体满足堤防建设。

1．拟建防洪堤大部分为土堤，沿线除了填土、淤泥质土及新近沉积砂卵石层性状较差之外，其余土层分布较稳定、性状良好，均可作为土堤持力层。堤基地质结构分类总体以上部黏性土下部砂卵石的双层结构（Ⅱ）为主，一般上部粉质黏土较厚，基本不存在渗透变形、抗震稳定等问题；但局部堤段分布有淤泥质土、填土等性状较差土体，或强透水的砂卵石层，可能存在抗滑稳定或渗透变形等问题，宜清除或进行地基处理及采取其他防渗措施来满足土堤设计要求。

施工阶段应根据开挖揭露情况进一步复核堤基工程地质条件，尤其是施工对周边建筑物的影响，及时优化和调整设计方案。

2．堤岸岸坡多为土质边坡，抗冲刷能力差，局部较高较陡，多属稳定性差及较差类型，部分堤岸护岸工程已建或在建，未防护段宜结合防洪堤整体进行防护。

（三）基本同意排涝工程建筑物的工程地质评价。

1．拟建细鱼河排涝泵站和防洪排涝闸位于细鱼河融江出口，河段上部为淤泥、淤泥质黏土、粉质黏土及砂卵石层，下部为岩溶发育的灰岩岩体，地基存在抗滑和抗渗稳定等问题，宜采取必要地基处理措施。

2．拟建自排涵地基以黏性土为主，局部性状较差，存在不均匀沉降等地质问题，宜采取适当地基处理措施。

施工阶段应根据开挖揭露情况进一步复核各排涝建筑物工程地质条件，及时优化和调整设计方案。

（四）天然建筑材料。基本同意选择古选土料场作为防洪堤主要填筑土料场，但该土料黏粒含量偏高、含水率偏大，宜根据实际采用适当处理以满足土堤填筑要求，施工前应进一步落实料场储量及可采性；其余部位回填土料优先采用本工程开挖合格弃料，基本满足一般回填土需要。砂砾石料、块石料通过外购解决。

三、工程任务和规模

（一）本工程主要任务是解决融水县城区融江右岸融水三桥（在建）至融水大桥之间主城区的防洪及排涝问题。通过堤防建设，形成封闭的防护区，使防护区的防洪标准达到20年一遇。

（二）同意堤防防洪标准采用20年一遇洪水，内涝自排标准采用20年一遇最大24小时暴雨洪水，抽排标准采用雨洪同期10年一遇24小时暴雨洪水。

（三）基本同意设计水面线成果。整治后，融江古顶坝址、融水水文站、铁路大桥断面20年一遇设计洪水位分别为108.80米、114.94米、116.30米。

（四）基本同意排涝分区、调洪计算和特征水位成果。细鱼河排涝闸设计自排流量188立方米每秒，泵站设计抽排流量48.0立方米每秒。

（五）本工程建设规模为:新建防洪堤总长1.593公里，防洪排涝闸1座、排涝泵站1座、自排涵2座，连接防汛道路300米，以及上堤道路和下堤步级等附属建筑物。

四、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准

1．同意本工程堤防级别为4级，堤防建筑物级别为4级；细鱼河排涝泵站建筑物级别为3级，细鱼河防洪排涝闸建筑物级别为2级，1#、2#自排涵建筑物级别为4级。细鱼河排涝泵站设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为100年一遇；细鱼河防洪排涝闸设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

2．工程区地震基本烈度为Ⅵ度，同意各建筑物按场地地震基本烈度设防。

3．同意本工程合理使用年限为30年。堤防建筑物、新建的细鱼河排涝泵站以及新建的细鱼河防洪排涝闸建筑物合理使用年限均为30年，闸门合理使用年限为30年。建筑物的耐久性设计应满足规范要求。

（二）工程总体布置

基本同意工程总体布置方案。本工程布置于融水县城区融水三桥（在建）至融水大桥之间的融江河段右岸，新建防洪堤总长1.593公里，沿堤线布置细鱼河排涝泵站及防洪排涝闸各1座，自排涵2座，在拟建A、B段堤防间布置岸顶防汛连接道路0.3公里，设亲水平台0.02公里（细鱼河河口），上堤道路和下堤步级若干。

（三）堤线布置

基本同意防洪堤堤线布置方案。城中段防洪堤分A、B两段布置。

A段防洪堤起点位于融水三桥（在建）右岸上游的贝江林场厂棚区高地，沿融江右岸往下游布置，途中跨过细鱼河河口，终点至铁坑村上游侧高地封闭，堤线长750米（桩号堤A0+000～堤A0+750）。

B段防洪堤起点位于铁坑村上游侧高地，沿融江右岸往下游布置，途中跨过1#、2#冲沟，终点至融水县自来水厂厂区高地封闭，堤线长843米（桩号堤B0+000～堤B0+843）。

（四）堤防结构

基本同意防洪堤结构设计方案。

1．桩号堤A0+000～堤A0+172、堤A0+202～堤A0+623、堤A0+653～堤A0+750和桩号堤B0+070～堤B0+840段防洪堤采用土堤型式，堤身采用黏土填筑，填筑压实度不小于0.91。防洪堤堤顶总宽6米，堤顶高程116.60米。堤顶采用0.2米厚C25混凝土路面，下设0.20米厚级配碎石垫层；堤顶临水侧设C25钢筋混凝土防浪墙及栏杆，墙顶高程为117.10米；背水侧设C20混凝土路缘石。防洪堤临水侧边坡坡比为1:2，坡面106.50米高程以上边坡采用C25混凝土框格草皮护坡，106.50米高程以下边坡采用0.3米厚绿滨垫护坡，坡脚设C20混凝土齿墙。防洪堤背水侧边坡坡比为1:2，坡面采用草皮护坡，堤脚设C20混凝土齿墙和排水沟。

2．桩号堤A0+172～堤A0+202段防洪堤采用土石混合堤型式，堤身采用黏土填筑，填筑压实度不小于0.91。堤顶总宽6米，堤顶高程116.60米。堤顶采用0.2米厚C25混凝土路面，下设0.20米厚级配碎石垫层；堤顶临水侧设C20混凝土挡墙、C25钢筋混凝土防浪墙及栏杆，防浪墙顶高程为117.10米；堤顶背水侧设C20混凝土路缘石。防洪堤背水侧边坡坡比为1:2，坡面采用草皮护坡，堤脚设C20混凝土齿墙和排水沟。

3．桩号堤A0+623～堤A0+653段防洪堤采用土石混合堤型式，堤身采用黏土填筑，填筑压实度不小于0.91。堤顶总宽6米，堤顶高程116.60米。堤顶采用0.2米厚C25混凝土路面，下设0.20米厚级配碎石垫层；堤顶临水侧设C25钢筋混凝土防浪墙及栏杆，防浪墙顶高程为117.10米；堤顶背水侧设C20混凝土挡墙及排水沟。防洪堤临水侧边坡坡比为1:2，坡面采用C25混凝土框格草皮护坡，坡脚设C20混凝土齿墙。

4．桩号堤B0+000～堤B0+070段防洪堤采用土石混合堤型式，堤身采用黏土填筑，填筑压实度不小于0.91。堤顶总宽6米，堤顶高程115.50米。堤顶采用0.2米厚C25混凝土路面，下设0.20米厚级配碎石垫层；堤顶临水侧设C20混凝土挡墙、C25钢筋混凝土防浪墙及栏杆，防浪墙顶高程为117.10米，C20混凝土挡墙基础设预制管桩加固；堤顶背水侧设C20混凝土路缘石或C20混凝土挡墙及排水沟。

（五）排涝工程

基本同意排涝工程设计方案。沿堤线布置细鱼河排涝泵站及防洪排涝闸各1座，自排涵2座。细鱼河排涝泵站和防洪排涝闸并列布置于细鱼河河口处，排涝泵站布置于河口左岸，排涝闸布置于河口右岸，采用正向进水、正向出水布置。

1．细鱼河排涝泵站

细鱼河排涝泵站采用堤后式布置，由进水前池、泵房和管理区组成。管理区布置于前池左岸台地，副厂房及变压站均布置在管理区内。

（1）泵房：泵房由主泵区、进水前池、出水箱涵、消力池和护坦组成。

主泵区位于前池下游，主泵区下部（113.20米高程以下）为C30钢筋混凝土结构，平面结构尺寸为54.20×22米（垂直水流方向×顺水流方向），从左往右共布置6台全贯流潜水泵，总装机容量为6×800=4800千瓦，总设计抽排流量为48立方米每秒。进口段底部高程101.60米，出口段底部高程102.00米，水泵安装高程（机组中心线）103.10米，清污机操作平台高程113.00米，安装间操作平台高程113.20米。主泵区上部（113.20米高程以上）布置有泵房，兼作安装层，采用C25钢筋混凝土框架结构，平面结构尺寸为54米×10米（垂直水流方向×顺水流方向），泵房底部高程113.20米，水泵起重桥架的轨顶高程120.40米，屋顶高程125.55米。安装间设于泵房左侧，结构尺寸为10×8.72米（垂直水流方向×顺水流方向）。

泵站进水前池利用细鱼河河道改造而成，长93米，宽24～62米，底板高程为101.60米。前池底板采用0.4米厚C25钢筋混凝土结构。前池左侧岸坡进口段采用C25混凝土重力式挡墙和+生态格网绿滨垫护坡进行防护，长30.404米；靠近主泵区的岸坡采用C30钢筋混凝土扶壁式挡墙+生态格网绿滨垫护坡进行防护，长43.00米。前池右侧岸坡进口段采用C25混凝土重力式挡墙+生态格网绿滨垫护坡进行防护，长38.00米；靠近主泵区的岸坡采用C30钢筋混凝土扶壁式挡墙及生态格网绿滨垫护坡进行防护，长74.596米。

出水箱涵埋于防洪堤内，共设6个，采用C30钢筋混凝土矩形结构，结构尺寸为2.20×2.20米（净宽×净高），单段长37米。出水箱涵底板高程为102.00～104.00米，出口各设一扇拍门，拍门结构尺寸为2.20×2.20米（宽×高）。

消力池结构尺寸为15×40米（长×宽），池深4米，尾部设消力坎，坎顶高程107.20米。消力池底板采用C30钢筋混凝土结构，厚1.0米。消力池左侧边墙为C25混凝土重力式挡墙，墙顶高程109.00米，长14米；右侧边墙为防洪排涝闸消力池直墙，墙顶高程107.20米，与消力坎顶部齐平。

护坦长13米，宽48.10米，顶部高程103.00米，外江侧边坡坡比为1:2.5，坡脚用赛克格宾防护，在护坦顶部设0.5米厚的生态格网绿滨垫护顶。

（2）管理区：管理区位于泵房左侧，占地面积约3262平方米，布置管理房及辅机房、仓库等建筑物以及相关室外环境设施。管理房总建筑面积为680平方米，其中办公房480平方米，仓库200平方米；管理房及辅机房为三层框架结构，平面尺寸28.74×10.84米（长×宽），总建筑面积736平方米，设有中控室、高压开关室、低压开关室、备品配件室、会议室和资料室等；仓库为单层框架结构，平面尺寸25.44×7.24米（长×宽），总建筑面积118平方米。

2．细鱼河防洪排涝闸

防洪排涝闸由闸室、箱涵、陡槽段和消力池及护坦等组成。

闸室由内、外江侧闸室组成，内江侧闸室位于排涝闸进口，与前池连接；外江侧闸室位于排涝闸出口，与箱涵和陡槽段连接。内江侧闸室为C30钢筋混凝土结构，闸身尺寸为4×15.40米（长×宽），采用2孔布置，孔口尺寸5.50×5.50米（宽×高），设一道检修闸门；底板顶高程101.60米，检修平台高程113.00米，启闭平台高程119.00米。外江侧闸室为C30钢筋混凝土结构，闸身尺寸为11×16米（长×宽），采用2孔布置，孔口尺寸5.50×5.50米（宽×高），各设一道工作闸门及检修闸门；底板顶高程101.20米，检修平台高程116.60米，启闭平台高程125.00米。

箱涵位于内江侧闸室和外江侧闸室之间的防洪堤内，为C30钢筋混凝土矩形结构，长40米，进口底板高程101.60米，末端底板高程101.20米。采用2孔布置，单个孔口尺寸为5.50～5.90×5.50米（宽×高）。

陡槽段和消力池位于外江侧闸室出口，总长32米。其中陡槽段长13.60米，宽度13～21米，底板高程101.20～97.80米，纵坡比为1:4；消力池为下挖式消力池，总长18.40米，宽21米，底板高程为97.80米，池深1.20米，尾部设消力坎，坎顶高程为99.00米。陡槽段和消力池底板均采用1.5米厚C30钢筋混凝土结构，左侧新建C25埋石混凝土挡墙和C25混凝土重力式挡墙；右侧挡墙为C30钢筋混凝土悬臂式挡墙和C25混凝土重力式挡墙。

消力池出口设生态格网固滨石笼护坦，护坦底部高程为99.00米，长10米，宽21米；护坦两侧设生态格网固滨石笼挡墙。

3．自排涵

在桩号B0+246、B0+500的冲沟处布置1#、2#穿堤自排涵，孔口尺寸均为2×2米（宽×高），均由进口明渠、穿堤暗涵及出口消力池组成，暗涵均采用C25钢筋混凝土结构。

4．基础处理

排涝泵站主泵区和出水箱涵基础、进水前池扶壁式挡墙基础以及防洪排涝闸闸身和箱涵基础采用预制预应力管桩复合地基，桩距1.20×1.20米（梅花形布置），桩长L=6.0～9.0米（伸入砂卵石层不小于2.0米）。

排涝泵站消力池、进水前池底板和重力式挡墙基础以及防洪排涝闸消力池基础采用换填大块石进行处理。

排涝泵站、防洪排涝闸基础采用高压旋喷灌浆及帷幕灌浆进行防渗处理。高压旋喷灌浆沿堤轴线布置，轴线总长115.2米，灌浆孔单排布置，孔距0.8米，灌浆底部深入基岩线以下1米；帷幕灌浆与高压旋喷灌浆同轴线布置，孔距1.6米，灌浆底部深入基岩线以下5米。

对钻孔ZK37、ZK39周围采用帷幕灌浆进行溶洞封堵，灌浆孔呈梅花形布置，孔距2.5米，灌浆深入基岩以下8米。

（六）附属建筑物

基本同意防汛连接道路、上堤道路、下堤步级等附属建筑物设计方案。

1．在铁坑村临江侧上下游A、B两段堤防间设防汛连接道路，道路长300米，宽6米，路面采用0.2米厚C25混凝土结构，下设0.2米厚碎石垫层。路面临水侧设C20混凝土路缘石或C20混凝土重力式挡墙，背水侧设C20混凝土路缘石。桩号路0+040～路0+140段临水侧C20混凝土重力式挡墙基础采用埋设预制预应力管桩进行处理，桩距1.4米，呈梅花形布置，桩长6米。

2．从现有水泥路末端设置一条上堤道路沿细鱼河左岸经管理区通至堤顶，并在防洪堤堤顶始端及末端分别设置一座回车场。上堤道路总长275米，宽6米，路面采用0.2米厚C25混凝土结构，下设0.2米厚碎石垫层。路面临水侧及背水侧设C20混凝土路缘石。

3．在细鱼河河口布设亲水平台长20米，宽2.5米。

4．沿堤线布置下堤步级共7座，采用C20混凝土结构，宽2.5米。

（七）工程安全监测

基本同意工程安全监测设计方案。对防洪堤进行变形监测，对细鱼河排涝泵站和防洪排涝闸进行变形和扬压力监测。

五、机电及金属结构

（一）水机

1．基本同意细鱼河排涝泵站设计推荐选择主水泵电动机组型式、装机台数、水泵主要技术参数和安装高程。细鱼河排涝泵站共布置6台全贯流潜水泵，总装机容量为6×800=4800千瓦。

2．基本同意细鱼河排涝泵站起重设备及辅助设备系统设计方案，主要设备型式、数量及布置。

（二）电气

1．基本同意本工程的供电电源及接入方案，泵站用电负荷按二级负荷设计，采用10千伏双电源供电。

2．基本同意泵站电气主接线、站用变及主要电气设备选型方案。下阶段应进一步优化泵站电气主接线设计。

3．基本同意电动机启动方式、无功补偿方案。泵站主电动机采用10千伏高压软启动方式、机端无功补偿方案。

4．基本同意过电压保护及接地、照明设计方案。

5．基本同意泵站自动化监控系统设计方案，按照“无人值班（少人值守）”模式采用计算机监控系统控制。下阶段应进一步优化泵站自动化监控系统的软硬件设施配置方案。

6．基本同意泵站继电保护配置、操作电源配置方案。

7．基本同意在泵站设置1套火灾自动报警系统，采用编码传输总线制。

（三）金属结构

1．基本同意泵站进水口金属结构布置及选型；同意进水口挡污、清污设施采用回转式清污机及皮带运输机。

2．基本同意防洪排涝闸金属结构布置及选型；同意防洪、试机闸门采用双向止水平面滑动钢闸门及固定式卷扬启闭机，同意内、外江检修闸门采用平面滑动钢闸门及移动式电动葫芦。

3．基本同意1#、2#自排涵管出口采用设有缓冲装置的节能型自由侧翻式拍门。

4．基本同意金属结构防腐蚀设计。

（四）采暖通风与空气调节

基本同意细鱼河排涝泵站采暖通风与空气调节总体设计方案，主要设备型式、数量及布置。

（五）消防

基本同意细鱼河排涝泵站消防设计依据和设计原则、消防总体设计方案及主要设备选择。

下阶段结合本项目建设周期，应与有关部门进一步核实细鱼河排涝泵站的消防水源可靠性，以及与外部给水管道接驳点（消防水源取水点）处的位置、消防供水压力及消防供水流量，进一步核算室内消火栓栓口处所需水压和消防供水流量，复核消防设备设施型式、型号规格、数量和布置。

六、施工组织设计

（一）基本同意排涝闸及排涝泵站施工导流设计方案。

（二）基本同意主体工程施工方法、施工总布置及施工总进度安排，工程施工总工期为18个月。

七、建设征地与移民安置

（一）基本同意工程用地范围及主要用地拆迁实物指标调查成果。本工程永久征收土地135.05亩（其中建设用地38.05亩、耕地44.42亩），临时征用土地81.91亩（其中耕地10.28亩），不涉及基本农田；涉及农村搬迁人口11人，房屋拆迁3848.1平方米、棚类面积366.3平米等。工程开工建设前应按规定办理有关用地审批手续。

（二）基本同意移民安置方案，搬迁安置采及生产安置均采用货币补偿的方式进行安置。

（三）基本同意工程征地所采用的补偿依据、补偿标准及补偿投资概算成果。

八、环境保护设计

基本同意工程环境保护设计内容。

九、水土保持设计

基本同意水土保持设计内容。

十、劳动安全与工业卫生

基本同意劳动安全与工业卫生设计对危险与有害因素的分析，及针对主要危害因素采取的防范措施。

十一、节能评价

基本同意工程的能耗分析、节能降耗措施。

十二、工程管理

（一）基本同意工程管理设计方案。工程建成后由融水县城区防洪排涝站负责工程的运行管理。

（二）基本同意设计报告提出的工程管理范围、保护范围及工程运行管理措施。

十三、工程信息化

1．基本同意本工程信息化的建设方案，本工程信息化仅建设站级计算机监控系统、工程安全监测系统和视频监视系统及站级通信网络，并预留与上级管理平台的接口。

2．基本同意本工程信息化的建设任务及目标。

十四、设计概算

（一）同意设计概算采用的编制依据、原则及计算方法。

（二）同意设计概算采用2024年第3期《柳州市建设工程造价信息》的价格水平编制。经审定，本工程总投资为20659.34万元。

附件：广西融水县城区防洪排涝工程城中段整治工程初步设计概算审定表

广西壮族自治区水利厅

2024年9月2日

（此件公开发布）

附件

广西融水县城区防洪排涝工程

城中段整治工程初步设计概算审定表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 送审 投资 | 审定 投资 | 核增(+) 核减(-) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 工程部分投资 |  |  |  |  |
| 一 | 建筑工程 | 8463.63 | 8068.27 | -395.37 |  |
| (一) | 堤防工程 | 1873.38 | 2086.80 | 213.42 |  |
| (二) | 自排涵工程 | 343.95 | 316.33 | -27.62 |  |
| (三) | 细鱼河泵站 | 3103.01 | 2606.36 | -496.65 |  |
| (四) | 前池工程 | 1217.04 | 1298.22 | 81.18 |  |
| (五) | 细鱼河排涝闸 | 1773.14 | 1267.33 | -505.81 |  |
| (六) | 基础处理工程 | 69.32 | 413.35 | 344.03 |  |
| (七) | 其他建筑工程 | 83.80 | 79.88 | -3.92 |  |
| 二 | 机电设备及安装工程 | 3013.52 | 3383.86 | 370.34 |  |
| (一) | 水机部分 | 1607.28 | 1773.57 | 166.29 |  |
| (二) | 电气部分 | 1304.35 | 1482.03 | 177.68 |  |
| (三) | 观测设备 | 35.3 | 35.04 | -0.26 |  |
| (四) | 工程安全监测系统 | 37.32 | 35.67 | -1.65 |  |
| (五) | 视频监控系统 | 12.82 | 12.82 | 0.00 |  |
| (六) | 网络安全设备 | 0.00 | 43.28 | 43.28 |  |
| (七) | 通讯设备 | 16.45 | 1.45 | -15.00 |  |
| 三 | 金属结构设备及安装工程 | 552.73 | 464.73 | -88.00 |  |
| (一) | 细鱼河排涝闸防洪闸门 | 134.89 | 138.57 | 3.68 |  |
| (二) | 细鱼河排涝闸外江侧检修闸门 | 111.65 | 20.33 | -91.32 |  |
| (三) | 细鱼河排涝闸内江侧检修闸门 | 240.00 | 17.64 | -222.36 |  |
| (四) | 细鱼河泵站清污机 | 20.00 | 240.00 | 220.00 |  |
| (五) | 细鱼河泵站皮带输送机 | 4.00 | 20.00 | 16.00 |  |
| (六) | 清污机、皮带传送机电器柜 | 6.00 | 4.00 | -2.00 |  |
| (七) | 清污机、皮带传送机运费 | 18.19 | 6.00 | -12.19 |  |
| (八) | 自排涵工程 | 18.00 | 18.19 | 0.19 |  |
| 四 | 临时工程 | 654.21 | 1590.95 | 936.74 |  |
| (一) | 导流工程 | 306.66 | 1236.86 | 930.20 |  |
| (二) | 交通工程 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |  |
| (三) | 供电工程 | 32.00 | 24.00 | -8.00 |  |
| (四) | 房屋建筑工程 | 153.79 | 157.86 | 4.07 |  |
| (五) | 其他临时工程 | 149.76 | 160.23 | 10.47 |  |
| 五 | 独立费用 | 1945.02 | 2078.30 | 133.28 |  |
| (一) | 建设管理费 | 540.54 | 624.73 | 84.19 |  |
| 1 | 项目建设管理费 | 286.33 | 303.69 | 17.36 |  |
| 2 | 工程建设监理费 | 212.16 | 223.93 | 11.77 |  |
| 3 | 联合试运转费 | 14.40 | 14.40 | 0.00 |  |
| 4 | 前期工作咨询服务费 | 12.40 | 12.53 | 0.13 |  |
| 5 | 项目技术经济评审费 | 15.25 | 17.47 | 2.22 |  |
| 6 | 施工图审查费 | 0.00 | 52.71 | 52.71 |  |
| (二) | 生产准备费 | 7.93 | 8.28 | 0.35 |  |
| 1 | 管理用具购置费 | 2.03 | 2.17 | 0.14 |  |
| 2 | 备品备件购置费 | 3.37 | 3.44 | 0.07 |  |
| 3 | 工器具及生产家具购置费 | 2.53 | 2.67 | 0.14 |  |
| (三) | 勘察设计费 | 1017.12 | 1054.13 | 37.01 |  |
| 1 | 前期工作费 | 232.23 | 223.72 | -8.51 |  |
| 2 | 勘察设计费 | 784.89 | 830.41 | 45.52 |  |
| (四) | 其他 | 379.43 | 391.16 | -11.73 |  |
| 1 | 工程保险费 | 63.33 | 67.54 | 4.21 |  |
| 2 | 招标业务费 | 31.88 | 32.30 | 0.42 |  |
| 3 | 工程竣工验收抽检费 | 30.40 | 32.53 | 2.13 |  |
| 4 | 工程平行检测费 | 40.53 | 43.37 | 2.84 |  |
| 5 | 其他税费 | 30.40 | 32.53 | 2.13 |  |
| 6 | 项目用地报批勘测定界费 | 44.39 | 44.39 | 0.00 |  |
| 7 | 项目地质灾害、压覆矿评估费 | 8.50 | 8.50 | 0.00 |  |
| 8 | 占用林地报告编制费 | 29.60 | 29.60 | 0.00 |  |
| 9 | 高可靠性供电费 | 50.40 | 50.40 | 0.00 |  |
| 10 | 桩基检测费 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |  |
|  | 一至五部分投资合计 | 14629.12 | 15586.11 | 955.99 |  |
|  | 基本预备费(5%) | 731.51 | 779.31 | 47.80 |  |
|  | 静态总投资 | 15360.58 | 16365.42 | 1004.84 |  |
|  | 工程部分总投资 | 15360.58 | 16365.42 | 1004.84 |  |
| II | 移民与环境投资 |  |  |  |  |
| 一 | 征地移民补偿 | 2580.91 | 3957.50 | 1376.59 |  |
| 二 | 水土保持工程 | 185.02 | 212.19 | 27.17 |  |
| 三 | 环境保护工程 | 92.65 | 124.23 | 31.58 |  |
|  | 移民与环境总投资 | 2858.58 | 4293.92 | 1435.34 |  |
| III | 工程投资总计 |  |  |  |  |
|  | 静态总投资 | 18219.16 | 20659.34 | 2440.18 |  |
|  | 总投资 | 18219.16 | 20659.34 | 2440.18 |  |

抄送：自治区发展改革委，柳州市水利局，广西柳州水利电力勘测设计研究院。

本厅行政审批处、建设处、技术中心。

广西壮族自治区水利厅办公室                      2024年9月4日印发